淮南矿业(集团)有限责任公司

朱集东煤矿

生产安全事故应急预案

（编号：HHNYMYZJD-AQ-2020）

编制单位：朱集东煤矿

编制日期：2019年12月

《朱集东煤矿生产安全事故应急预案》

会审意见

- 根据《应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》（应急管理部令第2号）及其它安全生产的相关规定，矿组织有关单位对事故应急救援预案重新修订。

# 二、本预案适用于2020-2022三个年度。如遇符合《生产安全事故应急预案管理办法》规定需要修订的条件，适时组织修订。

三、综合应急预案中事故风险描述需进一步完善、细化。

四、经审批后的预案自下发之日起执行，请各单位认真组织学习贯彻。

目 录

第一部分  综合应急预案	- 1 -

1.总则	- 1 -

2.危险性分析	- 3 -

3.组织机构及职责	- 8 -

4.预防与预警	- 13 -

5.应急响应	- 16 -

6.信息发布	- 18 -

7.后期处置	- 18 -

8.保障措施	- 19 -

9.培训与演练	- 20 -

第二部分  专项应急预案	- 23 -

1.煤尘、瓦斯爆炸事故专项应急预案	- 23 -

2.煤与瓦斯突出事故专项应急预案	- 30 -

3.井下火灾事故专项应急预案	- 38 -

4.地面火灾事故专项应急预案	- 57 -

5.井下透水事故专项应急预案	- 64 -

6.顶板冒顶事故专项应急预案	- 75 -

7.一氧化碳中毒、窒息事故专项应急预案	- 83 -

8.矿井供电系统停电事故专项应急预案	- 90 -

9.主扇风机机电事故专项应急预案	- 102 -

10.主排水泵机电事故专项应急预案	- 106 -

11.副井提升机电事故专项应急救援预案	- 110 -

12.“洪涝、雷电、雨雪冰冻”灾害事故专项应急救援预案	- 114 -

13.地震灾害事故专项应急救援预案	- 115 -

第三部分  现场处置方案	- 122 -

1.瓦斯发电站事故现场处置方案	- 122 -

2.地面瓦斯抽采泵站机电事故现场处置方案	- 125 -

3.瓦斯超限事故现场处置方案	- 129 -

4.皮带机机械伤害事故现场处置方案	- 131 -

5.井下人员高温中暑事故现场处置方案	- 133 -

第四部分 附件	- 135 -

附件1. 应急救援组织的各成员及外部联络通讯号码	- 135 -

附件2. 应急物资明细	- 138 -

附件3. 应急组织机构图	- 141 -

附件4. 事故信息报告流程图	- 142 -

附件5.井下消防材料库物资配备一览表	143

附件6.救护大队一中队装备统计表	143

附件7.地面消防材料库物资配备一览表	143

附件7.朱集东煤矿应急救援专家库名单	143

# 第一部分  综合应急预案

# 1.总则

## 1.1编制目的

贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，提高朱集东煤矿保障生产经营安全和处置生产安全事故的能力，最大限度地预防和减少生产安全事故及其造成的人员伤亡、财产损失及社会影响等损害程度，保障员工的生命健康安全和企业财产安全，促进矿井持续、稳定、健康发展。

## 1.2编制依据

- 《中华人民共和国安全生产法》；

- 《煤矿安全规程》；

- 《煤矿安全监察条例》；

- 《国家突发公共事件总体应急预案》；

- 《突发事件应急预案管理办法》；

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）；

- 《生产安全事故应急条例》；

- 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》；

- 《应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》（应急管理部令第2号）；

（10）《淮南市煤矿生产安全事故应急预案》；

（11）《煤业公司生产安全事故应急预案》。

## 1.3适用范围

本预案适用于朱集东煤矿发生瓦斯、水灾、火灾、顶板、机电、运输、职业危害等生产安全事故或危及生产安全的事件并需要启动本预案的情况，对未预料到的其他紧急情况，参照综合预案采取相应的救援行动。本预案指导矿各类重大事故的应急处理工作。

分类分级；

本预案所称突发事件是指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、财产损失、生态环境破坏和严重社会影响的紧急事件。

分类；

根据事件的发生过程、性质和机理，矿重特大事件主要分为以下三类：

- 生产安全事件：主要包括矿井水、火、顶底板、煤尘和瓦斯等重特大生产安全事件。

b) 自然灾害事件：主要包括气象灾害、地震灾害、地质灾害等。

c) 社会安全事件：主要包括消防安全事件，大面积食物中毒安全事件，放射性物质泄露等。

上述各类生产安全事故往往是相互交叉和关联的，某类生产安全事故可能和其他类别的事件同时发生，或引发次生、衍生事件，应当具体分析，统筹应对。

分级：

根据矿安全生产经营特点和生产安全事故的处置要求，同时按照分级处置的原则，矿生产安全事故分三级进行处置，即：

一级：处置Ⅰ级各类事件：发生较大伤亡或者其他紧急状况，或导致3～9人遇险。

二级：处置Ⅱ级各类事件：发生一般伤亡事故或其他紧急状况，或导致1～2人遇险。

三级：处置Ⅲ级各类事件：虽然达不到伤亡标准，但可能威胁井下作业人员安全的紧急情况或1-2人严重重伤或中毒等。

Ⅰ级突发事件以淮南矿业集团集团公司协调处置为主，并报请淮南市人民政府启动上一级应急预案，启动一级应急响应；Ⅱ级突发事件以煤业公司协调处置为主，启动二级应急响应；Ⅲ级突发事件以朱集东煤矿协调处置为主，启动三级应急响应。

## 1.4应急预案体系

（1）矿应急预案体系包括矿综合应急预案、专项应急预案、现场处置预案、相关附件。

（2）矿应急预案由矿主要负责人批准、发布和实施。

（3）外部衔接的应急救援预案：本预案与《淮南矿业（集团）有限责任公司煤业分公司煤矿生产安全事故应急预案》、《淮南矿业（集团）有限责任公司生产安全事故应急预案》、《淮南市安全生产事故应急预案》、《安徽省煤矿安全生产事故应急救援预案》相衔接。

安徽省煤矿安全生产事故应急救援预案

淮南矿业（集团）有限责任公司煤矿生产安全事故应急预案

淮南矿业（集团）有限责任公司煤业分公司煤矿生产安全事故应急预案

淮南市安全生产事故应急预案

衔接

朱集东煤矿生产安全事故应急预案

## 1.5应急工作原则

- 以人为本，预防为主。

- 统一领导，分级负责。

- 快速反应，协同应对。

- 依靠科技，加强管理。

# 2.危险性分析

## 2.1概况

### 2.1.1总体概况

朱集东煤矿隶属于淮南矿业集团煤业公司下属二级单位，行政区划属安徽省淮南市潘集区。矿井由合肥煤炭设计研究院设计，于2007年7月开工建设，2013年9月竣工投产，设计生产能力为4.0Mt/a，2017年核定生产能力为4.0Mt/a。

矿井采用立井、分煤层（组）布置大巷的开拓方式。工业场地内布置有主井、副井、矸石井及风井4个井筒。按东西两翼布置大巷，水平标高-906m。

### 2.1.2位置与交通

朱集东井田位于安徽省淮南市潘集区，朱集东井田属朱集井田27勘探线以东部分，位于安徽省淮南市潘集区与怀远县交界处的武前庄与骑龙庄一带，行政区划隶属淮南市潘集区和怀远县，井田东南距淮南市洞山约38km。矿井南部为潘四东矿，东部为潘二矿，北部无生产矿井。走向长12.5km，倾向宽3.5km，面积约42.4321km2。

井田内有简易公路多条，可达潘集、凤台、淮南等地；井田外南部有淮潘公路经过。

### 2.1.3 地形与河流

淮河和黑河为邻近本井田的主要河流，淮河流经淮南时的水位标高一般在+15.00m左右，历史最高洪水位标高为+25.63m（1954年7月29日），而淮河大堤堤顶标高为+27.07m。正常情况下，地表水体对井下开采没有影响。

### 2.1.4 气候与气象

本井田所在地属季风暖温带半湿润气候，四季分明，冬冷夏热。该地区年均气温15.1℃，两极气温分别为41.4℃和-21.7℃；一般春季多东南风，夏季多东南及东风，秋季多东风及东北风，冬季多东北风及西北风，平均风速3.3m/s，最大风速22m/s；年均降雨量893.74mm，最大达1723.5mm，降雨一般集中在6、7、8三个月；雪期一般在每年11月上旬至次年3月中旬，最大降雪厚度16cm；土壤的最大冻结深度为30cm。

### 2.1.5 地质概况

### 2.1.5.1  地层

朱集东井田基岩为新生界所覆盖，属于全隐蔽含煤区，钻探所及地层由老到新依次有寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系、三叠系和下第三系、第四系。

### 2.1.5.2  构造

全井田共发现断层390条。其中正断层330条，逆断层60条；落差≥100m的4条，≥50～＜100m的2条，≥30～＜50m的13条，≥10～<30m的61条，5＜H＜10m的113条，≤5m的197条。矿井内断层走向以NNE或NNW向为主，NW向次之。

本井田含可采或局部可采煤层13层，稳定煤层为13-1煤层；较稳定煤层为11-2。除13-1、煤厚3～4m外，其它煤层煤厚基本均在1.3 m以下。

井田含水层（组）水由新生界松散砂层孔隙水、基岩砂岩裂隙水和灰岩岩溶裂隙水组成。

二叠系砂岩裂隙含水层岩性以中、细砂岩为主，局部为粗砂岩和石英砂岩，分布于煤层、粉砂岩和泥岩之间，岩性厚度变化均较大。

本井田可采煤层瓦斯含量随着煤层埋深的增加逐渐增大，可采煤层平均瓦斯含量达2.31～4.94m3/t，局部瓦斯含量较高点（含量≥8m3/t）零星分布于背向斜轴部及井田中深部煤层，不同煤层、不同区域的瓦斯差别较大。可采煤层均具有爆炸危险性。

### 2.1.5.3  煤系及煤层

井田内二叠系山西组、下石盒子组、上石盒子组为含煤地层，揭露厚度649.95～799.1m，平均厚736.88m，含煤26层，总厚30.81m，含煤系数为4.18%。其中含3、4-1、4-2、5-1、5-2、6、7-2、8、11-1、11-2、13-1、16-2、17-1等13层为可采或局部可采煤层，平均可采总厚25.46m，占煤层总厚的82.6%2.1.5.4。

本井田的可采煤层主要属中灰、低硫～特低硫、低磷～特低磷、高挥发份、中等发热量、具弱粘结性、高熔～难熔灰分和富油～高油的气煤，尚有极少量的1/3焦煤和1/2中粘煤。可作电力、配焦、化工、锅炉和生活用煤。

## 2.2危险源及危险性分析

矿井存在的危险及有害因素的种类主要有水、火、瓦斯、煤尘爆炸、冒顶、提升运输、中毒窒息、机械伤害等其它因素。

| 序号 | 主要危险 有害因素 | 主要存在场所 | 主要表现形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | 采掘工作面、采空区、主排水系统及二级排水系统、地质钻孔、地面钻孔、主、副、矸石井口、地面变电所、风机房 | 工作面突水、钻孔导水、洪水及主要生产场所进水。 |
| 2 | 火 | 工作面采空区、小煤柱、高冒点、变电硐室、炸药库等场所、煤仓 | 煤层自然发火、电器失火、地面生产生活火灾，煤仓煤堆自燃。 |
| 3 | 瓦斯 | 采掘工作面、老巷、盲巷、采空区等 | 超限、爆炸。 |
| 4 | 爆炸 | 采空区、采掘工作面、盲巷、主要运输巷、回风巷、炸药库、炸药使用、运输，压力容器 | 瓦斯煤尘爆炸，爆破器材管理使用不当，压力容器引发爆炸等 |
| 5 | 地压 | 井下 | 巷道底鼓、支护失稳，大面积垮落，冒顶、片帮、支架压死。 |
| 6 | 提升运输 | 主要运输巷、主副、矸石井，采掘工作面提升绞车，斜巷运输 | 井口坠人坠物，提升绞车蹲罐、制动失灵，斜巷跑车断绳，车辆冲撞挤压等 |
| 7 | 高空坠落 | 作业环境垂高大于国家规定的场所，如井口、井架，高空作业脚手架等 | 高空作业坠人坠物 |
| 8 | 机械伤害 | 矿井生产各个环节 | 特别是采掘工作面链板机及皮带运输环节 |
| 9 | 有害气体 | 主要采掘工作面、采空区、回风巷、盲巷、封闭墙 | 表现为超标或积聚而引发爆炸或缺氧窒息。 |
| 10 | 电气 | 高压输配电场所使用、维修地点 | 触电 |

### 2.2.1瓦斯突出危险源

朱集东煤矿为煤与瓦斯突出矿井。目前主采的13-1、11-2煤层由有资质机构进行了突出危险性鉴定。各煤层突出危险性区域划分分别为：13-1煤层：第7勘探线与21勘探线之间为突出煤层，且未进行区划；井田范围内其它采区13-1煤层暂未进行区域预测的区域，暂按突出危险区管理。11-2煤层：东一采区（西至工业场地东侧煤柱线，东至DF112断层，南至矿井边界，北至F29断层），标高线-882m以上为无突出危险区，标高线-882m及以下区域为突出危险区；西一采区11-2煤层F21断层与工广11-2煤层东保护煤柱线、F201（逆）与F72（逆）断层间区域为突出危险区；井田范围内其它采区11-2煤层暂未进行区域预测的区域，暂按突出危险区管理。

朱集东煤矿认真落实《煤矿瓦斯等级鉴定办法》，每年组织开展瓦斯等级鉴定，做到瓦斯治理有的放矢，切实防范遏制瓦斯事故。

### 2.2.2煤尘爆炸危险源

矿井已揭露的13-1、11-2煤煤尘均具有强爆炸性13-1、11-2煤层为容易自燃～自燃，其等级为Ⅰ～Ⅱ。自燃发火期为3～6个月。矿井目前所采煤层均有自燃发火倾向和煤尘爆炸危险性，煤尘爆炸指数在36.14%～43.43%之间。

矿井生产过程中随着煤、岩石被破碎而产生的煤、岩石和其他物质的细微颗粒总称为煤矿粉尘，其中的游离二氧化硅含量小于10%时，一般称之为煤尘。煤矿生产的主要环节如采煤、掘进、运输、提升等所有作业工序都不同程度地产生煤尘。悬浮在空气中的煤尘，在一定条件下，遇高温热源会发生剧烈氧化反应，伴有高温和压力上升，对周围环境产生巨大的破坏，这就是煤尘爆炸。

煤尘爆炸时会产生高温、高压、有毒有害气体，造成人员伤亡、机械设备和巷道的破坏，强大的冲击波会造成风流逆转，通风系统紊乱，可能引其他地点连续爆炸。

采掘工作面及其回风巷发生煤尘爆炸事故时将影响本采区，当引起连续爆炸时将扩大影响范围，直至影响整个矿井。进风井附近发生煤尘事故时将影响其回风流中的所有工作地点，反风不及时将影响整个矿井。故煤尘爆炸事故一般为重大或特别重大生产安全事故。

### 2.2.3火灾危险源

矿井火灾危险主要存在所采有自燃发火倾向煤层、井下皮带系统、油脂存放点等区域。所采煤层的自燃发火期为3～6个月。矿井火灾与瓦斯、煤尘爆炸的发生常常是互为因果关系的，相互扩大灾害的程度和范围，是酿成煤矿恶性重大事故的危险源之一，是矿区应重点防范的危险源。工作面回采及时进行采空区灌浆、注氮，工作面回采结束及时回撤进行采后封闭。由于煤层自燃发火期较短，自投产以来，各类自燃发火事故有发生，但及时采取了灌浆、注氮、采后及时封闭等综合性防火措施，近年来杜绝了自燃发火事故。

矿井外因火灾隐患主要有以下类型：烧焊、电火花、违章放炮、机械磨擦与辅助运输撞击引起火花、皮带运输摩擦、金属工具与坚硬物体撞击火花、违章携带点火物品下井使用。

地面潜在火灾有：办公用电设施设备；工程电器设施设备；隐蔽线路的潜在隐患；雷击等自然灾害；燃气泄漏、餐厅后厨人员违章操作；施工作业时，违章存放、使用易燃易爆物品、电焊及使用明火作业等；汽车漏洞，司机不按规定在车库俢车；违章作业、违反操作规程，思想麻痹、造成过失；人为纵火；其他原因引发的火灾。

### 2.2.4水灾危险源

（1） 地表水水害

淮河为邻近本井田的主要河流，其流经淮南时的水位标高一般在+15.00m左右，历史最高洪水位标高为+25.63m（1954年7月29日），而淮河大堤堤顶标高为+27.07m。井田北部有人工开挖的茨怀新河，宽约200m，向东连接淮河。此外，井田内尚有多条人工水渠。井田内新生界松散层两极厚为87.25m（水8孔）～394.30m(23-2孔)，平均厚为295.92m；井田划分为2个生产水平，其中一水平为-906m，辅助水平设在-970m，二水平标高暂定在-1070m，由于矿井开采深，松散层厚度大，正常情况下，地表水对井下开采没有影响。如遇特殊灾害天气，长时间降大暴雨，地表水威胁矿井安全，应按照《暴雨洪水引发煤矿灾害事故抢险救援预案》进行应急处理，并进行全矿井撤人。

（2）新生界松散层水害

井田内新生界松散层两极厚为87.25m（水8孔）～394.30m(23-2孔)，平均厚为295.92m；朱集东矿井一水平为-906m，二水平标高暂定在-1070m，与上覆松散层“下含”含水层层间距达到500m以上，矿井目前无提高回采上限开采工作面,开采影响不到上覆新生界底部含水层，且“下含”富水性弱，在 “下含”与煤系直接接触区，只要在可采煤层浅部留设适当的防水煤柱，即可基本阻止该含水层水的下渗，故在生产过程中对井下充水影响甚微。

我矿主井、副井、中央风井及矸石井虽有不同程度的出水情况，但副井、主井、风井井筒林水量非常小。井壁破坏导致新生界松散层水溃入井下是可造成重大水害事故的重要危险源，如发生井筒异常出水，应根据不同井筒出水，按照《井筒溃水涌砂应急抢险预案》进行应急处理，并进行全矿井撤人。

（3）老空水害

朱集东井田内不存在老窑、小井水害，井田内仅存在矿井自身开采所形成的采空区积水，且位置、范围清楚。对受老空水影响的掘进工作面，掘进至探水线时施工放水钻孔进行疏放。

（4） 砂岩裂隙水水害

朱集东煤矿目前开采的11-2、13-1煤层顶板普遍发育有2-3层中厚层砂岩。从对砂岩裂隙含水层抽水试验及工作面回采情况看，砂岩富水性弱，属静储量型，一般不会发生大面积出水，在裂隙或构造发育地段可能会有滴淋水现象，生产过程中，加强排水系统的检修、维护，确保一旦出水能及时将水排走。

（5）灰岩水水害

太原组灰岩在本矿井埋藏较深，钻孔未揭露全层厚度，据区域地层资料，地层总厚110～130m左右，含灰岩10-13层。太原组上部1～4层灰岩为开采3煤时底板进水直接充水含水层（组）。朱集东煤矿目前开采的11-2、13-1煤层距离灰岩含水层平均距离250m，且井田内无陷落柱和导水断层，灰岩水对13-1、11-2煤层回采无影响。

### 2.2.5顶板冒顶事故危险源

- 局部冒顶有时仅在3-5架支架范围内，伤亡人数1-2人，在实际生产过程中，局部冒顶事故的次数远远大于大型冒顶事故，约占冒顶事故的70%左右，总的危害比较大。

- 大冒顶事故冒顶范围较大，伤亡人数多在3人以上。

- 无论是局部冒顶还是大型冒顶，事故发生后，一般都会推倒支架，埋压设备，造成停电、停风，给生产安全管理带来困难，对生产安全不利。

- 如果是地质构造造成的冒顶事故，不仅给生产带来麻烦，而且有时会引发透水事故。

- 在有瓦斯涌出区附近发生的顶板事故将伴有瓦斯的突然涌出，易造成瓦斯事故。

- 如果是采掘工作面发生顶板事故，一旦有人员被堵、被埋，会造成人员的伤亡。

### 2.2.6爆炸材料库爆炸危险源

朱集东煤矿在-906m水平东翼南轨道大巷设有1个爆破材料库，爆炸材料库距东、西盘区爆破工作地点均超过2.5km，爆炸材料库依据淮南市公安局审核批准。自建矿以来未发生爆炸材料库爆炸事故。

### 2.2.7机电运输机械伤害危险源

朱集东煤矿设立井四个，分别为副井、矸石井、主井和风井；井下主要运输大巷采用皮带机、蓄电式电机车牵引3吨矿车等；采区主要巷道采用皮带机、无极绳绞车等运输设备，易发机电运输事故。因供电线路以及变电所变压器、开关等主要设备故障；主要供电线路下违章建筑、树木等引起短路；恶劣天气，线路、变电所设备遭雷击；供电系统继电保护装置误动、拒动；人员违章作业；上级变电所跳闸等造成供电系统停电。检修、安装及操作电气设备可能发生人身触电事故。

重大安全风险主要一是运输方面主运胶带机运行时皮带面接头损伤，有可能造成带面断带风险。二是提升方面，主井、矸石井更换主井提升钢丝绳、尾绳期间，存在高空坠物和人员坠落的风险。.副井提升系统存在着保护装置失效、制动系统制动能力失效、提升钢丝绳及连接装置断裂，以及井筒装备设施松动变形等风险。三是供电方面，矿井高压供电架空电源线路存在雷击风险；供电距离长，沿途违章建筑物、树木等对线路构成威胁。四是通风机方面，主通风机备用风机或控制系统，存在不能在规定时间倒换风机风险。备用通风机动平衡检测或更换主要部件时，存在单通风机运转风险。四是单轨吊机车牵引力、制动力等各项性能达不到要求或机车各项保护失效，发生机车损坏、放飞车等现象，存在造成设备损坏、人员伤害风险。

### 2.2.8有害物质危险源

朱集东煤矿工作面采空区、高冒区因发火等因素产生一氧化碳等有害气体、地面燃气锅炉燃气等，上述物质发生泄漏、超标易引起人员中毒、灼伤锅炉本体爆炸等事故。选洗煤厂所使用放射源是Ⅳ类和Ⅴ类放射源，选洗煤厂在生产过程中可能存在放射源丢失或泄露事故。

### 2.2.9自然灾害危险源

矿区存在着受自然灾害的影响，如洪水、雷电、地震、雪灾等，都有可能造成安全生产事故。

# 3.组织机构及职责

## 3.1应急组织体系

### 3.1.1矿应急救援指挥领导小组

矿成立应急救援指挥领导小组，组长由矿长担任。

副组长由矿党委书记、总工程师、党委副书记、采煤副矿长、安监处长、掘进副矿长、机电运输副矿长、经营副矿长担任。

小组成员由矿副总工程师以上领导。

救援指挥部成员由矿副总工程师以上领导及机关科室、生产单位、辅助单位行政负责人担任。

### 3.1.2矿应急管理办公室（应急指挥中心）

矿应急救援领导小组下设应急管理办公室。应急管理办公室设在安监处，调度中心是矿应急指挥中心，安排人员24小时值班接警。

应急电话：0554-7671001或7671006 ；调度电话直接按”#”。

应急管理办公室主任由安监处副处长兼任，遇生产安全事故时在调度中心成立事故应急指挥中心，由矿长担任总指挥，或由矿长委任副矿长、总工程师、安监处长担任总指挥。总指挥根据生产安全事故的性质召集相关负责人作为指挥成员，并安排其负责某一方面工作。

### 3.1.3现场应急指挥部

现场应急指挥部是矿应急救援领导小组根据应急需要临时设置机构，地点根据事故救援的需要而定，原则上保证指挥救援方便，可以定在距离事故地点最近的安全地点，现场总指挥由矿应急救援领导小组任命。

### 3.1.4专家组

根据应急工作实际需要，矿应急救援领导小组成立专家组，为重大事件应急处置及应急管理提供决策建议，必要时参加生产安全事故的应急处置工作，专家组成员由矿副总以上领导及职能科室负责人构成。

## 3.2指挥机构及职责

### 3.2.1矿应急救援领导小组

矿应急救援领导小组是矿应急管理工作的领导和决策机构，主要职责：

- 研究制定矿应对生产安全事故的决策和指导意见；

- 在煤业公司、集团公司应急救援领导小组的指导下，协助其处置特别重大、重大事故，领导指挥和组织协调矿较大、一般事故的综合预防和应急处置工作；

- 审定和批准矿重大事件应急预案；

- 决定启动矿重大事件应急预案和应急终止；

- 负责与公司或上级机构的事故现场应急指挥部的协调；

- 审定矿重大事件应急工作规划及应急工作预算。

### 3.2.2矿应急管理办公室（应急指挥部）

- 在矿应急救援领导小组领导下，负责事故应急救援的工作；

- 负责矿应急体系建设，组织制订、修改事故应急救援预案；在煤业公司、集团公司应急管理办公室的监督和指导下，负责应急预案的预防预警、应急演练、应急处置、评估分析、信息发布、应急保障和宣传培训工作；

- 负责值守应急、信息汇总和生产安全事故处置的综合协调工作；

- 负责督促落实矿应急救援领导小组有关决定事项及上级部门关于应急工作的文件、指示、批示精神；

- 及时掌握矿应急管理工作情况，提出意见和建议，为矿应急救援领导小组决策提供依据；

- 发生事故时，根据总指挥的命令启动本预案，并按照本预案的规定通知职能科室、辅助单位等有关单位，组织应急方案的制订和实施，应急处置信息的收集、分析和判断；

- 为是否组成现场应急指挥部及确定现场指挥部组成人员和专家提出建议，下达应急指挥指令；

- 负责统一对外联系工作，及时向上级部门报送应急工作信息，统一向外发布应急信息；

- 负责矿应急救援领导小组交办的其他工作。

### 3.2.3现场应急指挥部

- 根据矿应急指挥中心的指令，负责现场应急有关工作；

- 接受上级部门和应急指挥机构的领导和整合，坚持现场统一指挥的原则；

- 参与制订和调整现场应急处置方案；

- 收集和掌握现场事态的发展和处置的进展情况，并及时向矿应急指挥中心报告；

- 负责收集、整理和分析事件发生及处置过程中的有关资料；

- 根据矿应急指挥中心的指令，负责现场事故进展的发布工作；

- 根据事件处置的情况和应急终止条件，向矿应急指挥中心提出应急终止建议；

- 负责矿应急指挥中心交办的其他任务。

### 3.2.4专家组

- 为矿日常应急管理工作提供咨询服务；

- 为现场应急工作提出应急处置方案、建议和技术支持；

- 作为现场指挥部组成人员参与现场应急处置的有关工作。

### 3.2.5安监处

- 负责矿应急管理的日常工作，组织相关职能部门修订矿生产安全事故应急预案；

- 根据应急指挥中心的命令，负责应急处置的专项工作，派出现场指挥部的组成人员，参加现场应急处置工作；

- 负责协调各单位组织应急救援预案的演练，并对演练效果进行评审，提出评审报告供应急救援领导小组批准；

- 做好应急事件有关资料的收集和上报，做好预防性监督检查工作，防止事故的发生；

- 负责协助安全事故现场遇险人员的抢救与转运工作；

- 负责应急救援领导小组交办的其他工作。

### 3.2.6通防科

- 负责制订、修改矿井下火灾、煤尘与瓦斯爆炸事故、煤与瓦斯突出事故等专项应急预案；

- 参与矿生产安全事故的应急处置工作，派出现场指挥部的组成人员，参加现场应急处置工作；

- 负责矿应急救援领导小组交办的其他工作。

### 3.2.7地测科

- 负责制订、修改矿井下水灾、井筒突水等专项应急预案；

- 参与矿生产安全事故的应急处置工作，派出现场指挥部的组成人员，参加现场应急处置工作；

- 负责矿应急救援领导小组交办的其他工作。

### 3.2.8生产技术科

- 负责制定、修改矿顶板事故专项应急预案；

- 负责为应急工作提出应急处置方案、建议和技术支持；

- 负责应急处置的专项工作，派出现场指挥部的组成人员，参加现场应急处置工作；

- 负责推荐应急方面的专家，并保持与专家的联系；

- 负责矿应急救援领导小组交办的其他工作。

### 3.2.9财务科

- 负责保证矿应急预算资金及时到位；

- 在处理生产安全事故时，根据矿应急总指挥的命令，负责及时筹集应急处置所需的资金；

- 负责矿应急救援领导小组交办的其他工作。

### 3.2.10办公室、党委工作部

- 负责上访人员的接待、政策解释和疏导工作；

- 在应急处置工作中，维护员工的合法权益，指导并协助做好维护稳定、思想政治工作；

- 在应急救援领导小组指导下，负责事故信息的发布的审核工作；指导相关部门的宣传工作；

- 负责应急救援领导小组交办的其他工作。

### 3.2.11信息中心

- 负责制订、修改矿计算机信息网络专项应急预案；

- 参与矿计算机信息网络类生产安全事故及矿其他生产安全事故的应急处置工作

- 负责矿应急救援领导小组交办的其他工作。

### 3.2.12企管科

- 负责组织编制矿应急工作预算；

- 负责联系财务科保证矿年度应急预算资金及时到位；

- 负责临时应急人力资源的配置及组织有关应急培训工作；

- 负责向应急救援领导小组提供事故受灾人数，核对伤亡人数、伤亡人员姓名、身份等信息，并及时上报矿应急指挥中心；

- 负责依据安全管理及安全业绩考核有关规定，对有关责任人和责任单位进行奖惩；

- 负责应急救援领导小组交办的其他工作。

### 3.2.13保卫科

- 接到事故报告后，迅速赶到事故现场，抽调警力，封锁现场，维持秩序，疏散人员，确保道路通畅，保证事故抢险、救护车辆进出有序；

- 负责保护人员和财产安全，防止和处理事故现场有可能发生的刑事案件；

- 负责事故现场的记录、录音、录象等取证工作；

- 负责应急救援领导小组交办的其他工作。

### 3.2.14物管科

- 根据总指挥的命令，负责抢险救援所需物资、设备的供应、采购、储存保管工作；

- 负责矿应急救援领导小组交办的其他工作。

### 3.2.15机电科

- 根据事故应急处置的要求，负责本专业内的应急预案修订及应急救援工作；

- 为应急管理办公室提供一切的人力、物资等帮助；

- 确保应急机电设备及缆线的准备、安装、运行。

- 负责应急救援领导小组交办的其他工作。

### 3.2.16救护大队

- 接到事故报告后，要迅速赶赴事故现场，采取有效措施，尽快防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并注意保护事故现场；

- 对事故现场进行侦察分析研究，参与事故抢险救援方案和处理措施的制定和审查；

- 组织一切力量，严格按照救援方案对井下遇险遇难人员实施抢险救援。

- 负责矿应急救援领导小组交办的其他工作。

### 3.2.17井口保健站

- 负责事故现场受伤人员的抢救工作；

- 负责组织急救车辆和医务人员及时赶到现场；

- 负责事故现场的卫生防疫；

- 随时向指挥部报告人员伤亡、抢救、防疫等情况。

### 3.2.18矿其他生产、辅助单位

- 根据矿事故应急处置的要求，负责各自专业内的应急救援工作；

- 为应急管理办公室提供一切的人力、物资等帮助；

- 负责矿应急救援领导小组交办的其他工作。

### 3.2.19事故发生单位

- 单位主要负责人在第一时间赶赴事故现场，掌握发生事故的时间、井下人数、事故发生具体位置等初步情况，防止盲目抢险扩大事故；

- 负责协助党委工作部、群众工作部做好事故抢险工作人员的车辆、食宿、接待等后勤工作；

- 负责事故救援所需物资、设备的及时到位；

- 负责做好事故抢险所需供电、通风、排水、提升、运输等工作；

- 协助指挥部调集有关人员和物资，搞好救援工作；

- 单位第一责任人负责事故抢险的指挥，并根据现场指挥部的命令下达指挥指令。

# 4.预防与预警

## 4.1 危险源监控

- 矿有关职能部门、基层单位根据政府有关部门发布的治安、消防、气象、地震、环保、供电、卫生等方面的信息，做好影响性评估和预测工作；

- 矿建立重大危险源监测监控和报警系统，开展重大危险源安全评估，全面掌握重大危险源的危险、有害因素、可能发生事故的种类、影响范围及严重程度等，制定防范事故的对策措施；

- 依托办公网络、应急机构及通信平台，建立矿预警系统。

## 4.2预警信息流程图

矿应急领导小组

矿应急管理办公室

职能科室

专家预测

政 府

媒 体

预警信息源

网 络

基层单位 位

## 4.3预警行动

在对可能发生突发事件的监测、预测、分析的基础上，根据突发事件的特点、发生范围、紧急程度和发展势态及可能造成的人员伤亡、财产损失和生态环境破坏等不同程度，预警级别分为一级、二级、三级，分别用红色、橙色、黄色标示。一级为最高级别。

- 三级预警由矿应急管理小组发布、处置，并向煤业公司及矿应急管理办公室报告，向淮南矿业集团集团公司应急管理办公室报告。矿进入预警状态，并负责审查预警告知范围、预警级别调整及预警解除等事项。

- 二级预警由矿报告煤业公司，煤业公司报告淮南矿业集团集团公司应急管理办公室，同时按照相关规定报告淮南市人民政府有关部门，煤业公司、淮南矿业集团集团公司进入预警状态。

- 一级预警由矿报告煤业公司，煤业公司报告淮南矿业集团集团公司应急管理办公室，同时报告淮南市人民政府有关部门，淮南矿业集团集团公司应急管理办公室向集团公司有关负责人及集团公司应急指挥中心报告，淮南矿业集团集团公司应急指挥中心应向省国资委、省煤监局报告。矿、煤业公司、淮南矿业集团集团公司同时进入预警状态，并报请淮南市人民政府有关部门启动上一级预案，淮南矿业集团公司应急指挥中心负责审查预警告知范围、预警级别调整及预警解除等事项。

矿长签署《矿长授权书》，规定带班人员、班组长、测气员、调度员在接到报告或发现凡涉及到十一种险情，有权执行遇险处置权和紧急避险权。

# 预警级别报告表

| # 序号 | # 预警级别 | # 标识 | # 汇报程序 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 三级 | # 黄色 | # 朱集东煤矿→煤业公司→集团公司 |  |
| # 2 | # 二级 | # 橙色 | # 朱集东煤矿→煤业公司→集团公司→淮南市政府 |  |
| # 3 | # 一级 | # 红色 | # 朱集东煤矿→煤业公司→集团公司→淮南市政府、省煤监局、省国资委； |  |

## 4.4信息报告与处理

4.4.1  信息报告处理

- 事故发生后，现场人员要立即开展自救和互救，并同时报告矿调度。

- 矿调度接到报告后，按照《安徽省煤矿井下生产安全紧急情况停产撤人规定》执行，并立即通知矿应急管理领导小组各成员。应急管理领导小组根据现场实际情况决定成立相应应急救援指挥部和应急救援小组，应急救援办公室通知小组成员到应急救援指挥部待命。

- 矿调度实行24小时值班制度（值班电话7671001/#），接收全矿各类事故报告信息。

4.4.2  信息上报

- 各类生产安全事故发生后，现场人员要立即向矿调度室（应急指挥中心）报告，调度室（应急指挥中心）立即报告矿负责人，矿负责人立即报告煤业公司调度室（应急指挥中心）。煤业公司调度室（应急指挥中心）接到事故报告后立即向淮南矿业集团集团应急值守办公室报告，并按照国家有关规定向淮南煤矿监察分局、淮南市政府办公室（0554-6678221）、潘集区应急管理局和淮南市应急管理局报告。

- 矿立即上报公司应急管理办公室，上报的主要内容包括：突发事件发生地点、事故发生的时间、地点及事故现场情况、事故的简要经过、初步判断的原因、影响范围、事态性质、前期处置情况及采取的措施、造成人员伤亡人数（包括下落不明人数）及初步估计的直接经济损失情况、事态发展的趋势以及需要紧急采取的措施和建议、其他应急报告情况、报告人的单位、姓名、职务和联系电话等。公司根据事故级别决定是否向上一级单位进行汇报。

- 应急信息报送以书面报告为主，必要时和有条件的可采用影音、影像的形式。情况特别紧急时，可用电话口头初报，随后再书面报告。

4.4.3  应急上报程序图

抢险指挥组应急预案办公室技术组事故救援组供应保障组医疗救治组安全保卫组事故调查组宣传教育组善后处置组

公司应急管理领导小组

地方政府有关部门及行业主管部门

应急管理领导小组

应急管理办公室

突发事件发生现场

报告

通知知

4.4.4  信息传递

根据事故发生的性质、范围及可能引起的连锁反应，由应急管理办公室通知相关单位，采取防范措施，防止事故进一步扩大。

# 5.应急响应

## 5.1响应分级

### 5.1  响应分级

根据矿井生产经营特点和突发事件的处置要求，同时按照分级处置的原则，应急响应分为三级。

- Ⅰ级事故以淮南矿业集团公司协调处置为主，启动一级应急响应；

- Ⅱ级事故以煤业公司协调处置为主，启动二级应急响应；

- Ⅲ级事故以朱集东煤矿协调处置为主，启动三级应急响应。

### 5.2  响应程序

- Ⅲ级突发事件发生后，应在15分钟之内启动应急预案，在30分钟之内成立现场指挥部，根据对突发事件的分析判断，迅速制定应急方案，明确分工。有关人员以最快速度前往事发现场，对救援指挥部进行整合，统一指挥抢险工作，并根据事故严重程度，做出事故应急范围、应急启动程度、应急力量的出动和设备、物资的调集规模、疏散的范围等相应决定。同时，为现场处置相关机构之间建立畅通有序的协调配合机制。若上级成立了现场指挥部，应积极予以配合，参加抢险救援工作。

- Ⅱ级事件发生，上报煤业公司，启动煤业公司应急预案，遵照煤业公司应急预案启动程序。

- Ⅰ级事件发生，逐级上报到淮南矿业集团公司，启动集团公司应急预案，遵照集团公司应急预案启动程序，并报请淮南市人民政府启动上一级应急预案。

- 应急救援指挥部与公司及政府有关部门保持密切联系，并根据事态的发展情况，及时请求扩大响应级别，增援应急力量。

### 5.3  应急结束

5.3.1  应急终止条件

事故现场得到控制，导致次生、衍生事故隐患得到消除，环境指标符合国家标准。

5.3.2  应急终止批准

- 突发事件现场处置工作结束并经现场指挥部确认具备应急终止条件后，矿应急小组成员应向应急响应机构报告，属三级响应的矿应急指挥部自行宣布应急终止；属二级响应的向煤业公司应急指挥中心报告，属一级响应的向淮南矿业集团公司应急指挥中心报告，经应急响应机构批准后，由现场指挥部宣布应急终止。

- 由国家或地方政府启动应急预案处置的突发事件，按国家或地方应急指挥机构的指令执行应急终止。

5.3.3  事故情况上报事项

上报事项应包括事故时间、地点、影响范围、救援部门及人员的安全情况、事故的控制及环境处理情况等内容。

5.3.4  需向事故调查组移交的相关事项

需移交矿井相关图纸资料、事故处理过程记录、音像等有助事故真相调查的相关资料、调查组认为需要的相关资料。

5.3.5  事故应急救援工作总结报告

应急结束后，应急管理领导小组组织有关部门及专家，根据事故救援处理情况写出事故应急救援工作总结报告。报告应包括事故发生的基本情况、事故原因分析、现场应急处置过程、救援、受灾情况、动用的应急资源，应急处置过程中遇到的问题、取得的经验教训及补救措施和应吸取的教训以及对应急预案的修改建议等。

### 5.4应 急 响 应 程 序 图

事故

发生

事发单位

应急救援办公室

应急救援成员会

启动现场处置方案

启动应急预案

人员救助

现场指挥部

救援行动

事态控制

应急恢复

应急恢复

应急恢复

工程抢险

警戒与疏散

扩大应急

医疗救护

物资保障

申请增援

交通运输

善后处理

现场监测

现场清理

对外联络

解除警戒

应急结束

总结评审

事故调查

# 6.信息发布

## 6.1信息发布原则

生产安全事故的信息发布应当及时、准确、客观、全面。事件发生后要及时向社会发布信息，并根据事件处置情况做好后续发布工作。

## 6.2信息发布部门

发生生产安全事故时，根据事故级别最终由淮南矿业集团集团应急总指挥部负责审定事故信息的对外发布文稿，信息的发布，要与国务院国资委、国家应急救援指挥中心、事发单位属地政府衔接。新闻发布应遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确。由煤业公司应急管理机构统一对外发布信息.

# 7.后期处置

## 7.1善后处置

矿要积极稳妥、深入细致地做好善后处置工作，并向煤业公司、集团公司申请给予支持和协助。对事故中的伤亡人员、应急处置工作人员，以及紧急调集、征用有关单位及个人的物资，要按照规定给予抚恤、补助或补偿，同时要做好疫病防治和环境污染消除工作。及时做好有关单位和个人损失的理赔工作。尽快恢复正常秩序，消除事故影响和后果，安抚受害和受影响人员，确保企业稳定。

## 7.2调查与评估

矿要积极配合集团公司、煤业公司、政府有关部门对事故的起因、性质、损失、影响、责任、经验教训和恢复重建等问题进行调查评估工作。

## 7.3恢复重建

矿要认真制定灾后重建和恢复生产、生活的计划，迅速采取各种有效的措施，做好恢复重建工作，并向煤业公司、集团公司申请给予支持和协助。

# 8.保障措施

## 8.1通信与信息保障

矿有关人员和有关单位的联系方式保证能够随时取得联系，有关单位的调度值班电话保证24h有人值守。通过有线电话、移动电话等通讯手段，保证各有关方面通讯畅通，救护大队、矿工医院建立畅通的应急救援指挥通信信息系统，随时掌握现场情况。调度所、信息中心负责保障通信、信息网络的畅通。

## 8.2 应急队伍保障

矿主要依托公司救护大队作为应急救援力量。每年与救护大队一中队（驻潘一矿）签订救护协议，由其为我矿提供应急救援服务。救护队配有较高救援技能素质专业抢险救援指战员，在突发事故发生时，都能在最快的时间内参加抢险。所有队员熟练有素，熟悉应急救援的各种技能，能够在突发事故时以最快的速度参加救援抢险。

## 8.3应急物资装备保障

矿应配备必要的应急装备和储备应急物资，同时与集团公司物资供应部门建立互助机制，矿和集团公司在紧急状态时可以统一调度应急物资。

- 个人防护设备。救护大队专业抢险救援队配备有专业救护装备。

- 监测设备。矿的监测设备主要有：瓦斯监测仪、CO报警器、顶板离层监测、便携式气体检测报警仪等。

## 8.4经费保障

矿用于生产安全事故应急管理工作的日常运作和保障、信息化建设等所需经费，应纳入本单位的年度预算予以落实，同时预留紧急情况所需资金。以实际投入经费来统计。每年朱集东煤矿均严格按照国家规定和企业安全生产费用提取和使用管理办法--财企[2012]16号文要求，建立完善矿井安全费用持续投入机制。应急资金专款专用，专门用于事故应急抢险救灾，以保障应急状态时应急经费的及时到位。

## 8.5其它保障

- 矿应做好受事故影响员工的基本生活保障工作，确保他们衣、食、住、行等生活需求。并向煤业公司、集团公司申请给予支持和协助。

- 矿要为涉险人员和应急救援人员提供符合要求的安全防护装备，采取必要的防护措施，严格按照程序开展应急救援工作，确保人员安全。

- 配备必要的医疗设备和医护人员，并与地方医疗机构建立合作关系，保障应急的医疗救护。目前矿与新华医疗集团北方医院签订医疗服务协议，医院在矿常设井口保健站，负责受伤人员的临时包扎、止血、人工呼吸、抬运护送伤员到医院等急救事宜。

# 9.培训与演练

## 9.1培训

矿要定期或不定期开展多种形式的应急宣传和培训，对危险源可能涉及到的员工、公众开展应急知识教育，以增强安全责任意识，提高应急处置及施救组织技能和防护意识。矿职工培训中心负责培训工作，可根据本预案实施情况每年制定相应的培训计划，采取多种形式对应急有关人员进行应急知识或应急技能培训。培训应保存相应记录，并做好培训结果的评估和考核记录。

### 9.1.1应急人员的培训内容

- 如何识别危险；

- 如何启动紧急警报系统；

- 各类重大事故隐患的处理措施；

- 各类重大事故隐患控制措施；

- 各种应急设备的使用方法；

- 防护用品的配戴；

- 如何安全疏散人群等基本操作；

- 部门的标准化操作程序。

### 9.1.2公众的培训内容

- 潜在的重大危险事故及其后果；

- 事故警报与通知的规定；

- 各类应急事故处理步骤的训练；

- 基本防护知识；

- 撤离的组织、方法和程序；

- 在事故区行动时必须遵守的规则；

- 自救与互救的基本常识。

### 9.1.3应急培训的评估

每次培训完成后，安监处要对培训效果进行评估，培训效果的评估采取考试、现场提问、实际操作考核等方式，并对考核结果进行记录，对于关键应急岗位的人员，如果考核不合格，可对其单独加强培训或调离岗位，以保证此岗位人员有能力应对突发事故。

### 9.1.4应急培训的要求

- 针对性：针对可能的事故情况及承担的应急职责，不同的人员应培训不同的内容；

- 周期性：各单位至少每年进行一次；

- 定期性：各单位每年组织相关人员进行一次技能训练；

- 真实性：各类应急培训要符合实际应急的要求。

培训中心负责培训的组织、协调、点名、考试、培训资料整理、存档等相关培训工、教学工作。各单位及应急机构人员合理安排工作，确保人员按时参加培训工作。

## 9.2演练

应急管理办公室定期督促相关部门组织专项应急预案、应急处置预案演练，明确演练的课题、队伍、内容、范围、组织、评估和总结等。演练要从实战角度出发，切实提高应急救援能力。

矿每年年初制定年度应急演练计划，在计划中明确不同类型应急预案演练的形式、范围、频次、内容以及演练评估、总结等要求。

每年至少开展一次综合应急演练或专项应急演练。每年至少针对不同灾害开展一次应急演习或演练。演习前要制定演习计划，演习应保持相应记录，并做好应急演习评价结果、应急演习总结。

## 9.3应急预案备案

- 安监处应急管理办公室对应急预案进行统一管理；

- 原则上评审过的预案在发布之日起20个工作日内，向安全生产监督管理部门或有关当地政府部门进行备案；

- 预案应发放到矿应急救援领导小组每位成员和相关的责任部门。应急预案的发放应有反馈学习确认记录。

- 根据相关信息需要修订预案时，由矿总工程师组织有关部门对应急预案进行修订评审，以确保预案的持续适宜性，必要时由矿长确认。评审时间和评审方式依具体情况而定。

## 9.4维护和更新

### 9.4.1在下列情况下，应对应急预案进行及时修订

- 依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；

- 应急指挥机构及其职责发生调整的；

- 面临的事故风险发生重大变化的；

- 重要应急资源发生重大变化的；

- 预案中的其他重要信息发生变化的；

- 在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的；

- 编制单位认为应当修订的其他情况。

### 9.4.2基本预案的更改修订程序

当基本预案需要修订时，由安监处向矿总工程师提出申请，说明修改的原因，经批准后，安监处组织进行修订，并将修改后的文件传递到相关部门和人员。

### 9.4.3所有文件的修订建立修改记录

修改记录包括修改日期、修改内容、修改人等。

## 9.5制定与解释

本预案由矿应急管理办公室负责组织制定，并负责解释。

## 9.6应急预案实施

本预案自发布之日起实施。

## 附则

10.1术语和定义

下列术语和定义适用于本预案。

- 应急预案：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。

- 应急准备：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

- 应急响应：事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

- 应急救援：在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

- 应急恢复：事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

10.2 奖惩

- 在应急救援工作中，对有突出贡献的单位和个人，给予表彰和奖励。

- 在应急救援工作中受伤、致残或者死亡的人员，按照工伤处理并按照国家有关规定给予医疗、抚恤。

- 对不服从指挥部调遣、临阵脱逃、谎报情况的人员，按照有关规定给予行政处分或相应处罚。

# 第二部分  专项应急预案

# 1.煤尘、瓦斯爆炸事故专项应急预案

## 1.1事故类型和危害程度分析

煤尘、瓦斯是我国煤矿生产的主要灾害之一, 煤尘、瓦斯爆炸等灾害威胁着煤矿的安全生产。由于灾害因素多、治理难度大,煤尘、瓦斯一直是我国煤矿安全工作的重点、难点。因此瓦斯、煤尘事故的防治是煤矿安全工作的一项系统工程。

预先制定煤尘、瓦斯爆炸事故应急救援预案是为了在事故发生时能迅速、有序、有效地开展应急救援行动、降低事故损失。故编此预案。

## 1.2应急处置基本原则

- 以人为本，安全第一。把保障职工的生命财产安全和身体健康、最大程度地预防和减少安全生产事故造成的人员伤亡和财产损失作为应急工作出发点和落脚点。

- 统一领导，分级负责。按照“国家监察、地方监管、企业负责”的煤矿安全工作原则和安全生产责任制，对事故应急救援工作实行分级管理。建立健全应急救援机制，保证应急救援预案发挥其最大功效。

- 反应及时，措施果断。一旦发生煤尘与瓦斯爆炸事故，做到迅速反应，积极组织措施自救，千方百计救援处于危险区域的人员，最大限度减少事故带来的人员伤亡和经济损失。

- 依法规范，科学施救。依法规范事故应急救援工作，做到令行禁止，确保应急预案的权威性、科学性和可操作性。

## 1.3预防与预警

### 1.3.1危险源监控

- 优化通风网络及通风系统,防止瓦斯积聚,进行瓦斯抽放,加强瓦斯浓度和火源监测,防止点火源的出现等。

- 加强通风管理,使井下各地点瓦斯浓度不超限。

- 调整通风系统,巷道贯通后要及时调整通风系统,严防风流短路或风量不足引起瓦斯积聚。

- 预警行动

- 提高认识，加强管理，防患未然。

- 坚持“安全第一、预防为主”方针，搞好井下瓦斯事故的预防预警工作，是防止和减少事故发生的重要手段和工作环节。

- 建立和健矿井安全信息资料库，负责收集职工提供的各种安全信息。

- 健全完善安全隐患排查制度。

- 加强对职工灾害事故知识培训，提高员工防灾、治灾意识和能力，要求每位职工熟知煤与瓦斯爆炸事故的预兆及发生事故后的抢险自救措施。

## 1.4信息报告程序

### 1.4.1报告内容与应急处理要求

- 报告内容：井下发生瓦斯、煤尘、炸药库火灾爆炸事故时，矿调度中心负责记录事故发生的时间、地点、井下被困人数等详细情况，同时汇报矿应急救援领导小组全体成员。并迅速向煤业公司调度中心汇报。

- 事故可能造成人员伤亡、下落不明时，矿应急指挥部总指挥根据事故级别决定启动事故应急处理预案，调度中心要立即通知预案的相关单位及人员立即到调度(应急指挥中心)集合。矿指挥部人员接到应急指挥中心的电话时，要立即赶往，接受总指挥命令，按各自职责开展抢救工作。

- 避灾路线

井下发生瓦斯、煤尘爆炸事故后，工作面人员必须在跟班队长的带领下按避灾线路迅速撤离，并及时汇报矿调度中心。

## 1.5应急处置

应急预案启动后，相关应急指挥机构及现场抢险救灾指挥部应立即组织专家组、应急救援队伍和社会力量，根据现场实际情况采取应急措施。

### 1.5.1响应分级

煤矿事故灾难根据其可控性、严重程度和影响范围，分为Ⅲ级、Ⅱ级和Ⅰ级响应。

Ⅲ级：较大事故。

Ⅱ级：重大事故。

Ⅰ级：特大事故。

### 1.5.2响应程序

瓦斯、煤尘爆炸事故灾难发生后，矿井主要负责人必须立即按本应急预案，成立现场救灾指挥部，积极采取措施抢救遇险遇难人员，防止事故灾难扩大，并及时向上级报告。

按矿难级别，分别启动各级应急预案。启动高级别应急预案时，本预案先行启动。在本预案先行启动后，要密切注意和防止次生、衍生、耦合事件（事故）的发生。

矿井煤尘与瓦斯爆炸事故应急响应基本流程

调度中心

1．通知受威胁区域人员按照避灾路线撤离；

2.向矿长、总工程师报告；

3．向公司总调报告，向山救护队报警；

总工程师                                        矿长

查询              判断             意见             决定              命令

1.爆炸地点有无有  1.灾区是否还有  1.建议设立基地的地    根据灾情和总工1.救护队迅速进入灾

无遗留火种，灾    爆炸可能        点和侦察路线        程师的意见作出   区侦察抢救人员

区波及范围      2.通风设施和系  2.恢复原有通风系统和  决策          2.安全撤退人员

2.是局部爆炸还是连  统的破坏程度  抢救人员                            3.恢复通风系统

续爆炸          3.爆炸原因措施  3.防止再次爆炸和诱发                4.组织成立抢险救灾指

3.爆炸产物物排出沿  有否煤尘参与，  火灾                                挥部，指令各单位执

程是否引起二次爆  能否诱发火灾  4.隔爆和灭火措施                      行应变任务

炸或燃烧

4.遇难人员情况

5.主扇工作电流与

风压变化

通风、安全副总协助总工程师处理灾变

救护队      通风区         机电办         副矿长、副总          医院      其它部门

1．到达灾       1．协助       1．切断灾       1．协助矿长指挥      根据     按“计划”

变矿井，建立    救护队迅速    区电源          抢救                  事故性    规定和矿长

井下救护基地    恢复灾区通       2．保证主       2．清点灾区脱险    质，有    命令积极投

2．派侦察    风系统        扇和压风机的    和遇难的人员          针对性    入救灾工作

小组进入灾区      2．检查、   正常运转           3．组织营救和安    地作好

3．恢复通    测定瓦斯浓       3．保证运    全撤出人员            抢救伤

风，检查瓦斯    度            输正常提升                            员的准

浓度，防止事       3．协助                                          备工作

故扩大          救护队扑灭

4．迅速扑    火灾

灭火灾

5．营救人

员安全脱险

### 1.5.3 处置措施

（1）矿调度中心接到命令后，按照应急预案要求，立即通知指挥部成员到矿调度中心集合。由总指挥（现场指挥）负责统一指挥。发生事故后总指挥（现场指挥）要迅速组织人员开展救灾工作。

（2）撤人

- 井下发生灾害后，在矿山救护队及医护人员未到达之前，职工应迅速组织自救和互救，要佩戴自救器，按照瓦斯煤尘事故避灾路线，迅速撤至新鲜风流中直到地面。在撤离时要设法切断灾区电源。

- 遇到无法撤退时，应迅速进入躲避硐中(或进入临时构筑避灾硐室)等候营救。

- 矿调度中心要迅速核查入井人员、上井人员和被困人员的数量及被困人员姓名。

（3）侦察

救护队到达矿井后，首先应组织人员进行侦察工作，准确探明事故性质、原因、范围、被困人员可能的位置，以及巷道通风、瓦斯等情况，为指挥部制定抢救方案提供可靠依据。

（4）制定抢救方案

- 待侦察清楚灾情时，总指挥要立即组织有关人员制定救灾方案。

- 制定方案的原则：

- 采取一切有效措施，及时救助遇险人员，尽量减少人员伤亡。要设法切断灾区电源，同时要保障实施救援工作所需电源的供给。在确认无二次爆炸可能时，要及时恢复破坏的巷道和通风设施，以恢复正常通风。

- 发生煤(岩)与瓦斯突出时，对充满瓦斯的主要巷道应加强通风，迅速按规定将高浓度瓦斯直接引入回风道中排出矿井，迅速恢复正常通风。

- 救灾指挥部应根据事故地点、范围，迅速决定是否改变矿井通风方式或局部反风；为保证人员呼吸，原则上不得停止主要通风机运行。

（5）抢救

- 处理事故时，应在灾区附近的新鲜风流中选择安全地点设立现场指挥部。在保证安全的前提下，现场指挥部应尽量靠近灾区。

- 现场指挥部要铺设通往指挥部和灾区的电话，设置必要的装备和救护器材，并由专人经常检查基地风流和气体变化情况。

- 处理事故时，进入灾区的救护队救护队员人数不得少于6人，并且要携带必要的技术装备。

- 救护队员除佩戴氧气呼吸器外必须携带一定数量的隔绝式自救器，发现被困人员后，首先将其抢救脱险。为了防止二次爆炸，发现火源应立即扑灭，并切断灾区电源。

- 当有爆炸危险时，必须将全部人员立即撤到安全地点，然后采取措施，排除爆炸危险。

（6）扩大应急

灾情较大或救护人员有困难时，矿指挥部可请求煤业公司向外求援，启动上一级预案。

（7）应急结束

- 待人员全部救出，通风系统恢复后，矿指挥部总指挥下达应急结束的命令，全体抢救人员才可撤离。

- 应急结束后，矿应积极配合工会、安监部门、生产技术部门、人事部门参与善后处理和事故调查工作。

- 矿通风部门制定恢复矿井正常通风和恢复正常生产的计划。

- 为完善预案，应急管理办公室应组织有关人员进行总结评审工作。

（8）自救措施

- 煤尘爆炸后，立即戴好自救器。如没有准备自救器，最好用湿毛巾快速捂住鼻口，就地卧倒，如边上有水坑，可侧卧于水中。

- 听到爆炸时，应赶快张大口。并用湿毛巾捂住口鼻，避免爆炸所产生强大冲击波击穿耳膜，引起永久性耳聋。

- 煤尘爆炸后，切忌乱跑，井下人员应在统一指挥下，情绪镇定，向有新鲜风流的方向撤退或躲进安全地区，注意防范二次爆炸或连续爆炸的再次损伤。

- 在可能的情况下，撤离危险区后及时向有关部门报告。

- 当听到或看到瓦斯爆炸时，应面背爆炸地点迅速卧倒，如眼前有水，应俯卧或侧卧于水中，并用湿毛巾捂住鼻口。距离爆炸中心较近的作业人员，在采取上述自救措施后，迅速撤离现场，注意防范二次爆炸的发生造成再次损伤。

## 1.6应急指挥机构及职责

### 1.6.1应急组织体系

当发生瓦斯爆炸事故后，矿井要成立事故应急救援指挥部，下设相关应急救援工作小组，在矿应急管理领导小组的指导下开展工作，启动相应工作程序。

事故应急救援指挥部设在矿调度指挥中心，救灾期间各小组成员必须24小时坚守岗位，不得擅自离开指挥部。

### 1.6.2应急救援指挥部及职责

| 总指挥 | 副总指挥 | 成员 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿长 | 总工程师、救护大队队长、安监处长、采煤副矿长、掘进副矿长、机电副矿长 | 矿副总以上领导及相关单位负责人 | 煤尘、瓦斯爆炸事故发生后，统一协调指挥矿井事故现场的应急救援工作。根据事故现场情况，对抢险救灾方案进行决策指挥，对应急救援工作中发生的问题进行紧急处理；监督检查抢险救灾、物质储备、信息传递、事故善后处理、伤员医疗救护、矿区秩序维护等工作，并及时向上级汇报灾害发展和灾害抢险进展情况。必要时，可增设现场应急救援指挥部。 |

### 1.6.3应急救援工作小组及职责

| 序号 | 组别 | 组长 | 副组长 | 成员 | 职 责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抢险指挥组 | 矿长 | 矿副总以上领导 | 职能科室负责人 | 全权负责事故的救援指挥，组织实施应急救援预案和决策，下达各项抢险救灾命令。 |
| 2 | 应急预案办公室 | 调度所长 |  | 职能科室负责人 | 传达指挥组抢险救灾命令，并负责督促落实；及时调度事故现场抢险救灾进展情况，并向领导小组报告。 |
| 3 | 技术组 | 矿总工程师 |  | 矿副总工程师、安监处主任工程师 | 负责制定现场抢险技术方案，对抢险救援工作进行技术指导，为领导小组和现场抢险救灾指挥部决策提供技术支持；参与事故鉴定和事故调查工作。 |
| 4 | 事故救援组 | 采煤、掘进、机电分管副矿长 | 救护一中队长 | 各职能科室和基层单位负责人 | 负责落实指挥组下达的救援处置命令，指导、组织、协调现场救援工作。 |
| 5 | 供应保障组 | 经营副矿长 | 企管科科长、物管科科长、巷修区区长 |  | 负责应急救援经费的筹备，协调解决抢险救灾所需物资的准备和供应。 |
| 6 | 医疗救治组 | 井口保健站站长 |  | 保健站工作人员 | 负责事故受伤人员的抢救、监护及安全转送工作，尽量降低事故伤亡率，减少事故损失。 |
| 7 | 安全保卫组 | 矿党委副书记 | 保卫科科长 |  | 负责指挥、维护事故现场秩序，确保抢险救灾工作有序进行。 |
| 8 | 事故调查组 | 安监处处长 |  | 通风副总、安监处相关人员 | 负责事故调查取证工作，及时调查事故发生的原因和事故性质，查明人员伤亡情况，做好事故调查。 |
| 9 | 宣传教育组 | 矿党委书记 |  | 办公室主任、党群工作部部长 | 负责对事故动态及现场救援情况做真实报道。 |
| 10 | 善后处置组 | 矿党委书记 | 矿党委副书记、工会主席 |  | 负责参加抢险人员和遇难职工家属的住宿、安置，协调做好事故善后处理等工作。 |

### 1.6.4救援小组有关人员的职责

| 序号 | 职务 | 职 责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 矿长 | 是处理事故的全权指挥者，在总工程师、各副矿、副总的协助下，制定营救遇险人员和处理事故的作战计划。 |
| 2 | 矿党委书记、矿党委副书记 | 负责抢险、救援、处理及善后的后勤保障和保卫工作。 |
| 3 | 总工程师 | 是矿长处理灾害事故的第一助手，在矿长的领导下，组织制定营救遇险人员和处理事故的作战计划。 |
| 4 | 其他副矿、副总 | 协助矿长制定营救遇险人员和处理事故的作战计划，负责救灾过程中安全措施的落实，根据作战计划，负责组织为处理事故所必须的人力、物力、财力等。 |
| 5 | 调度所所长 | 保证提升运输系统完好，通讯系统畅通；负责调集人员待命。 |
| 6 | 安监处副处长 | 严格控制入井人员，签发抢救事故用的入井特别许可证。随时统计和掌握出井人数和留在井下各地点人数。 |
| 7 | 通防科科长 | 负责及时传达矿长作战计划和指挥命令,按照指挥部的命令负责协调各方面的工作,协助矿长进行抢救和灾害处理。 |
| 8 | 通风区区长 | 按照指挥部的命令负责改变调整矿井通风系统，注视主要通风机的工作状况，组织完成必要的通风工程，执行与通风有关的其它措施。 |
| 9 | 抽采区区长 | 负责瓦斯抽采系统及瓦斯抽采管路的管路与维护，执行钻探预测及预注浆等救灾措施。 |
| 10 | 机电科科长 | 根据指挥部的命令，负责改变主要通风机的工作状况，并保证其正常运转；掌握矿井内的停送电工作，及时抢救和安装机电设备；负责将遇难人员及时运送井上井。 |
| 11 | 运输区区长 | 保证救灾人员和器材及时运到事故地点，满足救灾需要。 |
| 12 | 生产技术科科长 | 负责准备好必要的图纸和资料，组织措施审批工作. |
| 13 | 地测科科长 | 协助水文地质副总做好事故地点地质构造分析。 |
| 14 | 企管科科长、财务科科长、物管科科长、巷修区区长 | 负责应急救援经费的筹备，协调解决抢险救灾所需物资的准备和供应，及时准备好必须的抢救器材，并根据指挥部的命令，迅速运送到指定地点。 |
| 15 | 保卫科长 | 负责地面秩序维护和治安保卫工作的组织与管理。 |
| 16 | 信息中心主任 | 负责协调全矿通信，为应急救援提供通信保障。 |
| 17 | 办公室主任 | 负责提供人员急需的车辆等运输工具，负责安排人员生活保障，组织做好食品供应及住宿安排。 |
| 18 | 救护一中队队长 | 对矿山救护队的行动具体负责，全面指挥、领导矿山救护队，根据营救遇难人员和处理事故的作战计划所规定的任务，完成对灾区遇难人员的援救和事故处理。 |
| 19 | 井口保健站站长 | 负责组织对受伤人员的急救治疗、组织护理和药物供应。 |
| 20 | 有关单位负责人 | 负责查明本单位留在井下工作面的人数，将人员有组织地撤到安全地点直到地面，将在现场所见到的事故性质、范围和发生原因等情况如实地报告矿调度，随时接受指挥部的命令，完成抢险任务。 |

# 2.煤与瓦斯突出事故专项应急预案

## 2.1事故类型和危害程度分析

煤与瓦斯突出是矿井瓦斯的特殊涌出现象,能在短时间里突然从煤中喷出大量的瓦斯和煤炭,同时伴随着强大的冲击和声响,对矿井安全生产威胁极大。预先制定煤尘与瓦斯爆炸事故应急救援预案是为了在事故发生时能迅速、有序、有效地开展应急救援行动、降低事故损失。故编此预案。

## 2.2应急处置基本原则

- 在矿井通风系统未遭到严重破坏的情况下,原则上保持现有的通风系统,保证通风机的正常运行。

- 发生突出时,对充满瓦斯的主要巷道应加强通风管理,防止风流逆转。

- 根据灾情情况迅速抢救伤员。

- 慎重处理灾区和受影响区域的电源,防止产生电火花产生爆炸。

## 2.3预防与预警

### 2.3.1危险源监控

（1）采掘活动中严格按照<<煤矿安全规程>>、<<防治煤与瓦斯突出细则>>以及其它国家制定的行业标准采取预防措施。

（2）对矿井内的突出煤层,在开采新水平,新采区时必须按照新水平,新采区防突设计要求进行采掘等生产活动。

（3）矿井采掘管理,矿井装备选择,技术措施等各项工作必须按照防突要求进行。

（4）预警行动

（5）煤与瓦斯突出预兆。

- 煤与瓦斯突出是突发的,但在突出前大都是有预兆的出现的,当出现下边一种或几种预兆时,应当引起注意。

- 有声预兆：响煤炮：在煤体深出发出的响声，有劈裂声、放炮声、闷雷声、机枪声、沙沙声、嗡嗡声以及气体穿过含水裂缝时的吱吱声等。压力突然增大：突出发生前，因压力突然增支架被压会出现嘎嘎响、劈裂折断声，煤壁开裂、打钻时喷煤喷瓦斯等也会出现响声，这些都是突出前的预兆。

- 无声预兆：煤层结构构造方面表现为煤层层理紊乱，煤变软，变暗淡，无光泽，煤层干燥、变粉碎和煤尘增大；地压显现方面表现为压力增大使支架变形，煤壁外鼓、片帮、掉渣，顶底板出现凸起台阶、断层、波装鼓起，手扶煤壁感到震动和冲击，炮眼变形装不进药，打钻时垮孔、顶钻等。

- 其他方面的预兆：表现为瓦斯涌出异常、忽大忽小，空气气味异常、闷人，煤或气温变冷、有时变热。

- 加强对职工灾害事故知识培训，提高员工防灾、治灾意识和能力，要求每位职工熟知顶板事故的预兆及发生突出事故后的抢险自救措施。

## 2.4信息报告程序

### 2.4.1报告内容与应急处理要求

（1）报告内容：井下发生突出事故后，现场人员立即采取自救措施，汇报矿调度中心，调度中心值班人员详细记录事故地点、人员、影响范围、现场自救情况等内容后，电话通知矿应急救援领导小组全体成员到调度中心集合，并立即上报煤业公司应急管理办公室。

（2）事故可能造成人员伤亡、下落不明时，矿应急指挥部总指挥根据事故级别决定启动事故应急处理预案，调度中心要立即通知预案的相关单位及人员立即到调度中心集合。矿指挥部人员接到调度中心的电话时，要立即赶往调度中心，接受总指挥命令，按各自职责开展抢救工作。

### 2.4.2避灾路线

井下发生突出事故后，工作面人员必须在跟班队长的带领下按避灾线路迅速撤离，并及时汇报矿调度中心。

## 2.5应急处置

应急预案启动后，相关应急指挥机构及现场抢险救灾指挥部应立即组织专家组、应急救援队伍和社会力量，根据现场实际情况采取应急措施。

### 2.5.1响应分级

煤矿事故灾难根据其可控性、严重程度和影响范围，分为Ⅲ级、Ⅱ级和Ⅰ级事故，分别启动三级、二级、一级应急响应。

Ⅲ级：较大事故，启动三级应急响应。

Ⅱ级：重大事故启动一级应急响应。

Ⅰ级：特大事故启动一级应急响应。

### 2.5.2响应程序

突出事故灾难发生后，矿井主要负责人必须立即按本应急预案，成立现场救灾指挥部，积极采取措施抢救遇险遇难人员，防止事故灾难扩大，并及时向上级报告。

按矿难级别，分别启动各级应急预案。启动高级别应急预案时，本预案先行启动。在本预案先行启动后，要密切注意和防止次生、衍生、耦合事件（事故）的发生。

矿井煤与瓦斯突出事故应急响应基本流程

调度中心

1．通知受威胁区域人员按照避灾路线撤离；

2．向矿长、总工程师报告；

3．向煤业公司总调报告，向救护队报警；

总工程师                                    矿长

查询          判断                 意见           决定             命令

1．突出地点、    1．发生二次     1．切断灾区电源      根据灾     1．切断突出区、瓦斯排

突出波及范围， 突出的可能性       2．恢复通风，检    情和总工  放区及逆流区的电源

灾区破坏情况      2．瓦斯逆流  测瓦斯，控制瓦斯涌    程师的意     2．撤出灾区和受威胁区

2．灾区人员   波及范围        出                    见进行决  域的全部人员

分布              3．通风设施     3．营救堵埋区域    定           3．派人到地面回风井口

3．是否诱发  和系统的破坏    的全部人员                      检查瓦斯，设置警戒区，

瓦斯爆炸及火灾 程度               4．撤出受威胁区              熄灭警戒区内的一切火源，

4．通风系统    4．突出物的   域的全部人员                    严禁一切机动车辆进入警戒

的破坏情况     抛掷距离           5．对主扇加强观               区

5．主扇运行                  测，保证正常运行与                 4．组织成立抢险救灾指

情况                           禁火管理                        挥部，指令各单位执行应变

通风、安全副总协助总工程师处理灾变                          任务

救护队      通风区、抽采区      机电科        其它部门          井口保健站    信息中心

1．建立井下      1．检测井下     1．切断电源     按“计划”    根据事故          根据需

救护基地        灾区以外的风      2．确保主扇   规定和矿长命    性质，有针对    要迅速建

2．侦察灾情，  流的风速及瓦    正常运转        令，积极投入    性的作出抢救    立新的通

检查灾区瓦斯   斯浓度            3．确保空气   救灾            伤员的准备      讯系统

浓度及突出物    2．检测回风    压缩机正常运

的分布，抢救   井口周围的瓦    行

遇难人员       斯浓度            4．按撤人通

3．抢修通风    3．确保瓦斯    知，运送、提

设施，恢复正   泵正常运行      升人员出井

常通风                         5．运送抢险

物资。

### 2.5.3 处置措施

（1）根据事故级别，由矿应急指挥中心总指挥下命令启动应急预案，或直接上报公司启动公司应急预案。

（2）切断灾区和受影响区的电源，但应在远距离断电，防止产生电火花引起爆炸。当瓦斯影响区遍及全矿井时，要慎重考虑停电后会不会造成全矿被淹的危险，若不会被水淹，则应在灾区以外停电。若有被水淹的危险时，应加强通风，特别是加强电器设备处的通风做到“送电的设备不停电，停电的设备不送电”。

（3）撤出灾区和受威胁区域的人员。

（4）派人到进、回风井口及50m范围内检查瓦斯，设置警戒，熄灭警戒区内一切火源，严禁一切机动车进入警戒区。

（5）派遣救护队员佩戴呼吸器，携带灭火器等器材，下井侦察情况，抢救遇险人员，恢复通风系统。

（6）要求灾区不准随意开启电器开关，不要扭动矿灯灯盖，严密监视原有的火区，查清突出后是否出现新火源，防止引爆瓦斯。

（7）发生事故后，不得停风或反风，防止风流紊乱，扩大灾情。并制定恢复通风的措组织力量抢救遇险人员，安排救护队员在灾区内救人，非救护队员（备有隔离式自救器）在新鲜风流中配合救灾。救人时本着先明（在巷道内可以看见的）后暗（被煤岩堵埋的）、先活后死的原则进行。

（8）制定并实施预防再次突出措施，必要时撤出救灾人员。

（9）当突出后破坏范围很大，巷道恢复困难时，应在抢救遇险人员之后，对灾区进行封闭。

（10）若突出后造成火灾或爆炸，则按处理火灾或爆炸事故进行救灾。

### 2.5.4自救措施：

- 采煤工作面有瓦斯突出事故时，作业人员必须以最快的速度迅速向进风侧撤离，撤离中快速打开隔离式自救器并佩带好，迎着新鲜风流撤出，如果距离新鲜风流太远时，应首先到避难硐室或利用压风自救系统进行自救，等待救援。

- 掘进工作面发现煤与瓦斯突出的事故时，必须迅速向外撤至防突风门外，把反向风门关好，继续向外撤离。情况紧急或距离新鲜风流较远时，应立即到避难硐室或利用压风自救系统进行自救，等待援救。

- 进入避难硐室或戴上压风自救面罩后，要立即打开压风阀门呼吸新鲜空气。

- 在撤退途中，如果退路被堵或自救器有效时间不够，应到避难硐室或压风自救装置处暂避，也可寻找有压风管路的巷道、硐室躲避，并把压风管的打开，形成正压通风，延长避难时间，并设法与外界保持联系。

## 2.6应急指挥机构及职责

### 2.6.1应急组织体系

矿井要成立煤与瓦斯突出事故应急救援指挥部，下设相关应急救援工作小组，在矿应急管理领导小组的指导下开展工作，启动相应工作程序。

煤与瓦斯突出事故应急救援指挥部设在矿调度室，救灾期间各小组成员必须24小时坚守岗位，不得擅自离开指挥部。

### 2.6.2应急救援指挥部及职责

| 总指挥 | 副总指挥 | 成员 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿长 | 总工程师、救护大队队长、安监处长、采煤副矿长、掘进副矿长、机电副矿长 | 矿副总以上领导及相关单位负责人 | 煤与瓦斯突出事故发生后，统一协调指挥矿井事故现场的应急救援工作，根据事故现场情况，对抢险救灾方案进行决策指挥，对应急救援工作中发生的问题进行紧急处理；监督检查抢险救灾、物质储备、信息传递、事故善后处理、伤员医疗救护、矿区秩序维护等工作，并时向上级汇报灾害发展和灾害抢险进展情况。必要时，可增设现场应急救援指挥部。 |

### 2.6.3应急救援工作小组及职责

| 序号 | 组别 | 组长 | 副组长 | 成员 | 职 责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抢险指挥组 | 矿长 | 矿副总以上领导 | 职能科室负责人 | 全权负责事故的救援指挥，组织实施应急救援预案和决策，下达各项抢险救灾命令。 |
| 2 | 应急预案办公室 | 调度所长 |  | 职能科室负责人 | 传达指挥组抢险救灾命令，并负责督促落实；及时调度事故现场抢险救灾进展情况，并向领导小组报告。 |
| 3 | 技术组 | 矿总工程师 |  | 矿副总工程师、安监处主任工程师 | 负责制定现场抢险技术方案，对抢险救援工作进行技术指导，为领导小组和现场抢险救灾指挥部决策提供技术支持；参与事故鉴定和事故调查工作。 |
| 4 | 事故救援组 | 采煤、掘进、机电分管副矿长 | 救护一中队长 | 各职能科室和基层单位负责人 | 负责落实指挥组下达的救援处置命令，指导、组织、协调现场救援工作。 |
| 5 | 供应保障组 | 经营副矿长 | 企管科科长、物管科科长、巷修区区长 |  | 负责应急救援经费的筹备，协调解决抢险救灾所需物资的准备和供应。 |
| 6 | 医疗救治组 | 井口保健站站长 |  | 保健站工作人员 | 负责事故受伤人员的抢救、监护及安全转送工作，尽量降低事故伤亡率，减少事故损失。 |
| 7 | 安全保卫组 | 矿党委副书记 | 保卫科科长 |  | 负责指挥、维护事故现场秩序，确保抢险救灾工作有序进行。 |
| 8 | 事故调查组 | 安监处处长 |  | 通风副总、安监处相关人员 | 负责事故调查取证工作，及时调查事故发生的原因和事故性质，查明人员伤亡情况，做好事故调查。 |
| 9 | 宣传教育组 | 矿党委书记 |  | 办公室主任、党群工作部部长 | 负责对事故动态及现场救援情况做真实报道。 |
| 10 | 善后处置组 | 矿党委书记 | 矿党委副书记、工会主席 |  | 负责参加抢险人员和遇难职工家属的住宿、安置，协调做好事故善后处理等工作。 |

若小组组长不在时，由应急救援指挥部另行指派其他专人负责，在事故处理过程中，应急指挥部可根据需要，可随时指挥任何干部或职工参加抢险救灾工作，任何单位和个人必须无条件服从指挥和安排。

### 2.6.4救援小组有关人员的职责

| 序号 | 职务 | 职 责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 矿长 | 是处理事故的全权指挥者，在总工程师、各副矿、副总的协助下，制定营救遇险人员和处理事故的作战计划。 |
| 2 | 矿党委书记 | 负责抢险、救援、处理及善后的后勤保障和保卫工作。 |
| 3 | 总工程师 | 是矿长处理灾害事故的第一助手，在矿长的领导下，组织制定营救遇险人员和处理事故的作战计划。组织对矿井风流进行监控和调度，对井下通风、瓦斯、煤尘及其他有害有毒气体、火情等情况进行监控；对通风设施、变电所、主要排水泵等主要设备的运行状况进行有效监控，确保正常运行。 |
| 4 | 其他副矿、副总 | 协助矿长制定营救遇险人员和处理事故的作战计划，负责救灾过程中安全措施的落实，根据作战计划，负责组织为处理事故所必须的人力、物力、财力等。 |
| 5 | 调度所所长 | 保证提升运输系统完好，通讯系统畅通；负责调集人员待命。 |
| 6 | 安监处副处长 | 严格控制入井人员，签发抢救事故用的入井特别许可证。随时统计和掌握出井人数和留在井下各地点人数。 |
| 7 | 通防科科长 | 负责及时传达矿长作战计划和指挥命令,按照指挥部的命令负责协调各方面的工作,协助矿长进行抢救和灾害处理。 |
| 8 | 通风区区长 | 按照指挥部的命令负责改变调整矿井通风系统，注视主要通风机的工作状况，组织完成必要的通风工程，执行与通风有关的其它措施。 |
| 9 | 抽采区区长 | 负责瓦斯抽采系统及瓦斯抽采管路的管路与维护，执行钻探预测及预注浆等救灾措施。 |
| 10 | 机电科科长 | 根据指挥部的命令，负责改变主要通风机的工作状况，并保证其正常运转；掌握矿井内的停送电工作，及时抢救和安装机电设备；负责将遇难人员及时运送井上井。 |
| 11 | 运输区区长 | 保证救灾人员和器材及时运到事故地点，满足救灾需要。 |
| 12 | 生产技术科科长 | 负责准备好必要的图纸和资料，组织措施审批工作. |
| 13 | 地测科科长 | 协助水文地质副总做好事故地点地质构造分析。 |
| 14 | 企管科科长、财务科科长、物管科科长、巷修区区长 | 负责应急救援经费的筹备，协调解决抢险救灾所需物资的准备和供应，及时准备好必须的抢救器材，并根据指挥部的命令，迅速运送到指定地点。 |
| 15 | 保卫科长 | 负责地面秩序维护和治安保卫工作的组织与管理。 |
| 16 | 信息中心主任 | 负责协调全矿通信，为应急救援提供通信保障。 |
| 17 | 办公室主任 | 负责提供人员急需的车辆等运输工具，负责安排人员生活保障，组织做好食品供应及住宿安排。 |
| 18 | 救护一中队队长 | 对矿山救护队的行动具体负责，全面指挥、领导矿山救护队，根据营救遇难人员和处理事故的作战计划所规定的任务，完成对灾区遇难人员的援救和事故处理。 |
| 19 | 井口保健站站长 | 负责组织对受伤人员的急救治疗、组织护理和药物供应。 |
| 20 | 有关单位负责人 | 负责查明本单位留在井下工作面的人数，将人员有组织地撤到安全地点直到地面，将在现场所见到的事故性质、范围和发生原因等情况如实地报告矿调度，随时接受指挥部的命令，完成抢险任务。 |

# 3.井下火灾事故专项应急预案

## 3.1事故类型和危害程度分析

## 3.1.1危险源评估

外因火灾的危险源：

井下烧焊、电气设备过热过流短路、皮带等运输设备运转过热等原因都会引起火灾，采掘工作面违章放炮或瓦斯、煤尘事故也会引起火灾。

内因火灾的危险源：

我矿所采煤层均具有自燃倾向性，煤层自然发火期均为3～6个月。随着矿井开采，采空区增多，矿井通风路线加长，风压升高，对防止煤炭自燃都是不利因素。加上矿井不断延深，矿山压力增大，煤柱破碎，大面积采空区连通，给我矿采空区防灭火工作带来一定难度，采空区密闭漏风，也能导致采空区自然发火。工作面停采期间的防火处理不及时或采空区封闭墙气密性较差也可能导致采空区内自燃发火。

### 3.1.2事故类型

矿井火灾（外因、内因）的特点是突然发生、来势迅猛，发生的时间和地点出人意料，可能造成重大人身伤亡或财产损失,属于重特大矿山事故类型。

### 3.1.3危害程度分析

（1）外因火灾的危害：

- 产生高温和有毒有害气体，造成人员窒息及CO中毒事故。

- 烧毁支架、设备，造成财产损失。

- 产生火风压，破坏通风系统，使井下风流紊乱，扩大事故。

- 引起瓦斯、煤尘爆炸。

- 使矿井局部或全部停产，破坏矿井生产。

- 扑灭井下火灾，消耗大量人力物力。

- （2）内因火灾的危害：

- 产生高温和有毒有害气体，造成人员窒息及CO中毒事故。

- 烧毁支架、设备和煤炭资源，造成财产损失。

- 产生火风压，破坏通风系统，使井下风流紊乱，扩大事故。

- 引起瓦斯、煤尘爆炸。

- 使矿井局部或全部停产，破坏矿井生产。

- 扑灭井下火灾，消耗大量人力物力。

- 封闭火区，冻结大量可采煤量。

## 3.2应急处置基本原则

基本原则为“以人为本、安全发展”，前提为“安全第一、预防为主、综合治理”，具体如下：

（1）统一指挥原则。抢险救灾工作必须在上级部门救援领导小组的统一领导和现场抢险救灾指挥部的具体指挥下开展。

（2）自救互救原则。事故发生初期，应按照应急救援预案在应急救援领导小组的指挥下积极组织抢救，并迅速组织遇险人员沿避灾路线撤离，防止事故扩大。

（3）安全抢救原则。在事故抢救过程中，应采取措施，确保救护人员的安全，严防事故再次发生。

（4）紧急救护原则。救护队应本着“先重后轻，先活后死”的原则抢救遇险人员。

（5）通讯畅通原则。设立抢险救灾专线指挥电话，并保持畅通。

事故预防工作是应急救援工作的基础，除平时做好事故预防工作外，还要落实好应急救援的各项准备，一旦发生事故就能立即实施救援。

## 3.3预防与预警

### 3.3.1危险源监控

3.3.1.1监测监控的方式、方法

外因火灾监测监控的方式、方法：

（1）在有大功率电器设备工作的地方，均需配备消防箱，箱内配备不少于2个的干粉灭火器和不少于0.5M3的细砂。

（2）每季度至少对井下供水管路系统、防突风门、消防材料库和消防器材的设置等情况进行一次检查，发现问题，及时解决。

（3）井下烧焊作业必须填写编制安全措施，老化电缆及时更换，井下使用材料的阻燃性能必须符合要求。

（4）每周对重点地点进行防火隐患排查，做好预测预报工作，并制定防火计划，根据防火计划设专人负责防火检查。

（5）严格井下电器设备管理，井下设备杜绝失爆，对电器备应定期检查。

内因火灾监测监控的方式、方法：

（1）对所有煤层进行自燃倾向性鉴定。

（2）每周检查一次采空区密闭墙，建立密闭墙台账，并填写密闭墙检查记录，发现问题立即汇报处理。

（3）加强高冒点防火观测，若发现异常，及时采集气样分析并及时采取防灭火措施。

（4）每周对重点地点进行防火隐患排查，做好预测预报工作，并制定防火计划，根据防火计划设专人负责防火检查。

（5）在回采工作面的上隅角及回风流安设CO传感器，对回风流中的CO浓度进行连续监测。

3.3.1.2预防措施

外因火灾的预防

- 每周对的注水管路进行检查，发现问题，及时解决。

（2）在有大功率电器设备工作的地方，均需要放置不少于2个的灭火器和不少于0.5m3的细砂。

（3）我矿的供水管路起到消防管路的作用，供水管路每隔100m安设三通闸阀，发生火灾时可以就近连接供水管进行灭火；井下正反向防突风门同时起到防火铁门的作用，防火铁门易于关闭，能关闭严密，并定期维护；井口房和通风机房附近20m内严禁烟火或用电炉取暖；-906m水平设有井下消防材料库，材料库储存的材料、工具每季度进行检查和更换，每月对材料库例行检查1次，发现问题及时解决。

（4） 加强入井管理。入井职工不准穿化纤衣服，严禁携带烟火及易燃品下井。

（5）井下严禁使用灯泡取暖和使用电炉，严禁电气明火作业。

（6）要严格把好井下使用电缆关，一要进货合格，严禁使用非阻燃电缆；二要根据设备容量、供电长度综合考虑。严禁过细、超长供电，使用的电缆要按标准吊挂，严禁在地上盘放，防止着火。

（7）完善井下消防管路，经常检查管路是否通畅、闸阀是否锈实。

（8）井下炸药库、机电峒室、皮带峒室及地面储、装、运系统运输设备转载点按规定设有2～4个灭火器，足够数量的砂箱、砂袋及其它规定的灭火器材，并定期检查，炸药库安设有防火门。

（9）皮带及机头尾洒水装置安装要齐全，灵敏可靠，定期检查和维护，要将浮煤清扫干净，上下托辊运转灵活，防止磨擦着火和其它原因引起火灾。

（10）地面储、装、运系统要经常不断清扫煤尘、消灭所有明火接头，防止着火事故发生。

内因火灾的预防：

（1）我矿煤层具有自然发火倾向性，因此对回采工作面、回风巷以及高冒点和可能发火地点检查一氧化碳，每月至少要对采空区、总回风巷、回采工作面及可能发热的地点取样分析一次，确定有无自燃发火预兆。

（2）抽排区按审批后的安全技术措施要求进行灌浆、注氮、压注凝胶，抽排区防火队每班对泥浆浓度、氮气浓度进行测定。

（3）采煤工作面严禁超越设计停采线开采，保留足够的煤柱为建造永久密闭创造条件，该段煤柱内巷道要加强支护以减轻永久密闭受压强度。采煤工作面收作后，必须尽快回撤所有设备，巷修封闭队严格按照批准的安全技术措施，将工作面所有通道进行封闭，时间不得超过45天，封闭后要对采空区进行预防性灌浆。

（4）沿空掘巷必须编制专门的防火安全技术措施，在沿空掘进时严格按设计施工，不得误透采空区，同时要边掘边加强支护或者对巷道进行喷注浆，防止采空区漏风。

（5）巷道高冒处要采用预防性喷浆、灌注阻化剂、不燃物充填等措施处理，施工单位及时汇报、现场标记，抽排区要建立高冒点登记台帐、防灭火灌浆系统图，按预测预报的要求设点定期检查。密闭墙要保证严密不漏气，墙外巷道5m范围内要进行喷浆处理，喷浆厚度不得少于100mm，各种管路预设要符合要求，巷道口设置警标、栅栏、检查排板，抽排区定期对井下所有密闭墙进行检查，密闭墙实行图、牌、帐管理。对实行放顶煤开采及其它自燃发火威胁较大的煤层，必须采用地面永久制氮设备，对采空区进行注氮气。

（6）建立自燃发火的监测与预报制度：

各采煤面、停采收作面、采空区及其它有自燃发火危险的煤柱、高冒处，均应开展自燃发火监测，进行气样取样分析，收集整理有关数据，建立预测预报台账。

易自然煤层的采煤工作面回风流、各采区回风巷道应安设一氧化碳、温度传感器。

建立抽采管路监测系统，抽采总管各支管必须设置监测装置，实时监测CO、温度等重要参数。

①对各煤层的采煤面、收作面、采空区及其它有自燃发火危险的煤柱、高冒处，均应建立自燃发火预测预报及其台帐，收集整理有关数据参数。要求每周至少检查一次，检查内容包括瓦斯、二氧化碳、一氧化碳、煤温、气温、水温等物理参数。对采煤面及其它有自燃发火隐患的地点，必须安设矿井火灾束管监测系统，发现问题及时处理。

②采煤面上隅角、回风流、各采区回风道应安设一氧化碳监测探头，接入矿井监控系统。

③严禁一氧化碳超限作业，风流中一氧化碳浓度超过24ppm时，必须停止工作，撤除人员，切断电源，进行处理。如果发现自燃发火征兆：巷道空气温度或湿度增高、出现雾气、煤壁或巷道壁挂汗、出现煤油味、汽油味等，或出现高温点（煤体氧化、温度上升到35℃以上），都必须立即停止工作,采取有力措施进行处理，如注凝胶、灌黄泥浆、注瑞米充填Ⅱ号、注氮等防灭火措施。若高温点温度超过40℃时，要立即采取注水降温措施，待温度下降后，实行注胶、注瑞米充填材料、注氮等防灭火措施。

（7）开采容易自燃和自燃煤层的矿井巷道布置要合理。

布置采区上(下)山时至少一条上(下)山应布置在岩层中；集中运输大巷和总回风巷应布置在岩层内或不易自燃的煤层中；厚煤层及特厚煤层采煤工作面要采取有效措施保证采后密闭墙的位置在岩层或完整的煤层中；采煤工作面机、风巷正常掘进时应尽可能沿顶施工。

采掘工作面的进、回风不得经过采空区或冒顶区，采煤工作面必须采用后退式开采。

（8）采空区灌浆，灌浆材料采用黄泥或粉煤灰，为提高防火效果，可掺入CaCl2等阻化剂及三相泡沫剂。土水比按1：5～1:7进行配比，现有的采空区必须采取预防性防火灌浆措施，必须有灌浆疏水和灌浆后防止溃浆透水措施。回采工作面采取随采随灌措施时，必须制定严格的安全技术措施。

（9）加强防火检测工作，对现有的封闭墙以及采煤工作面上隅角及其回风巷，厚煤层及特厚煤层中的巷道掘进时出现的高冒点内的CH4、CO2、CO等气体，空气温度及出水温度进行每周不少于一次的全面检测，对重点防火地点应缩短检测周期并定期取样化验分析。

（10）巷道掘进过程中凡出现高冒点的（冒高超过0.8m）施工单位必须做出明显的标记（冒落范围、冒高），并及时通知抽排区，抽排区负责编号并登记造册，并负责预埋防火检测导管，每周不少于一次地对高冒点内的气体成分及空气温度进行检测。

（11）凡出现的高冒点，施工单位必须及时采用不燃材料充填、接实，对有发火迹象的高冒点，必须采取相应的措施，如注瑞米充填材料、注凝胶、注氮气等措施，控制火势，直到消除火患。

（12）对由于地质条件变化，无法及时跟上顶板施工的煤巷，以及出现高冒点的区域必须及时喷浆，喷厚不得小于100mm，以便于防火管理工作。

（13）工作面及高冒点采取注氮措施时，必须保证氮气源稳定可靠，注入的氮气浓度不小于97%。

（14）回采工作面结束后，密闭墙和距离密闭墙5m范围内的巷帮、巷顶必须进行喷浆、注浆处理，喷厚不小于100mm，注浆压力不得低于4MPa。

（15）在通风系统设计和调整时，必须优先满足防灭火的要求，尽量减少两道密闭墙间的压差以及密闭墙内外的压差。

（16）通风系统调整时，要密切注意邻近层层间距压差造成的漏风，并定期测定各煤层间的压差以便于邻近层的均压。

（17）利用高位钻孔抽采瓦斯，要指定专人检测抽采管路内CO等气体成分，发现有发火预兆时，及时调整抽放负压等抽采参数。

（18）采空区沿空送巷排放瓦斯时，上区段采空区要及时灌浆，同时两道密闭墙之间要灌实，必要时要加压注浆，使之严密不漏风。

（19）完善矿井灌浆管路系统，对于走向长壁回采的工作面，支管线连接到采空区封闭墙及各回采工作面风巷口向里不少于30m处，保证采空区预防性灌浆和回采面随采随灌措施的进行。

（20）容易自燃和自燃煤层机、风巷施工形成的高冒区必须采用锚网等支护方式加固顶、帮，同时要采用预防性喷浆、灌注阻化剂、不燃物充填等措施处理，必须全封闭煤层暴露面。

### 3.3.2预警行动

（1） 井下发现促成火灾事故的条件、趋势或情况时，在现场及附近的人员首先采取措施消除隐患以及利用工作面现有灭火设施等工具进行预防或处理，同时用电话或派出人员等方法，迅速将现场情况（事故的时间、地点、火灾的范围、受困人数、通风及瓦斯涌出状况、生产系统的破坏情况）和危害程度向调度中心汇报。井下其他区域的人员，在发现异常现象后，也应及时向调度中心汇报。

（2）调度中心及汇报人要根据事故的性质和蔓延趋势，以最迅速有效的方式，向可能受事故波及区域的人员发出警报通知。

（3）在抢救事故期间，井下救灾负责人应随时向调度中心汇报灾区状况和救灾工作进展情况（如现有抢救力量、人员的情绪及身体状况、救灾的现有条件、事故发展趋势及后果、所采取的措施及所取得的效果等），也可对下一步抢救工作的开展提出建议和措施，取得矿井抢险组织部门指示和支持。

## 3.4信息报告程序

### 3.4.1报警电话

调度中心执行24小时值班制度，并有专人负责应急救援接警工作，具体联络方式如下：0554-7671001或 0554-7671006，调度电话：直接按”#”键或紧急呼叫键。

### 3.4.2报警程序

（1）井下发生火灾事故后，在事故地点及附近的人员应利用电话或派出人员等方法，迅速将事故的性质、发生地点、原因和危害程度向矿调度中心汇报。井下其他区域的人员，在发现异常现象后，也应及时向生产集控中心汇报。

（2）调度中心及汇报人要根据事故的性质和蔓延趋势，以最迅速有效的方式，向可能受事故波及区域的人员发出警报通知。

（3） 在抢救事故期间，井下救灾负责人应随时向调度中心汇报灾区状况和救灾工作进展情况（如现有抢救力量、人员的情绪及身体状况、救灾的现有条件、事故发展趋势及后果、所采取的措施及所取得的效果等），也可对下一步抢救工作的开展提出建议和措施，取得矿井抢险组织部门指示和支持。

## 3.4.3接警、记录程序

接警人员在接到报警后，必须迅速、准确地向报警人员了解事故的性质和规模等初始信息，并记录在案。

### 3.4.4通知程序

接警人员在接到报警后，首先要迅速向当日值班领导汇报，然后迅速按照附表1所列顺序向应急救援指挥部成员发出事故通知，以采取相应的行动。接到灾害通知后，指挥部成员要立即赶赴指挥部集中，由总指挥统一安排工作，不准擅离职守。

## 3.5应急处置

应急预案启动后，相关应急指挥机构及现场抢险救灾指挥部应立即组织专家组、应急救援队伍和社会力量，根据现场实际情况采取应急措施。

### 3.5.1响应分级

根据事故危害程度、影响范围和本单位控制事态的能力，将事故分为三级：

事故响应等级及分类

| 煤矿灾害分级 | 危害程度 | 影响范围 | 控制能力 | 响应级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 较大火灾事故III级 | 对安全生产造成影响或人身受伤 | 采 区 | 基本能够 控制 | 三级应急响应本 矿、煤业公司 |
| 重大火灾事故II级 | 造成工作面、采区停产或人身伤亡 | 采区或矿井 | 基本能够 控制 | 二级应急响应本矿、煤业公司、当地政府 |
| 特大火灾事故I级 | 造成工作面、采区、矿井停产或重大人身伤亡 | 采区或矿井 | 难以控制 | 一级应急响应本矿、集团公司、当地政府 |

超出本级应急救援能力时，要及时上报，进行扩大应急。凡上一级应急救援响应启动的同时，下一级应急救援响应也要启动。针对灾情的发展情况及时确定事故等级，启动相应的应急救援响应，避免因救援能力问题引起灾情进一步扩大。

### 3.5.2响应程序

### （1）矿井火灾事故应急响应基本流程

调度中心

- 通知受威胁区域人员按照避灾路线撤离；2、向矿长、总工程师汇报。3、向公司调度汇报，向公司救护大队报警。

总工程师

矿   长

查 询

1、火灾地点、类型和原因。

2、火区风量及瓦斯浓度的变化。

3、火区附近支护情况。

4、火势发展及主通风机负压、电流情况。

5、火区爆炸材料储存情况。

判 断

1、火灾发展趋势。

2、火风压的估算，是否会发生风流紊乱。

3、风机运转的稳定性。

4、瓦斯和煤尘爆炸的可能性。

5、火灾发生后的直接威胁区，烟流逆转后的威胁范围。诱发爆炸的泼及区域。

意见

1、必须撤出人员的范围。

2、提出灭火方案。

决 定

1、根据灾情和总工程师提出的意见作出决策。

命 令

1、组织安全撤离人员。

2、组织灭火，抢救遇难人员。

3、防止瓦斯、煤尘爆炸和人员中毒。

4、抢运爆破材料。

5、组织成立抢险救灾指挥部，指令各单位执行应变任务。

通风副总工程师协助总工程师处理灾害事故

救护队

1、建立救援基地。

2、进行侦察，抢救人员和灭火。

3、抢运火区内爆炸材料。

通风、抽采

1、协助矿山救护队灭火。

2、检测火区风流情况。

3、测定火区瓦斯浓度。

4、估算火风压大小，预计风量及风向变化的可能性。

机电科

1、切断灾区电源。

2、保证主扇正常运转并及时报告变化情况。

3、及时报告主通风机风压、电流的变化。

副矿长与副总工程师

1、根据矿长的命令投入抢险救灾。            2、组织人员安全撤离。

其它部门

按照计划规定和矿长命令积极投入救灾。

调度室

保证通讯畅通，建立临时通讯网络。

井口保健站

根据事故性质有针对性的做好抢救伤员的准备工作。

（2）应急救援行动启动程序

指挥部一旦接到发生火灾事故的报警后，应根据事故级别，立即按如下程序启动应急救援系统，用最快的速度，最短的时间调动各方人力和物力，对所发生的事故进行控制和紧急救援。

- 联系公司救护队立即赶赴事故区域进行救援。

- 调度指挥邻近队组人员对事故现场进行紧急控制，避免事态扩大或波及范围扩大。

- 通知医疗组，一是赶赴现场抢救；二是在医院内部按医疗系统应急救援预案做好对伤员的抢救准备工作。

- 通知供应组，提供一切抢险、救护所需的材料设备。

- 如果控制事态有困难，应向煤业公司、集团公司应急救援指挥中心及邻近单位请求增援。

（3）现场救援指挥与控制程序

- 立即召集救灾指挥部所有成员，首先听取当班值班矿领导的灾情汇报以及已经下达的命令情况汇报。继续组织撤人、停电、保证主要通风机及副井提升的正常运转（派专人去主扇房、副井绞车房组织与督促工作）。

- 通知事故单位和有关区队、灯房、运输交窑队、电脑考勤站准确统计出发生事故时已下井的人数及姓名，通过矿井人员定位系统确定灾区人员数量及分布，以便联系避灾人员进行救援，通知各救灾行动组准备救灾材料，医院准备急救伤员。

- 安监处长签发下井许可证，并通知井口，没有下井许可证不准下井。

- 选定井下救援基地，指定具有救护知识的领导担任井下救护基地指挥。同时明确基地指挥只起“上传下达”作用，不得自行发号命令，以免形成多头指挥。落实井下救护基地所需的通讯设备、救灾器材等，选定安全岗哨位置及其人员，明确其任务。

- 命令公司救护队进入灾区引导人员撤退，将伤员救到井下救护基地或其他安全地点进行现场急救后，送到地面，得知受伤人员困在灾区时，一方面设法与受阻人员联系，稳定其情绪；一方面立即报告抢救指挥部采取措施组织紧急抢救。

- 救灾指挥部根据井下灾情报告，责成协助成员，将抢险人员组成二线、三线力量。当抢险人员不足时应及时报告上级机关和兄弟单位请求支援。及时满足井下需要，千方百计完成撤人抢险任务。

- 井下撤出人员和抢救人员完成后，应投入二线或三线力量，命令救护队进行侦察工作，掌握灾情性质、影响范围、灾区通风与瓦斯等灾情，同时撤出一线部分人员。救护队长应具体负责指挥救护队按救护规程的要求完成侦察任务，提出测定数据、灾区示意图及灾区处理建议，供指挥部制定救灾方案。侦察结束后，应安排救护队队员在安全地点监视灾情变化，具体位置应由井下救护基地负责人提出建议，报总指挥部确定。

- 指挥部组织所有成员听取侦察情况汇报后，结合灾情实际，尽快提出事故处理方案，并将成员明确分工，限定时间完成救灾准备工作，并派专人检查核实。

- 根据灾区现场情况不断协调平衡力量，确保方案顺利进行。当遇灾情变化时，应及时修改救灾方案，调整救灾力量。事故处理结束稳定一定时间后，应抓紧恢复事故破坏的各个系统，使之正常，特别是通风系统。当各系统恢复正常后，即可恢复正常生产秩序，抢险指挥部结束工作。

- 事故处理结束后，指定有关部门和人员收集整理事故调查报告，并进行全面分析。对事故发生、抢救处理过程、重要的经验教训以及今后应采取的预防措施等，形成文件后向集团公司及其他上级主管、相关部门上报并存档。

- 当井下发生火灾事故时，在矿井积极组织事故救援的同时，要将事故发生时间、地点、受灾情况及时向集团公司应急救援指挥中心及一通三防部门、安监部门等部门进行汇报。

（4）内部职工的事故情况的告知程序

由抢险指挥部启动该程序；应指派专人通过会议及时将事故情况传达到每个员工、家属，以稳定员工、家属情绪，确保事故抢险及时、顺利进行。

### 3.5.3现场医疗救护响应程序

医疗急救行动组成员在接到应急救护指挥部命令后要迅速到医院医疗卫生救援领导组办公室,听取灾害事故,简单情况介绍。研究部署应急医疗救援工作，统一指挥和调遣各医疗队伍及医疗资源的动用，决定是否向上级医疗机构救援。医院应急救援现场急救小分队、伤员运送小分队、临床医疗小分队。各小分队成员立即整装待命，做好救治准备工作。

（1）现场救护：现场人员要根据现场受伤人员受伤原因和受伤情况，立即进行救治。

①如遇重伤者，如呼吸心跳骤停者立即给予胸外心脏按压或人工呼吸，直到病人清醒或医院、医疗组接手为止。

②如遇烧伤时，对伤员撤离火灾现场，保护好烧伤创面，尽量避免污染，对利于以后的院内救治。

③如遇中毒、窒息伤员，立即将中毒者从危险区运到新鲜风流中，并安置在顶板良好、无淋水和通风正常的地点。给予氧气吸入；必要时做口对口人工呼吸。

（2）现场急救小分队在接到指令后要立即下井，组织进行现场急救，伤员运送小分队要携带药品、抢救器件奔赴现场或指定地点，运送和急救伤员，临床医疗小分队做好伤员的准备工作。

（3）现场小分队要本着时间就是生命，先救命后治伤，先救重后救轻的原则，立即实施现场急救措施。按标准对伤员进行检伤分类，分别用兰、红、黄、黑四种颜色，对轻、重、危重伤员和死亡人员作出标志，扣系在伤员的手腕和脚踝部位，以便后续救治时辨认或采取相应的措施。

（4）运送小分队在现场处于危险或伤员情况允许时，要尽快将伤病员转运，对已经检伤分类待送的伤员进行复检，对有活动性大出血或转途中有生命危险的急危重症者，就地予以抢救、治疗，做必要的处理后在监护下进行转运。在转运过程中要科学搬运，避免造成二次损伤，要合理分流伤员，及时将伤员转运到指定医院救治。

（5）临床急救小分队在医院内组织好接收伤员工作，对接收的收员，按检伤分类实施临床救治。

（6）医疗急救行动组要及时向指挥部和上级医疗机构汇报救治情况，并根据具体情况向上级医疗机构请救增援。

（7）医院救治：医院要将出井伤员分类组织救治，必要时将伤重人员送到医院或其它上级医院救治。

现场警戒保卫程序

为保障现场应急救援工作的顺利开展，在事故现场周围建立警戒区域，实施交通管制。

（1）保卫科要根据事故现场情况，在井下受灾区、及井口工业广场各路口设置警戒区，实施交通管制，对危害区外围的交通路口实施定向、定时封锁，严格控制进出事故现场的人员及车辆，避免出现意外的人员伤亡或引起现场的混乱。

（2）在警戒保卫的同时，要尽量抽调力量在条件允许的情况下组织营救受害人员，组织疏散、撤离或者采取措施保护危险区域内的其他人员。

（3）要时承担抢险救灾工作。

（4）需要外部支援的请求及联系程序

当事故灾情重大，救护队不能独立完成时，应及时请求其他兄弟单位支持。

### 3.5.4 处置措施

（1） 灾情的判断分析与汇报

①灾情的正确判断分析

A、处于事故地点及附近的人员应在保证自己安全的情况下，通过自身的直观感觉、经验和可能利用的手段，仔细观察分析事故造成的各种异常变化和迹象（如烟雾、温度、风流状态、空气成分、巷道支护、涌水等等），认真分析判断事故发生的性质和原因，以及灾害的严重性。

B、分析事故的发生地点，并对灾害可能波及的范围和灾害程度作出判断。

C、根据事故的性质和发生地点，结合井下巷道布置、通风系统、人员分布等情况，迅速判断有无诱发和伴生其它灾害事故的可能性。

D、尽快了解和掌握自己所在地点的人员伤亡情况，判断现场有无可采取的抢救手段和条件。

E、分析判断自己所在地点的安全状况，为抢险救灾或安全避灾行动提供依据，做好准备。

②及时报告事故现场灾情

A、井下发生灾害事故后，在事故地点及附近的人员应利用电话或派出人员等方法，迅速将事故的性质、发生地点、原因和危害程度向调度中心汇报。井下其他区域的人员，在发现异常现象后，也应及时汇报。

B、根据事故的性质和蔓延趋势，以最迅速有效的方式，向可能受事故波及区域的人员发出警报通知。

C、在抢救事故期间，应随时向调度中心汇报灾区状况和救灾工作进展情况（如现有抢救力量、人员的情绪及身体状况、救灾的现有条件、事故发展趋势及后果、所采取的措施及所取得的效果等），也可对下一步抢救工作的开展提出建议和措施，取得矿井抢险组织部门指示和支持。

（2）火灾事故处理原则及方法

- 了解灾情

获悉井下发生了火灾后，总指挥应利用一切可能的手段了解灾情，判断灾情的发展趋势，及时果断地作出决定，下达救灾命令。同时命令救护队组织队员立即下井对灾区进行全面侦察，查清遇险遇难人员数量及分布地点，发现幸存者立即佩戴自救器救出灾区，发现火源，在条件允许的情况下要立即扑灭。并立即把事故情况报告公司应急救援中心。

了解（询问）的主要内容有：

A、火灾地点及其波及范围。

B、人员分布及其伤亡情况。

C、通风情况（风量大小、风流方向、风门等通风设施情况……）。

D、灾区瓦斯情况（瓦斯浓度、烟雾大小、一氧化碳浓度大小）。

E、主要通风机工作情况（风机房水柱计读数是否有变化？）

- 分析判断：

A、通风系统破坏程度。高温烟气在上行风流中产生火风压，使主要通风机风压降低。

B、能否引发重大火灾？若火灾地点附近有其他可燃物堆积，存在（如积煤、坑木、木支护、皮带、油料等），则能引发重大火灾。

C、能否诱发瓦斯、煤尘爆炸？若发火地点附近有瓦斯积聚或煤尘堆积，在高温热源存在时，则能诱发瓦斯、煤尘爆炸。

D、可能的影响范围。

- 作出下列决定，并下达相应命令：

A、切断灾区电源。

B、撤出灾区和可能影响区的人员。

C、向公司救援中心汇报。

D、成立现场抢救指挥部，制定救灾方案。

E、保证主要通风机和空气压缩机正常运转。

F、保证升降人员的井筒正常提升。

G、清点井下人员、控制入井人员。

H、矿山救护队到矿后，按照救灾方案布署救护队抢救遇险人员、侦察灾情、扑灭火灾、恢复通风系统、防止发生爆炸。

J、命令有关单位准备救灾物资，医院准备抢救伤员。

- 火灾时的通风方法及其选择

处理火灾时常用的通风方法有：正常通风，增减风量、反风、火烟短路、停止主要通风机运转等。无论采用何种通风方法，都必须满足下列基本要求：

保证灾区和受威胁区人员的安全撤退；

防止火灾扩大，创造接近火源直接灭火的条件；

防止出现再生火源和火烟逆退；

避免火灾气体达到爆炸浓度，避免瓦斯通过火区，避免瓦斯、煤尘爆炸；

防止产生火风压造成风流逆转。

扑灭井下火灾时，抢救指挥部应根据火源位置、火灾波及范围、遇险或受威胁人员分布，迅速而慎重地决定通风方法。

A、当火灾发生在矿井总回风巷，或者发生在比较复杂的通风网路中，改变通风方法可能会造成风流紊乱、增加人员撤退的困难，可能出瓦斯积聚等后果时，应采用正常通风，稳定风流。

B、当采用正常通风方法会使火势扩大，而隔断风流又会使火区瓦斯浓度上升时，应采取减少风量的办法。这样既有利于控制火势，又不使瓦斯浓度很快达到爆炸界限。在使用此方法进行救灾时，灾区范围内要停产撤人，并严密监视瓦斯情况。而且要注意：在灾区内人员尚未撤出的情况下，为了避免出现缺氧现象或瓦斯上升到爆炸界限，不利于人员撤退时，不能减少灾区风量。在减少灾区风量的救过程中，若发现瓦斯浓度在上升，特别是瓦斯浓度上升到2%左右时，应立即停止使用此法，恢复正常通风，甚至增加灾区风量，以冲淡和排出瓦斯。

C、在下列情况下需要增加灾区风量：在处理火灾过程中，如发现火区内及其回风侧瓦斯浓度升高，则应增加风量，使瓦斯尝试降到1%以下；若火区出现火风压，呈现风流可能发生逆转现象时，应立即增加火区风量，避免风流逆转；在处理火灾过程中，发生瓦斯爆炸后，灾区内遇险人员未撤退时，也应增加灾区风量，及时吹散爆炸产物和火灾气体及烟雾，以利于人员撤退。

D、火烟短路是救灾过程中常用的方法。它是利用现有的通风设施进行风量调节，把烟雾和有害气体直接引入排风道，减少人员伤亡的一种很有效的方法，但要视具体情况，合理使用。

反风分全矿井反风和局部反风，由于矿井通风网络的复杂性、火源出现的偶然性、火势发展的不均衡性，采用什么方式反风，应根据具体情况而定。最好平时做好反风演练工作，通过演练观测瓦斯涌出、煤尘飞扬情况，以判断火灾时期是否有发生爆炸的危险。一般情况下，矿井进风井口、井筒、井底车场及其内的硐室、中央石门发生火灾时，一定要采取全矿性反风措施，以免全矿或一翼直接受到烟侵而造成直接恶性事故。采区内部发生火灾，若有条件利用风门的启闭实现局部反风，则应进行局部反风。

- 防止火风压的产生及其控制

A、积极灭火，控制火势

火灾发生后，应尽一切可能创造重要条件积极灭火。直接灭火实在失效时，当灾区人员已撤出的情况下，应在火源的进风侧施工临时密闭墙，适当控制火区进风量，减少火烟生成。但需注意火灾发生在上行风流中时，主要密闭墙应建在火源所在的主干风路中（密闭墙与火源之间无旁侧风道）。如果这种要求难以达到，则应首先把旁侧支路风流密闭起来，然后再密闭主干风路，以免在旁侧风路产生风流逆转和引起瓦斯爆炸。在下行风路中发生火源时，应首先密闭旁侧风道，暂时加大火源所在风路的风量，防止风流逆转，需要时再在火源所在风道中建造密闭墙。

B、正确调度风流，避免事故扩大

火灾发生在分支分流中时，应维持主要通风机原来的工作状态，特别是在救人、灭火阶段，不能采取减风或停止通风机运转的措施。

C、增加排烟风路，加大排烟能力

（3）现场人员的避灾自救

- 在有烟雾的巷道里的避灾自救

A、在有烟雾的巷道里，停留避灾或是建立避灾场所的可能性一般不大。应当采取果断措施迅速脱离现场，撤到有新鲜风流的巷道。若无法撤离时，应就近躲入避难硐室避灾。

B、在有烟雾的巷道里撤退时，必须及时戴好自救器（若自救器失效应捂湿毛巾）。

C、在任何情况下都要尽量避免深呼吸和急促呼吸。如果巷道内有仍在送风的局部通风机的风筒、压风空气管路等，要尽量利用这些条件。比如在没有自救器或是自救器的使用超过了有效保护时间时，可以切断或打开压风管路的阀门或对着有风（但必须是新鲜无害的）的风筒呼吸；在避灾硐室同样可以利用这种条件供风送气，既能供人呼吸和延长避灾时间，又能提高避难场所的空气压力，防范有害烟气的侵袭。

D、烟雾对人身安全的影响，除了烟气的特性（如烟气的浓度、成分、颜色、温度及刺激性的大小等）,周围环境的特点（火的性质、范围、火势大小、距火源的远近、通风状况、巷道的断面及坡度等，此外，在相当程度上还取决于人的精神状态和体质条件。尤其是当精神上处于恐慌紧张的状态时，人的呼吸、心跳就会加快、容易疲劳、抵抗能力、行动能力、分析判断的能力都会降低。过度的紧张和恐惧还会造成精神及行动失常。断点续传。无论在多么危险紧急的情况下，都不能惊慌，不要狂奔乱跑。要坚定战胜困难的信念，同时还要善于根据感觉和观察迅速辩认方向及自己所处位置与周围巷道之间的关系，要善于根据风流的大小和方向、烟气的来源及温度的高低等，判断火灾的大体方位和情况，以便做出决策，迅速通过捷径脱离危险区。

E、逆烟撤退具有很大的危险性，在一般情况下不要这样做。除非是在附近有脱离危险区通道出口，而且又有脱离危险区的把握时，或是只有逆烟撤退才有争取生存的希望时，才采取这种撤退方法。

F、撤退途中，如果有平行并列巷道或交叉巷道时，应靠有平行并列巷道和交叉巷口的一侧撤退。并随时注意这些出口的位置，尽快寻找脱险出路。在烟雾大视线不清的情况下，要摸着巷道壁前行，以免错过联通出口。

G、当烟雾在巷道里流动时，一般巷道空间的上部烟雾浓度大、温度高、能见度低，对人的危害也严重，而靠近巷道底板情况则要好一些，有时巷道底部还可能会有比较新鲜的低温空气流动。为此，在有烟雾的巷道里撤退时，在烟雾不严重的情况下，即使为了加快撤退速度也不应直立奔跑，而应尽量躬身弯腰，低着头快速前进。如烟雾大、视线不清或温度高时，则应尽量贴着巷道底板和巷壁，摸着铁道或管道等快速爬行撤退。

H、在高温浓烟的巷道撤退还应注意利用巷道内的水，浸湿毛巾、衣物或向身上淋水等办法进行降温，改善自己的感觉，或得利用随身物件等遮挡头面部，以防高品烟气的刺激等。

- 火灾事故中安全撤退的原则

火灾事故如果不能直接扑灭或控制灾情，在火灾现场组织撤离或是当接到临近地区发生火灾要求撤退的通知时，安全撤退的一般原则是：

A、首先要尽最大的可能迅速了解或判明事故的性质、地点、范围和事故区域的巷道情况，通风系统、风流及火灾烟气蔓延的速度、方向以及与自己所处巷道位置之间的关系，并根据矿井灾害预防、事故处理计划及现场实际情况，确定撤退路线和避灾自救方法。

B、撤退时，任何人无论在任何情况下都不要惊慌、不能狂奔乱跑。应在现场负责人及有经验的老工人带领下有组织的撤退。

C、位于火源进风侧的人员应迎着新鲜风流撤退。

D、位于火源回风侧的人员或是在撤退途中遇到烟气有中毒危险时，应迅速戴好自救器尽快通过捷径绕到新鲜风流中去，或是在烟气没有到达之前，顺着风流尽快从回风出口撤到安全地点；如果距火源较近而且越过火源没有危险时，也可迅速穿过火区撤到火源的进风侧。

E、如果在自救器有效作用时间内，不能安全撤出时，应寻找有压风管路系统的地点，以压缩空气供呼吸之用。

F、撤退行动既要迅速果断，又要快而不乱。撤退中应靠巷道有联通出口的一侧行进，避免错过脱离危险区的机会，同时还要随时注意观察巷道和风流的变化情况，谨防火风压可能造成的风流逆转。人与人之间要互相照应，互相帮助，团结友爱。

G、如果无论是逆风或是顺风撤退，都无法躲避着火巷道或火灾烟气可能造成的危害，则应迅速进入避难硐室；没有避难硐室时应在烟气袭来之前，选择合适的地点就地利用现场条件，快速构筑临时避难硐室，进行避灾自救。

- 在避难硐室避难应注意的问题

在矿井火灾事故中当无法撤出灾区时。遇险人员应立即选择安全的地点设法构筑临时避难硐室，进行避难自救，在避难待救时应注意如下几个问题：

- 进入避难硐室前应在硐室外遗留衣物、矿灯等能表明有人避难的明显标志。以使救护队营救时易于发现。

- 进入避难硐室要将入口严密封堵，预防有害烟气的侵入。要充分利用避难场所的水、压缩空气及各种材料改善维持生存的条件，保证避难安全。

- 避难期间要保持安静、尽量减少和避免不必要的活动和体力消耗，以延长避难的时间。

- 注意经常敲打铁器、管道、煤帮等，发出呼救信号，争取与外界取的联系。

- 避难人员要坚定克服困难和避灾自救的信念，同心协力、团结互助、服从命令、听从指挥。同甘共苦、饮食用水等应集中统一分配使用，并注意节制饮用。

- 经常注意检查避难场所及其附近烟气，温度、风流的变化，当出现危及人员安全的情况时，要及时采取措施加以排除。

- 在条件许可的条件下，可组织侦察活动，侦察时应指没有经验、熟悉巷道及通风情况的人员，同行人员不得低于2人，侦察活动要逐段进行，要有安全防护措施；发现有危险时应及时退回避难硐室。

- 如果需要且具备转移条件，应有组织的进行安全转移。转移时沿途作好标记，以便营救人员跟踪追寻。

- 对烧伤人员的现场急救

矿井火灾中，现场急救是救治烧伤的起点，非常重要。其重点可概况为灭、查、防、包、送五个字，即：

灭：熄灭病人身上的火，使病人尽快脱离热源，缩短烧伤时间；对已灭火而未脱去衣服的人，务必仔细检查其衣服，特别是对已失去知觉的病人要特别注意。

查：病人呼吸、心跳怎样？是否会合并其他外伤和有害气体中毒？对爆炸冲击烧伤病人，应特别注意有无颅脑损伤、胸腹腔内脏损伤和呼吸道烧伤。

防：防休克、窒息创伤污染。病人因疼痛和恐惧常常发生休克，可用针法止痛或给止痛药；若发生急性喉头梗阻或窒息时，可请医务人员进行气管切开，保证通气；在现场检查和搬运病人时，一定要注意保护创面，防止污染。为了减少创伤的污染和损伤，病人已灭火的衣服可以不脱或剪开除去。

包：就是用较干净的衣服，把伤面包裹起来，防止再次污染。在现场，除化学烧伤可用大量流动的清水持续冲洗外，对创伤一般不做处理，尽量不弄破水泡，保护表皮。

送：就是迅速离开现场，把严重烧伤病人送往医院。注意在搬运病人时，动作要轻柔，行进要平稳，随时观察伤情。

- 对井下中毒、窒息人员的急救

1）对井下有害气体中毒人员的急救

井下工作人员受一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、二氧化氮等有害气体中毒时，应采取如下综合措施有针对性地进行急救：

A、立即将中毒者从危险区运到新鲜风流中，并安置在顶板良好、无淋水和通风正常的地点。进入有害气体中毒场所，急救者一定要佩用呼吸系统的个体防护装备。

B、迅速将中毒者口、鼻内妨碍呼吸的粘液、血块、泥土、碎煤等除去，并将上衣、腰带解开，胶鞋脱掉。

C、对中毒者要进行保暖，用棉被或毯子将身体盖起来。

D、为促使体内毒物的排除，要及时输氧或进行人工呼吸。受一氧化碳或硫化氢中毒时，如有条件输氧，应请医务人员或急救员（以下简称医务人员）在纯氧加入5％的二氧化碳，以刺激呼吸中枢，增强肺部的呼吸能力，使毒物尽快地排除体外。

E、当伤员出现眼红肿、流泪、畏光、喉痛、咳嗽、胸闷现象时，说明是二氧化硫中毒。当出现眼红肿、流泪、喉痛及手指、头发呈黄褐色现象时，说明伤员是二氧化氮中毒。受二氧化硫或二氧化氮中毒时，注意是否有肺水肿情况。对二氧化硫和二氧化氮的中毒者只能进行口对口的人工呼吸，不能进行压胸或压背法的人工呼吸，否则会加重伤情。

F、人体局部受二氧化硫、硫化氢、二氧化氮有害气体刺激，如眼睛，可请医务人员用1％的硼酸水或弱明矾溶液冲洗，或用奶水点眼；喉痛者可用苏打液或硼酸水及盐水漱口。

2)对井下有害气体中毒窒息人员的急救

井下各种有害气体中毒，严重者都有窒息的可能。窒息一旦发生，伤员生命就处于危机状态。因此，必须千方百计、争分夺秒地进行抢救。

A、迅速将伤员运送道空气新鲜的地方区 ，给予氧气吸入；必要时做口对口人工呼吸。人工呼吸持续的时间以恢复自主性呼吸或到伤员真正死亡时为止。

B、对昏迷的伤员，一定要取侧俯卧位，使口中的分泌物流出，防止舌后坠；同时，把舌拉出口外，必要时请医务人员进行气管切开。

C、如果伤员出现脉搏微弱、血压下降等循环衰竭症状或体征时，应请医务人员注射强心、升压药物，如皮下注射苯甲酸钠咖啡因25％2毫升。经过抢救待病情平稳后，迅速送往医院救治。

(4)应急救援措施

- 井下发生火灾事故时，现场发现人员首先要尽最大可能迅速了解或判明事故的性质、地点、范围、和事故区域的巷道、通风系统、风流情况及火灾烟气蔓延的速度、方向，以及与自己所处巷道位置之间的关系等情况，并立即通过电话等手段向调度中心汇报事故的性质，地点及遇难人员情况，调度中心接到电话后，应立即向矿值班领导汇报。同时现场遇险人员要按照如下要求积极展开应急避灾自救工作:

- 当火灾发生时，一定要镇静清醒，不要惊慌失措，乱喊乱跑。

- 迅速取下自救器，按照使用方法戴好，以防止吸入有毒气体。

- 应立即辨别方向以最短的距离进入新鲜风流，并按照避灾路线尽快逃离灾区。

- 已无法逃离灾区时，应立即选择避难硐室，充分利用现场的一切器材和设备来保护人员及自身安全。进入避难硐室后，要注意安全，最好找到离水源近的地方，设法堵好硐室口，防止有害气体进入，同时要注意节约矿灯用电和食品，室外要做好标记，有规律的敲打连接外部的管子、轨道等，发出求救信号。

② 回采工作面发生火灾时现场应急措施

- 因电器设备故障或违章爆破等原因造成火灾时，要及时采取有效、果断的措施将火扑灭。

- 不论在工作面任何地点起火，位于火源回风侧的人员应迅速戴好自救器，顺着风流尽快从回风出口撤到采区新鲜风流中，然后根据实际情况确定灭火或是撤退。

- 如果距火源较近而且越过火源没有危险时，位于火源回风侧的人员在戴好自救器的情况下，也可迅速穿过火区撤到火源的进风侧。

- 撤退行动既要迅速果断，又要快而不乱。

- 如果巷道已经充满烟雾，也绝对不可惊慌，不能乱跑，要迅速地辨认出发生火灾的地区和风流方向，然后沉着地俯身摸着铁道或铁管有秩序地外撤。

- 如果是其他地区发生火灾，无论是逆风或顺风撤退，都无法躲避着火巷道或火灾烟气可能造成的危害时，应在烟气袭来之前，选择合适的地点就地利用现场条件，快速构筑临时避难硐室，进行避灾自救。

③掘进巷道发生火灾时现场应急措施

- 掘进巷道由于电器设备故障或违章爆破等原因造成火灾时，要及时采取有效、果断的措施将火扑灭。

- 如果巷道起火，首先应尽一切可能设法穿过火源，迅速撤离到火源的进风侧或采区新鲜风流中，然后根据实际情况确定灭火或是撤退。

- 要及时采取如下应急措施：

A、当人员被堵截在工作面，在无法撤退时，应在保证安全的条件下迅速尽一切可能拆除引燃的风筒，撤除部分木支架（在不致引起冒顶的前题下）及一切可燃物，切断火灾蔓延的通路。

B、根据火灾的大小、发生的地点等选择合适的地点利用现场的风筒、支架及其他一切可能利用的材料、工具，迅速构筑临时避难峒室、并严加封堵，防止有害烟气的侵入。

C、在条件许可的条件下，可在独头工作面与火源之间，建造多道隔离风幛风墙，而且留做避难的窨范围越大越好。

D、当巷道内有压缩空气管道，应当打开压风管道的阀门或切断管路，放出压缩空气用以避灾自救。

E、如果巷道内有输水管道时，可充分利用水管改善避难的条件。

F、如果有必要用水控制火势，阻止火灾的蔓延时，应特别注意水蒸气或巷道冒顶可能给避难人员带来的危害。

- 如果是其他地区发生火灾，独头掘进巷被经过此地的火灾烟气所封堵，人员无法撤退时，应立即用风障等将巷口封闭，建立临时避难所。如果火灾烟气通过局部通风机被压入巷道内、则应立即将风筒拆除，防止烟气侵入独头掘进巷道。

- 调度中心接到井下发生火灾的报告后，按救灾指挥部电话顺序进行通知。矿值班人员在总(副)指挥来到之前，会同熟悉井下通风系统的同志，同救护队、通风区长和发现灾情的人员，根据具体情况提出抢救灾区人员和处理灾害的措施。

- 要判明火灾地点、性质和规模。救护队员对发生火灾地点进行全面的侦察，并查明:

发生火灾的地点和规模；

火灾的蔓延速度、影响范围；

风流方向及气体情况；

巷道的损坏程度及顶板塌落情况；

寻找接近事故地点的消防水源，将侦察情况迅速向指挥部报告。

- 确定通风状态和撤退灾区人员。

发生火灾后，灾区人员采取自救与互救措施，受灾人员从新鲜风流方向撤退，直至撤离至地面。

救灾指挥部在指挥救灾时，首先采取有效的措施抢救遇难人员，防止事故的进一步扩大。

参加抢救人员要在有组织、有领导的指导下进行，决不准任意蛮干，除救护队员外，任何人不准进入灾区。

发生火灾时，在火势不大，着火区域较小时，要首先采取直接灭火措施，将火源及时扑灭。如火势凶猛，影响范围大，应调整和控制风流。迅速组织井下人员按避灾路线撤出地面，然后由救护队在适当的位置构筑临时挡风墙，控制火势蔓延。

(7)受危急地点的人员，一旦无法撤离时，不准乱跑。

迅速转入独头巷道(支护完好)，关闭局部通风机，切断风筒，堵住入口，防止有毒气体侵入。

暂时躲在安全地点，在巷口处挂一风障，防止有害气体进入。

避灾地点若有压风管，可打开管路，为避难人员输送新鲜空气。

避灾时，遇险人员在班组长的带领下，按照避灾路线迅速撤离危险区，在避灾过程中，服从指挥。撤离时，应两人以上编组同行。要互相帮助，互相照顾不准单独乱跑，撤退中要注意风流方向，要取捷径尽快进入新鲜风流区域。

皮带着火时，应先断带后灭火，可用备好的砂子和灭火器直接灭火。

- 防止事故扩大，组织人员执行救灾措施。

切断灾区电源，防止处理事故中救护人员触电。

处理顺序应从灾区外温度低的地点开始，逐渐接近灾区，救灾人员要处在进风流中。

如火灾发生在主要进风大巷，且无法采取直接灭火措施，则必须进行矿井联合反风，然后采取灭火措施。

严密注意顶板的变化情况，防止因顶板塌落伤人和造成风流风量的变化。下井抢救人员必须经指挥部批准，每人必须佩戴呼吸器， 以救护队为主抢救。

封闭火区时，如火势不大，则可先封闭回风侧；如火势较大，应先封闭进风侧，以减少火区供风；如果进风和回风同时闭时，必须统一指挥，统一时间，进行封闭。

- 发生火灾事故后，井下受灾人员依照避灾路线要求进行避灾自救。

- 事故处理完毕，恢复生产时，应严格按照如下步骤操作：

详细检查事故地点有无隐患。

检查井下巷道峒室和采掘工作面的有害气体含量，若超过规定，要按排放瓦斯的安全措施处理。

修复因事故而破坏的通风系统，并对巷道进行必要的支护。

检查电气设备的防爆性能，不能出现失爆，经瓦斯检查符合规定，可按顺序送电。

## 3.6应急指挥机构及职责

### 3.6.1应急组织体系

当发生矿井火灾事故后，矿井成立矿井火灾应急救援指挥部，下设相关应急救援工作组，在矿应急管理领导小组的指导下开展工作，启动相应工作程序。

矿井火灾应急救援指挥部设在矿调度室，救灾期间各小组成员必须24小时坚守岗位，不得擅自离开指挥部。

### 3.6.2应急救援指挥部及职责

| 总指挥 | 副总指挥 | 成员 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿长 | 总工程师、救护大队队长、安监处长、采煤副矿长、掘进副矿长、机电副矿长 | 矿副总以上领导及相关单位负责人 | 矿井事故发生后，统一协调指挥矿井事故现场的应急救援工作。根据事故现场情况，对抢险救灾方案进行决策指挥，对应急救援工作中发生的问题进行紧急处理；监督检查抢险救灾、物质储备、信息传递、事故善后处理、伤员医疗救护、矿区秩序维护等工作，并及时向上级汇报灾害发展和灾害抢险进展情况。必要时，可增设现场应急救援指挥部。 |

### 3.6.3应急救援工作小组及职责

| 序号 | 组别 | 组长 | 副组长 | 成员 | 职 责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抢险指挥组 | 矿长 | 矿副总以上领导 | 职能科室负责人 | 全权负责事故的救援指挥，组织实施应急救援预案和决策，下达各项抢险救灾命令。 |
| 2 | 应急预案办公室 | 调度所长 |  | 职能科室负责人 | 传达指挥组抢险救灾命令，并负责督促落实；及时调度事故现场抢险救灾进展情况，并向领导小组报告。 |
| 3 | 技术组 | 矿总工程师 |  | 矿副总工程师、安监处主任工程师 | 负责制定现场抢险技术方案，对抢险救援工作进行技术指导，为领导小组和现场抢险救灾指挥部决策提供技术支持；参与事故鉴定和事故调查工作。 |
| 4 | 事故救援组 | 采煤、掘进、机电分管副矿长 | 救护一中队长 | 各职能科室和基层单位负责人 | 负责落实指挥组下达的救援处置命令，指导、组织、协调现场救援工作。 |
| 5 | 供应保障组 | 经营副矿长 | 企管科科长、物管科科长、巷修区区长 |  | 负责应急救援经费的筹备，协调解决抢险救灾所需物资的准备和供应。 |
| 6 | 医疗救治组 | 井口保健站站长 |  | 保健站工作人员 | 负责事故受伤人员的抢救、监护及安全转送工作，尽量降低事故伤亡率，减少事故损失。 |
| 7 | 安全保卫组 | 矿党委副书记 | 保卫科科长 |  | 负责指挥、维护事故现场秩序，确保抢险救灾工作有序进行。 |
| 8 | 事故调查组 | 安监处处长 |  | 通风副总、安监处相关人员 | 负责事故调查取证工作，及时调查事故发生的原因和事故性质，查明人员伤亡情况，做好事故调查。 |
| 9 | 宣传教育组 | 矿党委书记 |  | 办公室主任、党群工作部部长 | 负责对事故动态及现场救援情况做真实报道。 |
| 10 | 善后处置组 | 矿党委书记 | 矿党委副书记、工会主席 |  | 负责参加抢险人员和遇难职工家属的住宿、安置，协调做好事故善后处理等工作。 |

若小组组长不在时，由应急救援指挥部另行指派其他专人负责，在事故处理过程中，应急指挥部可根据需要，可随时指挥任何干部或职工参加抢险救灾工作，任何单位和个人必须无条件服从指挥部的指挥和安排。

### 3.6.4救援小组有关人员的职责

| 序号 | 职务 | 职 责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 矿长 | 是处理事故的全权指挥者，在总工程师、各副矿、副总的协助下，制定营救遇险人员和处理事故的作战计划。 |
| 2 | 矿党委书记 | 负责抢险、救援、处理及善后的后勤保障和保卫工作。 |
| 3 | 总工程师 | 是矿长处理灾害事故的第一助手，在矿长的领导下，组织制定营救遇险人员和处理事故的作战计划。 |
| 4 | 其他副矿、副总 | 协助矿长制定营救遇险人员和处理事故的作战计划，负责救灾过程中安全措施的落实，根据作战计划，负责组织为处理事故所必须的人力、物力、财力等。 |
| 5 | 调度所所长 | 保证提升运输系统完好，通讯系统畅通；负责调集人员待命。 |
| 6 | 安监处副处长 | 严格控制入井人员，签发抢救事故用的入井特别许可证。随时统计和掌握出井人数和留在井下各地点人数。 |
| 7 | 通防科科长 | 负责及时传达矿长作战计划和指挥命令,按照指挥部的命令负责协调各方面的工作,协助矿长进行抢救和灾害处理。 |
| 8 | 通风区区长 | 按照指挥部的命令负责改变调整矿井通风系统，注视主要通风机的工作状况，组织完成必要的通风工程，执行与通风有关的其它措施。 |
| 9 | 抽采区区长 | 负责瓦斯抽采系统及瓦斯抽采管路的管路与维护，执行钻探预测及预注浆等救灾措施。 |
| 10 | 机电科科长 | 根据指挥部的命令，负责改变主要通风机的工作状况，并保证其正常运转；掌握矿井内的停送电工作，及时抢救和安装机电设备；负责将遇难人员及时运送井上井。 |
| 11 | 运输区区长 | 保证救灾人员和器材及时运到事故地点，满足救灾需要。 |
| 12 | 生产技术科科长 | 负责准备好必要的图纸和资料，组织措施审批工作. |
| 13 | 地测科科长 | 协助水文地质副总做好事故地点地质构造分析。 |
| 14 | 企管科科长、财务科科长、物管科科长、巷修区区长 | 负责应急救援经费的筹备，协调解决抢险救灾所需物资的准备和供应，及时准备好必须的抢救器材，并根据指挥部的命令，迅速运送到指定地点。 |
| 15 | 保卫科长 | 负责地面秩序维护和治安保卫工作的组织与管理。 |
| 16 | 信息中心主任 | 负责协调全矿通信，为应急救援提供通信保障。 |
| 17 | 办公室主任 | 负责提供人员急需的车辆等运输工具，负责安排人员生活保障，组织做好食品供应及住宿安排。 |
| 18 | 救护一中队队长 | 对矿山救护队的行动具体负责，全面指挥、领导矿山救护队，根据营救遇难人员和处理事故的作战计划所规定的任务，完成对灾区遇难人员的援救和事故处理。 |
| 19 | 井口保健站站长 | 负责组织对受伤人员的急救治疗、组织护理和药物供应。 |
| 20 | 有关单位负责人 | 负责查明本单位留在井下工作面的人数，将人员有组织地撤到安全地点直到地面，将在现场所见到的事故性质、范围和发生原因等情况如实地报告矿调度，随时接受指挥部的命令，完成抢险任务。 |
| 21 | 矿值班调度员 | 负责记录事故发生的时间、地点和情况，同时开放事故信号，并根据事故的性质，立即将事故情况汇报给矿长、矿总工程师、公司安监部门、公司调度室；通知其他抢险、处理应急指挥部成员、矿山救护队、及其他有关单位相关人员到矿调度室报到待命；及时传达指挥部总指挥命令、汇报井上下抢险工作及进展情况。 |

# 4.地面火灾事故专项应急预案

## 4.1事故类型和危害程度分析

### 4.1.1制定目的

为迅速有效地处理火警、火险、火灾、及时采取措施，有序、高效地组织应急救援工作，建立“统一指挥、反应灵敏、运转高效”的消防安全应急体系。依据《中华人民共和国消防法》、公安部61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、以及安徽省其它有关消防安全的工作方针、政策和原则等。结合朱集矿实际，特制定本预案。

### 4.1.2地面消防系统概况

朱集东煤矿地面建立完善的消防系统， 矿区内按照规定铺设有消防管路，安装消防栓。全矿各办公楼、生产车间、宿舍均按照《中华人民共和国消防法》等有关规定配备室内消防栓箱，消防栓箱内配备齐全消防水带、水枪，并配备灭火器等消防器材。重点单位、重点要害部位配备二氧化碳灭火器等专用消防器材。选煤厂安装有消防自动报警、自动灭火设备。

### 4.1.3编制依据

《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国煤炭法》、《国家安全生产事故灾难应急预案》、《安徽省煤矿生产安全事故应急救援预案》等法律法规和《中华人民共和国消防法》等有关规定。

### 4.1.4适用范围

本预案适用于矿管辖范围内出现重大火情、火警达到启动预案条件的情况。

### 4.1.5应急处置基本原则

消防安全工作，应当坚持“预防为主、防消结合”的工作原则，加强消防安全管理，减少财产损失，坚持“谁主管，谁负责”的原则。

（1）以人为本，安全第一。把保障职工的生命财产安全和身体健康、最大程度地预防和减少安全生产事故造成的损失作为应急工作出发点和落脚点。提高广大干部职工的消防安全意识，建立健全各方支持、参与应对的煤矿消防安全生产应急处理工作机制。

（2）统一领导，分级负责。按照“国家监察、地方监管、企业负责”的煤矿安全工作原则和安全生产责任制，对事故应急处理工作实行分级管理。各有关部门和相关人员按照各自职责，不断完善应急处理预案，建立健全应急处理机制，保证预案发挥其最大功效。

（3）反应及时，措施果断。一旦地面单位发生火灾并有可能波及其他区域时，做到迅速反应，积极采取措施进行处理，最大限度减少事故带来的损失。

（4）依法规范，科学处理。依法规范事故应急处理工作，做到令行禁止，确保应急预案的权威性、科学性和可操作性。充分发挥专家作用，实行科学决策，增强应急处理能力。

## 4.2预防预警机制

### 4.2.1预防预警

坚持“预防为主、防消结合”方针，搞好地面火灾事故的预防预警工作，是防止和减少事故发生的重要手段和工作环节。

（一）落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；

（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；

（三）对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；

（四）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；

（五）组织防火检查，及时消除火灾隐患；

（六）组织进行有针对性的消防演练；

（七）法律、法规规定的其他消防安全职责。

单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。

### 4.2.2报告制度

凡在朱集矿管辖范围内发生消防安全事故的，应立即汇报调度中心和保卫科。报告的内容包括：时间、地点、现场情况、伤亡人数（受重伤人数、轻伤人数、住医院人数、死亡人数）、财产损失、事故发生原因的初步分析等。

## 4.3应急响应

- 一旦发生火灾事故后，保卫科和相关部门要根据情况，按照统一指挥、分级负责的原则，启动相关层级的应急预案，做好灭火、救助伤员的工作，最大程度地减少生命和财产损失。保护好现场，配合公安消防部门做好调查工作。

- 先期处置，事故发生后，矿井主要负责人必须立即按本应急预案，成立现场应急处理指挥部。根据火场情况（即起火部位、火势大小、燃烧物资等），启动防火、排烟及消防供水等设备，正确使用灭火设施及器材，迅速扑救初起火灾或有效控制火势发展进行处理，防止火灾扩大，并及时向上级报告。在本预案启动后，要密切注意和防止次生、衍生、耦合事件（事故）的发生。

- 指挥与协调，应急预案启动后,矿应急处理领导小组负责统一指挥或指导，协调矿及煤业公司保卫部等有关部门开展应急处理工作。主要包括：组织协调公司各部门负责人及专家参与应急处理；指导现场应急处理方案的制定和实施；防止引发次生、衍生、耦合事件（事故）；协调相关部门提供应急保障、调度各方面应急资源；部署维护现场通讯工作；及时向公司报告应急工作进展情况；研究处理其他重大事项。

- 应急处置

1）报警、接警及通讯联络的程序和措施

- 所有员工发现火险、火灾时都必须立即向矿保卫科值班室报告（电话：7671110），并提供着火地点、火势大小和有无被困人员等情况，必要时直接向119火警中心报警。

- 保卫科值班人员接到报警后，应立即组织人员赶往起火地点，同时向总指挥报告，到场后及时向总指挥反馈火场信息。临时组织在场人员进行必要的扑救和救援工作。

- 按照总指挥的指令，通讯联络组组长接通知后立即通知本组成员，并安排分头通知起火部位单位负责人、各行动组成员及供水供电部门负责人等迅速到达火灾现场。如果已向公司消防队或119火警中心报警，应及时安排人员在大门及路口等候引导消防车辆。同时携带对讲机等通讯工具赶到现场，保持现场总指挥与各行动组及公安消防队之间的通讯联络。必要时启用矿内广播，告知火灾信息。

- 总指挥到达现场后，汇总火场各方面的情况，按照预案规定的职责任务，指挥各行动组进行灭火、疏散和救援等工作，组织在场人员参与协助灭火、救援和维持现场秩序等工作。

2）应急疏散的组织程序和措施

- 疏散引导组成员接到火灾通知后，应立即赶到现场，根据起火部位建筑结构、被困人员所在位置以及疏散通道等情况，提出营救方案，按照总指挥的指令，迅速展开疏散救援工作。

- 疏散引导组人员进入火场后，应优先疏散老弱病残及妇女儿童，根据火场内部情况，迅速引导被困人员按照相对安全、路程短、用时少的疏散路线撤出。

- 消控室或值班室通过广播向疏散区域人员发出应急疏散命令，宣布疏散顺序：着火房间、着火层、着火上层、着火逐上层、着火层下层（如火灾有向下蔓延趋势再考虑疏散着火层下层，逐下层，并指导疏散区域人员疏散路线方向、安全出口位置、疏散方法和注意事项等，并让不需疏散或未到疏散顺序的区域人员保持镇定。

- 如果疏散通道被火势封住，可采取必要的破拆措施，或利用梯子、绳索等将被困人员救出。若不具备上述条件，应及时组织被困人员转移到相对安全的部位，等待公安消防部门救援。

- 被困人员安全疏散后，若火场中存有重要资料或贵重财物等，在安全条件允许的情况下，应组织人员尽快将其撤出，撤出后的物资应放置在不影响扑救工作的安全地带，并安排人员看护，防止发生意外。

- 疏散引导组人员进入火场前，应做好必要的防护准备，保证自身安全。

3）扑救初起火灾的程序和措施

- 灭火组成员赶到起火地点后，应立刻了解着火物质和有无易燃易爆、化工化学物品等情况，同时调集附近所有消防器材，按照总指挥的指令，迅速进入火场实施扑救。

- 灭火组进入火场后，若发现仍有人被火势围困，应按照“先救人、后救火”的原则，先解救被困人员，并为疏散人员让开通道，以免影响疏散时间，造成人员伤亡。

- 若为电器设备火灾，或着火部位在实验室、机房等电器设备较多的地方，一定要先切断火场的电源，再进行扑救，尤其不能用水直接灭火，以防发生人员触电。

- 着火物质若为油类，可用干粉灭火器扑救，或用石棉瓦、沙土、湿棉被等覆盖，不要直接用水喷洒油面，防止火势流动蔓延。若为可燃气体火灾，应先关闭可燃气体阀门，切断气源。若着火物质为橡胶、塑料等化工制品，进入火场人员应携带防毒面具等防护用品，防止发生人员中毒。

- 如果火场附近存放有易燃易爆物品，在确认其尚未着火或无爆炸危险时，灭火组应调集充足的人员和消防器材，迅速建立防火隔离带，防止火势向易燃易爆物品存放地点蔓延，同时组织力量转移易燃易爆物品。

- 如果发现或赶到火灾现场时，火灾已发展为全面燃烧，这时应开启附近所有室内外消防箱，迅速向火场铺设消防水带，起动消防供水系统，控制火势发展，待公安消防队到达后，协助进行灭火工作。

4）安全防护救护的程序和措施

- 防护救护组接到通知后，立即集合医护人员，并准备好抢救器械、药品、救护车等，迅速赶往火灾现场。

- 及时对火场受伤人员进行紧急救治，危重伤员要尽快安排车辆送往附近医院，或向“120”急救中心求助。

- 根据火场情况，紧急调用矿内车辆以备急用。

- 安排人员维护火场外围秩序，疏通道路，保证灭火、救援工作顺利进行。

（5）应急结束

事故隐患消除，并制定和采取防范措施后，经应急处理领导小组同意，现场应急指挥机构撤消，应急状态结束。

（ 6）调查分析工作

事故调查组应在事故应急处置阶段介入收集有关资料。应急状态结束后，要通过现场勘察、现场模拟、计算以及找当事人调查询问、查阅相关图纸资料等手段，找出事故发生的原因、性质、责任、经验教训，制定防止类似事故发生的措施，并写出调查报告报煤业公司。

## 4.4应急组织机构和职责

### 4.4.1应急组织体系

当发生地面火灾事故后，矿井要成立地面火灾事故应急救援指挥部，下设相关应急救援工作小组，在矿应急管理领导小组的指导下开展工作，启动相应工作程序。

事故应急救援指挥部设在矿调度室，救灾期间各小组成员必须24小时坚守岗位，不得擅自离开指挥部。

### 4.4.2应急救援指挥部及职责

| 总指挥 | 副总指挥 | 成员 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿长 | 矿党委书记、安监处处长、各生产副矿长 | 矿副总以上领导及相关单位负责人 | 地面火灾事故发生后，统一协调指挥事故现场的应急救援工作，根据事故现场情况，对抢险救灾方案进行决策指挥，对应急救援工作中发生的问题进行紧急处理；监督检查抢险救灾、物质储备、信息传递、事故善后处理、伤员医疗救护、矿区秩序维护等工作。并及时向上级汇报灾害发展和灾害抢险进展情况。 |

### 4.4.3应急救援工作小组及职责

| 序号 | 组别 | 组长 | 副组长 | 成员 | 职 责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抢险指挥组 | 矿长 | 矿副总以上领导 | 职能科室负责人 | 全权负责事故的救援指挥，组织实施应急救援预案和决策，下达各项抢险救灾命令。 |
| 2 | 应急预案办公室 | 调度所长 |  | 职能科室负责人 | 传达指挥组抢险救灾命令，并负责督促落实；及时调度事故现场抢险救灾进展情况，并向领导小组报告。 |
| 3 | 事故救援组 | 矿党委书记 | 保卫科科长、安监处副处长 | 各职能科室和基层单位负责人 | 负责落实指挥组下达的救援处置命令，指导、组织、协调现场救援工作。 |
| 4 | 供应保障组 | 经营副矿长 | 企管科科长、物管科科长、巷修区区长 |  | 负责应急救援经费的筹备，协调解决抢险救灾所需物资的准备和供应。 |
| 5 | 医疗救治组 | 井口保健站站长 |  | 保健站工作人员 | 负责事故受伤人员的抢救、监护及安全转送工作，尽量降低事故伤亡率，减少事故损失。 |
| 6 | 安全保卫组 | 矿党委副书记 | 保卫科科长 |  | 负责指挥、维护事故现场秩序，确保抢险救灾工作有序进行。 |
| 7 | 事故调查组 | 矿党委副书记、安监处处长 |  | 矿总值班人员 | 负责事故调查取证工作，及时调查事故发生的原因和事故性质，查明人员伤亡情况，做好事故调查。 |
| 8 | 宣传教育组 | 矿党委书记 |  | 办公室主任、党群工作部部长 | 负责对事故动态及现场救援情况做真实报道。 |
| 9 | 善后处置组 | 矿党委书记 | 矿党委副书记、工会主席 |  | 负责参加抢险人员和遇难职工家属的住宿、安置，协调做好事故善后处理等工作。 |

救灾组长和分组组长不在时，由应急救援指挥部另行指派其他专人负责，在处理过程中，应急指挥部可根据需要，随时指挥任何干部或职工参加抢险救灾工作，任何单位和个人必须无条件服从总指挥的指挥和安排。

### 4.4.4救援小组有关人员的职责

| 序号 | 职务 | 职 责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 矿长 | 是处理事故的全权指挥者，在总工程师、各副矿、副总的协助下，制定营救遇险人员和处理事故的作战计划。 |
| 2 | 矿党委书记、党委副书记 | 负责抢险、救援、处理及善后的后勤保障和保卫工作。 |
| 3 | 其他副矿、副总 | 协助矿长制定营救遇险人员和处理事故的作战计划，负责救灾过程中安全措施的落实，根据作战计划，负责组织为处理事故所必须的人力、物力、财力等。 |
| 4 | 调度所所长 | 保证通讯系统畅通；负责调集人员待命。 |
| 5 | 安监处副处长 | 协助做好现场警戒及事故救援工作。 |
| 6 | 企管科科长、财务科科长、物管科科长、巷修区区长 | 负责应急救援经费的筹备，协调解决抢险救灾所需物资的准备和供应，及时准备好必须的抢救器材，并根据指挥部的命令，迅速运送到指定地点。 |
| 7 | 保卫科长 | 负责地面秩序维护和治安保卫工作的组织与管理。 |
| 8 | 信息中心主任 | 负责协调全矿通信，为应急救援提供通信保障。 |
| 9 | 办公室主任 | 负责提供人员急需的车辆等运输工具，负责安排人员生活保障，组织做好食品供应及住宿安排。 |
| 10 | 救护一中队队长 | 对矿山救护队的行动具体负责，全面指挥、领导矿山救护队，根据营救遇难人员和处理事故的作战计划所规定的任务，完成对灾区遇难人员的援救和事故处理。 |
| 11 | 井口保健站站长 | 负责组织对受伤人员的急救治疗、组织护理和药物供应。 |

# 5.井下透水事故专项应急预案

## 5.1事故类型和危害程度分析

矿井水害事故是矿井煤炭生产的五大灾害之一，是煤矿井下采、掘过程中常见的一种事故。水害事故能造成采区或矿井停产、淹井、被困或伤亡等。发生事故的主要原因是未能准确预测预报水害隐患的存在、没有针对存在的水害隐患采取安全可靠、合理有效的防治措施。矿井水害类型分为新生界松散层孔隙水、煤系地层砂岩裂隙水、灰岩岩溶裂隙水、陷落柱水、断层水及老空水。目前，矿受到水害威胁程度较大的有断层水、煤系地层砂岩裂隙水及陷落柱水。

预先制定水害事故应急救援预案是为了在事故发生时能迅速、有序、有效地开展应急救援行动、降低事故损失。故编此预案。

## 5.2应急处置基本原则

煤矿水害应急救援是指煤矿发生水灾事故时，为营救灾区人员安全撤离、减轻损失、控制灾情和消除危害而采取的一系列抢险救援应急行动。煤矿水害应急预案必须把保障井下矿工的生命安全和身体健康、最大限度地预防和减少水害事故造成的人员伤亡作为首要任务。

### 5.2.1以人为本、安全第一

把保障职工的生命财产安全和身体健康、最大程度地预防和减少安全生产事故造成的人员伤亡和财产损失作为应急救援工作出发点和落脚点。提高广大干部职工的安全防范意识，建立健全各方支持、参与应对的煤矿安全生产救援工作机制。

### 5.2.2统一指挥、分级负责

抢险救援工作必须在抢险救援指挥部的统一指挥下开展。各基层单位按照各自的职责和权限，负责矿井水害事故的应急管理和应急处置工作。根据事故的严重性、可控性、影响范围等因素，启动应急预案，明确责任人及其指挥权限。按照“国家监察、地方监管、企业负责”的煤矿安全工作原则和安全生产责任制，对事故应急救援工作实行分级管理。各有关部门和相关人员按照各自职责，不断完善应急救援预案，建立健全应急救援机制，保证应急救援预案发挥其最大功效。

### 5.2.3反应及时，措施果断

一旦发生水害事故，做到迅速反应，积极组织措施自救，千方百计救援处于危险区域的人员，最大限度减少事故带来的人员伤亡和经济损失。

### 5.2.4自救互救、科学施救

事故发生初期，应按照应急救援预案在应急救援指挥小组的指挥下积极组织抢救，并迅速组织遇险人员沿避灾路线撤离，防止事故扩大。矿工互救时，对窒息和心跳骤停的伤员，必须先复苏，后搬运；对出血伤员，先止血，后搬运；对骨折的伤员，先固定，后搬运。

依法规范事故应急救援工作，做到令行禁止，确保应急预案的权威性、科学性和可操作性。充分发挥专家作用，实行科学决策，采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力。

## 5.3预防与预警

### 5.3.1水害类型及防治措施

根据朱集东煤矿矿井采掘接替计划和矿井实际地质条件，下水害防治的重点有：煤层顶、底板砂岩水、断层水及采空区水，针对不同水害类型采用不同的防治措施。

（1）煤层顶、底板砂岩水防治

防治措施：在巷道掘进期间要加强水文地质调查，及时完善巷道排水系统；加强水情水害的分析预测，坚持有疑必探，超前疏放煤层顶底板砂岩水。

（2）断层水害防治

采掘期间进一步探查其地质、水文地质情况。受断层影响的采掘工作面施工时必须加强水文地质调查，防止水害发生。制定掘进工作面防治水方案，进一步探查推覆体地质、水文地质情况，疏放顶底板砂岩水。

预防及处理措施：严格按照《煤矿防治水规细则》要求，坚持“有疑必探、先探后掘”原则进行超前探放水，加强巷道支护及顶板管理，根据需要采取注浆加固等措施。排水系统及时跟进，并加强日常维护。

（3）老空水防治

预防及处理措施：准确预测工作面采空区积水量，并在顺槽掘进期间超前疏放采空区水；加强顺槽掘进期间水文地质调查，巷道排水系统及时跟进。

## 5.3.2水害预警

水害的发生虽然是突发现象，但水害事故发生前均会显现出各种各样的透(突)水征兆，当出现下列一种或几种突水预兆时，应当引起特别注意。

- 煤壁“挂红”。地层水中含有铁的氧化物，在通过煤层或岩层裂缝时，附着在裂缝表面有暗红色水锈，是出水信号。

- 煤壁“挂汗”。接近积水区时，因水在自身压力的作用下，通过煤岩裂缝透过煤岩壁，结成小水珠，是透水征兆。

- “嘶嘶”水叫。由于含水层或积水区内的高压水向煤岩裂隙强烈挤压，与煤岩摩擦会发出“嘶嘶”水叫声，这时采掘工作面距离积水区或其他水源已经较近，可能发生透(突)水。

- 空气变冷。工作面接近大量积水区时，气温骤然下降，煤壁发凉，人一进去有阴冷的感觉。

- 出现雾气。当采掘面气温较高时，积水渗到煤壁就会引起蒸发而形成雾气。

- 底板鼓起。由于水压与矿压作用，使巷道或采掘工作面的底板出现鼓起现象。

- 水的气味和颜色有变化。如果闻到有臭鸡蛋味，说明距老塘老硐水较近。

- 矿压增大，淋水加大。由于水的压力影响，造成顶板压力增大，出现冒顶、片帮等现象

- 出现压力水流（或称水线）。这表明离水源已较近，应密切注意水流情况。若出水浑浊，说明水源很近，若出水清净则水较远。

- 工作面有害气体增加。因积水区通常有瓦斯、二氧化碳、硫化氢等有害气体逸散出来的缘故。

## 5.4信息报告程序

### 5.4.1报警电话

调度中心执行24小时值班制度，并有专人负责应急救援接警工作，具体联络方式如下：0554-7671001或 0554-7671006，调度电话：直接按”#”键或紧急呼叫键

### 5.4.2报警程序

- 发生事故后，在事故地点及附近的人员应利用电话或派出人员等方法，迅速将事故的性质、发生地点、原因和危害程度向矿调度中心汇报。井下其他区域的人员，在发现异常现象后，也应及时向调度中心汇报。

- 调度中心及汇报人要根据事故的性质和蔓延趋势，以最迅速有效的方式，向可能受事故波及区域的人员发出警报通知。

- 在抢救事故期间，井下救灾负责人应随时向调度中心汇报灾区状况和救灾工作进展情况（如现有抢救力量、人员的情绪及身体状况、救灾的现有条件、事故发展趋势及后果、所采取的措施及所取得的效果等），也可对下一步抢救工作的开展提出建议和措施，取得矿井抢险组织部门指示和支持。

### 5.4.3接警、记录程序

接警人员在接到报警后，必须迅速、准确地向报警人员了解事故的性质和规模等初始信息，并记录在案。

### 5.4.4通知程序

接警人员在接到报警后，首先要迅速向当日值班领导汇报，然后迅速按照附表1所列顺序向应急救援指挥部成员发出事故通知，以采取相应的行动。接到灾害通知后，指挥部成员要立即赶赴指挥部集中，由总指挥统一安排工作，不准擅离职守。

## 5.5应急处置

应急预案启动后，首先启动三级应急响应，相关应急指挥机构及现场抢险救灾指挥部应立即组织专家组、应急救援队伍和社会力量，根据现场实际情况采取应急措施。

### 5.5.1应急处理程序

- 当井下发生突水事故时，水害发生地点跟班队长必须立即报告矿应急指挥中心，并迅速组织抢险，尽可能就地取材进行抢险，防止事故扩大。如果水势狠猛，情况紧急，水害发生地点跟班队长负责在第一时间内组织施工现场的所有作业人员有序的沿水灾避灾路线撤至安全地点。

- 水害发生地点跟班队长负责向矿调度中心汇报，由应急指挥中心将水害情况先后向矿总值班、矿长、总工程师、有关职能科室汇报。

- 矿领导接到事故报告后，命令调度中心立即向煤业公司调度中心汇报，汇报内容包括事故时间、地点、人员、范围、程度等，同时根据事故地点和可能涉及的地区，通知有关人员撤出危险区。

- 应急指挥中心负责通知受水害威胁的周边作业人员，按避灾线路撤到安全地点。

- 总指挥决定启动矿井应急预案后，立即成立以矿长为首的救灾抢险指挥部，负责制定和实施事故抢险、营救、处理方案。

- 突水后，地测科应及时调查、收集井上下水文地质资料，分析研究突水水源和通道，并向总工程师汇报，确定排水、堵水措施。

- 根据制定的抢险、营救方案以及排水、堵水措施，各救援小组分工协作开展救援工作,突水事故应变要点如下:

调度指挥中心

1、通知受威胁区域人员按照避灾路线撤离；2、向矿长、总工程师汇报   3、向公司调度室报告，向公司救护大队报警。

总工程师

矿  长

查    询

意 见

决定

命 令

判 断

1、出水位置、水源，

2、水量、出水特征，

3、-762m泵房排水能力情况，

4、施工地点排水。淹情况

5、施工处通风情况

有无被堵人员，被堵人员是否会发生窒息。

1、抢险、排水和防治方案决策，

2、采取措施向遇险人员提供新鲜空气、饮料和食物，

3、采取措施，恢复通风，保持通风系统稳定。

1、组织营救遇险人员，

2、恢复通风，保持通风系统稳定，

3、启动水灾抢险救灾指挥部，指令有关单位执行抢险任务。

根据水灾情况和总工程师意见做出决策

各专业副总工程师协助总工程师处理水灾事故

救护队

事故单位

地测科

通防科、通风区

运输区

其它部门

机电安装工区

按“预案”规定和矿长命令积极投入救灾

积极组织抢运人员和救灾物资

1、加强瓦斯和通风监测，

2恢复通风系统或建立临时通风系统。

1、水文资料收集分析，相关图纸资料提供，

2、方案的建议和实施。

1、排水能力监测，

2、配合救护队积极投入现场营救遇险人员。

1、确定遇险人员所在的位置和人数，

2、根据矿长命令投入现场营救遇险人员。

出水点巷道和水泵房排水设备安装、维护，排水能力监测。

井口保健站

根据事故性质，有针对性的作好抢救伤员的准备工作。

分管矿领导

根据预案，按矿长命令投入抢险救灾。

### 5.5.2现场处置方案

（1）排水救灾

矿井发生突水事故后，必须根据矿井突水地点、出水量、井巷工程条件以及淹没区域充水条件，预计矿井不同标高的最大储水能力和未被淹没的排水泵房的设备能力等资料，选择最佳强排水措施。

- 下山或倾斜巷道的下部突水未淹至上部巷道前的强排水措施。

- 一般采用安装自吸泵的方法进行强排水。随着排水的进展，突水量逐渐减小时，需要不断地往下移泵接头；突水量不断增加时，水泵能力低于突水速度，需要不断地往上或高处移泵。

- 矿井突水水平的排水泵房未被淹没前的强排水措施。

- 必须认真测定矿井突水量和预计最大涌水量；启动足够的排水泵强行排水；有条件时可向低标高井巷部分放水。

- 矿井突水水平排水泵房被淹，水位仍上涨时的强排水措施。

减缓水位上涨，即封堵未淹井巷内一切可以封堵的涌水，对在排水能力不足情况下减缓水位淹没速度能起到很好的作用。

建立临时强排水基地。临时强排水基地应尽可能接近淹没水位，又要保证不被继续上涨的水位淹没，所以必须根据矿井突水量、预测最大突水量、可能被淹没井巷和采空区充水体积等资料，预测水位上升到各未淹水平的时间，为临时排水基地选址和建立留出时间。

利用主、副井地面附近安装潜水泵强排水。在矿井被突水淹没时，或者突水水平排水泵房被淹，井下无法建立临时强排水基地时，可以在主、副井井筒的地面附近安装大功率潜水泵，采取立井潜水泵联合排水，对于控制井下淹没水位继续上涨和排出矿井积水能起到关键作用。

（2）紧急撤离

在对突水现场采取措施仍不能控制灾情时，现场作业人员要迅速撤离灾区到达安全地带或撤至井上。在安全撤离时要注意以下事项：

- 在突水迅猛的情况下，现场作业人员应避开水头和水流，迅速躲避到附近硐室内、拐弯巷道或其他安全地点。

- 在突水时水流急速来不及躲避的情况下，现场作业人员应抓住棚子或其他牢靠的固定物件，以防被水冲倒、卷跑；或者互相手拉手、肩并肩的抵住水流。

- 如果矿井突水水源为采空区积水，使灾区有害气体浓度增加时，现场作业人员应立即佩戴自救器。

- 现场作业人员撤离时，严格按照避灾路线并结合现场的实际情况选择距离最短、安全条件最好的路线撤离。在撤离途中要有组织、有纪律，服从现场班队长和老工人的指挥。在撤退路线应留有前进标记，特别是交叉路口。如附近有电话，应及时汇报撤离路线、人员及安全情况。

- 在正在涌水的巷道中撤离时，应靠近巷道的一侧，抓牢巷道中的棚梁或棚腿、水管、风管、电缆（断电后）等固定物件进行；尽量避开压力水头和泄水主流；注意防止被涌水冲来的矸石、木料和设备器材等撞伤；双脚要站实踩稳，一步步前进，避免在水流中跌倒，万一跌倒，要双手撑地，尽快使头部抬起露出水面，并立即爬起继续前行。

- 在条件允许的情况下，应迅速撤往突水地点以上的巷道，而不能进入突水地点附近或突水地点下方的独头巷道。

- 如果在撤退中迷失方向，且避水灾路线已被冲毁，一般应沿着风流通过的上山巷道撤退。

- 当突水发生后人员撤离路线受阻，或出现冒顶和涌水堵塞去路不能冒险强行通过时，应选择安全地点暂避待救。

（3）被困自救

矿井发生突水事故后，当现场作业人员撤离路线被冒顶和涌水阻挡时，或因水流凶猛而无法穿越时，应选择离安全出口井筒或大巷最近处，地势最高的上山巷道暂时避灾，等待矿山救援人员的到来。切忌采取盲目潜水逃生等冒险行动。在被水围困时要注意以下事项：

- 进入避灾地点以前，应在巷道外口留设文字、衣物等明显标记，以便于救援人员能及时发现组织营救。

- 在避灾地点进行避灾待救时，应间断地、有规律地敲击铁管、铁轨铁棚等，必要时还要发出呼喊声，向外发出求救声响。

- 如果避灾地点没有新鲜空气，或者有害气体大量涌出，必须立即佩戴自救器。附近安设有压风自救系统时，应及时打开自救系统进行呼吸；如果附近无压风自救系统但安装有压风管时，应及时打开管路的阀门，放出新鲜空气，供被困人员呼吸。

- 注意节省使用矿灯。如果单人避灾，可以开一会矿灯再关一会，以使矿灯能多照明一些时间；如果多人在一起避灾，可只使用一盏矿灯照明，熄灭其他矿灯，以保证灾区尽量长时间有照明。

- 被困期间断绝食物来源后，遇险人员要少饮或尽量不饮不洁净的矿井水，特别是不能饮用老空水，以免中毒。需要饮水时应选择适当的水源，并用干净衣巾、布料过滤。决不能吞食煤块、胶带、电缆、棉絮木料等物品，迫不得已时可以咀嚼一些较嫩的树皮充饥。

- 在被困期间，遇险人员可以在积水边缘放置一大块煤矸或其他物件作为水情标志。用以随时观察积水区水位的上升和下降变化情况，及时推测矿上抢险救灾的进展速度。

- 在保证自身安全的前提下，被困人员应利用一切条件自行脱险或配合外部抢救人员的救援行动，为尽早脱险做好准备。

（4）现场互救

井下人员溺水后，可能引起窒息，使人员呼吸和心跳停止，严重时造成死亡。对溺水人员的现场急救要注意以下事项：

- 转送。把溺水人员从水中救出以后，立即转送到比较温暖和空气流通的安全地点，松开腰带，脱掉湿衣，盖上干衣，以避免受寒。

- 检查。以最快速度检查溺水人员的口和鼻。撬开口，清除堵塞在口、鼻里的泥沙、煤矸石等杂物，并把舌头拉出，使其呼吸道畅通。

- 控水。将溺水人员俯卧，用枕衣物等垫在其腹部下面；或者急救者半跪，将其腹部放在急救者的大腿或膝盖上，头部下垂，并不断地压其背部；或者抱其腰部，使其臀部向上，头部自然下垂；或者急救者用肩扛其腹部，快步奔走或不断上下耸肩等，通过以上方法使其腹中的积水从气管、口腔中流出。

- 人工呼吸。若溺水人员已停止呼吸，要立即进行人工呼吸；若呼吸、心跳均已停止，要立即进行胸外心脏按压，同时进行口对口人工呼吸。同时，要注意合并伤的急救处理，如止血、包扎和骨折临时固定等。

（5）外援救护

矿井发生突水事故后，抢险救援指挥小组应及时通知救护队，救护队接到通知后，迅速携带必要的装备和工具赶赴事故矿井。救护队的主要任务是救护遇险、遇难人员，防止矿井被淹，恢复井巷通风等。

- 救护队员到达事故矿井后，应及时了解矿井受灾情况，包括：突水水源；事故前人员分布；矿井具有生存条件的地点及其进入的通道；并根据被困遇险人员所在地点的空间、氧气及二氧化碳浓度，救出被困人员所需用的大致时间，制定相应救灾方案。

- 根据突水的位置和涌水量情况，矿山救护队要在确保自身安全的前提下，利用一切可以进入的通道进入灾区，迅速引导人员撤出危险地区，到达能通往地面出口处的地点。在全部撤出受水害威胁地区的人员后，可向一切能蓄水或泥沙的下山巷道疏放积水。

- 遇险人员被水堵在的巷道内难以接近时，应利用一切可能的方法，如打钻孔、使用压风机等，向被困人员输送新鲜空气、饮料和食物等。但是，若遇险人员被困地点低于外部水位时，应严禁采用这种方法，以防独头泄压，水位上升，淹没遇险人员。

- 矿井发生突水事故使人员被围困，如果积水不能及时排出，或不具备打钻孔向被堵区内输送空气、食物等时，为保障被困人员的生命安全，可以考虑进行潜水救护。

- 救护队在排水后进行侦察和抢险时，禁止由下往上进入出水点，防止二次突水引发次生灾难事故。

- 在寻找遇险人员时，应细心观察，注意有规律的求援敲击声。可以采用生命探测仪探测遇险人员，或利用有节奏地敲击巷道支架、风水铁管，听取回击声音，依此来寻查活着的遇险人员。

- 在组织排水时应切断其他电源，加强通风，排出瓦斯和其他有毒有害气体，加强观测，并杜绝一切火源。救护队应采取措施，保护排水人员的安全。

- 在排水过程中，应尽量分段恢复通风，排出有毒有害气体，组织抢修失修巷道，以便从煤渣、淤泥中寻找遇险人员。在清理过程中，要给工作人员创造良好的安全条件，并利用一切可能的机械、工具和提升设备进行工作。

- 在处理突水事故时，抢险救灾指挥部应要求抢险人员确保自身安全，防止扩大事故。尤其是进入遇险人员躲避地点时，不经检查确认无危险时，不应摘掉氧气呼吸器。

- 被困的遇险人员，在井下长期得不到阳光、新鲜空气和饮食，身体十分虚弱，救出他们后救护队员要注意小心搬运，保持体温；同时，应使遇险人员逐渐适应新的环境，并由医护人员进行治疗和护理。要防止由于饮食、光线和过度兴奋等造成死亡。

## 5.6应急组织机构和职责

### 5.6.1 应急组织体系

当煤矿井下发生水灾事故后，矿井要成立水灾事故应急救援指挥部，下设相关应急救援工作小组，在矿应急管理领导小组的指导下开展工作，启动相应工作程序。

井下水灾事故应急救援指挥部设在矿调度中心，救灾期间各小组成员必须24小时坚守岗位，不得擅自离开指挥部。

### 5.6.2 应急救援指挥部及职责

| 总指挥 | 副总指挥 | 成员 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿长 | 总工程师、救护大队队长、安监处处长、各生产副矿长、地测副总 | 矿副总以上领导及相关单位负责人 | 水灾事故发生后，统一协调指挥矿井事故现场的应急救援工作。根据事故现场情况，对抢险救灾方案进行决策指挥，对应急救援工作中发生的问题进行紧急处理；监督检查抢险救灾、物质储备、信息传递、事故善后处理、伤员医疗救护、矿区秩序维护等工作，并及时向上级汇报灾害发展和灾害抢险进展情况。 必要时，可增设现场应急救援指挥部。 |

### 5.6.3 应急救援工作小组及职责

| 序号 | 组别 | 组长 | 副组长 | 成员 | 职 责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抢险指挥组 | 矿长 | 矿副总以上领导 | 职能科室负责人 | 全权负责事故的救援指挥，组织实施应急救援预案和决策，下达各项抢险救灾命令。 |
| 2 | 应急预案办公室 | 调度所长 |  | 职能科室负责人 | 传达指挥组抢险救灾命令，并负责督促落实；及时调度事故现场抢险救灾进展情况，并向领导小组报告。 |
| 3 | 技术组 | 矿总工程师 | 地测副总工程师 | 安监处主任工程师、各专业副总、相关职能科室负责人 | 负责制定现场抢险技术方案，对抢险救援工作进行技术指导，为领导小组和现场抢险救灾指挥部决策提供技术支持；参与事故鉴定和事故调查工作。 |
| 4 | 事故救援组 | 救护大队队长 | 各生产副矿长 | 各职能科室和基层单位负责人 | 负责落实指挥组下达的救援处置命令，指导、组织、协调现场救援工作。 |
| 5 | 供应保障组 | 经营副矿长 | 企管科科长、物管科科长、巷修区区长 |  | 负责应急救援经费的筹备，协调解决抢险救灾所需物资的准备和供应。 |
| 6 | 医疗救治组 | 井口保健站站长 |  | 保健站工作人员 | 负责事故受伤人员的抢救、监护及安全转送工作，尽量降低事故伤亡率，减少事故损失。 |
| 7 | 安全保卫组 | 矿党委副书记 | 保卫科科长 |  | 负责指挥、维护事故现场秩序，确保抢险救灾工作有序进行。 |
| 8 | 事故调查组 | 安监处处长 |  | 通风副总、安监处相关人员 | 负责事故调查取证工作，及时调查事故发生的原因和事故性质，查明人员伤亡情况，做好事故调查。 |
| 9 | 宣传教育组 | 矿党委书记 |  | 办公室主任、党群工作部部长 | 负责对事故动态及现场救援情况做真实报道。 |
| 10 | 善后处置组 | 矿党委书记 | 矿党委副书记、工会主席 |  | 负责参加抢险人员和遇难职工家属的住宿、安置，协调做好事故善后处理等工作。 |

若小组组长不在时，由应急救援指挥部另行指派其他专人负责，在事故处理过程中，应急指挥部可根据需要，可随时指挥任何干部或职工参加抢险救灾工作，任何单位和个人必须无条件服从指挥部的指挥和安排。

### 5.6.4救援小组有关人员的职责

| 序号 | 职务 | 职 责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 矿长 | 是处理事故的全权指挥者，在总工程师、各副矿、副总的协助下，制定营救遇险人员和处理事故的作战计划。 |
| 2 | 矿党委书记 | 负责抢险、救援、处理及善后的后勤保障和保卫工作。 |
| 3 | 总工程师 | 是矿长处理灾害事故的第一助手，在矿长的领导下，组织制定营救遇险人员和处理事故的作战计划。 |
| 4 | 地测副总 | 组织现场水文资料收集、分析，提供相关图纸、资料；负责水情监测和预报，掌握各水平、采区变电所、主要排水泵等设备的运行状况。 |
| 5 | 其他副矿、副总 | 协助矿长制定营救遇险人员和处理事故的作战计划，负责救灾过程中安全措施的落实，根据作战计划，负责组织为处理事故所必须的人力、物力、财力等。 |
| 6 | 调度所所长 | 保证提升运输系统完好，通讯系统畅通；负责调集人员待命。 |
| 7 | 安监处副处长 | 严格控制入井人员，签发抢救事故用的入井特别许可证。随时统计和掌握出井人数和留在井下各地点人数。 |
| 8 | 通防科科长 | 负责及时传达矿长作战计划和指挥命令,按照指挥部的命令负责协调各方面的工作,协助矿长进行抢救和灾害处理。 |
| 9 | 通风区区长 | 按照指挥部的命令负责改变调整矿井通风系统，注视主要通风机的工作状况，组织完成必要的通风工程，执行与通风有关的其它措施。 |
| 10 | 机电科科长 | 根据指挥部的命令，负责改变主要通风机的工作状况，并保证其正常运转；掌握矿井内的停送电工作，及时抢救和安装机电设备；负责将遇难人员及时运送井上井。 |
| 11 | 运输区区长 | 保证救灾人员和器材及时运到事故地点，满足救灾需要。 |
| 12 | 生产技术科科长 | 负责准备好必要的图纸和资料，组织措施审批工作. |
| 13 | 地测科科长 | 协助水文地质副总做好事故地点地质构造分析。 |
| 14 | 企管科科长、财务科科长、物管科科长、巷修区区长 | 负责应急救援经费的筹备，协调解决抢险救灾所需物资的准备和供应，及时准备好必须的抢救器材，并根据指挥部的命令，迅速运送到指定地点。 |
| 15 | 保卫科长 | 负责地面秩序维护和治安保卫工作的组织与管理。 |
| 16 | 信息中心主任 | 负责协调全矿通信，为应急救援提供通信保障。 |
| 17 | 办公室主任 | 负责提供人员急需的车辆等运输工具，负责安排人员生活保障，组织做好食品供应及住宿安排。 |
| 18 | 救护队队长 | 对矿山救护队的行动具体负责，全面指挥、领导矿山救护队，根据营救遇难人员和处理事故的作战计划所规定的任务，完成对灾区遇难人员的援救和事故处理。 |
| 19 | 井口保健站站长 | 负责组织对受伤人员的急救治疗、组织护理和药物供应。 |
| 20 | 有关单位负责人 | 负责查明本单位留在井下工作面的人数，将人员有组织地撤到安全地点直到地面，将在现场所见到的事故性质、范围和发生原因等情况如实地报告矿调度，随时接受指挥部的命令，完成抢险任务。 |
| 21 | 矿值班调度员 | 负责记录事故发生的时间、地点和情况，同时开放事故信号，并根据事故的性质，立即将事故情况汇报给矿长、矿总工程师、公司安监部门、公司调度室；通知其他抢险、处理应急指挥部成员、矿山救护队、及其他有关单位相关人员到矿调度室报到待命；及时传达指挥部总指挥命令、汇报井上下抢险工作及进展情况。 |

# 6.顶板冒顶事故专项应急预案

## 6.1事故类型和危害程度分析

煤矿井下采、掘、巷（修）等生产活动过程中，无论是采煤工作面、掘进工作面还是失修巷道等，因受顶板岩性、地质构造、支护质量、施工顺序等影响，都存在发生冒顶的可能，从而带来人员伤亡和财产损失。顶板事故是矿井生产的五大灾害之一，是煤矿井下采、掘过程中常见的一种事故。

顶板冒顶事故能造成人员被困或伤亡、堵塞巷道、损坏支护、矿井停产。发生事故的主要原因是因地质条件变化、地应力变化、地震、围岩变形、安全措施不到位、顶板支护质量差、违章指挥和违章作业等原因造成的。巷道压力造成顶板围岩呈软岩流变性质，采掘作业支护困难，顶板事故隐患较多，属顶板灾害重点防范矿井。需要重点加强顶板管理。

预先制定顶板事故应急救援预案是为了在事故发生时能迅速、有序、有效地开展应急救援行动、降低事故损失。

### 6.1.1采煤工作面顶板管理重点

采煤工作面顶板管理的工作重点是两巷超前支护段、工作面上下出口及工作面。采煤工作面生产期间一定要控制好采高和采放比，特别要控制好面前顶板，跟机移架，及时伸出前伸梁和护帮板，以防架前片帮冒顶。在工作面投入生产时，成立初次放顶顶板管理领导小组，在工作面和两巷设矿压观测点，对工作面和两巷的压力情况进行动态观测，搞好工作面顶板来压的预测预报，发现问题及时处理，以防顶板事故的发生。进入架前靠近煤壁作业时，必须采取临时支护措施，严禁空顶空帮作业。

### 6.1.2掘进工作面顶板管理重点

掘进施工中，顶板事故多发生在巷道贯通、交岔点施工、断层、煤层分岔及地质条件发生变化的地段，特别是在迎头遇有破碎带、过老巷、穿过应力集中区等情况时，更易发生顶板事故。

### 6.1.3巷修工作地点顶板管理重点

巷修工作重点为：工作面上、下顺槽以及受工作面采动影响可能失修的巷道的维护和修复。工作面顺槽和跨采巷道发生顶板冒落，将直接影响工作面的通风、运输和防灭火安全，影响跨采巷道的运输、行人、通风安全。

## 6.2应急处置基本原则

（1）统一指挥原则。抢险救灾工作必须在指挥部的统一领导和现场抢险救灾指挥部的具体指挥下开展。

（2）自救互救原则。顶板事故发生初期，事故现场人员应首先开展自救互救。

（3）安全抢救原则。在事故抢救过程中，应采取措施，确保救护人员的安全，严防抢救过程中发生事故。

（4）通讯畅通原则。井上下应设立专线指挥电话，并保持畅通。

## 6.3预防与预警

### 6.3.1危险源监控

井下施工单位除加强人工找顶外，主要利用顶板离层仪对顶板离层情况进行监测、监控，总工办负责对主要施工地点的顶板离层情况进行通报，施工单位对离层量超过规定的地点进行顶板加固处理，确保施工安全。

防止顶板冒顶事故采取的措施 ：

（1）选用合理的采煤方法

选择合理、安全的采煤方法，制定具体的安全技术操作规程，建立正常的生产秩序和作业制度。

（2）搞好地质预测预报工作

对工作面的地质构造要调查清楚，通过地质构造时，要严格制定安全技术措施。

（3）加强工作面顶板的管理、支护和维护

为防止掘进工作面的顶板冒落，施工时严禁空顶作业，必须及时进行临时支护， 必须加强工作面的顶板管理，对所有井巷均要定期检查，如发现有弯曲、歪斜和折断的支架，必须及时进行更换或维修。选择合理的支护方式，支护要有足够的强度。

（4）采用正确的开采方法和顺序进行开采。

（5）坚持正规循环作业，加快工作进度，减少顶板悬露时间。

（6）加强对顶板的检查和处理。

### 6.3.2预警

（1）提高认识，加强管理，防患未然。

坚持“安全第一、预防为主”方针，搞好井下顶板事故的预防预警工作，是防止和减少事故发生的重要手段和工作环节。

（2）建立和健矿井安全信息资料库，负责收集职工提供的各种安全信息。

（3）健全完善安全隐患排查制度。

（4）加强对全区职工灾害事故知识培训，提高员工防灾、治灾意识和能力，要求每位职工熟知顶板事故的预兆及发生突出事故后的抢险自救措施。

### 6.3.3顶板冒顶事故灾害预兆

过断层、地质构造带、顶板破碎带、顶板淋水区域及其他压力集中带，顶板管理困难，有可能出现冒顶事故。回采工作面及我矿主要掘进巷道，应加强矿压观测和顶板管理，采取有针对性措施，预防冒顶事故的发生。

（1）掘进工作面顶板事故的预兆

响声:顶板岩层下沉断裂、顶板压力急剧加大时，会发生劈裂声，出现折梁断柱现象；掉渣:顶板严重破裂时，会出现顶板掉渣现象；片帮:冒顶前煤（岩）壁所受压力增加，变得松软，片帮；裂缝:顶板“放线”裂缝增大，且缝内出现淋水或流出“白浆”现象；离层:锚杆垫板吸入顶板或脱落，出现大面积的断锚、断索或顶板离层速度骤变等。棚前后“分离”退山迎山，淋肩吊斜严重，腰帮背顶材料损坏时，发出折断的响声；漏顶:破碎的顶板有时因锚网炸裂、背顶不严和支架不牢出现漏顶。漏顶如不及时处理，会使锚杆（索）失锚、棚顶托空、支架松动，顶板岩石继续冒落，就会造成没有声响的大冒顶，瓦斯涌出量突然增大，顶板的淋水明显增加。

（2）采煤工作面顶板事故的预兆

- 采煤工作面局部冒顶事故的预兆

掉渣，顶板破裂严重，煤体压酥，片帮煤增多，裂缝变大，顶板裂缝增多，发出响声，岩层下沉断裂，顶板压力急剧增大时，木点柱会发出劈裂声出现折梁断柱现象的；支柱的活柱急速下降，发出响声；铰接顶梁的楔子被挤；底板松软时，支柱钻底严重；有时能听到采空区顶板断裂垮落时发出的闷雷声；顶板出现离层，用“问顶”方式试探顶板，如顶板发出“咚咚”声，说明顶板岩层之间已经离层；有淋水的工作面，顶板淋水有明显增加。

- 采煤工作面大面积冒顶事故的预兆

顶板的预兆:顶板连续发出断裂声，这是由于直接顶和老顶发生离层，或顶板切断而发出的声音；煤壁片帮的预兆:由于冒顶前压力增大，煤壁受压后，煤质变软变酥，片帮增多；支架的预兆:顶板压力继续增加，支架“破顶、钻底”,活柱迅速下缩，或工作面支架整体向一侧倾斜,自移困难；含瓦斯煤层，瓦斯涌出量突然增加；有淋水的顶板，淋水量增加。

## 6.4信息报告程序

### 6.4.1报告内容与时间要求

（1）报告内容：事故单位及所在地；事故灾难发生的时间、地点；事故灾难类别、伤亡（含失踪）人数；事故灾难简要经过，对事故灾难原因和性质、影响范围的初步分析判断；事故灾难抢救情况和采取的措施；对事故灾难发展趋势的预测及请求上级帮助解决的问题。

（2）时间要求：报告煤业公司和集团公司的时间不得超过30分钟；通报淮南市煤矿安全监察分局、市应急管理局不得超过1个小时。不得迟报、谎报、瞒报和漏报。

### 6.4.2避灾路线

井下发生顶板事故后，工作面人员必须按避灾线路迅速撤离，并及时汇报矿调度中心。

## 6.5应急处置

应急预案启动后，相关应急指挥机构及现场抢险救灾指挥部应立即组织专家组、应急救援队伍和社会力量，根据现场实际情况采取应急措施。

### 6.5.1响应分级

根据冒顶范围的大小、造成的人员伤亡和财产损失情况，确定分级类别。

- 采煤工作面冒顶长度超过3m（含3m）、冒顶高度在1m以上的；掘进巷道冒顶长度3m以下、冒顶高度在1m以上的；巷道冒顶长度5m以下、冒顶高度在1m以上,为Ⅲ级非人身事故；

- 采煤工作面冒顶长度超过5m（含5m）、冒顶高度在1m以上的；掘进工作面冒顶长度超过3m（含3m）、冒顶高度在1m以上的；巷道冒顶长度超过5m（含5m）、冒顶高度1m以上,为Ⅱ级非人身伤亡事故；

- 采煤工作面冒顶长度超过10m（含10m）、冒顶高度1m以上；掘进工作面冒顶长度超过5m（含5m）、冒顶高度1米以上；巷道冒顶长度超过10m（含10m）、冒顶高度1m以上，为Ⅰ级非人身伤亡事故。

### 6.5.2响应程序

顶板事故灾难发生后，矿井主要负责人必须立即按本应急预案，成立现场应急指挥部，积极采取措施抢救遇险遇难人员，防止事故灾难扩大，并及时向上级报告。

按矿难级别，分别启动各级应急预案。启动高级别应急预案时，本预案先行启动。在本预案先行启动后，要密切注意和防止次生、衍生、耦合事件（事故）的发生。

顶板事故发生后，应立即判断事故性质及影响大小，根据分级标准实施应急措施。根据救援能力，进一步确定是否采用扩大应急救援。明确指挥中心，全力投入人力、物资力量，防止事故进一步扩大，安全、快速、有效的实施救援工作。

应急响应程序流程如下：

事故发生→矿调度中心→矿总值班→矿事故应急指挥部→煤业公司→淮南矿业集团集团公司→淮南市应急管理局。

### 6.5.3 处置措施

6.5.3.1采煤工作面顶板冒顶事故处置措施

采煤工作面顶板事故的发生，对现场人员人身安全造成重大威胁，对采煤工作面生产系统造成严重影响，甚至可能对工作面通风系统等造成破坏，引起其他事故的发生。事故发生后，采煤工作面跟班人员、现场负责人或现场人员通过对外联络电话，及时向调度中心汇报事故情况。

- 采煤工作面顶板事故发生后，应立即停止冒顶事故影响范围内一切设备的运行，并从电源开关上断电；

- 冒顶影响范围内人员，立即沿撤离路线撤至安全区；

- 由采煤工作面跟班人员或井队长负责清点安全撤离人员人数，确定是否有冒顶埋人现象，并判断冒顶位置、规模、性质；

- 出现冒顶伤人、埋人事故后，对伤者必须立即组织现场抢救或上井治疗；对冒顶埋住人员立即组织营救；

- 人员营救工作应由现场管理人员统一指挥，首先确认冒顶区周围环境安全或经加固支护安全后，对冒顶区进行由外向里临时支护，在不危及事故抢救人员安全的情况下，方准进行人员营救及事故抢救工作；

- 处理顺槽冒顶必须坚持由外向里的原则，先加固冒顶区周围的支护，防止冒顶继续扩大；处理工作面冒顶必须坚持由冒顶区两侧的安全区逐步向冒顶区进行处理的原则。凡处理冒顶事故，必须等顶板稳定后，备足物料，组织好人员，安排专人观察好顶板，由熟练的工人作业。遇有大块岩石应使用千斤顶等工具小心移动石块，避免破坏冒落矸石的堆积状态，引发顶板继续冒落或给被埋住人员造成二次伤害，从而使事故扩大；

- 若工作面因冒顶造成通风系统破坏，无法保证通风安全时，采煤工作面所有工作人员必须立即全部撤离工作面，由救护队负责抢救遇难人员和恢复通风工作；

- 事故处理完毕，现场管理人员负责恢复现场生产秩序，并对进入现场的所有人员交待安全注意事项和恢复生产应注意的问题。

6.5.3.2掘进工作面顶板冒顶事故处置措施

- 如迎头发生冒顶事故，现场人员将冒顶位置、范围、人数、伤亡情况等现场情况,立即向矿调度中心汇报，如在顺槽中间位置发生冒顶事故，将人员堵在迎头，通讯设施未受破坏时，迎头被堵人员应及时向矿调度中心汇报，然后通过电话向皮带机司机或其它附近人员呼救，通讯设施被破坏时应采取敲击管路等方法对外求救。附近工作人员接到求救信号后应立即向矿调度中心汇报并采取一切可能手段进行抢救。

- 矿调度中心在接到事故电话后，应按矿紧急事故处理程序电话通知矿长、总工程师、各相关职能科室等，并根据事故性质、大小通过电话及时向安全生产监督管理部门及主管部门进行电话汇报。

- 如发生冒顶事故经核实无人员被堵、压时，应将人员全部撤至安全地点，并根据现场情况先对冒顶区以外进行套棚或支一梁三柱托棚加固巷道，然后由外向里对冒顶区进行处理。如有人员被堵、压时，应及时架设一梁三柱托棚加固巷道防止事故进一步扩大，然后可开掘通往遇难人员的专用通道，抢救堵、压人员。同时积极恢复冒顶区的正常通风，如果暂不能恢复时,可利用水管、压风管等对埋压堵截的人员输送新鲜空气。

- 处理事故过程中，必须始终坚持由外向里修复巷道的原则,加强支护强度，防止发生二次冒顶事故。遇有大块岩石威胁遇难人员时,可使用千斤顶等工具移动石块，但应尽量避免破坏冒落岩石的堆积状态。

6.5.3.3巷修顶板冒顶事故处置措施

- 发生冒顶事故，跟班人员或现场班组长及时通过电话向矿调度中心和区队值班人员汇报现场情况，并立即停止作业，组织人员撤至安全地点。

- 处理冒顶事故必须严格执行《煤矿安全规程》、《煤矿工人技术操作规程》等其它安全法律法规有关规定。发生冒顶事故后，应根据现场实际情况，制定切实可行、详细安全的施工方案，组织有经验施工人员，在区、队管理人员的指挥下进行。处理冒顶必须坚持由外向里敲帮问顶，找尽危岩浮矸，先加固周围的支护，防止冒顶继续扩大。如发现支架断裂要立即从支护完好的地方由外向里逐架更换、加固，详细检查冒顶情况。根据冒顶情况将所需材料运到现场，待顶板稳定后，由外向里采用打点柱、戗柱等方法进行临时控顶控帮，点柱间距按1000mm施工，够一个木垛空间后立即打木垛接顶，打木垛要有专人观察顶帮变化，严禁施工人员进入无支护的危险区观察或逗留，如有险情立即停止工作，撤出人员至安全地点，等险情排除，冒顶区稳定后，方准进入现场。冒顶高度超过2.0m以上且顶部矸石堵塞时，封顶要用锚杆、钢钎、铁管或坚硬物料，从矸石缝隙面密集打入撞楔，托住顶板，然后架棚。

- 事故处理完毕，现场管理人员负责恢复现场的生产秩序，并对所有进入现场的人员交待恢复生产所注意的问题。

- 如果遇到落差较大断层或顶板破碎松软等其它顶板异常情况时，可以采用注充填加固材料，先加固顶板再架棚处理；必须制定专项施工措施，并严格按照措施组织施工。

## 6.6应急指挥机构及职责

### 6.6.1应急组织体系

当发生顶板事故后，矿井要成立顶板事故应急救援指挥部，下设相关应急救援工作小组，在矿应急管理领导小组的指导下开展工作，启动相应工作程序。。

顶板事故应急救援指挥部设在矿调度室，救灾期间各小组成员必须24小时坚守岗位，不得擅自离开指挥部。

### 6.6.2应急救援指挥部及职责

| 总指挥 | 副总指挥 | 成员 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿长 | 总工程师、救护大队队长、安监处处长、掘进副矿长 | 矿副总以上领导及相关单位负责人 | 顶板事故发生后，统一协调指挥矿井事故现场的应急救援工作。根据事故现场情况，对抢险救灾方案进行决策指挥，对应急救援工作中发生的问题进行紧急处理；监督检查抢险救灾、物质储备、信息传递、事故善后处理、伤员医疗救护、矿区秩序维护等工作，并及时向上级汇报灾害发展和抢险进展情况。 必要时，可增设现场应急救援指挥部。 |

6.6.3救援工作小组有关人员的职责

| 序号 | 组别 | 组长 | 副组长 | 成员 | 职 责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抢险指挥组 | 矿长 | 矿副总以上领导 | 职能科室负责人 | 全权负责事故的救援指挥，组织实施应急救援预案和决策，下达各项抢险救灾命令。 |
| 2 | 应急预案办公室 | 调度所长 |  | 职能科室负责人 | 传达指挥组抢险救灾命令，并负责督促落实；及时调度事故现场抢险救灾进展情况，并向领导小组报告。 |
| 3 | 技术组 | 矿总工程师 | 矿副总工程师、安监处主任工程师 |  | 负责制定现场抢险技术方案，对抢险救援工作进行技术指导，为领导小组和现场抢险救灾指挥部决策提供技术支持；参与事故鉴定和事故调查工作。 |
| 4 | 事故救援组 | 采煤（掘进）副矿长、 救护大队队长 | 各生产副矿长 | 各职能科室和基层单位负责人 | 负责落实指挥组下达的救援处置命令，指导、组织、协调现场救援工作。 |
| 5 | 供应保障组 | 经营副矿长 | 企管科科长、物管科科长、巷修区区长 |  | 负责应急救援经费的筹备，协调解决抢险救灾所需物资的准备和供应。 |
| 6 | 医疗救治组 | 井口保健站站长 |  | 保健站工作人员 | 负责事故受伤人员的抢救、监护及安全转送工作，尽量降低事故伤亡率，减少事故损失。 |
| 7 | 安全保卫组 | 矿党委副书记 | 保卫科科长 |  | 负责指挥、维护事故现场秩序，确保抢险救灾工作有序进行。 |
| 8 | 事故调查组 | 安监处处长 |  | 通风副总、安监处相关人员 | 负责事故调查取证工作，及时调查事故发生的原因和事故性质，查明人员伤亡情况，做好事故调查。 |
| 9 | 宣传教育组 | 矿党委书记 |  | 办公室主任、党群工作部部长 | 负责对事故动态及现场救援情况做真实报道。 |
| 10 | 善后处置组 | 矿党委书记 | 矿党委副书记、工会主席 |  | 负责参加抢险人员和遇难职工家属的住宿、安置，协调做好事故善后处理等工作。 |

若小组组长不在时，由应急救援指挥部另行指派其他专人负责，在事故处理过程中，应急指挥部可根据需要，随时指挥任何干部或职工参加抢险救灾工作，任何单位和个人必须无条件服从指挥部的指挥和安排。

### 6.6.4救援指挥小组有关人员的职责

| 序号 | 职务 | 职 责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 矿长 | 是处理事故的全权指挥者，在总工程师、各副矿、副总的协助下，制定营救遇险人员和处理事故的作战计划。 |
| 2 | 矿党委书记 | 负责抢险、救援、处理及善后的后勤保障和保卫工作。 |
| 3 | 总工程师 | 是矿长处理灾害事故的第一助手，在矿长的领导下，组织制定营救遇险人员和处理事故的作战计划。 |
| 4 | 其他副矿、副总 | 协助矿长制定营救遇险人员和处理事故的作战计划，负责救灾过程中安全措施的落实，根据作战计划，负责组织为处理事故所必须的人力、物力、财力等。 |
| 5 | 调度所所长 | 保证提升运输系统完好，通讯系统畅通；负责调集人员待命。 |
| 6 | 安监处副处长 | 严格控制入井人员，签发抢救事故用的入井特别许可证。随时统计和掌握出井人数和留在井下各地点人数。 |
| 7 | 通防科科长 | 负责及时传达矿长作战计划和指挥命令,按照指挥部的命令负责协调各方面的工作,协助矿长进行抢救和灾害处理。 |
| 8 | 通风区区长 | 按照指挥部的命令负责改变调整矿井通风系统，注视主要通风机的工作状况，组织完成必要的通风工程，执行与通风有关的其它措施。 |
| 9 | 抽采区区长 | 负责瓦斯抽采系统及瓦斯抽采管路的维护，确保在应急事故救援中注浆等措施的执行 |
| 10 | 机电科科长 | 根据指挥部的命令，负责改变主要通风机的工作状况，并保证其正常运转；掌握矿井内的停送电工作，及时抢救和安装机电设备；负责将遇难人员及时运送井上井。 |
| 11 | 运输区区长 | 保证救灾人员和器材及时运到事故地点，满足救灾需要。 |
| 12 | 生产技术科科长 | 负责准备好必要的图纸和资料，组织措施审批工作. |
| 13 | 地测科科长 | 协助地测副总做好事故地点地质构造分析。 |
| 14 | 企管科科长、财务科科长、物管科科长、巷修区区长 | 负责应急救援经费的筹备，协调解决抢险救灾所需物资的准备和供应，及时准备好必须的抢救器材，并根据指挥部的命令，迅速运送到指定地点。 |
| 15 | 保卫科长 | 负责地面秩序维护和治安保卫工作的组织与管理。 |
| 16 | 信息中心主任 | 负责协调全矿通信，为应急救援提供通信保障。 |
| 17 | 办公室主任 | 负责提供人员急需的车辆等运输工具，负责安排人员生活保障，组织做好食品供应及住宿安排。 |
| 18 | 救护队队长 | 对矿山救护队的行动具体负责，全面指挥、领导矿山救护队，根据营救遇难人员和处理事故的作战计划所规定的任务，完成对灾区遇难人员的援救和事故处理。 |
| 19 | 井口保健站站长 | 负责组织对受伤人员的急救治疗、组织护理和药物供应。 |
| 20 | 有关单位负责人 | 负责查明本单位留在井下工作面的人数，将人员有组织地撤到安全地点直到地面，将在现场所见到的事故性质、范围和发生原因等情况如实地报告矿调度，随时接受指挥部的命令，完成抢险任务。 |
| 21 | 矿值班调度员 | 负责记录事故发生的时间、地点和情况，同时开放事故信号，并根据事故的性质，立即将事故情况汇报给矿长、矿总工程师、公司安监部门、公司调度室；通知其他抢险、处理应急指挥部成员、矿山救护队、及其他有关单位相关人员到矿调度室报到待命；及时传达指挥部总指挥命令、汇报井上下抢险工作及进展情况。 |

# 7.一氧化碳中毒、窒息事故专项应急预案

## 7.1一氧化碳气体危害程度分析

一氧化碳中毒是含碳物质燃烧不完全时的产物经呼吸道吸入引起中毒。中毒机理是一氧化碳与血红蛋白的亲合力比氧与血红蛋白的亲合力高200～300倍，所以一氧化碳极易与血红蛋白结合，形成碳氧血红蛋白，使血红蛋白丧失携氧的能力和作用，造成组织窒息，造成人员伤亡，严重时还可能引发瓦斯、煤尘爆炸事故，造成大量人员伤亡及财产损失。发生其它有毒有害气体超限时，可能会造成中毒或窒息事故，对全身的组织细胞均有毒性作用，尤其对大脑皮质的影响最为严重。当人们意识到已发生一氧化碳中毒时，往往已为时已晚。因为支配人体运动的大脑皮质最先受到麻痹损害，使人无法实现有目的的自主运动。可手脚已不听使唤。所以，一氧化碳中毒者往往无法进行有效的自救。为确保在煤矿井下发生一氧化碳及其它有毒有害气体事故后，能够有效防止事故扩大，迅速抢救受灾人员，最大限度地减少伤害和损失，特制定本应急预案。

## 7.2应急处置基本原则

（1）以人为本，安全第一。把保障职工的生命财产安全和身体健康、最大程度地预防和减少安全生产事故造成的人员伤亡和财产损失作为应急工作出发点和落脚点。提高广大干部职工的安全防范意识，建立健全各方支持、参与应对的煤矿安全生产救援工作机制。

（2）统一领导，分级负责。按照“国家监察、地方监管、企业负责”的煤矿安全工作原则和安全生产责任制，对事故应急救援工作实行分级管理。各有关部门和相关人员按照各自职责，不断完善应急救援预案，建立健全应急救援机制，保证应急救援预案发挥其最大功效。

（3）保证灾区和受威胁区域人员的安全撤退。

（4）防止一氧化碳扩大。

（5）反应及时，措施果断。一旦发生一氧化碳及其它有毒有害气体事故，做到迅速反应，积极组织措施自救，千方百计救援处于危险区域的人员，最大限度减少事故带来的人员伤亡和经济损失。

（6）依法规范，科学施救。依法规范事故应急救援工作，做到令行禁止，确保应急预案的权威性、科学性和可操作性。充分发挥专家作用，实行科学决策，采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力。

## 7.3预防与预警

### 7.3.1危险源监控

各单位认真贯彻井下一氧化碳及其它有毒有害气体工作群治、齐管共管责任制，加强对职工教育，自救避灾逃生等方面的基础知识和基础技能。

### 7.3.2预警行动

- 提高认识，加强管理，防患未然。

- 坚持“安全第一、预防为主”方针，搞好井下一氧化碳及其它有毒有害气体中毒事故的预防预警工作，是防止和减少事故发生的重要手段和工作环节。

- 建立和健矿井安全信息资料库，负责收集职工提供的各种安全信息。

- 健全完善安全隐患排查制度。

- 加强对全区职工灾害事故知识培训，提高员工防灾、治灾意识和能力，要求每位职工熟知一氧化碳气体及其它有毒有害气体事故的预兆及发生突出事故后的抢险自救措施。

- 井下一旦发现温度异常和不明烟雾、不明气味预兆时，所影响的范围内立即采取停工、撤人、断电等措施，立即汇报调度请求指导，进行处理。

- 当现场发生一氧化碳及其它有毒有害气体时，立即向矿调度中心汇报，矿调度中心向煤业公司调度汇报，应急救援指挥部根据现场情况决定进一步采取控制风流、直接封闭灾区等对应措施，并跟踪处理结果，最大程度地消除或减轻一氧化碳及其它有毒有害气体事故所造成的危害。

## 7.4信息报告程序

### 7.4.1死亡事故上报程序

若在井下某区域发生死亡事故，立即报告煤业公司、淮南矿业集团集团公司，由集团公司转报市煤矿安全监察分局、市应急管理局；并由集团公司通报巿公安局。

### 7.4.2报告内容与时间要求

（1）报告内容：事故单位及所在地；事故灾难发生的时间、地点；事故灾难类别、伤亡（含失踪）人数；事故灾难简要经过，对事故灾难原因和性质、影响范围的初步分析判断；事故灾难抢救情况和采取的措施；对事故灾难发展趋势的预测及请求上级帮助解决的问题。

（2）时间要求：报告煤业公司和集团公司的时间不得超过30分钟；通报市煤矿安全监察分局、淮南市应急管理局和区、市公安局不得超过1个小时。不得迟报、谎报、瞒报和漏报。

### 7.4.3避灾路线

井下一氧化碳及其它有毒有害气体事故后，工作面人员必须在跟班队长的带领下按避灾线路迅速撤离，并及时汇报矿调度中心。

## 7.5应急处置

应急预案启动后，相关应急指挥机构及现场抢险救灾指挥部应立即组织专家组、应急救援队伍和社会力量，根据现场实际情况采取应急措施。

### 7.5.1响应分级

煤矿事故灾难根据其可控性、严重程度和影响范围，分为Ⅲ级、Ⅱ级和Ⅰ级响应。

Ⅲ级: 较大事故。

Ⅱ级：重大事故。

Ⅰ级：特大事故。

### 7.5.2 处置措施

- 矿调度中心接到命令后，按照应急预案要求，立即通知受威胁区域人员按照避灾路线撤离；通知指挥部成员到矿调度中心集合。

- 指挥部成员到达矿调度中心后，按照现场指挥的指示，立即奔赴事故现场，成立现场抢险救灾专业组，协助事故单位开展抢险救灾工作。

- 抢救火灾事故前，现场抢险救灾指挥部要根据现场情况制定抢救方案及安全技术措施，组织抢救。

- 井下发生灾害后，在矿山救护队及医护人员未到达之前，职工应迅速组织自救和互救，要佩戴自救器，按照瓦斯煤尘事故避灾路线，迅速撤至新鲜风流中直到地面。在撤离时要设法切断灾区电源。

- 事故单位在抢救过程中有困难时，指挥部可抽调其他矿有经验、有技术的骨干力量，进行紧急增援。

- 要安排医疗救护组到达井口，对抢救出的中毒人员进行紧急医疗救治。

- 以抢救人员为主，同时采取疏排气体措施，使灾害损失降到最低限度。在救灾过程中必须在指挥部的统一指挥下开展工作，有序抢险，忙中不乱。被困人员应有组织的利用好个体防护及压风自救设施等，尽可能利用各类管路加强通风、自救，并不断的向外施发求救信号，若是狭小的空间，尽可能减少空间损失、体力损失，等待救援。

- 如事故不能达到及时控制或有扩大趋势时，由总指挥部决定请求外援。

- 全部受伤、受困人员救出后，要清点现场人数，抢险人员撤离事故现场。

- 在现场采用自救互救相结合的原则，发现有毒有害中毒者应立即脱离现场，移至新鲜空气处，保持呼吸道畅通，注意保暖，密切观察意识状况。

- 事故发生初期，现场人员应积极组织抢险，并迅速组织遇险人员撤离，防止事故扩大。在事故抢救过程中，应采取措施，确保救护人员的安全，严防抢救过程中发生事故。人员在撤离过程中要沉着冷静，不要惊慌，认清风流方向，立即带好自救器，迎着新鲜风流撤退，由职务较高的人员指挥，按规定的避灾路线向地面撤离。

## 7.6应急指挥机构及职责

### 7.6.1应急组织体系

矿井要成立事故应急救援指挥部，下设相关应急救援工作小组，在矿应急管理领导小组的指导下开展工作，启动相应工作程序。

一氧化碳事故应急救援指挥部设在矿调度室，救灾期间各小组成员必须24小时坚守岗位，不得擅自离开指挥部。

### 7.6.2应急救援指挥部及职责

| 总指挥 | 副总指挥 | 成员 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿长 | 总工程师、救护大队队长、安监处处长、各生产副矿长 | 矿副总以上领导及相关单位负责人 | 事故发生后，统一协调指挥矿井事故现场的应急救援工作，根据事故现场情况，对抢险救灾方案进行决策指挥，对应急救援工作中发生的问题进行紧急处理；监督检查抢险救灾、物质储备、信息传递、事故善后处理、伤员医疗救护、矿区秩序维护等工作，并时向上级汇报灾害发展和灾害抢险进展情况。必要时，可增设现场应急救援指挥部。 |

### 7.6.3应急救援工作小组及职责

| 序号 | 组别 | 组长 | 副组长 | 成员 | 职 责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抢险指挥组 | 矿长 | 矿副总以上领导 | 职能科室负责人 | 全权负责事故的救援指挥，组织实施应急救援预案和决策，下达各项抢险救灾命令。 |
| 2 | 应急预案办公室 | 调度所长 |  | 职能科室负责人 | 传达指挥组抢险救灾命令，并负责督促落实；及时调度事故现场抢险救灾进展情况，并向领导小组报告。 |
| 3 | 技术组 | 矿总工程师 |  | 安监处主任工程师、各专业副总、相关职能科室负责人 | 负责制定现场抢险技术方案，对抢险救援工作进行技术指导，为领导小组和现场抢险救灾指挥部决策提供技术支持；参与事故鉴定和事故调查工作。 |
| 4 | 事故救援组 | 救护大队队长 | 各生产副矿长 | 各职能科室和基层单位负责人 | 负责落实指挥组下达的救援处置命令，指导、组织、协调现场救援工作。 |
| 5 | 供应保障组 | 经营副矿长 | 企管科科长、物管科科长、巷修区区长 |  | 负责应急救援经费的筹备，协调解决抢险救灾所需物资的准备和供应。 |
| 6 | 医疗救治组 | 井口保健站站长 |  | 保健站工作人员 | 负责事故受伤人员的抢救、监护及安全转送工作，尽量降低事故伤亡率，减少事故损失。 |
| 7 | 安全保卫组 | 矿党委副书记 | 保卫科科长 |  | 负责指挥、维护事故现场秩序，确保抢险救灾工作有序进行。 |
| 8 | 事故调查组 | 安监处处长 |  | 通风副总、安监处相关人员 | 负责事故调查取证工作，及时调查事故发生的原因和事故性质，查明人员伤亡情况，做好事故调查。 |
| 9 | 宣传教育组 | 矿党委书记 |  | 办公室主任、党群工作部部长 | 负责对事故动态及现场救援情况做真实报道。 |
| 10 | 善后处置组 | 矿党委书记 | 矿党委副书记、工会主席 |  | 负责参加抢险人员和遇难职工家属的住宿、安置，协调做好事故善后处理等工作。 |

若小组组长不在时，由应急救援指挥部另行指派其他专人负责，在事故处理过程中，应急指挥部可根据需要，可随时指挥任何干部或职工参加抢险救灾工作，任何单位和个人必须无条件服从指挥和安排。

### 7.6.4应急救援指挥小组各有关人员的职责：

| 序号 | 职务 | 职 责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 矿长 | 是处理事故的全权指挥者，在总工程师、各副矿、副总的协助下，制定营救遇险人员和处理事故的作战计划。 |
| 2 | 矿党委书记 | 负责抢险、救援、处理及善后的后勤保障和保卫工作。 |
| 3 | 总工程师 | 是矿长处理灾害事故的第一助手，在矿长的领导下，组织制定营救遇险人员和处理事故的作战计划。组织对矿井风流进行监控和调度，对井下通风、瓦斯、煤尘及其他有害有毒气体、一氧化碳等情况进行监控；对通风设施、变电所、主要排水泵等主要设备的运行状况进行有效监控，确保正常运行。 |
| 4 | 其他副矿、副总 | 协助矿长制定营救遇险人员和处理事故的作战计划，负责救灾过程中安全措施的落实，根据作战计划，负责组织为处理事故所必须的人力、物力、财力等。 |
| 5 | 调度所所长 | 保证提升运输系统完好，通讯系统畅通；负责调集人员待命。 |
| 6 | 安监处副处长 | 严格控制入井人员，签发抢救事故用的入井特别许可证。随时统计和掌握出井人数和留在井下各地点人数。 |
| 7 | 通防科科长 | 按照指挥部的命令负责调整矿井通风系统，注视主要通风机的工作状况和组织完成必要的通风工程，并执行与通风有关的其它措施；负责瓦斯抽放系统及瓦斯抽排管路的管路与维护，加强钻探在应急事故中的预测及预注浆等措施手段的执行。 |
| 8 | 通风区区长 |  |
| 9 | 抽采区区长 |  |
| 10 | 机电科科长 | 根据指挥部的命令，负责改变主要通风机的工作状况，并保证其正常运转；掌握矿井内的停送电工作，及时抢救和安装机电设备；负责将遇难人员及时运送井上井。 |
| 11 | 运输区区长 | 保证救灾人员和器材及时运到事故地点，满足救灾需要。 |
| 12 | 生产技术科科长 | 负责准备好必要的图纸和资料，组织措施审批工作. |
| 13 | 地测科科长 | 协助地测副总做好事故地点地质构造分析。 |
| 14 | 企管科科长、财务科科长、物管科科长、巷修区区长 | 负责应急救援经费的筹备，协调解决抢险救灾所需物资的准备和供应，及时准备好必须的抢救器材，并根据指挥部的命令，迅速运送到指定地点。 |
| 15 | 保卫科长 | 负责地面秩序维护和治安保卫工作的组织与管理。 |
| 16 | 信息中心主任 | 负责协调全矿通信，为应急救援提供通信保障。 |
| 17 | 办公室主任 | 负责提供人员急需的车辆等运输工具，负责安排人员生活保障，组织做好食品供应及住宿安排。 |
| 18 | 救护队队长 | 对矿山救护队的行动具体负责，全面指挥、领导矿山救护队，根据营救遇难人员和处理事故的作战计划所规定的任务，完成对灾区遇难人员的援救和事故处理。 |
| 19 | 井口保健站站长 | 负责组织对受伤人员的急救治疗、组织护理和药物供应。 |
| 20 | 有关单位负责人 | 负责查明本单位留在井下工作面的人数，将人员有组织地撤到安全地点直到地面，将在现场所见到的事故性质、范围和发生原因等情况如实地报告矿调度，随时接受指挥部的命令，完成抢险任务。 |
| 21 | 矿值班调度员 | 负责记录事故发生的时间、地点和情况，同时开放事故信号，并根据事故的性质，立即将事故情况汇报给矿长、矿总工程师、公司安监部门、公司调度室；通知其他抢险、处理应急指挥部成员、矿山救护队、及其他有关单位相关人员到矿调度室报到待命；及时传达指挥部总指挥命令、汇报井上下抢险工作及进展情况。 |

# 8.矿井供电系统停电事故专项应急预案

## 8.1事故类型和危害程度分析

矿井停电事故应急救援预案是为了避免因突然停电造成的人身伤亡事故或重大设备损坏，给企业造成严重的经济损失，同时在事故发生时能迅速、有序、有效地开展应急救援行动、降低事故损失。

## 8.2应急处置基本原则

- 以人为本，安全第一。把保障职工的生命财产安全和身体健康、最大程度地预防和减少安全生产事故造成的人员伤亡和财产损失作为应急工作出发点和落脚点。提高广大干部职工的安全防范意识，建立健全各方支持、参与应对的煤矿安全生产救援工作机制。

- 统一领导，分级负责。按照“国家监察、地方监管、企业负责”的煤矿安全工作原则和安全生产责任制，对事故应急救援工作实行分级管理。各有关部门和相关人员按照各自职责，不断完善应急救援预案，建立健全应急救援机制，保证应急救援预案发挥其最大功效。

- 反应及时，措施果断。一旦发生高压供电重大事故，做到迅速反应，积极组织措施自救，千方百计救护处于危险区域的人员，最大限度减少事故带来的人员伤亡和经济损失。

- 依法规范，科学施救。依法规范事故应急救援工作，做到令行禁止，确保应急预案的权威性、科学性和可操作性。充分发挥专家作用，实行科学决策，采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力。

## 8.3预防与预警

### 8.3.1危险源监控

通过集中控制对供电系统全程监控，并通过微机综合保护器对供电设备运行过程中出现的过流、速断、欠压等故障反应出来；当系统中出现接地现象时，通过后台监控系统做出具体判断；最后视具体情况再做出具体的处理方法。

### 8.3.2预警行动

提高认识，加强管理，防范未然

- 坚持“安全第一、预防为主”方针，搞好供电事故的预防预警工作，是防止和减少事故发生的重要手段和工作环节。

- 建立和健全矿井安全信息资料库，负责收集并登记广大职工提供的各种安全信息。

- 健全完善安全隐患公布及排查制度。定期把矿井安全监控系统提供的数据、各类安全检查查出的安全隐患进行综合分析，提出矿井的安全隐患排查表，明确整改措施、负责人和完成时间，并公示。

## 8.4信息报告程序

主要包括：

- 通过变电所内后台监控系统、微机综合保护器及电力监控系统确定故障发生的性质、类别及时向相关领导和矿调度中心汇报。

- 通过调度电话、移动通讯小灵通或行政电话向矿调度中心和相关领导反映。

- 直接拨打求救电话。

## 8.5应急处置

### 8.5.1响应分级

针对事故危害程度、影响范围和单位控制事态的能力，将事故分为不同的等级。按照分级负责的原则，明确应急响应级别。

### 8.5.2 响应程序

（1）应急响应分级

煤矿事故灾难根据其可控性、严重程度和影响范围，分为Ⅲ级、Ⅱ级和Ⅰ级三级响应。

Ⅲ级：我矿110kV变电所高压线路或设备重大停电事故。

Ⅱ级：上级变电所发生单回路停电事故。

Ⅰ级：上级变电所发生全所停电事故。

（2）应急响应启动

Ⅲ级、Ⅱ级：本矿高压供电事故应急救援预案。

Ⅰ级：启动公司高压供电事故应急救援预案。

矿井供电事故应急响应基本流程

调度中心

- 通知受威胁区域人员按照避灾路线撤离；2、向矿长、总工程师汇报；  3、向公司调度室报告。

总工程师

矿长

查询

判断

意见

决定

命 令

1、跳电时间、影响地点、跳闸类型

2、停电停风区域内瓦斯浓度情况

1、事故发生原因

2、区域和相邻区域是否撤人，影响区域是否排放瓦斯

1、提出事故解决方案

2、须撤出人员的范围

根据灾情和总工程师提出的意见做出决策

1、组织安全撤离人员

2、组织处理事故，抢救遇难人员

3、组织成立抢险救灾指挥部，指令各单位执行应变任务

机电副总工程师协助总工程师处理灾变

救护队

通风区

机电科

副矿长与副总工程师

其他部门

保供队

1、接到矿调度中心命令后立即赶往事故现场

2、负责工作地点瓦斯浓度在超过3%时的排放工作

1、通知井下各瓦斯检查员组织施工单位人员撤到进风大巷，听从矿总指挥人员的安排是否升井

2、风机恢复运转后，通知瓦检员检查各工作点瓦斯浓度，根据矿有关规定启动局扇风机。当瓦斯浓度超过3%时，打上栅栏，严禁人员入内并通知矿调度中心

组织人员进行事故处理，并及时报告故障处理和倒电工作情况

1、保供队管理干部、技术人员立即赶到现场进行排除故障或倒送电工作

2、各采区变电所变电工严格执行矿调度中心命令，正确操作开关，并做好记录

1、根据矿长命令投入抢险救灾

2、组织人员安全撤离

按“计划”规定和矿长命令积极投入救灾

调度室

保健站

保证通讯畅通，建立临时通讯网络

根据事故性质，有针对性的做好抢救伤员的准备工作

### 8.5.3处置措施

（1）丁集变电所和古沟变电所正常检修和年检期间保运措施

- 丁集变电所和古沟变电所检修和年检期间，110kV变电所运行方式按上级供电部门调度指令运行，矿机电系统加强值班。

- 丁集和古沟变电所变电所检修和年检期间，矿110kV供电系统严禁进行无关操作，如必须要操作不可，必须经机电矿长或机电副总同意后，并有专项措施后方可操作。

- 丁集变电所和古沟变电所检修和年检期间，矿110kV变电所、主扇风机房、瓦斯抽排站、井下中央变电所、井下各采区变电所等车间硐室由机电系统负责派人现场跟班，以保证矿供电系统的正常运行。

- 丁集变电所和古沟变电所检修和年检期间，供电存在2种情况，矿按下列程序操作：

第一种情况：变电所变220千伏2#主变（容量：120MVA）停役，只有220千伏1#主变（容量：180MVA）单主变运行，不影响矿正常生产。

第二种情况：变电所变220千伏1#主变（容量：180MVA）停役，只有220千伏2#主变（容量：120MVA）单主变运行。矿井负荷须控制在30000kW以内，此时矿按下述方式进行压负荷：

1）严格执行有序用电中的调荷限电措施，矿110kV变电所及配电点、井下中央变电所及各采区变电所值班员在接到调荷限电命令后，须在有序用电规定时间内停运相应设备，减少负荷，直到接到调荷结束命令后，方可恢复原有运行状态。

2）停止主井一台绞车供电。

3）只保留一个综采工作面生产供电，其它工作面暂时停止回采。

（2）110kV变电所事故处理措施

- 一旦发生110kV系统断电导致全矿停电，值班人员必须根据现场情况迅速判断出事故性质及事故地点。如属110kV线路事故，应立即切断故障线路，可不经过供电公司调度许可，启用备用线路恢复正常供电。（做好详细记录，通知矿调度中心及相关领导）。

- 如事故发生在110kV母线，值班人员必须根据现场情况，判断跳闸开关、事故性质，及时通知矿调度中心及相关领导，做好详细记录。切除故障点，恢复正常供电。

- 如因主变压器事故导致全矿停电，值班人员必须根据现场情况，准确判断主变跳闸的原因，及时通知矿调度中心及相关领导。如因主变过流跳闸，在确定无越级跳闸事故后，可试送一次；如主变因差动、重瓦斯保护动作导致全矿停电。值班人员必须在确定事故性质后，迅速退出故障变压器，启用备用变压器，恢复全矿供电。

- 如10kV系统越级跳闸事故时，值班人员必须迅速判断出事故线路，切断事故开关柜，及时通知矿调度中心及相关领导。做好详细记录，在相关领导的许可下恢复正常供电。

（3） 110kV 843线路失电

- 判断方法：若后台监控及保护装置显示110KV 一段及10KV一段系统电压电流为零。保护控制屏和后台显示843、701、1013开关在合闸状态，判断是843线路失电。843线路失电，而110KV  二段、2#主变，10KV 二段系统运行正常。

- 处理程序及措施：

值班人员汇报矿调度、应急小组以及队领导，由停送电联系人电话联系淮南地区电力调度指挥中心（以下简称“地调”）根据情况对843线路进行试送电，联系线路工区（0554-7641179）查找故障原因。

若试送电成功，则恢复供电，安排人员加强变电所值守并配合线路工区进行巡线查找故障。

若试送电不成功，断开843开关及所属刀闸、等待上级变电所通知。再汇报应急小组组长，保证一类负荷（抽风机房 、北瓦斯抽排泵站 、南瓦斯抽排泵站、 副井 、矸石井）安全供电 ，经应急小组组长同意，矿调度通知下级车间进行倒闸操作，严禁直接合地面110KV变电所110KV及10KV联络开关倒电。程序是： 将一类负荷车间10KV一段进线断路器断开并拉出，推入并合上联络开关，恢复车间内10KV一段系统供电。下级其他车间变电所及各采区变电所执行其应急预案。

（4）110kV 819线路失电

- 判断方法：若后台及监控保护装置显示110KV 二段及10KV二段系统电压电流为零。保护控制屏和后台显示819、702、1054开关在合闸状态，判断是819线路失电。819线路失电，而110KV 一段、1#主变，10KV 一段系统运行正常。

- 处理程序及措施：

值班人员汇报矿调度、队领导以及应急小组，由停送电联系人电话联系淮南地区电力调度指挥中心（以下简称“地调”）根据情况对819线路进行试送电，联系线路工区（0554-7641179）查找故障原因。

若试送电成功，则恢复供电，安排人员加强变电所值守并配合线路工区进行巡线查找故障。

若试送电不成功，断开819开关及所属刀闸、等待上级变电所通知。再汇报应急小组组长，保证一类负荷（抽风机房 、北瓦斯抽排泵站 、南瓦斯抽排泵站、 副井 、矸石井）安全供电 ，经应急小组组长同意，进行倒闸操作，严禁直接合地面110KV变电所110KV及10KV联络开关倒电。程序是： 将一类负荷车间10KV一段进线断路器断开并拉出，推入并合上联络开关，恢复车间内10KV一段系统供电。下级10KV车间变电所及各采区变电所执行其应急预案。

（5）110kV  843线路和110kV 819线路均失电

- 判断方法：根据事故类型一判断方法判断110kV 843线路失电，根据事故类型二判断方法判断110kV 819线路失电。值班人员联系地调确认两路电源均失电，并询问故障原因，汇报矿调度、队领导。

- 处理程序及措施：

若为上级变电所故障，则由停送电联系人联系地调及时恢复送电。若为线路故障，则联系线路工区（0554-7641179）查找故障原因，队领导安排人员配合，尽快恢复线路供电。

矿调度接到全矿井停电汇报后，立即汇报矿值班领导、总工程师、机电副矿长、机电副总工程师、通风副总工程师等有关领导和机电办、通防科等相关部门, 总工程师、机电副矿长、机电副总工程师、通风副总工程师要到矿调度室指挥。

发生全矿失电，井下作业人员必须立即停止工作。采煤、掘进、开拓工作面及回风巷道作业人员须撤至进风轨道或皮带机大巷。

全矿井停电期间，保供队须及时打开风井防爆盖，充分利用自然风压向井下通风，并在高压室安排好人员，做好复电准备。绞车队应安排好人员分别在副井高压室待命，做好复电准备。南、北瓦斯抽排站应分别在高压室安排好人员，做好复电准备。

当矿井110KV 电源恢复供电后，恢复抽风机房、井下供电、副井绞车、瓦斯抽排站、压风机房、锅炉房、区队办公楼、主井绞车、地面工广各箱变、选煤厂、注氮车间等供电。110KV变电所值班人员并分别电话告知通风机房，副、主井车房，南、北瓦斯抽排站送电情况。矿井恢复供电时注意恢复原有运行方式。

通风机房恢复供电后，须及时启动矿井主通风机。恢复-906m中央变电所供电后，逐级恢复下级采区变电所供电，采区变电所首先将电恢复送至各局扇段总馈。

采区变电所向采区内部送电时，由各施工单位检查局扇及其开关附近10m及开关内的瓦斯浓度都不超过0.5%时，汇报矿调度，由矿调度安排恢复局扇开关的送电。局扇的开启须根据朱集东矿停风安全技术措施的要求进行开启，恢复掘进、开拓工作面供风。

采煤工作面风流正常后，施工单位电工检查电气设备附近10m范围内及开关内的瓦斯浓度小于0.5%后，方可逐步恢复动力用电。

掘进、开拓工作面由总工程师或通风副总工程师根据现场瓦斯浓度情况决定是否需要排放瓦斯，编制制定排放瓦斯专项措施。若不需要排放瓦斯，局扇正常运行20分钟后，则可由施工单位电工检查电气设备附近10m范围内及开关内的瓦斯浓度小于0.5%后，逐步恢复动力用电。若需要排放瓦斯，则按照制定的排放瓦斯安全措施排放瓦斯，安全排放积存的瓦斯等有害气体后，方可由施工单位电工检查电气设备附近10m范围内及开关内的瓦斯浓度小于0.5%后，逐步恢复动力用电。

瓦斯发电机组（0554-7671249）需等至整个供电系统恢复并稳定后，方可将发电机组投入。

（6）1#主变保护动作

- 重瓦、差动保护动作

判断方法：若后台监控及变压器保护装置显示变压器差动保护或重瓦斯保护动作，110KV 701断路器和10KV 1013断路器跳闸，10kV一段所带开关无跳闸，判断为1#变压器故障。

1#变压器故障，而110KV 二段、2#主变，10KV 二段系统运行正常。

处理程序及措施：

值班人员汇报矿调度、队领导以及应急小组，下级10kv车间变电所及各采区变电所执行其应急预案。

队领导安排检修人员确认701、1013开关断开，拉出1013断路器小车后，对1#主变进行检查。

- 轻瓦保护报警

判断方法：若后台监控及主变保护装置显示变压器轻瓦斯保护报警，10kV一段所带负荷开关无跳闸，判断为1#变压器故障。

处理程序及措施：

值班人员汇报矿调度、队领导以及应急小组，经应急小组组长同意后，倒闸操作将1#变压器退出运行。下级10KV车间变电所及各采区变电所执行应急预案，倒闸程序是：

断开10kV 1013开关；

断开110kV 701开关；

观察设备运行情况，变电所值班员到事故地点进行检查处理。队领导安排检修工前往事故地点加强设备的检查处理。

- 过流保护动作

判断方法：若后台及变压器保护装置显示1#变压器过流保护动作，110kV 701或10kV 1013开关跳闸。

处理程序及措施：合上701、1013开关试送一次，恢复10kV I段母线供电，如不成功则不准再送，立即汇报矿调度及队值班，队值班人员组织人员查找原因，下级10KV车间变  电所及各采区变电所执行应急预案。

（7）2#主变保护动作

- 重瓦、差动保护动作

判断方法：若后台及变压器保护装置显示变压器差动保护或重瓦斯保护动作，110KV 702断路器和10KV 1054断路器跳闸，10kV二段所带开关无跳闸，判断为2#变压器故障。

1#变压器故障，而110KV 二段、2#主变，10KV 二段系统运行正常。

处理程序及措施：

值班人员汇报矿调度、队领导以及应急小组，下级10KV车间变电所及各采区变电所执行其应急预案。

队领导安排检修人员确认702、1054开关断开，拉出1054断路器小车后，对2#主变进行检查。

- 轻瓦保护动作

判断方法：若后台监控及变压器保护装置显示轻瓦斯保护报警，进线开关1054无异常电流，10kV二段所带负荷开关无跳闸，判断为变压器故障。

处理程序及措施：

值班人员汇报矿调度、队领导以及应急小组，经应急小组组长同意后，倒闸操作将2#变压器退出运行。下级10KV车间及井下各变电所执行应急预案，倒闸程序是：

断开10kV 1054开关；

断开110kV 702开关；

观察设备运行情况，变电所值班员到事故地点进行检查处理。队领导安排检修工前往事故地点加强设备的检查处理。

- 过流保护动作

判断方法：若后台及变压器保护装置显示2#变压器过流保护动作，110kV 702或10kV 1054开关跳闸，后台及现场显示2#变压器所带负荷开关发生过流跳闸事故。

处理程序及措施：合上702、1054开关试送一次，恢复10kV II段母线供电，如不成功则不准再送，立即汇报值班人员汇报矿调度、队领导以及应急小组，组织人员查找原因，下级10KV车间变电所及各采区变电所执行应急预案。

（8）110KV母线差动保护动作

- 110kvI段母线差动保护动作发生

值班员根据监控系统故障报警记录确定故障信号为110kvI段母线差动保护动作发生，同时观察10kVI段电压电流为0，110KVI段电压电流为0，同时无其他开关故障信号发生，此时判断110kvI段母线保护故障，

处理程序及措施：检查843 、701开关确认在分闸位置，值班人员汇报矿调度、队领导以及应急小组，下级10KV车间变电所及各采区变电所执行应急预案。安排人员对I段母线GIS上所带开关、PT等进行检查。

- 110kvII段母线差动保护动作发生

值班员根据监控系统故障报警记录确定故障信号为110kvII段母线差动保护动作发生，同时观察10kVII段电压电流为0，110KVII段电压电流为0，同时无其他开关故障信号发生，此时判断110kvII段母线保护故障，

处理程序及措施：检查819 、702开关确认在分闸位置，值班人员汇报矿调度、队领导以及应急小组，下级10KV车间变电所及各采区变电所执行应急预案。安排人员对II段母线GIS上所带开关、PT等进行检查。

（9）10kV出线柜故障跳闸

值班员应立即根据报警信号记录确定故障性质，并向矿调度和队值班及分管领导汇报。一类负荷开关（1021（通风机房I段）、1020（通风机房II段）、1017（井下I段）、1012（井下II段）、1025（井下III段）、1024（井下IV段）、1043（北瓦斯抽排泵站I段）、1042（北瓦斯抽排泵站II段）、1045（南瓦斯抽排泵站I段）、1044（南瓦斯抽排泵站II段）、1019（副井I段）、1018（副井II段）、1033（矸石井I段）、1026（矸石井II段））如果是过负荷动作可试送一次，如试送不成功不准再送，如果是速断动作不准送电，并立即通知使用单位查明原因等待恢复供电。通风机柜（1020、1021）如果两路同时动作跳闸时，应立即分别试送一次，保证其中有一回路电源能正常供电。二、三类负荷及瓦斯利用站应通知使用单位查明原因处理好故障后，方可恢复供电。

（10）10kV系统出现接地故障

二类负荷投入接地报警，三类负荷投入接地跳闸。

值班员根据监控系统故障报警记录初步判断故障开关，并向矿调度和队值班及分管领导汇报。一、二类负荷接地时要立即通知使用单位安排人员尽快查明原因，如果在1小时内不能恢复接地故障，应立即将故障开关停掉后处理故障，如果一、二类负荷出现多个线路同时接地报警，则立即将二类负荷开关退出运行。三类负荷接地跳闸后不准再送。

（11）10KV电压互感器故障

判断方法：若发现电压出现异常，需查看故障录波，检查电压互感器运行温度过高、声音异常、气味异常，出现较严重放电等较严重故障时，值班人员汇报矿调度、队领导以及应急小组，经应急小组组长同意后，切除10KV母线电源后将电压互感器隔离，然后对互感器进行处理。具体应急倒闸操作为：

若为10KV I段电压互感器

- 断开1013开关断路器；

- 摇出1063 PT 小车；

- 合上1013开关断路器。

若为10KV II段电压互感器

- 断开1054开关断路器；

- 摇出1062 PT 小车；

- 合上1054开关断路器。

（12）监控系统操作故障

判断方法：后台、主控单元出现死机、显示屏坏、通讯系统故障等致使后台不能执行远控操作。

处理程序及措施：

执行就地电动操作；若开关电动操作失灵，执行就地手动操作，手动操作将10KV高压开关柜手动分合闸机构转至工作位置，操作断路器小车上的分、合闸按钮并进行手动储能。

（13）火灾事故

- 动力电缆着火事故

值班员发现动力电缆着火时，根据报警信号查明故障电缆所属开关柜并立即断开后，迅速使用干粉灭火器材或沙子进行灭火，同时向矿调度和队值班及分管领导汇报。

- 控制电缆着火事故

值班员发现控制电缆着火时，从交流屏、直流屏断开控制电缆电源，迅速使用干粉灭火器材或沙子进行灭火，同时向矿调度和队值班及分管领导汇报。

- 开关柜发生着火事故

值班员发现变电所内开关柜发生着火时，迅速断开着火故障开关柜，使用干粉灭火器材或沙子进行灭火，同时向矿调度和队值班及分管领导汇报。

- 主变压器发生着火事故

值班员发现变电所内主变发生着火时，迅速断开着火故障变压器高低压侧所属断路器及隔离开关，若是顶盖上部着火，应打开事故放油阀，将油放置低于着火点处，使用干粉灭火器材或沙子进行灭火，并注意油流方向，防止火灾扩大引起其他设备着火，同时向矿调度和队值班及分管领导汇报。

（14）直流屏故障

值班员发现直流系统失电后，应立即汇报矿调度和队值班及分管领导，组织安排人员检查处理故障，同时值班人员加强对设备系统检查。

（15）雷雨季节供电预防措施：

- 雷雨季节来临前，对两路110kV819#、843#架空线路、水源井10kV架空线路进行巡视检查，并对线路下的障碍物及树木进行清理，注意观察特殊天气下的线路舞动情况，检查杆、塔的绝缘子、拉线及金属构件确保完好；揺测杆、塔的接地电阻符合规程规定。及时发现隐患并组织处理，将隐患消灭在萌芽状态。

- 雷雨季节来临前应按规定对地面各车间及架空线路避雷器进行检查、试验。

- 雷雨季节来临前做好设备及建筑物的接地电阻摇测，并符合规程要求。

- 雷雨季节加强线路巡视，每月必须2次，并做好巡视记录；大风、雷雨过后应进行一次巡视检查。

- 在雷雨季节，各车间应加强值班，加大对供电设备及设施的专项检查力度。

- 在雷雨季节，各相关单位及车间，加强设备检查，缩小巡视周期，发现问题及时处理，消除隐患，保障设备可靠运行。

- 雷雨季节，机电科对各单位申请的停送电操作要认真审查，防止对高压供电系统影响。

- 雷雨天气时，机电各单位及车间须加强值班，严禁进行无关的倒闸操作，如必须操作，须经机电领导同意，并上报专项措施后方可操作。

- 雷雨天气期间，变电所及各车间运行人员应及时清理积水，保证巡视路线畅通，保证人员进出方便及设备绝缘；对有可能大量积水的各车间要求配齐排水设备，并保障需要时能随时启动运转，储备防洪防水的泥袋。

- 雷电时主、副井绞车房停止运行并将低压控制开关停电；矸石山山顶绞车操作人员撤离，停止排矸，雷雨时严禁人员进行室外高空作业。

- 雷雨季节，若运行过程中单回路线路出现事故，造成全矿整段停电，则组织人员立即开展检修工作，最大范围恢复矿井供电并检修线路。恢复电源后，我矿按下列程序操作：

1）110kV变电所恢复10kV供电。

2）恢复10kV系统主扇风机供电。

3）恢复瓦斯抽排站供电。

4）恢复副井绞车供电。

5）恢复井下中央变电所及各采区变电所供电。

6）恢复井下局扇系统供电。

7）恢复压风机房供电及调度中心供电。

8）恢复其它供电。

（16）雷雨季节供电安全运行安全措施

- 保供队必须始终保持110kV变电所行政电话(7671267）通讯正常，并保证调度电话畅通及录音正常，以保证在可能发生事故期间通讯畅通，顺利处理事故。

- 淮南电力调度通信中心联系电话为：2913001或2913002。

- 在事故状态下，机电矿长或机电副总必须到地面110kV变电所或矿调度中心进行现场统一指挥,机运口各单位正职不在时，由分管副职负责。

- 雷雨期间，10kV变电所及井下各变电所未经允许严禁执行各项操作，如确实需要进行操作，必须经机电矿长或机电副总同意方可进行操作。

- 井下各变电所在紧急状态下恢复供电前，必须有瓦检员到现场检查瓦斯浓度，经瓦检员同意后方可送电。

- 事故处理情况下的停送电倒闸操作，可以不用操作票。否则应严格执行停送电操作票工作票制度及一人操作，一人监护，监票、唱票制度。

- 所有变电所及外围配电点的倒闸操作均由保供队队长在110kV变电所统一指挥，双回路用电场所倒闸操作前、后均应向队长汇报，待队长下达操作命令后，操作人要口头复诵，确认无误后方可进行操作，110kV变电所做好详细记录，高压操作要配带合格的电工绝缘用具，认真填写操作票、工作票，并严格执行“停电、验电、放电、挂地线、挂警示牌”程序。保供队队长不在时，由副队长负责。

- 事故停电后，井下工作人员的撤离，由矿生产心统一指挥。

- 事故状态下恢复供电前，井下排放瓦斯及送电程序，由通防部门编制专项措施。

- 10kV高压线路双回路恢复供电后，各变电所负责人必须接到停送电总负责人（保供队队长）通知并确认运行正常后方可离开。

## 8.6应急指挥机构及职责

### 8.6.1应急组织体系

当发生供电事故后，矿井要成立供电事故专项应急救援指挥部，下设相关应急救援工作小组，在矿应急管理领导小组的指导下开展工作，启动相应工作程序。

供电事故专项应急救援指挥部设在矿调度室，救灾期间各小组成员必须24小时坚守岗位，不得擅自离开指挥部。

### 8.6.2应急救援指挥部及职责

| 总指挥 | 副总指挥 | 成员 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿长 | 总工程师、救护中队队长、安监处处长、机电副矿长 | 矿副总以上领导及相关单位负责人 | 供电事故发生后，统一协调指挥矿井事故现场的应急救援工作。根据事故现场情况，对抢险救灾方案进行决策指挥，对应急救援工作中发生的问题进行紧急处理；并及时向上级汇报灾害发展和灾害抢险进展情况。 必要时，可增设现场应急救援指挥部。 |

### 8.6.3应急救援工作小组及职责

| 序号 | 组别 | 组长 | 副组长 | 成员 | 职 责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抢险指挥组 | 矿长 | 矿副总以上领导 | 职能科室负责人 | 全权负责事故的救援指挥，组织实施应急救援预案和决策，下达各项抢险救灾命令。 |
| 2 | 应急预案办公室 | 调度所长 |  | 职能科室负责人 | 传达指挥组抢险救灾命令，并负责督促落实；及时调度事故现场抢险救灾进展情况，并向领导小组报告。 |
| 3 | 技术组 | 机电副矿长 | 机电副总工程师、安监处主任工程师 |  | 负责制定现场抢险技术方案，对抢险救援工作进行技术指导，为领导小组和现场抢险救灾指挥部决策提供技术支持；参与事故鉴定和事故调查工作。 |
| 4 | 事故救援组 | 机电副矿长 | 机电科科长 | 各职能科室和基层单位负责人 | 负责落实指挥组下达的救援处置命令，指导、组织、协调现场救援工作。 |
| 5 | 供应保障组 | 经营副矿长 | 企管科科长、物管科科长、巷修区区长 |  | 负责应急救援经费的筹备，协调解决抢险救灾所需物资的准备和供应。 |
| 6 | 医疗救治组 | 井口保健站站长 |  | 保健站工作人员 | 负责事故受伤人员的抢救、监护及安全转送工作，尽量降低事故伤亡率，减少事故损失。 |
| 7 | 安全保卫组 | 矿党委副书记 | 保卫科科长 |  | 负责指挥、维护事故现场秩序，确保抢险救灾工作有序进行。 |
| 8 | 事故调查组 | 安监处处长 |  | 通风副总、安监处相关人员 | 负责事故调查取证工作，及时调查事故发生的原因和事故性质，查明人员伤亡情况，做好事故调查。 |
| 9 | 宣传教育组 | 矿党委书记 |  | 办公室主任、党群工作部部长 | 负责对事故动态及现场救援情况做真实报道。 |

若小组组长不在时，由应急救援指挥部另行指派其他专人负责，在事故处理过程中，应急指挥部可根据需要，可随时指挥任何干部或职工参加抢险救灾工作，所涉及到的单位和个人必须无条件服从指挥部的指挥和安排。

### 8.6.4救援小组有关人员的职责

| 序号 | 职务 | 职 责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 矿长 | 是处理事故的全权指挥者，在总工程师、各副矿、副总的协助下，制定营救遇险人员和处理事故的作战计划。 |
| 2 | 矿党委书记、党委副书记 | 负责抢险、救援、处理及善后的后勤保障和保卫工作。 |
| 3 | 总工程师 | 是矿长处理灾害事故的第一助手，在矿长的领导下，组织制定营救遇险人员和处理事故的作战计划。组织对矿井风流进行监控和调度，对井下通风、瓦斯、煤尘及其他有害有毒气体、一氧化碳等情况进行监控；对通风设施、变电所、主要排水泵等主要设备的运行状况进行有效监控，确保正常运行。 |
| 4 | 机电副矿长 | 是处理供电事故的全权指挥者，在机电副总、机电办主任、供电队队长的协助下，制定营救遇险人员和处理事故的作战计划。 |
| 5 | 机电副总 | 是机电副矿长处理供电事故的第一助手，在机电副矿长的领导下，组织制定营救遇险人员和处理事故的作战计划。 |
| 6 | 其他副矿、副总 | 协助矿长制定营救遇险人员和处理事故的救援计划，负责救灾过程中各项安全措施的落实，根据救援计划，负责组织为处理事故所必须的人力、物力、财力等。 |
| 7 | 调度所所长 | 保证提升运输系统完好，通讯系统畅通；负责调集人员待命。 |
| 8 | 安监处副处长 | 严格控制入井人员，签发抢救事故用的入井特别许可证。随时统计和掌握出井人数和留在井下各地点人数。 |
| 9 | 机电科科长 | 负责及时传达机电副矿长作战计划和指挥命令,按照机电副指挥部的命令负责协调各方面的工作,协助机电副矿长进行抢救和灾害处理及事故调查。 |
| 10 | 运输区区长 | 保证救灾人员和器材及时运到事故地点，满足救灾需要。 |
| 11 | 企管科科长、财务科科长、物管科科长、巷修区区长 | 负责应急救援经费的筹备，协调解决抢险救灾所需物资的准备和供应，及时准备好必须的抢救器材，并根据指挥部的命令，迅速运送到指定地点。 |
| 12 | 保卫科长 | 负责地面秩序维护和治安保卫工作的组织与管理。 |
| 13 | 信息中心主任 | 负责协调全矿通信，为应急救援提供通信保障。 |
| 14 | 办公室主任 | 负责提供人员急需的车辆等运输工具，负责安排人员生活保障，组织做好食品供应及住宿安排。 |
| 15 | 救护队队长 | 对矿山救护队的行动具体负责，全面指挥、领导矿山救护队，根据营救遇难人员和处理事故的作战计划所规定的任务，完成对灾区遇难人员的援救和事故处理。 |
| 16 | 井口保健站站长 | 负责组织对受伤人员的急救治疗、组织护理和药物供应。 |
| 17 | 有关单位负责人 | 负责查明本单位留在井下工作面的人数，将人员有组织地撤到安全地点直到地面，将在现场所见到的事故性质、范围和发生原因等情况如实地报告矿调度，随时接受指挥部的命令，完成抢险任务。 |

# 9.主扇风机机电事故专项应急预案

## 9.1事故特征

- 朱集东煤矿主扇风机担负着整个矿井的井下通风工作，由于在电控系统和机械传动系统上任何时间段都可能发生故障，将影响矿井的正常运行甚至出现人员伤亡情况。

## 9.2应急组织与职责

| 总指挥 | 副总指挥 | 成员 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿长 | 总工程师、机电副矿长、通风副总 | 矿其他副总以上领导及相关单位负责人 | 事故发生后，统一协调指挥矿井事故现场的应急救援工作。根据事故现场情况，对抢险救灾方案进行决策指挥，对应急救援工作中发生的问题进行紧急处理；监督检查抢险救灾、物质储备、信息传递、事故善后处理、伤员医疗救护、矿区秩序维护等工作，并及时向上级汇报灾害发展和灾害抢险进展情况。必要时，可增设现场应急救援指挥部。 |

### 9.2.2指挥机构及职责

| 序号 | 职务 | 职 责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 矿长 | 是处理事故的全权指挥者，在总工程师、各副矿、副总的协助下，制定营救遇险人员和处理事故的作战计划。 |
| 2 | 矿党委书记、党委副书记 | 负责抢险、救援、处理及善后的后勤保障和保卫工作。 |
| 3 | 总工程师 | 是矿长处理灾害事故的第一助手，在矿长的领导下，组织制定营救遇险人员和处理事故的作战计划。 |
| 4 | 机电副矿长 | 在机电副总、机电科科长、保供队队长的协助下，制定营救遇险人员和处理事故的作战计划。 |
| 5 | 机电副总 | 是总指挥处理供电事故的第一助手，在机电副矿长的领导下，组织制定营救遇险人员和处理事故的作战计划。 |
| 6 | 其他副矿、副总 | 协助矿长制定营救遇险人员和处理事故的救援计划，负责救灾过程中各项安全措施的落实，根据救援计划，负责组织为处理事故所必须的人力、物力、财力等。 |
| 7 | 调度所所长 | 保证提升运输系统完好，通讯系统畅通；负责调集人员待命。 |
| 8 | 安监处副处长 | 严格控制入井人员，签发抢救事故用的入井特别许可证。随时统计和掌握出井人数和留在井下各地点人数。 |
| 9 | 机电科科长 | 负责及时传达机电副矿长作战计划和指挥命令,按照机电副指挥部的命令负责协调各方面的工作,协助机电副矿长进行抢救和灾害处理及事故调查。负责协助制定抢险救援方案；协助事故处理及抢险救灾工作。负责提供必要的图纸和技术资料，并根据指挥部的命令完成预测工作，协助总工程师（副总工程师）进行事故处理的技术工作。 |
| 10 | 运输区区长 | 保证救灾人员和器材及时运到事故地点，满足救灾需要。 |
| 11 | - 通风区 | 按照指挥部的命令，负责调整通风系统，监测主要通风机的工作状况，组织完成必要的通风工作，并执行与通风有关的其它措施。 |
| 12 | - 保供队 | 根据指挥部的命令，负责掌握矿井的停送电工作，及时抢救或安装机电设备，完成救灾必要的其它任务。 |
| 13 | 企管科科长、财务科科长、物管科科长、巷修区区长 | 负责应急救援经费的筹备，协调解决抢险救灾所需物资的准备和供应，及时准备好必须的抢救器材，并根据指挥部的命令，迅速运送到指定地点。 |
| 14 | 保卫科长 | 负责地面秩序维护和治安保卫工作的组织与管理。 |
| 15 | 信息中心主任 | 负责协调全矿通信，为应急救援提供通信保障。 |
| 16 | 办公室主任 | 负责提供人员急需的车辆等运输工具，负责安排人员生活保障，组织做好食品供应及住宿安排。 |
| 17 | 井口保健站站长 | 负责组织对受伤人员的急救治疗、组织护理和药物供应。 |
| 18 | 有关单位负责人 | 负责查明本单位留在井下工作面的人数，将人员有组织地撤到安全地点直到地面，将在现场所见到的事故性质、范围和发生原因等情况如实地报告矿调度，随时接受指挥部的命令，完成抢险任务。 |

## 9.3应急处置

### 9.3.1响应分级

- 主扇风机机电事故根据其可控性、严重程度和影响范围，分为Ⅲ级、Ⅱ级和Ⅰ级三级响应。

- （1）Ⅲ级：出现风机运行不稳定预兆。

- （2）Ⅱ级：出现跳电、停机影响到井下通风。

- （3）Ⅰ级：风机无法启动，井下瓦斯超限。

### 9.3.2响应程序

- Ⅲ级：由保供队人员立即进行检修维护工作。

- Ⅱ级：启动《朱集东煤矿主扇风机机电事故应急预案》

- Ⅰ级：启动《朱集东煤矿生产安全事故应急预案》

主扇风机事故应急响应基本流程：

调度中心

1、通知受威胁区域人员撤离到安全地点；

2、向矿长、总工程师报告

3、向公司调度室报告，向矿山救护队报警。

总工程师                                        矿长

查询                   意见                     决定                  命令

1、 事故发生地点、    1．立即向调度反映          根据事故情况和总工   1．组织人员撤离、

人员数量情况                                     程师提出的意见作出     防止事故扩大

2．事故波及范围       2．提出处理方案            决策

2．组织成立抢险

救灾指挥部，指令各

单位执行灾变任务

机电副总工程师协助总工程师处理事故

矿山救护队            机电科               保供队            副矿长、副总       医院       其它部门

医院

根据事故性质，有针对性的做好伤员抢救工作。

1．立即投入抢救工     随时准备             1、积极提供事故       组织抢救         根据事故   按“计划”

作                  相关机电设备投       资料。               人员及设施        性质，有   规定和矿长命

2．抢救人员及物质     入抢救               2、配合各个单位进                    对性的作好   令积极投入救

行抢救工作。                         抢救伤员的   灾工作

3、做好事故后检修                    准备

、预防工作。

### 9.3.3事故上报程序

- 若出现主扇风机机电事故，地面人员应立即使用调度电话或行政电话汇报矿调度中心和队值班人员，由调度中心人员负责向矿长、总工程师及其他相关部门进行汇报，如果出现人员伤亡事故还要立即报告煤业公司、集团公司，由集团公司转报淮南市煤矿安全监察局、淮南市政府有关部门。

### 9.3.4处置措施

- 主扇风机事故发生后，主扇风机司机应立即向矿调度中心、队领导汇报；同时开启备用风机并通知机电人员查找故障原因。矿调度指挥中心立即通知受威胁区域人员撤离到安全地点。矿调度调度中心立即通知受威胁区域人员撤离到安全地点。

- 当备用风机无法正常开启时，主扇风机司机立即向调度汇报，由调度通知井下人员撤到进风大巷。保供队派人打开防爆门，进行自然通风并立即处理故障。

- 主扇司机应将主扇风机出现的故障原因及时间向应急指挥中心汇报。应急指挥中心接到汇报后，立即向矿值班领导和总工程师汇报，并通知各分管矿长及副总和生产地质技术领导到应急指挥中心指挥并启动《朱集东煤矿主扇风机机电事故应急预案》和《朱集东矿业生产安全事故应急预案》。

- 总工程师根据主扇停风的原因及停风时间决定井下停电、撤人范围，通风调度负责落实停电、撤人的情况并向应急指挥中心汇报。

- 井下生产队人员接到总调度的命令后，立即撤离至采区进风巷道中有电话的地方待命，并切断作业地点所有动力、风机的电源。瓦检员负责安排专人在巷道口设置栅栏，跟班人员、安监员负责现场监督并落实人员撤离情况，并及时向总调度汇报。运输区井下队司机切断蓄电池电源，施闸制动，配电室听从调度命令切断各地点电源。

- 故障处理超过10分钟后，应急指挥中心应立即通知井下各变电所把所内开关全部断电，开关处在停电状态，同时通知井下人员副井升井。

- 井下各队零散作业人员由各队组的跟班人员负责通知临近作业人员通知附近人员撤离。未能通知的零散作业人员，感觉无风时，就近撤到采区轨道巷或皮带巷，电话向总调度室汇报撤离的情况。

- 在主扇风机故障排除具备开启条件后，保供队立即关闭防爆盖，向调度请示立即启动主扇风机。

- 启动风机后，根据应急指挥中心指挥要求，通风部门对井下瓦斯浓度进行测试，并实时向调度汇报。

- 通风部门实时监测井下风量及瓦斯浓度，直到矿井恢复正常通风。

## 9.4应急恢复

- （1）恢复正常状态的原则

- ①坚持“以人为本”的原则。施工现场抢险救援结束后，必须核实确认灾区内伤亡或受伤的人员全部获救。

- ②保证安全的原则。抢险救援结束后，必须对事故现场进行侦察，并消除和控制可能造成再次事故或诱发其它事故的隐患。

- ③实时监控的原则。对事故现场的人员和安全仪器仪表实行连续的实时监测监控。发现有异常情况，立即采取相应的安全技术措施，以便及时消除各类安全隐患。

- （2）恢复正常生产状态的程序

- 现场应急救援工作完成后，各救援工作小组负责人应及时向应急救援指挥部汇报各阶段救援工作情况，经指挥部分析研究确认各方面均可达到恢复矿井正常生产状态时，在指挥部通知下各救援小组方可撤离现场，同时应急救援指挥部宣布救援工作结束。并向上一级救援指挥部汇报。

- 9.5后期处置

- （1）应急救援工作结束后，参加救援的部门和单位要认真核对参加抢险救援的人员，清点装备、物质和器材；核算救援费用，整理抢险救援记录、图纸，并尽快写出抢险救援报告。

- （2）安监处要及时组织有关部门勘察事故现场，对事故进行初步调查分析，查明事故原因，组织制定防范措施。

- （3）认真整理救援过程中的所有救援记录、方案、文件、图纸等文字和音像资料。

- 9.6应急结束

- 在证实井下恢复生产工作全面完成后，总指挥下令应急救灾工作全面结束。

- 9.7应急物资与装备保障

- 信息中心要保证矿井通讯系统及监测的畅通，保证事故发生后，相关信息传递的及时准确。

- 机电科要按规定定期对主要通风机运转情况进行检查，搞好风机及附属设施的日常检修及维护。

- 通风区要做好光谱式瓦斯检测仪的维护保养，确保好用。

- 加强应急预案演练，提高主要通风机房关键岗位应急处置能力，并对预案模拟演练结果进行分析评价、不断总结完善。

# 10.主排水泵机电事故专项应急预案

## 10.1事故特征

- 矿井水害是影响矿井安全生产的重要因素，严重制约着矿井生产的高效和安全。矿井突发水灾时，机电系统上可能发生的故障，影响矿井排水系统的正常运行或出现人员伤亡情况。

## 10.2应急组织与职责

| 总指挥 | 副总指挥 | 成员 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿长 | 总工程师、机电副矿长 、安监处处长。 | 地测副总、机电副总及其他矿副总以上领导及相关单位负责人 | 灾害事故发生后，统一协调指挥矿井事故现场的应急救援工作。根据事故现场情况，对抢险救灾方案进行决策指挥，对应急救援工作中发生的问题进行紧急处理；监督检查抢险救灾、物质储备、信息传递、事故善后处理、伤员医疗救护、矿区秩序维护等工作，并及时向上级汇报灾害发展和灾害抢险进展情况。 必要时，可增设现场应急救援指挥部。 |

### 10.2.2指挥机构及职责

| 序号 | 职务 | 职 责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 矿长 | 是处理事故的全权指挥者，在总工程师、各副矿、副总的协助下，制定营救遇险人员和处理事故的作战计划。 |
| 2 | 矿党委书记、党委副书记 | 负责抢险、救援、处理及善后的后勤保障和保卫工作。 |
| 3 | 总工程师 | 是矿长处理灾害事故的第一助手，在矿长的领导下，组织制定营救遇险人员和处理事故的作战计划。 |
| 4 | 机电副矿长 | 在机电副总、机电科长、保供队长的协助下，制定营救遇险人员和处理事故的作战计划。 |
| 5 | 机电副总 | 是总指挥处理供电事故的第一助手，在机电副矿长的领导下，组织制定营救遇险人员和处理事故的作战计划。 |
| 6 | 其他副矿、副总 | 协助矿长制定营救遇险人员和处理事故的救援计划，负责救灾过程中各项安全措施的落实，根据救援计划，负责组织为处理事故所必须的人力、物力、财力等。 |
| 7 | 调度所所长 | 保证提升运输系统完好，通讯系统畅通；负责调集人员待命。 |
| 8 | 安监处副处长 | 严格控制入井人员，签发抢救事故用的入井特别许可证。随时统计和掌握出井人数和留在井下各地点人数。 |
| 9 | 机电科科长 | 负责及时传达机电副矿长作战计划和指挥命令,按照机电副指挥部的命令负责协调各方面的工作,协助机电副矿长进行抢救和灾害处理及事故调查。负责协助制定抢险救援方案；协助事故处理及抢险救灾工作。负责提供必要的图纸和技术资料，并根据指挥部的命令完成预测工作，协助总工程师（副总工程师）进行事故处理的技术工作。 |
| 10 | 运输区区长 | 保证救灾人员和器材及时运到事故地点，满足救灾需要。 |
| 11 | - 通风区 | 按照指挥部的命令，负责调整通风系统，监测主要通风机的工作状况，组织完成必要的通风工作，并执行与通风有关的其它措施。 |
| 12 | - 保供队 | 根据指挥部的命令，负责掌握矿井的停送电工作，及时抢救或安装机电设备，完成救灾必要的其它任务。 |
| 13 | 企管科科长、财务科科长、物管科科长、巷修区区长 | 负责应急救援经费的筹备，协调解决抢险救灾所需物资的准备和供应，及时准备好必须的抢救器材，并根据指挥部的命令，迅速运送到指定地点。 |
| 14 | 保卫科长 | 负责地面秩序维护和治安保卫工作的组织与管理。 |
| 15 | 信息中心主任 | 负责协调全矿通信，为应急救援提供通信保障。 |
| 16 | 办公室主任 | 负责提供人员急需的车辆等运输工具，负责安排人员生活保障，组织做好食品供应及住宿安排。 |
| 17 | 井口保健站站长 | 负责组织对受伤人员的急救治疗、组织护理和药物供应。 |
| 18 | 有关单位负责人 | 负责查明本单位留在井下工作面的人数，将人员有组织地撤到安全地点直到地面，将在现场所见到的事故性质、范围和发生原因等情况如实地报告矿调度，随时接受指挥部的命令，完成抢险任务。 |

## 10.3应急处置

### 10.3.1事故上报程序

- 若出现主排水泵机电事故，岗位司机应立即使用调度电话或行政电话上报调度中心和队值班人员，由调度中心人员负责向矿长、总工程师及其他相关部门进行汇报，如果出现人员伤亡事故还要立即报告煤业公司、集团公司，由集团公司转报市煤矿安全监察局、淮南市政府有关部门。

### 10.3.2报告内容与时间要求

- （1）初步估计的经济损失；事故灾难简要经过；对事故灾难原因和性质、影响范围的初步分析判断；事故灾难抢救情况和采取的措施；对事故灾难发展趋势的预测及请求上级帮助解决的问题。

- （2）时间要求：矿调度中心汇报要求在最短的时间内，向煤业公司和市煤矿安全监察局的时间不得超过30分钟；通报淮南市政府不得超过1个小时。不得迟报、谎报、瞒报和漏报。

### 10.3.3响应分级

- 主排水泵机电事故应急预案根据其可控性、严重程度和影响范围，分为Ⅲ级、Ⅱ级和Ⅰ级三级响应。

- （1）Ⅲ级：出现水泵运行不稳定预兆。

- （2）Ⅱ级：紧急时刻工作、备用水泵无法正常启动满足排水要求 。

- （3）Ⅰ级：井下涌水超量，泵房被淹。

### 10.3.4响应程序

- Ⅲ级： 由保供队人员立即进行检修维护。

- Ⅱ级：启动《朱集东煤矿主排水泵机电事故应急预案》

- Ⅰ级：启动《朱集东煤矿生产安全事故应急预案》

主排水泵事故应急响应基本流程：

调度中心

1、立即通知受威胁区域人员撤离到安全地点；

2、向矿长、总工程师报告；

3、向公司调度室报告，向矿山救护队报警。

总工程师                                        矿长

查询                   意见                     决定                  命令

1、 事故发生地点、    1．立即向调度反映          根据事故情况和总工   1．组织人员撤离、

人员数量情况                                     程师提出的意见作出     防止事故扩大

2．事故波及范围       2．提出处理方案            决策

2．组织成立抢险

救灾指挥部，指令各

单位执行灾变任务

机电副总工程师协助总工程师处理事故

矿山救护队            机电科                保供队           副矿长、副总       医院       其它部门

医院

根据事故性质，有针对性的做好伤员抢救工作。

1．立即投入抢救工     随时准备             1、积极提供事故       组织抢救         根据事故   按“计划”

作                  相关机电设备投       资料。               人员及设施        性质，有   规定和矿长命

2．抢救人员及物质     入抢救               2、配合各个单位进                    对性的作好   令积极投入救

行抢救工作。                         抢救伤员的   灾工作

3、做好事故后检修                    准备

、预防工作。

### 10.3.5应急处置

- 当运行主排水泵无法启动或发生事故时，水泵司机应立即按规定启动备用主排水泵，并汇报队值班领导、机电领导，队里应立即派维修值班人员查看现场，查明事故原因并决定处理方案。

- 维修值班人员将主排水泵故障处理完后，应立即将处理方法、处理结果、影响时间汇报给机电值班领导。

- 当运行、备用和检修主排水泵或主排水管路发生故障而导致主排水系统无法正常排水时，必须按照以下方法进行应急处理：
    ①应立即汇报队值班领导和调度中心，队领导应立即带领维修值班人员查看现场，查明事故原因并决定处理方案。矿调度中心立即通知受威胁区域人员撤离到安全地点。
    ②水泵司机应随时观察矿井主、副水仓水位变化，地测部门人员要密切监控矿井涌水情况，一旦水仓水位和矿井涌水量出现异常，应及时向调度中心汇报。
    ③当主排水系统故障未排除，矿井水位继续升高时，由矿长启动《朱集东煤矿主排水泵机电事故应急预案》，由调度中心组织撤离井下人员和切断各采区供电。
    ④当主排水系统故障排除后，岗位工应立即按规定启动运行和备用主排水泵同时排水，机电分管领导应立即通知调度室恢复供电、组织生产。
    ⑤恢复供电后，立即汇报调度，由调度中心组织瓦检员对井下所有地点进行瓦斯浓度检测，符合标准时，方可进入井下进行作业。

## 10.4应急物资与装备保障

- 加强主排水泵日常运行危险源监控预防预警机制

- 加强-906m、-970m水平中央泵房水泵的平衡盘、填料箱、轴承以及紧固件的日常检查、维护和保养，确保水泵工作、备用、检修水泵的完好。

- 加强对水泵高压主回路、主电动机以及电控维护和检查，做好每年一度的电气预防性试验。搞好双回路供电，并保持一路使用，另一路热备。当一路发生故障时，应立即将电源切换至另一路。

- 根据《煤矿安全规程》规定，每年雨季前，必须对排水系统进行一次全面检修；同时矿应组织清理一次主、副水仓，并且搞好每年的性能测试和水泵联合试运转试验，以检验水泵和管路的排水能力。

- 日常维护过程中，对排水管路进行检查，受力来压的要及时进行卸压。

# 11.副井提升机电事故专项应急救援预案

## 11.1事故特征

副井提升系统担负着整个矿井的人员、物料运输工作，在电控系统和机械传动系统上任何时间段都可能发生故障，影响矿井的正常运行甚至出现人员伤亡情况。

## 11.2应急组织与职责

### 11.2.1应急组织体系

| 总指挥 | 副总指挥 | 成员 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿长 | 总工程师、救护大队队长、机电副矿长 | 矿副总以上领导及相关单位负责人 | 灾害事故发生后，统一协调指挥矿井事故现场的应急救援工作。根据事故现场情况，对抢险救灾方案进行决策指挥，对应急救援工作中发生的问题进行紧急处理；监督检查抢险救灾、物质储备、信息传递、事故善后处理、伤员医疗救护、矿区秩序维护等工作，并及时向上级汇报灾害发展和灾害抢险进展情况。 必要时，可增设现场应急救援指挥部。 |

### 11.2.2指挥机构及职责

| 序号 | 职务 | 职 责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 矿长 | 是处理事故的全权指挥者，在总工程师、各副矿、副总的协助下，制定营救遇险人员和处理事故的作战计划。 |
| 2 | 矿党委书记、党委副书记 | 负责抢险、救援、处理及善后的后勤保障和保卫工作。 |
| 3 | 总工程师 | 是矿长处理灾害事故的第一助手，在矿长的领导下，组织制定营救遇险人员和处理事故的作战计划。 |
| 4 | 机电副矿长 | 在机电副总、机电科长、保供队长的协助下，制定营救遇险人员和处理事故的作战计划。 |
| 5 | 机电副总 | 是总指挥处理机械、供电事故的第一助手，在机电副矿长的领导下，组织制定营救遇险人员和处理事故的作战计划。 |
| 6 | 其他副矿、副总 | 协助矿长制定营救遇险人员和处理事故的救援计划，负责救灾过程中各项安全措施的落实，根据救援计划，负责组织为处理事故所必须的人力、物力、财力等。 |
| 7 | 调度所所长 | 保证提升运输系统完好，通讯系统畅通；负责调集人员待命。 |
| 8 | 安监处副处长 | 严格控制入井人员，签发抢救事故用的入井特别许可证。随时统计和掌握出井人数和留在井下各地点人数。 |
| 9 | 机电科科长 | 负责及时传达机电副矿长作战计划和指挥命令,按照机电副指挥部的命令负责协调各方面的工作,协助机电副矿长进行抢救和灾害处理及事故调查。负责协助制定抢险救援方案；协助事故处理及抢险救灾工作。负责提供必要的图纸和技术资料，并根据指挥部的命令完成预测工作，协助总工程师（副总工程师）进行事故处理的技术工作。 |
| 10 | 运输区区长 | 保证救灾人员和器材及时运到事故地点，满足救灾需要。 |
| 11 | 企管科科长、财务科科长、物管科科长、巷修区区长 | 负责应急救援经费的筹备，协调解决抢险救灾所需物资的准备和供应，及时准备好必须的抢救器材，并根据指挥部的命令，迅速运送到指定地点。 |
| 12 | 保卫科长 | 负责地面秩序维护和治安保卫工作的组织与管理。 |
| 13 | 信息中心主任 | 负责协调全矿通信，为应急救援提供通信保障。 |
| 14 | 办公室主任 | 负责提供人员急需的车辆等运输工具，负责安排人员生活保障，组织做好食品供应及住宿安排。 |
| 15 | 井口保健站站长 | 负责组织对受伤人员的急救治疗、组织护理和药物供应。 |
| 16 | 有关单位负责人 | 负责查明本单位留在井下工作面的人数，将人员有组织地撤到安全地点直到地面，将在现场所见到的事故性质、范围和发生原因等情况如实地报告矿调度，随时接受指挥部的命令，完成抢险任务。 |

## 11.3应急处置

### 11.3.1事故上报程序

（1）若出现副井提升机电事故，地面人员应立即使用调度电话或行政电话上报调度中心和队值班人员，由调度中心人员负责向矿长、总工程师及其他相关部门进行汇报，如果出现人员伤亡事故还要立即报告煤业公司、集团公司，由集团公司转报淮南市煤矿安全监察局、淮南市政府有关部门。

（2）若事故人员在井筒内，则用小灵通向调度中心直接进行汇报，如无通讯工具，则敲打罐道，引起井口人员注意，由井口人员负责向调度中心进行汇报工作。

### 11.3.2报告内容与时间要求

（1）初步估计的事故影响程度、人员伤亡、经济损失；事故灾难简要经过；对事故灾难原因和性质、影响范围的初步分析判断；事故灾难抢救情况和采取的措施；对事故灾难发展趋势的预测及请求上级帮助解决的问题。

（2）时间要求：向矿调度中心汇报要求在最短的时间内，向煤业公司和集团公司的时间不得超过30分钟；通报市煤矿安全监察局、淮南市政府不得超过1个小时。不得迟报、谎报、瞒报和漏报。

### 11.3.3响应分级

副井提升机电事故根据其可控性、严重程度和影响范围，分为Ⅲ级、Ⅱ级和Ⅰ级三级响应。

（1）Ⅲ级：出现绞车运行不稳定预兆。

（2）Ⅱ级：出现电控保护失效或钢丝绳、罐道使用异常导致人员卡罐被困。

（3）Ⅰ级：发生人员伤亡事故，影响安全生产。

### 11.3.4响应程序

Ⅲ级：由绞车队人员立即进行维护工作。

Ⅱ级：启动《朱集东煤矿副井提升机电事故应急预案》

Ⅰ级：启动《朱集东煤矿生产安全事故预案》

副井提升机事故应急响应基本流程：

调度中心

1．向矿长、总工程师报告；

2．向公司调度室报告，向矿山救护队报警。

总工程师                                        矿长

查询                   意见                     决定                  命令

1、 事故发生地点、    1．立即向调度反映          根据事故情况和总工   1．组织人员撤离、

人员数量情况                                     程师提出的意见作出     防止事故扩大

2．事故波及范围       2．提出处理方案            决策

2．组织成立抢险

救灾指挥部，指令各

单位执行灾变任务

机电副总工程师协助总工程师处理灾变

矿山救护队            机电科               绞车队           副矿长、副总       医院       其它部门

医院

根据事故性质，有针对性的做好伤员抢救工作。

1．立即投入抢救工     随时准备             1、积极提供事故       组织抢救         根据事故   按“计划”

作                  相关机电设备投       资料。               人员及设施        性质，有   规定和矿长命

2．抢救人员及物质     入抢救               2、配合各个单位进                    对性的作好   令积极投入救

行抢救工作。                         抢救伤员的   灾工作

3、做好事故后检修                    准备

、预防工作。

11.3.5 处置措施
      当副井提升系统发生事故无法运行时或影响矿井正常提升和安全生产时，启动本应急措施。发生井筒提升事故时，现场人员应及时向调度中心汇报，并根据事故原因采取相应应急处理措施：
   （1）运行中如果发生电源突然停电，立即倒备用回路，但应对系统进行全面检查后再工作运行。
   （2）提升过程中如发生全矿井停电，司机必须与变电所值班员联系好，并及时送电。
   （3）提升机运行中发生机械或电气故障时，要立即停车汇报调度中心值班人员，组织人员立即抢修。
   （4）处理井筒提升事故时，上、下井口必须设专人把守好井口，事故处理由矿调度中心指挥中心统一指挥；事故处理过程中，信号工及绞车司机必须坚守岗位，负责信号联络。
   （5）发生蹲罐故障时，乘罐人员要采取正确的方法进行自救与互救：
     ①当发生卡罐事故时，应抓紧罐中扶手，沉住气，保持镇静，使罐笼保持平衡。
     ②当罐笼下到离井底30m左右时还不减速时，绞车司机应迅速进行手动减速，减速不能实现时绞车司机应进行紧急安全制动。同时乘坐人员要采取措施，防止蹲罐对自己的伤害：当人员不多时，应分散到两边，两手紧握罐内的扶手，引体向上或两腿悬空，以便减轻对人体的伤害；当人员较多时，握不住扶手的人应靠两边站，并抓住握扶手的人，两腿弯曲。
   （6）发生蹲罐事故后，未受伤者要立即为受伤人员进行急救处理。

（7）当副井提升机无法进行正常提升时，人员可临时从主井箕斗上下。

（8）当主副井提升机都无法进行正常提升时，井下人员应从副井梯子间撤离。
   （9）事故处理完毕，必须按《煤矿安全规程》对罐笼、罐道、主提升机、钢丝绳等设备进行详细检查。

## 11.4应急物资与装备保障

- 加强副井日常提升危险源监控预防预警机制：

- 主副井矿井大型设备维修工应严格按精细化检修管理规定对关键部位（如主钢丝绳、轴承、制动系统等）进行认真细致地检查、维护和保养，确保关键部件的完好，使用可靠。

- 按规定对提升机的各种机械、电气保护装置，进行定期或日常试验，保证各种机械、电气保护装置动作灵敏可靠。

- 搞好双回路供电，并保持一路使用，另一路热备。当一路发生故障时，应立即将电源切换至另一路。

- 定期检查并清理主井梯子间杂物，保持梯子间的畅通，确保梯子间在紧急情况下人员能够顺利通行。

- 做好每年一度的提升机系统性能测试工作。

- 对提升首绳、尾绳进行重点维护，做到每天验首绳，每周验尾绳、加油一次，出现异常要及时进行更换施工。

# 12.“洪涝、雷电、雨雪冰冻”灾害事故专项应急救援预案

一、事故类型和隐患分析

1、洪涝灾害

可能导致矿井大面积积水，如若不及时处理可能倒灌井筒，造成井下积水，甚至淹井。

2、雷电灾害

可导致地面变电站电力系统大面积停电、建筑物毁坏、油脂爆炸起火、通讯系统瘫痪，可能通过管线导入井下。

3、雨雪冰冻灾害

雨雪冰冻灾害可能给地面皮带运输机、主要通风机等设备正常运行带来不稳定因素。同时雨雪冰冻灾害对工业场区道路、地面行人、行车交通运输带来不安全因素。

二、预防措施

1、调度所值班人员要及时收集和记录气象部门的天气预报情况；各单位要保证通讯信息畅通。

2、对于工业场区要划定重点区域巡查人负责制。发现情况及时向调度室汇报，采取有效措施将受灾损失将到最低。

3、汛期来临前，地测科、资环科负责对矿井地面采空区以及井下排水工程及设施，井下中央和盘区水仓、水泵、水沟、排水管路、防水闸门等进行全面检查，并对发现的问题和隐患限期整改。

4、调度所同资环科每旬对防洪工程、险要地段、重点设施进行全面检查，并根据排查情况确定“三防”工作的重点及具体工作安排。重点排查工业场区和过境路段的防洪设施，并将检查出的问题限期整改。

5、做好地面排洪道的清理工作，并对有隐患的排水设施进行修理。

6、供应站和物资管理科做好“洪涝、雷电、雨雪冰冻”工作所需物资的储备工作，专库存放、专人保管，随用随提，随时补充。

7、保供队做好防雷装置的检测和维护工作。首先制定防雷装置检查维护制度，切实加强日常检查维护工作；其次在雷雨季节前邀请具有防雷装置检测资质的防雷中心每年对公司所属各单位的建（构）筑物、变电站、计算机网络、广播电视线路、通讯和监控系统等防雷设施进行安全技术检测，及时发现和排除防雷装置故障，确保防雷设施状态正常。

8、冬季来临前做好地面供暖和矿井进风井口防寒防冻工作，并对整个供暖系统、设施进行全面检修，认真检查热风炉等供暖设备的安全、运行状况，做好值班人员、检修人员的安排，定时巡查设备运行情况，发现问题及时处理，并安排专人定时查看水温，加大供暖锅炉的检修及供暖设备、阀门等设施的维护力度，对供暖管道进行保温、包扎，为设备安全运行和职工冬季采暖营造良好环境。

9、冬季遇到雨雪天气应严禁派车辆外出工作，如特殊情况必须经过主管领导同意才能安排，行驶的车辆必须安装防滑链，最高时速不能超过道路限速的50％。

10、冬季遇冰雪天气应及时派人清除工业场地路面上的冰雪，保证车辆行驶安全。

11、调度所根据气象部门提供的天气情况，及时通知各重要区域巡查人，加强巡查。每两小时汇报一次巡查情况，如发生紧急情况立即汇报。

12、物管科和供应站提前对“洪涝、雷电、雨雪冰冻”物资进行全面检查，确保其处于良好状态，随时可以投入正常使用。

13、安监处负责监督“洪涝、雷电、雨雪冰冻”的防灾准备工作，发现隐患及准备不到位的工作应及时提出整改意见。

三、应急响应及紧急处置措施

当接到地方部门发布的蓝色预警或黄色预警后，调度室要及时发布天气预报及救灾信息应立即进入应急期。矿相关单位和人员应迅速进入应急状态，做好应急的各项工作。应急救援指挥部应立即召开专项会议，根据预报可能发生灾情的区域，部署应急救援工作。

1、调集应急救援队伍、相关人员进入待命状态，动员应急救援后备人员做好参加应急救援和处置工作的准备。

2、调集应急救援所需物资、设备、设施、工具，确保其处于良好状况、随时可以投入正常使用。

3、加强对重要部位和重要设施的安全保卫，维护治安秩序。

4、按照应急预案做好临阵应急的各项应急措施。对重要的区域和设施采取紧急处置和特殊保护措施，矿井要保障通风、供水、排水、供电、通信等设施的安全

5、派专人巡视和检查各种防护设施状况，重点是对防洪沟和边坡的检查，发现问题及时汇报调度室。

四、“洪涝、雷电、雨雪冰冻”事故处理

1、当应急救援队员接到抢险通知后应立即按要求集合待命，当发出抢险命令后，要立即展开救灾工作。

2、矿井当地面洪水有可能进入井下时，首先挡水，防止洪水流入井下。通知井下工作人员尽快升井，如水势很猛，无法正常撤离时，应点清人数，组织人员按避灾路线撤至地形较高巷道中等待救援，同时响应《水灾事故处理预案》。

3、矿井由于雷电天气致地面变电站供电线路故障时，调度值班人员迅速联系变电站值班人员，判断故障线路并作出反应，首先恢复主要通风机正常供电，再根据《矿井大面积停电事故处理预案》的相应程序恢复其他供电。

4、出现雨雪冰冻天气，应立即组织人员清理工业场区重要道路上的冰雪，保证行车安全。

5、24h应急值守电话

调度所：7671001/7671006   调度电话：“#”

安监处：7671109   调度电话：8706

# 13.地震灾害事故专项应急救援预案

地震灾害是群灾之首，它具有突发性和不可预测性，以及频度较高，并产生严重次生灾害，对社会也会产生很大影响等特点。地震造成建筑物破坏以及山崩、滑坡、泥石流、地裂、地陷、喷砂、冒水等地表的破坏。因地震的破坏而引起的一系列其它灾害，包括火灾、水灾和煤气、有毒气体泄漏，细菌、放射物扩散、瘟疫等对生命财产造成的灾害。

一、事故类型和危害程度分析

地震造成的最普遍的灾害和对矿井的危害：各类建(构)筑物的破坏和倒塌。由此造成的人员伤亡和直接经济财产损失。常见的由地震引发的火灾灾害最严重。对矿井造成的危害有：矿井停风、停电、局部巷道受损变形、人员受阻被困无法撤至地面。

二、应急处置基本原则

应急处置基本原则要根据事故类型明确，必须具有其针对性。

(1)坚持以人为本、保护人员安全优先的原则。

(2)坚持积极抢救、控制事故蔓延优先的原则。

(3)坚持自救互救、通讯畅通的原则。

(4)坚持统一指挥、高效协调的原则。

三、应急指挥机构及职责

总指挥：矿长。

职责：应急救灾工作诸事项的决断权。矿所有资源的调配权。申请外部应急资源的决断权。

副总指挥：党委书记、总工程师、工会主席、党总支副书记、经营副矿长、采煤副矿长、掘进副矿长、机电副矿长、安监处长。

职责：根据总指挥授权，指挥分管的救灾队伍，开展相应工作;对应急决策的建议权。

成员：安监处副处长、调度室主任、生产技术科科长、机电运输管理科科长、地测科科长、通风区长、运输区区长、井口保健站等相关单位和部门。

职责：执行总指挥、副总指挥的命令，确保落实到位。对应急决策的建议权。

1、抢险救灾组

组长：安监处长

成员：安监处副处长、通风区区长和事故单位分管负责人。

主要职责：

①指挥现场救护工作，负责实施指挥部制定的抢险救灾技术方案和安全技术措施;

②快速制定行动计划和安全技术措施;

③组织指挥现场抢险救灾、救灾物资及伤员转送;

④合理组织和调动战斗力量，保证救护任务的完成。

2、技术专家组

组长：总工程师

成员：地测副总、生产技术科科长、机电科科长、调度室主任、通防科科长

主要职责：

①根据事故性质、类别、影响范围等基本情况，迅速制定抢救与救援方案、技术措施，报总指挥同意后实施;

②制定并实施防止事故扩大的安全防范措施;

③解决事故抢救过程中遇到的技术难题;

④审定事故原因分析报告，报总指挥阅批。

3、医疗救护组：

组长：工会主席

成员：井口保健站站长任、调度室主任、办公室主任、运输区区长。

主要职责：

①立即赶赴现场对受伤人员进行医疗救护;

②组织医疗救治，负责制定医疗救护方案;

③负责提出伤员临时救治、医疗的方案和措施的建议;

④负责将受伤人员从井下运送到地面。

4、物资供应组

组长：经营副矿长

成 员：企管科科长、物管科科长。

主要职责：

①负责抢险救灾中物资和设备的及时供应;

②筹集、调集应急救援供风、供电、给排水设备;

③承办指挥部交办的其他工作。

5、警戒保卫组：

组长：党委副书记

副组长：保卫部科科长

成员：矿全体治安保卫人员。

主要职责：

①组织治安保卫人员对事故现场进行警戒、戒严和维持秩序，维护事故发生区域的治安和交通秩序;

②指挥疏散事故影响区域的人员;

③完成指挥部交办的其他工作。

6、信息发布组

组长：党委副书记

成员：调度室主任、办公室主任及办公室全体成员。

主要职责：

①负责事故信息发布工作，要按照指挥部提供的事故救援信息向社会公告事故发生性质和救援进展情况

②向上级政府部门、报社、广播电台、电视台等主要新闻媒体汇报现场救援工作;

③正确引导媒体和公众舆论。

7、善后处理组

组长：党委书记

成员：由工会、人力资源部等部门负责人组成。

主要职责：

①负责事故中遇难人员的遗体、遗物处置;

②负责事故伤亡人员亲属的安抚接待、抚恤等善后处理工作;

③承办指挥部交办的其他工作。

8、后勤保障组

组长：工会主席

成员：保卫科科长、办公室主任、后勤服务中心主任和事故单位负责人。

主要职责：

①负责组织拟订保障方案;

②负责食宿接待、车辆调度、供电、通讯畅通等工作。

四、应急指挥机构各部门职责

1、调度所：坚持24小时应急值守。

⑴负责应急调度指挥，及时准确地上报灾害情况，及时掌握地震灾害变化和应急调度情况，传达领导指令传达总指挥命令;

⑵召集有关人员在临时调度室待命和做好相应的准备工作;

⑶负责提供地震灾害报告,受灾单位有关资料、图纸;

⑷了解并记录地震灾害发生的时间和地点，灾难情况和现场采取的救护措施;

⑸按指挥部命令通知井下人员撤离;

⑹整理救援命令，要做好详细应急处置记录,及时掌握救灾进展情况;

⑺按照指挥部的要求全面协调和指导应急救援工作，调用应急救援物资、救护队伍、设备和有关专家;

⑻按总指挥命令，在规定时间内向上级有关部门报告地震灾害救援情况;

⑼负责起草地震应急救援工作报告;

⑽完成总指挥赋予的其它任务。

2、办公室：坚持24小时应急值守。

⑴及时向总指挥报告地震灾害信息，传达总指挥关于救援工作的批示和意见;

⑵接收上级领导的重要批示、指示，立即呈报总指挥阅批并负责督办落实;

⑶保证地震灾害抢救需要的车辆;

⑷承办指挥部交办的其他工作。

3、安监处：坚持24小时应急值守。

⑴及时向指挥部汇报地震灾害信息;

⑵按总指挥指示，组织工会等有关人员进行灾害调查，及时向指挥部提供受灾调查报告;

⑶参与淮南市应急管理局和安徽省煤矿安全监察局淮南监察分局的灾害调查，负责向地震调查组提供事故有关情况、资料，重要事项必须向总指挥请示;

⑷负责现场安全措施的督办落实;

⑸完成指挥部赋予的其它任务。

4、矿井口保健站：坚持24小时应急值守。

①时刻做好应急救援救治工作，接警后迅速组建现场救治医疗队伍，3分钟之内派出救护队伍;

②筹集调集应急救援救治急救药品等，及时提供救护所需物品;

③完成指挥部赋予的其它任务。

5、企管科、机电科、物管科

坚持24小时应急值守。保障灾害抢救物资的供应,

确保抢险救援工作的顺利开展。

6、生产技术科、机电科、通风区

⑴提供灾区图纸和有关技术资料;

⑵根据指挥部命令完成现场相关检测、测量工作;

⑶结合实际情况，制定相应的技术方案、防范措施;

⑷负责起草受地震灾情况分析报告;

⑸完成总指挥赋予的其它任务。

⑹提供技术支持，解决地震灾害抢救过程中遇到的技术难题。

7、财务科：保证为地震救援配备救援设备、器材提供经费支持和震后善后处理所需资金及时到位。

8、人力资源部：负责震后善后处理、工伤保险待遇落实和参与灾害调查等。

9、工会：参与受灾调查、善后处理。

10、其它：相关部门完成指挥部交办的其它任务。

五、处置程序

1、地震信息的发布程序

矿调度室发觉地震后，必须立即通知矿长、总工程师、分管矿长、安监处长及有关部门，所有相关人员，迅速向调度室集合，由矿长负责全权指挥，矿长下达相关命令，调度室值班人员采用电话下达命令，立即组织撤人，并组织有关人员立即赶赴现场进行抢险，并立即报告煤业公司调度、集团公司调度、淮南煤监分局调度和淮南市应急管理局等。

1.1 信息报告程序

主要包括：

a)确定报警系统及程序;

b)确定现场报警方式，如电话、警报器等;

c)确定24小时与相关部门的通讯、联络方式;

d)明确相互认可的通告、报警形式和内容;

e)明确应急反应人员向外求援的方式。

1.2灾情发生时，由调度室负责向值班矿长汇报。

汇报程序：矿调度室→值班领导→矿长→煤业公司、集团公司调度室→救护队→淮南煤监分局调度和淮南市应急管理局。

1.3值班矿长根据地震发生后的状况，安排调度室启动相应应急预案，发布受威胁其他区域撤人抢险命令，按救灾程序组织救灾，发布救灾信号。

1.4所有救灾值班人员、副科级以上领导接到通知，必须立即到调度室待命。

2、井下人员撤离及抢险人员到位情况。

2.1地震发生后，现场有关人员应当立即向矿调度室报告;调度向单位负责人报告，单位负责人接到报告后，应当于1小时内向淮南煤监分局和属地县级以上人民政府生产安全监督管理部门和负有生产安全监督管理职责的有关部门报告。

情况紧急时，现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府生产安全监督管理部门和负有生产安全监督管理职责的有关部门报告。

2.2现场报警方式

地面要害场所、井下各地点均安设电话，现场工作人员发现地震后，必须及时组织人员撤离并在最短的时间内以最快的通讯方式电话汇报调度室。调度室24小时应急值守电话：井下电话直接拨“#”。安监处24小时值班电话8706。

2.3向外求援的方式

指挥部通过电话向煤业公司、集团公司、集团救护大队求援。

3、应急响应

3.1响应分级

针对事故危害程度、影响范围和单位控制事态的能力，将事故分为不同的等级。按照分级负责的原则，明确应急响应级别。

3.2事故分级

根据事故严重程度、可控性、救灾难度和影响范围，将事故分为四级：

IV级：发生一般事故。

Ⅲ级：发生较大事故的。

Ⅱ级：发生重大事故的。

Ⅰ级：发生特别重大事故的。

3.3应急响应分级

应急响应由低到高依次分为IV、Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ四级。

(1)IV级响应：发生一般事故，事故影响范围和危害程度不再发展，启动煤矿、煤业公司、集团公司或淮南市地方政府应急预案。

(2)Ⅲ级响应：发生较大事故，事故影响范围和危害程度不再发展，启动淮南市地方政府应急预案。

(3)Ⅱ级响应：发生重大事故，事故影响范围和危害程度不再发展，由淮南市地方政府报请省级人民政府启动应急预案。

(4)Ⅰ级响应：发生特别重大事故，由省级人民政府报请国务院启动应急预案。

报请启动上一级应急预案响应前，应首先启动本单位应急预案响应。

3.4响应程序

根据事故的大小和发展态势，明确应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险、扩大应急等响应程序。

3.5应急指挥

(1)发生非伤亡、经济损失较小的事故，启动基层单位应急救援预案，专项应急预案进入预备状态;

(2)发生一般事故，立即启动本预案，同时报告上级有关部门。

(3)发生较大及以上伤亡事故，立即启动本预案，同时报告上级有关部门，请求淮南市应急管理局和淮南煤监分局启动相应预案。

(4)调度中心接到事故报告后，必须立即向单位主要领导汇报，由单位主要领导下达命令，启动相应的事故专项应急预案。调度值班人员接到启动预案命令后，立即通知指挥部成员到达调度中心集合或赶赴指定地点。

4、应急行动

(1)指挥部成员到达调度中心或指定地点后，总指挥下达救援命令，根据事故情况，分析判断事故严重程度、波及范围、存在的威胁，确定先期救援方案。

(2)按照指挥部的指令，现场抢险救灾组(救护队)，进行现场侦查，组织或协助事故单位开展抢险救灾工作。

(3)专家组针对事故现场情况，制定详细的抢险救

灾方案，报抢险指挥部批准后实施，营救受难人员。

5、资源调配

根据事故性质、影响范围、灾害程度，及时调集专业救援队伍、医疗救护队伍、技术专家成员等救援资源;同时，有针对性地做好应急物资资源的调配工作。

6、应急避险

根据事故类别，说明事故现场及可能波及范围内人员的自救互救、避险等相关内容

7、扩大应急

如事故不能及时得到控制，或有扩大趋势，由指挥部及时向上一级部门汇报，请求上一级部门启动应急预案响应。

8、应急处置

8.1现场处置

地震灾害发生后，各单位迅速组织抢险施救、保护职工、防止因地震造成的安全事故扩大等应急行动，并及时向上级部门及政府机构报告处置情况。

8.2统一指挥

⑴应急救援指挥部，统一指挥抢险救援工作。

⑵现场各工作组、救援队伍开展救援行动，合理高效地调配和使用应急资源(技术力量、救援器材等)。

⑶总指挥及时作出保护生命和财产安全以及控制事态所必须的各种决定，尽一切力量控制事态的进一步恶化。

⑷总指挥根据事故严重程度，作出事故应急范围、应急启动程度、应急力量的出动和设备、物资的调集规模、疏散的范围等相应决定。

⑸指挥部为现场处置各工作组之间建立畅通有序的协调配合机制。

8.3应急措施

8.3.1当事故影响或可能影响到周边地区，对周边地区造成或可能造成威胁时，应采取多种快捷有效方式及时向处于险区人员发出撤离警报。

8.3.2告知处于险区人员事故性质、事故的危害和影响、自我保护措施、注意事项等，以保证险区人员能够及时作出自我防护响应。

8.3.3决定实施撤离或疏散时，应通过群呼、急呼、组呼等方式发出警报信号或确保人员了解撤离或疏散的有关信息，如撤离路线、随身防护用品、自救逃生知识技能、交通工具及目的地等。

8.3.4技术支持

技术专家组对事故处置过程中事态的发展、危险程度以及对人员的伤害、环境影响进行评估，为指挥部作出事故现场应急处置的各种决定及救援方案提出建议和技术支持。

指挥部应根据事故的性质，从集团公司安全生产技术专家库中抽调有关方面专家，加强安全生产技术专家组技术力量。

8.4 应急抢险

8.4.1统一指挥，科学组织，合理安排，科学施救,结合现场条件，按相应抢险救援技术方案和应急措施组织抢险，积极采取有效措施，进行现场有序施救。确保救护人员的自身安全和遇险人员的紧急撤离，营救事故现场的受害人员，防止抢险施救过程中的次生事故发生。

8.4.2涉及火灾、爆炸等事故，其消防和抢险工作的难度和危险性十分巨大，对消防和抢险工作的组织、抢险措施、器材物资、行动方案、人员要求以及现场指挥必须做好周密安排和精心准备。

8.4.3由调度室负责迅速调集准备好乘人设备，确保撤人路线畅通，争取时间尽快组织人员撤离升井。

8.4.4一旦发生矿井输电架线线路或架线倒杆、断线等事故，机电矿长立即组织人员准备备用的电缆等救灾物资赶赴现场，进行抢修线路，尽快恢复矿井和风井供电，尽量降低造成损失。

8.5应急控制

8.5.1采取有效措施，控制事态发展，防止事故的蔓延和进一步扩大。在事故处置过程中，必须安排专业人员对事态的发展进行24小时监测，对任何可能产生的危害，必须以各种可能的方式、手段、措施，以最快的速度将预警信息传达给职工，采取有力措施，保护职工安全。同时，采取必要手段遏制事态发生和发展。

8.5.2对可能的二次(次生)事故、受损巷道垮塌危险性等危险源进行监测控制。在组织有关技术专家充分论证的基础上，制定转移、保护等有效措施，组织专业人员妥善处置。

8.5.3必须对可能的二次(次生)事故进行分析，明确人员躲避、撤离等措施妥善处置。

9、现场维护与稳定

9.1为保障现场应急救援工作的顺利开展，按照指挥部命令，结合实际情况，立即在事故单位及事故现场周围建立必要范围的警戒区域，实施合理的交通管制，指挥、调度撤出危害区的人员，对重点目标实施保护，维护社会治安。

9.2警戒范围根据事态发展及时进行相应调整。

9.3现场安全与维护稳定由警戒保卫组负责。

9.4必要时，可请求属地政府公安、交通、武警部门支援。

9.5人群疏散与安置

9.5.1根据因地震引发的事故的大小、持续时间及其后果严重程度，确定人群疏散范围。人群疏散由警戒保卫组、医疗救护组、信息发布组、后勤保障组、善后处理组组织抽调力量负责具体实施。

9.5.2做好群众的思想工作，维护稳定，搞好宣传，正确引导媒体和公众舆论，有秩序地组织群众撤离。

9.5.3 妥善安抚与善后：在组织抢险救援工作同时，信息发布组、后勤保障组、善后处理组适时看望慰问受伤人员及死亡、失踪人员亲属，看望慰问事故区域及疏散安置的群众。指挥部要充分发挥当地党组织和基层干部的作用，充分发挥党员、团员的先锋模范作用，广泛深入地做好人民群众的思想工作，保持人民群众的思想稳定。按相关规定妥善处理好善后工作，确保社会稳定和应急救援工作的顺利开展。

10、信息发布与宣传报道：因地震引发的事故发生后，指挥部要指定新闻发言人，并明确信息发布的审核和批准程序，信息发布工作由指挥部统一负责。按相关规定，将有关事故的原因、影响、人员伤亡、抢险救援工作进展及已采取的相关措施等情况及时进行统一发布，正确正确引导媒体和公众舆论，维护稳定。必要时，召开会议，准确、统一发布信息。

11、现场恢复与应急结束

11.1现场抢险施救工作基本结束、事故的危险源

被排除、事故发展态势被控制住后，及时将事故现场恢复到一个基本稳定的状态，总指挥下达现场恢复命令。

11.2由技术专家组会同现场抢险组拟定现场恢复报告。

内容包括：指挥部命令下达;宣布现场处置结束;部署现场清理和受影响区域的连续检测;撤点、撤离和工作交接;事故调查与后果评估;恢复正常状态等。

11.3对现场恢复过程中可能存在的潜在危险，恢复报告必须有充分的考虑，同时，在现场恢复报告中要有提出改造、改善生产技术条件和加强生产环境安全基础保障等建议。

11.4指挥部值班人员在险区人员全部升井且确保无误后，向淮南煤监分局、淮南市应急管理局、集团公司、煤业公司领导汇报。经总指挥批准，现场应急结束，并按技术组制定的开工验收安全措施，恢复正常生产。现场清理工作，认真细致、清理彻底，无潜在危险，具备恢复正常的安全生产条件，总指挥下达应急结束命令，解除警戒，由信息发布组发布应急结束。

第三部分  现场处置方案

# 1.瓦斯发电站事故现场处置方案

## 1.1事故特征

朱集东煤矿的瓦斯发电机组担负着矿井井下瓦斯抽采利用工作，瓦斯发电站内设备繁多，可能发生瓦斯泄露、火灾事故、爆炸、机电事故、供电事故等，一旦发生事故，极有可能造成人员伤亡、财产损失，后果不堪设想。为了预防事故发生或事故发生后能够得到及时、有效的处理，最大限度地控制和减少安全生产事故造成的损失，更好的保障人民群众生命财产的安全，在事故发生时能迅速、有序、有效地开展应急救援行动、降低事故损失，故编此预案。

## 1.2应急组织与职责

### 1.2.1应急组织体系

| 总指挥 | 副总指挥 | 成员 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机电副矿长 | 机电副总、通风副总 | 矿副总以上领导及相关单位负责人 | 事故发生后，统一协调指挥矿井事故现场的应急救援工作。根据事故现场情况，对抢险救灾方案进行决策指挥，对应急救援工作中发生的问题进行紧急处理；监督检查抢险救灾、物质储备、信息传递、事故善后处理、伤员医疗救护、矿区秩序维护等工作，并及时向上级汇报灾害发展和灾害抢险进展情况。 必要时，可增设现场应急救援指挥部。 |

### 1.2.2指挥机构及职责

- （1）总指挥

负责组织对事故的处理和预案的启动进行决策，调动各应急救援力量和物资，及时掌握事故现场的态势，全面指挥应急救援工作。

- （2）副总指挥

负责协助总指挥做好事故抢险救援工作及与各成员单位的联络、协调、配合工作。遇突发事故总指挥因故不在矿时，代理总指挥负责全面指挥应急救援工作。

- （3）矿副总及以上领导

负责协助副总指挥根据事故情况制定处理事故和营救遇险人员方案，协助副总指挥与各成员单位的联络、协调、配合工作，并根据总指挥的命令负责某一方面的抢险工作。

- （4）安监处

会同各单位，制定符合实际的事故救援方案和应急处理措施，报总指挥审查批准，并组织和监督实施；负责对事故有关情况的汇总、上报工作；

根据批准的事故救援方案和应急处理措施，以及按照《煤矿安全规程》规定对抢险救援工作的安全和入井人员的控制实行有效监督；

- （5）调度所

接到事故报告后，根据事故性质，立即通知总指挥、副总指挥、煤业公司调度中心、救护大队和相关单位，并按有关指令，安排人员赶赴事故现场；负责及时传达指挥部的命令，及时调集抢险救援所需的人力和物力。

- （6）机电科

负责协助制定抢险救援方案；协助事故处理及抢险救灾工作。负责提供必要的图纸和技术资料，并根据指挥部的命令完成预测工作，协助总工程师（副总工程师）进行事故处理的技术工作。

- （7）通风区

按照指挥部的命令，做好瓦斯监测监控工作。

- （8）办公室、保卫科

负责将受伤和遇难人员及时运送至保健站或医院，保证救灾人员和器材及时运到指定地点。

- （9)保供队

根据指挥部的命令，负责掌握矿井的停送电工作，及时抢救或安装机电设备，完成救灾必要的其它任务。

## 1.3应急处置

应急预案启动后，相关应急指挥机构及现场抢险救灾指挥部应立即组织专家组、应急救援队伍和社会力量，根据现场实际情况采取应急措施。

### 1.3.1响应分级

瓦斯发电站事故根据其可控性、严重程度和影响范围，分为Ⅲ级、Ⅱ级和Ⅰ级三级响应。

（1）Ⅲ级：出现低浓度瓦斯发电机组运行不稳定预兆。

（2）Ⅱ级：发电车间出现瓦斯浓度预警。

（3）Ⅰ级：发电车间发生火灾。

### 1.3.2响应程序

瓦斯发电站事故灾难发生后，矿井主要负责人必须立即按本应急预案，成立现场救灾指挥部，积极采取措施抢救遇险遇难人员，防止事故灾难扩大，并及时向上级报告。

按矿难级别，分别启动各级应急预案。启动高级别应急预案时，本预案先行启动。在本预案先行启动后，要密切注意和防止次生、衍生、耦合事件（事故）的发生。

应急响应程序：

调度中心

1、立即通知受威胁区域人员撤离到安全地点；

2、向矿长、总工程师报告；

3、向公司调度室报告，向矿山救护队报警。

总工程师                                        矿长

查询                   意见                     决定                  命令

1、 事故发生地点、    1．立即向调度反映          根据事故情况和总工   1．组织人员撤离、

人员数量情况                                     程师提出的意见作出     防止事故扩大

2．事故波及范围       2．提出处理方案            决策

2．组织成立抢险

救灾指挥部，指令各

单位执行灾变任务

通风、 机电副总工程师协助总工程师处理事故

医院

根据事故性质，有针对性的做好伤员抢救工作。

矿山救护队            机电科                保供队           副矿长、副总       医院       其它部门

1．立即投入抢救工     随时准备             1、积极提供事故       组织抢救         根据事故   按“计划”

作                  相关机电设备投       资料。               人员及设施        性质，有   规定和矿长命

2．抢救人员及物质     入抢救               2、配合各个单位进                    对性的作好   令积极投入救

行抢救工作。                         抢救伤员的   灾工作

3、做好事故后检修                    准备

、预防工作。

### 1.3.3处置措施

- 矿调度中心接到命令后，立即通知受威胁区域人员撤离到安全地点，按照应急预案要求，立即通知指挥部成员到矿调度中心集合。

- 指挥部成员到达矿调度中心后，按照现场指挥的指示，立即奔赴事故现场，成立现场抢险救灾专业组，协助事故单位开展抢险救灾工作。

- 抢救瓦斯发电站事故前，现场抢险救灾指挥部要根据现场情况制定抢救方案及安全技术措施，组织抢救。

- 事故单位在抢救过程中有困难时，指挥部可抽调其他矿有经验、有技术的骨干力量，进行紧急增援。

- 要安排医疗救护组到达事故现场附近，对抢救出的受伤人员进行紧急医疗救治。

- 如事故不能达到及时控制或有扩大趋势时，由总指挥部决定请求外援。

- 全部受伤、受困人员救出后，要清点现场人数，抢险人员撤离事故现场。

- 事故灾难发生后，矿井主要负责人必须立即按本应急预案，成立现场救灾指挥部，积极采取措施抢救遇险遇难人员，防止事故灾难扩大，并及时向上级报告。

- 按矿难级别，分别启动各级应急预案。启动高级别应急预案时，本预案先行启动。在本预案先行启动后，要密切注意和防止次生、衍生、耦合事件（事故）的发生。

## 1.4注意事项

(1)现场救护人员必须正确佩戴安全防护用品。正确操作救援设备。

(2)瓦斯发电站出现事故后的自救措施

- 瓦斯发电机组运行不稳定事故发生后，司机应立即向矿调度中心（05547671001或#）、队领导汇报并通知机电人员查找故障原因。

- 当发电车间出现瓦斯浓度预警时，若联动风机不能正常开启，瓦斯预警不能消除，司机立即开启放空阀、关闭电厂气源总阀、关闭发电机组，向调度、队领导汇报，待瓦斯预警消除后，供电队派人立即处理故障，待故障消除后重新启动瓦斯发电机组。

- 发生一般火警、火灾事故、设备事故、人身伤害事故，当班值班人员应立即报告矿调度中心，逐级上报。人身伤亡事故应立即送医院治疗，但不管是哪类事故，抢险救护时都要先切断电源或采取防护措施后再组织救护，防止事态扩大。

- 发生重大火灾事故，应立即切断电源，迅速向矿调度中心汇报，矿调度中心逐级向上反映。岗位人员请求救援后，首先组织自救，使用现场的灭火器进行灭火。根据着火部位、性质也可用现场备用的防火沙、土、水进行灭火，电气火灾要用干粉灭火器、变压器、油罐等用水冷却时，人要远离，严防爆炸伤人。

- 发生人身伤亡事故，发现人员要立即向矿调度中心，逐级上报后，还要通知医院工伤抢救小组，立即赶赴现场组织救援。若伤者属擦伤、碰伤、压伤等要及时用消炎止痛药物擦洗患处，若出血严重，要用干净布料进行包扎止血。若伤者发生骨折要保持静坐或静卧。若发生严重烧伤、烫伤，要立即用冷水冲洗30分钟以上。若伤者已昏迷、休克，要立即抬至通风良好的地方，进行人工呼吸或按摩心脏，待医生到达后立即送医院抢救。

- 发生重大设备事故，要立即报告，同时停止设备运转，处理事故时，要有专人监护，严格执行检修程序和停送电确认制度，防止打乱仗，冒险作业。

- 发生爆炸事故，要立即关闭爆炸源，若有人员伤亡，按人员伤亡预案救援。

- 发生各类事故都要保护好现场，待事故调查分析。

# 2.地面瓦斯抽采泵站机电事故现场处置方案

## 2.1事故特征

- 朱集东地面瓦斯抽采泵站担负着整个矿井的井下瓦斯抽采工作。瓦斯抽采泵站内设备繁多，可能发生机电事故。一旦发生事故，极有可能造成人员伤亡、财产损失，甚至影响矿井停产，后果不堪设想。发生事故的主要原因是因安全措施不到位、维护保养不到位、设备巡查不到位、违章指挥和违章作业等原因造成的。

## 2.2应急组织及职责

### 2.2.1应急组织体系

| 总指挥 | 副总指挥 | 成员 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总工程师 | 机电副矿长、通风副总 | 矿副总以上领导及相关单位负责人 | 事故发生后，统一协调指挥矿井事故现场的应急救援工作。根据事故现场情况，对抢险救灾方案进行决策指挥，对应急救援工作中发生的问题进行紧急处理；监督检查抢险救灾、物质储备、信息传递、事故善后处理、伤员医疗救护、矿区秩序维护等工作，并及时向上级汇报灾害发展和灾害抢险进展情况。 必要时，可增设现场应急救援指挥部。 |

### 2.2.2指挥机构及职责

- （1）总指挥

负责组织对事故的处理和预案的启动进行决策，调动各应急救援力量和物资，及时掌握事故现场的态势，全面指挥应急救援工作。

- （2）副总指挥

负责协助总指挥做好事故抢险救援工作及与各成员单位的联络、协调、配合工作。遇突发事故总指挥因故不在矿时，代理总指挥负责全面指挥应急救援工作。

- （3）矿副总及以上领导

负责协助副总指挥根据事故情况制定处理事故和营救遇险人员方案，协助副总指挥与各成员单位的联络、协调、配合工作，并根据总指挥的命令负责某一方面的抢险工作。

- （4）安监处

会同各单位，制定符合实际的事故救援方案和应急处理措施，报总指挥审查批准，并组织和监督实施；负责对事故有关情况的汇总、上报工作；

根据批准的事故救援方案和应急处理措施，以及按照《煤矿安全规程》规定对抢险救援工作的安全和入井人员的控制实行有效监督；

- （5）调度所

接到事故报告后，根据事故性质，立即通知总指挥、副总指挥、公司调度中心、救护大队和相关单位，并按有关指令，安排人员赶赴事故现场；负责及时传达指挥部的命令，及时调集抢险救援所需的人力和物力。

- （6）通风区

按照指挥部的命令，负责调整通风系统，监测主要通风机的工作状况，组织完成必要的通风工作，并执行与通风有关的其它措施。

- （7）机电科

负责协助制定抢险救援方案；协助事故处理及抢险救灾工作。负责提供必要的图纸和技术资料，并根据指挥部的命令完成预测工作，协助总工程师（副总工程师）进行事故处理的技术工作。

- （8）办公室、保卫科

负责将受伤和遇难人员及时运送至保健站或医院，保证救灾人员和器材及时运到指定地点。

- （9）保供队

根据指挥部的命令，负责掌握矿井的停送电工作，及时抢救或安装机电设备，完成救灾必要的其它任务。

## 2.3应急处置

应急预案启动后，相关应急指挥机构及现场抢险救灾指挥部应立即组织专家组、应急救援队伍和社会力量，根据现场实际情况采取应急措施。

### 2.3.1响应分级

地面瓦斯抽采泵站事故根据其可控性、严重程度和影响范围，分为Ⅲ级、Ⅱ级和Ⅰ级三级响应。

（1）Ⅲ级：出现瓦斯泵运行不稳定预兆。

（2）Ⅱ级：泵站车间出现瓦斯浓度预警，跳电、停泵影响到井下瓦斯抽采造成瓦斯超限。

（3）Ⅰ级：泵站车间发生火灾。

### 2.3.2响应程序

地面瓦斯抽采泵站事故灾难发生后，矿井主要负责人必须立即按本应急预案，成立现场救灾指挥部，积极采取措施抢救遇险遇难人员，防止事故灾难扩大，并及时向上级报告。

按矿难级别，分别启动各级应急预案。启动高级别应急预案时，本预案先行启动。在本预案先行启动后，要密切注意和防止次生、衍生、耦合事件（事故）的发生。

应急响应程序：

调度中心

1、通知受威胁区域人员撤离到安全地点；

2、向矿长、总工程师报告；

3、向公司调度室报告，向矿山救护队报警。

总工程师                                        矿长

查询                   意见                     决定                  命令

1、 事故发生地点、    1．立即向调度反映          根据事故情况和总工   1．组织人员撤离、

人员数量情况                                     程师提出的意见作出     防止事故扩大

2．事故波及范围       2．提出处理方案            决策

2．组织成立抢险

救灾指挥部，指令各

单位执行灾变任务

机电副总工程师协助总工程师处理事故

矿山救护队            机电科                保供队           副矿长、副总       医院       其它部门

保健站

根据事故性质，有针对性的做好伤员抢救工作。

1．立即投入抢救工     随时准备             1、积极提供事故       组织抢救         根据事故   按“计划”

作                  相关机电设备投       资料。               人员及设施        性质，有   规定和矿长命

2．抢救人员及物质     入抢救               2、配合各个单位进                    对性的作好   令积极投入救

行抢救工作。                         抢救伤员的   灾工作

3、做好事故后检修                    准备

、预防工作。

### 2.3.3处置措施

- 矿调度中心接到汇报后，通知受威胁区域人员撤离到安全地点；按照应急预案要求，立即通知指挥部成员到矿调度中心集合。

- 指挥部成员到达矿调度中心后，按照现场指挥的指示，立即奔赴事故现场，成立现场抢险救灾专业组，协助事故单位开展抢险救灾工作。

- 抢救地面瓦斯抽采泵站事故前，现场抢险救灾指挥部要根据现场情况制定抢救方案及安全技术措施，组织抢救。

- 事故单位在抢救过程中有困难时，指挥部可抽调其他矿有经验、有技术的骨干力量，进行紧急增援。

- 一旦出现瓦斯超限事故，施工地点必须立即断电、停工、撤人，否则可能造成灾害事故的扩大和严重化。

- 总工程师根据瓦斯泵停抽的原因及停抽时间决定井下停电、撤人范围，调度负责落实停电、撤人的情况并向应急指挥中心汇报。

- 井下生产队人员接到总调度的命令后，立即撤离至采区进风巷道中有电话的地方待命，并切断作业地点所有动力、风机的电源。瓦检员负责安排专人在巷道口设置栅栏，跟班人员、安监员负责现场监督并落实人员撤离情况，并及时向总调度汇报。运输区司机切断蓄电池电源，施闸制动，配电室听从调度命令切断各地点电源。

- 机电部门加强供电系统管理，确保通风机供电稳定可靠。

- 保供队加强主通风机的安全运行工作，确保井下通风正常。

- （10）故障处理超过30分钟后，应急指挥中心应立即通知井下各变电所把所内开关全部断电，开关处在停电状态，同时通知井下人员副井升井。

- （11）井下各队零散作业人员由各队组的跟班人员负责通知临近作业人员通知附近人员撤离。未能通知的零散作业人员，发现瓦斯浓度异常，就近撤到采区轨道巷或皮带巷，电话向调度中心汇报撤离的情况。

（12）要安排医疗救护组到达事故现场附近，对抢救出的受伤人员进行紧急医疗救治。

（13）如事故不能达到及时控制或有扩大趋势时，由总指挥部决定请求外援。

（14）全部受伤、受困人员救出后，要清点现场人数，抢险人员撤离事故现场。

- （15）事故灾难发生后，矿井主要负责人必须立即按本应急预案，成立现场救灾指挥部，积极采取措施抢救遇险遇难人员，防止事故灾难扩大，并及时向上级报告。

- （16）按矿难级别，分别启动各级应急预案。启动高级别应急预案时，本预案先行启动。在本预案先行启动后，要密切注意和防止次生、衍生、耦合事件（事故）的发生。

## 2.4注意事项

（1）地面瓦斯抽采泵站出现事故后的自救措施

- 瓦斯抽采机组运行不稳定事故发生后，司机应立即向矿调度中心、队领导汇报并通知机电人员查找故障原因。

- 当地面瓦斯抽采泵站车间出现瓦斯浓度预警时，若瓦斯预警不能消除，司机立即开启放空阀、关闭瓦斯泵，向调度中心、队领导汇报，待瓦斯预警消除后，保供队派人立即处理故障，待故障消除后重新启动瓦斯泵。

- 高压供电故障时，要尽快将地面瓦斯抽采泵站车间高压供电柜由故障进线电源却换至另一路正常供电进线电源，然后开启备用瓦斯泵。

- 发生一般火警、火灾事故、设备事故、人身伤害事故，当班值班人员应立即报告矿调度中心，逐级上报。人身伤亡事故应立即送医院治疗，但不管是哪类事故，抢险救护时都要先切断电源或采取防护措施后再组织救护，防止事态扩大。

- 发生重大火灾事故，应立即切断电源，迅速向矿调度中心汇报，矿调度中心逐级向上反映。岗位人员请求救援后，首先组织自救，使用现场的灭火器进行灭火。根据着火部位、性质也可用现场备用的防火沙、土、水进行灭火，电气火灾要用干粉灭火器。

- 发生人身伤亡事故，发现人员要立即向矿调度中心，逐级上报后，还要通知医院工伤抢救小组，立即赶赴现场组织救援。若伤者属擦伤、碰伤、压伤等要及时用消炎止痛药物擦洗患处，若出血严重，要用干净布料进行包扎止血。若伤者发生骨折要保持静坐或静卧。若发生严重烧伤、烫伤，要立即用冷水冲洗30分钟以上。若伤者已昏迷、休克，要立即抬至通风良好的地方，进行人工呼吸或按摩心脏，待医生到达后立即送医院抢救。

- 发生重大设备事故，要立即报告，同时停止设备运转，处理事故时，要有专人监护，严格执行检修程序和停送电确认制度，防止打乱仗，冒险作业。

- 发生爆炸事故，要立即关闭爆炸源，若有人员伤亡，按人员伤亡预案救援。

- 发生各类事故都要保护好现场，待事故调查分析。

（2）救援队必须按《煤矿安全规程》配备救援装备；装备不足或损坏、报废的，必须及时补充，并保证状态良好。

# 3.瓦斯超限事故现场处置方案

## 3.1 事故特征

（1）瓦斯超限事故有可能引发瓦斯爆炸。

（2）事故多发生采空区、采掘工作面、盲巷中。

（3）瓦斯超限事故没有季节性。

## 3.2 应急组织与职责

（1）应急自救组织形式及人员构成情况：

基层单位应急自救组织以班组为单位，由全班组人员组成。应急自救组织组长由班组长担任，成员为全体班组人员组成。

（2）应急自救组织机构、人员的具体职责：

应急自救组织组长职责

①负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给调度中心。

②带领全班组人员，开展自救、互救工作。

（3）应急自救组织成员职责

①在班组长的带领下开展自救、互救工作。

②尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

## 3.3 应急处置

（1）事故应急处置程序。

现场发生超限事故后，现场人员必须立即撤退并向矿调度中心汇报。

（2）现场应急处置措施:

瓦斯超限后现场人员的处理程序

①正常作业的采掘工作面瓦斯突然涌出造成瓦斯超限的应急措施：

现场作业人员的应急处理程序：

现场作业人员必须立即停止工作，由现场管理人员、班组长组织撤到全风压进风巷道新鲜风流中，并汇报调度中心。撤离前必须按照调度中心要求切断工作地点机电设备电源。因瓦斯异常涌出造成出现人员窒息、伤亡时，要在保证自身人身安全的情况下搞好自救、互救。撤离期间要尽可能通知沿途受灾害影响区域人员一同撤离到安全地点。

②井下采掘工作面风流中及其作业地点瓦斯浓度达到1.0%时，安全监测系统必须切断采掘工作面所有非本安型电气设备的电源（如安全监测系统不能切断电源，现场作业人员必须手动切断所有机电设备电源），井下现场作业人员必须立即停止工作，所有人员必须立即撤离到采区主要进风巷中，并汇报调度中心。

③采掘工作面及其他巷道内，体积大于0.5m3空间内积聚的瓦斯浓度达到2.0%时，附近20m内必须停止工作，撤出人员，切断电源，并汇报矿调度中心和通风工区值班人员。

（3）事故报告的基本要求和内容：

报告事故时必须说明事故的地点、性质、严重程度、受威胁的人员数、可能影响的范围是否扩大等。

（4）报警电话：

调度中心行政电话：7671001或7671006

调度中心调度电话：#

3.4注意事项

- 处于事故地区及受到威胁区域的人员，在发生事故后，第一时间在班组长或测气员组织下，选择正确的避灾路线立即撤离至地面。

- 自救器必须是合格产品，并保证佩戴的正确性，未撤离危险区时,中途不得随便摘下防护器具。行走途中，不得拿掉“口具”进行说话，注意“鼻夹”严防脱落。应急事件后应对个人的防护器具进行检查通过专业认证确保无误后方可继续使用。

- 在自救和互救时，必须保持统一指挥和严密的组织，严禁冒险蛮干和惊慌失措，严禁个人擅自行动。

- 事故现场处置人员抢修时，应严格执行各项规程规定，以防事故扩大。

- 应急救援结束后切勿放松警惕，所有人员必须立即撤离现场远离事发地点，做好人员清点，用品给养是否到位。认真分析事故原因，制定防范措施，落实安全责任制，防止类似事故发生。

- 对特殊环境下工作期间的人员到岗、标示明确、防护到位等方面完善。根据现场提出其他需要特别警示的事项。

# 4.皮带机机械伤害事故现场处置方案

4.1 事故类型及危害程度分析

朱集东煤矿井下强力皮带机是全矿煤炭生产的主要运输皮带机，通过分析评价强力皮带可能出现胶带横向断裂和胶带纵向断裂等重特大事故。事故一旦发生轻则影响设备运行，重则造成全矿停产，甚至损坏设备，危及人身安全。

4.2 应急处置基本原则

坚持安全第一原则，以人身安全为先。采用有效措施，尽快限制事故的发展，减少财产损失，快速恢复生产。切实加强应急救援人员的安全防护及现场环境的保护工作。保障职工的生命安全及身体健康。最大程度地减少事故造成的人员伤亡及财产损失。

4.3 组织机构及职责

（1）总指挥：机电副矿长

职责：在煤业公司、矿应急救援指挥中心介入前，负责组织对事故发展态势进行初步控制。指挥中心介入后，在统一指挥、调动下，组织人员作为主要救援力量之一参与救援。负责现场第一应急救援全面工作。

（2）副总指挥：机电副总

职责：协助配合总指挥工作，在矿应急救援指挥中心介入前，负责组织对现场进行人员疏散、封锁、警戒。

（3）指挥部主任：调度所长

职责：具体负责设备方面和人员的调度和对事故初步控制措施的现场实施。

（4）指挥部成员：相关职能科室人员、机电安装工区皮带队相关人员

职责：协助总指挥、副总指挥和指挥部调度室主任的工作。

（5）安全警戒组：由机电安装工区指挥部人员组成。

职责：负责现场安全警戒工作。

（6）医疗急救队：由井口矿保健站人员组成。

职责：井口保健站人员接到报警后，应迅速到事故现场开展急救工作，并根据情况决定是否通知北方医院医护人员赶到现场开展急救工作。

（7）物资保障组：由机电安装工区和物管科队工作人员组成。

职责：负责救援物资的供应工作。

4.4 预防与报警

（1）危险源监控

- 加强对胶带司机及检修人员的业务技能培训，提升他们的业务技能判断事故的能力及事故发生后减少事故范围、积极抢修的意识，每天对皮带硫化接头进行全面检查，并对强力皮带机的各项保护做好日检试验，加强检修人员及司机对皮带的巡检力度，提前发现事故隐患及时采取措施并上报。

- 矿从源头控制生产单位严禁向皮带运输系统进铁器杂物及大块矸石，将可能造成的撕带事故隐患消除在萌芽状态。

（2）预警行动

事故状态下，应急抢险人员到达前，首先启动本单位应急处理方案，及时进行事故抢修，队值班人员接到事故报警后，了解现场情况，确定事故性质汇报上级领导，启动相应应急预案。

（3）信息报告程序

事故发生后，机电安装工区值班人员要立即向矿调度及队领导汇报清楚事故时间、地点、性质、影响范围。

4.5  应急处置

（1）响应分级

- 大型事故：比如胶带撕裂等经抢险维护短间内能恢复运行的汇报机电矿长后启动本预案，并组织处理。

- 特大事故:发生断带，损坏设备危及人员，停产时间较长的由机电矿长启动本预案。

（2）响应程序

- 机电安装工区相关人员到位后，要立即向矿分管领导详细汇报事故情况。

- 迅速成立现场抢救指挥部，由机电安装工区区长担任临时现场总指挥，各组成员必须服从统一指挥。

- 在执行应急救援优先原则前提下，积极开展人员救助、工程抢险、紧急疏散等工作。

4.6  处置措施

（1）事故现场保护

事故发生后，事故单位应保护好事故现场，安监处、机电办应迅速组织人员赶赴现场，负责好警戒，并迅速采取必要措施，抢救人员和财产，必要时可做好记录、拍照、标志等。

（2）救灾原则

事故发生后，现场人员一定要镇静，且不可惊慌失措，判断事故原因和方法要正确，迅速采取果断措施制止事故扩大，现场人员在事故发生和处理中，不得擅自离开工作岗位。

（3）统一指挥原则

抢险救援工作必须在指挥部的统一领导和现场抢险指挥部的具体指挥下开展。

（4）自救互救原则

事故发生后，事故单位要按照本应急救援预案组织抢险，撤离遇险人员，防止事故扩大。

（5）断带事故发生后，应立即将驱动电机主电源切断，挂停电牌并上锁。

（6）安全原则

在事故救灾过程中，应编写《安全施工技术措施》，并严格按照规程施工，确保人身安全，严防抢救过程中发生事故。

（7）通讯畅通原则

现场设立专用电话，并保持通讯畅通。

（8）现场医疗救护紧急措施

应急医疗救护主要是矿保健站进行紧急救护，需要时由应急救援指挥部调集北方医院救护队进行救护。

（9）救援行动

现场指挥人员，应根据现场实际，采取响应救援措施。

（10）现场人员要冷静分析，正确判断事故性质，迅速采取果断措施，防止事故扩大。

（11）当胶带局部受损，撕裂程度不大，而故障又不会迅速扩大，能够维持运行时，要加强现场检查，时刻观察胶带变化。

（12）当胶带损伤短时间内能够处理好，停产时间不长时，队值班人员、当班检修工、胶带机司机要全力合作，尽快恢复正常。

（13）当发生断带，并且胶带下滑事故时，事故已无法得到有效控制，现场救援小组要立即向上级救援指挥部汇报。

4.7  应急响应

由救援指挥部组织，以皮带队检修人员为主，按本预案要求立即赶赴事故现场，采取应急措施，以最快速度恢复生产。其他相关人员在接到指挥部通知后，有关抢险队伍必须立即赶赴现场。

4.8  应急结束

在事故基本得到控制，现场危险因素基本消除，经现场应急救援指挥部和专家组共同确认，符合事故救援状态解除条件时，报矿应急救援指挥中心，由总指挥宣布应急救援结束。

4.9  应急事故的后期处置

（1）现场清理

应急救援指挥中心成立现场清理小组，共同制定清理方案，明确注意事项，防止在清理过程中发生二次事故。

（2）事故调查

应急救援指挥中心成立事故调查小组，由安监处副处长担任组长，负责开展事故调查或配合上级组织进行事故调查。

（3）总结评审

由应急救援指挥中心召开事故救援总结评审会，总结事故应急救援情况，评价应急救援预案实施效果，为完善应急预案提出建议。

4.10  注意事项

（1）现场人员要及时准确地向矿调度汇报事故的情况。

（2）事故发生后不要慌张,要采取措施防止事态扩大。

（3）撤离时, 要服从命令听指挥,要有序撤离,不得乱跑乱挤。

# 5.井下人员高温中暑事故现场处置方案

## 5.1高温中暑类型和危害程度分析

随着开采深度、地温、地压、工作面长度及季节等影响，井下作业场所温度逐渐升高，职工作业期间有发生中暑的现象。

（1）高温中暑的起因，高温作业作业，当作业人员在井下高温环境中，从事一定时间的劳动，且无足够的防暑降温措施，体内积蓄的热量不能向外散发，以致体温调节发生障碍，如过多出汗，身体失去大量水分和盐分，很容易引起中枢。

在同样的气温条件下，如伴有高湿度和气流静止，更容易引起中枢。此外，带病工作、过度疲劳、睡眠不足、精神紧张也是高温中暑的常见诱因。

（2）高温中暑的类型，高温中暑起病急骤，大多数患者有头晕、眼花、头痛、恶心、胸闷、烦躁等前驱症状。按病情的程度和表现特点，中暑一般分为三类：

| 高温中暑分类 | 病情表现特点 |
| --- | --- |
| 先兆中暑 | 大量出汗、口渴、头晕、耳鸣、胸闷、心悸、恶心、四肢无力等症状。体温正常或略有升高，一般不超过37.5℃，如能及时离开高温环境，经短时间休息后症状即可消失。 |
| 轻度中暑 | 既有先兆中暑症状，同时通常表现为体温在38.5℃以上，有面色潮红、胸闷、皮肤灼热等现象，并且呼吸及循环衰竭的早期症状，如面色苍白、恶心、呕吐、大量出汗、皮肤湿冷、血压下降和脉搏细弱而快等。轻度中暑者经治疗后，一般4-5小时内课恢复正常。 |
| 重度中暑 | 大多数患者是在高温环节中以突然昏迷起病。此前患者常有头痛、麻木与刺痛、眩晕、不安或精神错乱、定向力障碍、肢体不随意运动等，皮肤出汗停止、干燥、灼热而绯红，体温常在40℃以上。 |

（3）高温中暑的危害，高温作业发生中暑一般为具有热射病症状特点，由于井下高温环境中从事体力劳动的时间较长，身体产热过多，而散热不足，导致体温急剧升高。发病早期有大量冷汗，继而无汗、呼吸浅快、脉搏细速、躁动不安、神智模糊、血压下降，逐渐向昏迷伴四肢抽搐发展；严重者可产生脑水肿、肺水肿、心力衰竭等。

## 5.2应急处置基本原则

- 中暑的救治效果很大程度上取决于抢救是否及时，如能及时发现及治疗先兆中暑，完全可以防止中暑的发生及发展；

- 高温中暑的救治原则是及时发现、就地处理、尽快抢救、预防为主、严防中暑后二次伤害。

- 依法规范，科学施救。依法规范事故应急救援工作，做到令行禁止，确保应急预案的权威性、科学性和可操作性。充分发挥专家作用，实行科学决策，采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力。

## 5.3信息报告程序

### 5.3.1死亡事故上报程序

若在井下某区域发生死亡事故，立即报告煤业公司、集团公司，由集团公司转报市煤矿安全监察局、淮南市政府有关部门。

### 5.3.2报告内容与时间要求

（1）报告内容：事故单位及所在地；事故灾难发生的时间、地点；事故灾难类别、伤亡（含失踪）人数；事故灾难简要经过，对事故灾难原因和性质、影响范围的初步分析判断；事故灾难抢救情况和采取的措施；对事故灾难发展趋势的预测及请求上级帮助解决的问题。

（2）时间要求：报告煤业公司和集团公司的时间不得超过30分钟；通报市煤矿安全监察局、淮南市政府不得超过1个小时。不得迟报、谎报、瞒报和漏报。

## 5.4应急处置

应急预案启动后，相关应急指挥机构及现场抢险救灾指挥部应立即组织专家组、应急救援队伍和社会力量，根据现场实际情况采取应急措施。

### 处置措施

- 迅速将人员移至阴凉、通风的地方，同时垫高头部，解开衣裤，以利呼吸和散热；

- 用湿毛巾敷头部或用冰袋置于中暑者头部、腋窝、大腿根部等处。若中暑者能饮水时，可给中暑者大量饮水，水内加少量食盐；

- 中暑者呼吸困难时，应进行人工口对口呼吸；

- 若情况无好转，立即拨打急救电话，寻求外援；

- 矿调度中心接到命令后，按照应急预案要求，立即通知指挥部成员到矿调度中心集合。

- 指挥部成员到达矿调度中心后，按照现场指挥的指示，立即奔赴事故现场，成立现场抢险救灾专业组，协助事故单位开展抢险救灾工作。

- 事故单位在抢救过程中有困难时，指挥部可抽调其他矿有经验、有技术的骨干力量，进行紧急增援。

- 要安排医疗救护组到达井下事故现场附近，对抢救出的中暑人员进行紧急医疗救治或护送中暑人员上井救治。

## 5.5注意事项

(1)现场人员要及时准确地向矿调度所汇报事故的情况。

(2)事故发生后不要慌张,要及时开展救治，中暑人员挪移至通风、阴凉地点，必要时井下人工呼吸救治。

# 第四部分 附件

# 附件1. 应急救援组织的各成员及外部联络通讯号码

| 单 位 | 姓 名 | 职 务 | 行政电话 | 调度电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 朱集东矿 | 张** | 矿长 |  |  |
| 朱集东矿 | 董** | 党委书记 |  |  |
| 朱集东矿 | 肖** | 党委副书记 |  |  |
| 朱集东矿 | 曹** | 总工程师 |  |  |
| 朱集东矿 | 陈** | 采煤副矿长 |  |  |
| 朱集东矿 | 孙** | 安监处处长 |  |  |
| 朱集东矿 | 陈** | 掘进副矿长 |  |  |
| 朱集东矿 | 方** | 经营副矿长 |  |  |
| 朱集东矿 | 陆** | 机电副矿长 |  |  |
| 朱集东矿 | 李** | 运输副矿长 |  |  |
| 朱集东矿 | 程** | 地测副总 |  |  |
| 朱集东矿 | 邓** | 安全副总 |  |  |
| 朱集东矿 | 张** | 开拓副总 |  |  |
| 朱集东矿 | 章** | 巷修副总 |  |  |
| 朱集东矿 | 罗** | 通风副总 |  |  |
| 朱集东矿 | 杨** | 掘进副总 |  |  |
| 朱集东矿 | 章** | 巷修副总 |  |  |
| 朱集东矿 | 李** | 机电副总 |  |  |
| 朱集东矿 | 朱** | 调度所所长 |  |  |
| 朱集东矿 | 李** | 人力资源部部长 |  |  |
| 朱集东矿 | 许** | 综合办主任 |  |  |
| 朱集东矿 | 周** | 安监处常务 副处长 |  |  |
| 朱集东矿 | 周** | 生产技术科科长 |  |  |
| 朱集东矿 | 丁** | 通风防突科科长 |  |  |
| 朱集东矿 | 吴** | 地质测量科科长 |  |  |
| 朱集东矿 | 王** | 机电运输管理科科长 |  |  |
| 朱集东矿 | 夏** | 企管科科长 |  |  |
| 朱集东矿 | 苏** | 财务科科长 |  |  |
| 朱集东矿 | 夏** | 保卫科科长 |  |  |
| 朱集东矿 | 傅** | 纪 委 |  |  |
| 朱集东矿 | 周** | 群众工作部 |  |  |
| 朱集东矿 | 程** | 煤炭管理科 |  |  |
| 朱集东矿 | 郑** | 物资管理科 |  |  |
| 朱集东矿 | 潘** | 机电修配中心 |  |  |
| 朱集东矿 | 史** | 职工培训中心 |  |  |
| 朱集东矿 | 邢** | 后勤中心主任 |  |  |
| 朱集东矿 | 刘** | 信息中心主任 |  |  |
| 朱集东矿 | 王** | 朱集保健站长 |  |  |
| 朱集东矿 | 调度台 |  |  |  |
| 集团公司安全环保部 | 周** | 副部长 |  |  |
| 煤业公司安全监察部 | 甘** | 部长 |  |  |
| 煤业公司调度 |  | 集团公司调度 |  |  |
| 淮南煤监分局 |  | 淮南市应急管理局 |  |  |
| 救护一中队（驻潘） |  | 新华医疗北方医院 |  |  |

# 附件2. 应急物资明细

| 朱集东矿应急救援物资配备分配表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 储存地点 | 完好 | 是否出库 |
| 1 | 煤矿井下用供水排水橡胶软管 | XJKS-0.98/110*8*10 | m | 120 | 抽采队加工车间 | 完好 | 否 |
| 2 | 落叶松坑木(大板) | 4m*(18～22)cm 4-6米 | 块 | 200 | 供应站土产组 | 完好 | 否 |
| 3 | 落叶松坑木(方木) | 4m*(18～22)cm | 块 | 200 | 供应站土产组 | 完好 | 否 |
| 4 | 中砂 | 细度模数:3.0～2.3 | t | 20 | 供应站土产组 | 完好 | 否 |
| 5 | 瓦石 | 300*300*(120～180)mm | 块 | 1000 | 供应站土产组 | 完好 | 否 |
| 6 | 碎石 | 连续粒径(5～10)mm | t | 20 | 供应站土产组 | 完好 | 否 |
| 7 | 全胶雨衣 | XXL | 套 | 20 | 后勤中心仓库 | 完好 | 否 |
| 8 | 长胶雨衣 | XXL | 件 | 20 | 后勤中心仓库 | 完好 | 否 |
| 9 | 工矿长胶靴 | 41码 | 双 | 20 | 后勤中心仓库 | 完好 | 否 |
| 10 | 工矿中胶靴 | 41码 | 双 | 20 | 后勤中心仓库 | 完好 | 否 |
| 11 | 液压单体支柱 | 2.2米 | 根 | 10 | 机修中心厂房 | 完好 | 否 |
| 12 | 液压单体支柱 | 2.5米 | 根 | 20 | 机修中心厂房 | 完好 | 否 |
| 13 | 镀锌铁丝 | 3.2mm | 吨 | 1 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 14 | 镀锌铁丝 | 2.6mm | 吨 | 1 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 15 | 铲把 | (33～35)mm*(0.75～0.8)m | 根 | 50 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 16 | 镐把 | (45～60)mm*(0.75～0.8)m | 根 | 50 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 17 | 隔爆水袋 | GD 80L | 个 | 40 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 18 | 测电笔 | 150-1500V | 根 | 5 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 19 | 自粘带 | 10M*16MM 红色 | 盘 | 20 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 20 | 自粘带 | 10M*16MM 黑色 | 盘 | 20 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 21 | 自粘带 | 10M*16MM 黄色 | 盘 | 20 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 22 | 自粘带 | 10M*16MM 绿色 | 盘 | 20 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 23 | 手拉葫芦 | 0.5t×3m | 个 | 5 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 24 | 手拉葫芦 | 3t×3m | 个 | 5 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 25 | 手拉葫芦 | 5t×3m | 个 | 5 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 26 | 油压千斤顶 | 5t | 个 | 2 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 27 | 活动扳手 | 150mm | 把 | 10 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 28 | 活动扳手 | 200mm | 把 | 10 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 29 | 活动扳手 | 250mm | 把 | 10 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 30 | 一字形螺钉旋具 | 8×200mm | 把 | 10 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 31 | 一字型专业级三色柄螺丝批 | 5×300mm | 把 | 5 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 32 | 十字形螺钉旋具 | 8×200mm | 把 | 10 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 33 | 十字型专业级三色柄螺丝批 | PH2/6×300mm | 把 | 10 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 34 | 夹柄螺丝刀 | 300mm | 把 | 5 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 35 | 圆头锤 | 2P | 把 | 10 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 36 | 圆锉 | 300mm | 把 | 5 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 37 | 塑柄多用电工刀 | 100×105mm | 把 | 5 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 38 | 美工刀 | 4119B | 把 | 20 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 39 | 水砂纸 | 100# | 张 | 200 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 40 | 水砂纸 | 180# | 张 | 200 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 41 | 煤斧 | 2kg | 把 | 5 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 42 | 剁斧 | 大# | 把 | 5 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 43 | 撬棍 | 1200mm | 根 | 5 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 44 | 钢卷尺 | 5m×19mm | 个 | 5 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 45 | 兆欧表 | ZC-7 1000V 0-2000MΩ | 块 | 2 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 46 | 弹簧管压力表 | Y-100 0～1.6MPa | 块 | 10 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 47 | 弹簧管压力表 | Y-100 0～6MPa | 块 | 10 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 48 | 围岩顶板离层指示仪 | WBY-10 | 个 | 5 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 49 | 白板笔 | 通用 | 个 | 20 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 50 | 组合钻杆 | B19-1.0m | 根 | 400 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 51 | 组合钻杆 | B19-1.2m | 根 | 120 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 52 | 尼龙扎带 | (3×200)mm | 只 | 1000 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 53 | 透明胶布 | 50m×50mm | 盘 | 30 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 54 | 透明胶布 | 50m×80mm | 盘 | 30 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 55 | 尖嘴钳 | 日式200mm | 把 | 5 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 56 | 尖嘴钳 | 6" | 把 | 5 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 57 | 尖嘴钳 | 8" | 把 | 5 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 58 | 钢丝钳 | 8" | 把 | 8 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 59 | 断线钳 | 900mm | 把 | 2 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 60 | 管子钳 | 600mm | 把 | 2 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 61 | 钢锯架 | 调节式 200-300mm | 把 | 10 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 62 | 皮卷尺 | 20m | 把 | 5 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 63 | 万用表 | MF47 | 块 | 5 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 64 | 帆布工具包 | 300*350mm | 个 | 5 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 65 | 矿用塑料编织袋 | 500*900 | 条 | 1000 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 66 | 八角锤 | 12 | 把 | 2 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 67 | 尖头锹 | 2# | 把 | 100 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 68 | 方头锹 | 2# | 把 | 100 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 69 | 白棕绳 | 12mm | kg | 50 | 井口应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 70 | 钢丝编织液压胶管总成 | 25*3B*20 | 根 | 10 | 井下支架硐室 | 完好 | 否 |
| 71 | 钢丝编织液压胶管总成 | 51*3B*10 | 根 | 10 | 井下支架硐室 | 完好 | 否 |
| 72 | 草袋 | 700*470mm | 条 | 2000 | 煤管科仓库 | 完好 | 否 |
| 73 | 排沙泵 | BQW20/40/5.5 BQW30/30/5.5 | 台 | 10 | 物管科二楼应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 74 | 塑料编织彩条布 |  | m | 100 | 物管科二楼应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 75 | 蓬布 | 12*8m | 块 | 10 | 物管科二楼应急物资存放点 | 完好 | 否 |
| 76 | 麻袋 | 845g 1070*740mm | 袋 | 50 | 物管科二楼应急物资存放点 | 完好 | 否 |

# 附件3. 应急组织机构图

总指挥：矿长

副总指挥：采煤、掘进、机电副矿长

副总指挥：党委书记

副总指挥：总工程师

副总指挥：安监处长

其他副总以上矿领导

指挥部办公室主任

各职能部门负责人

技术保障组

组长：总工程师

成员：分管副总、业务科室负责人、技术专家

现场抢救组

组长：分管副矿长

成员：救护中队、事故单位、兼职应急救援队伍

医疗救护组

组长：党委书记

成员：保健站

事故调查组

组长：安监处长

成员：安监处、生产技术科、机电科办、通防科办、企管科、群工部负责人

善后处理组

组长：党委书记

成员：工会、企管科、财务科、团委、医院等部门负责人

信息发布组

组长：工会主席

成员：安监处、办公室等部门负责人

警戒保卫组

组长：党委副书记、工会主席

成员：保卫科

物资供应组

组长：经营副矿长

成员：物管科、企管科、财务科、机电科等部门负责人

附件4. 事故信息报告流程图

救护一中队

请求应急救援

接受总指挥部

或上级的指示

建立与指挥部的通讯联系、及时汇报抢险情况

向煤业分公司调度室和煤监局、淮南市政府汇报事故情况；接受上级指示并及时传达；请求兄弟单位支援

指挥部

领导和成员

值班室

通知

应急救援指挥部办公室（调度中心）

事故单位汇报

各专业组

组长及成员

通知

立即到达

事故现场

通知矿山救护队或消防队

有关人员及专业组成员到现场

成立现场抢救指挥部制定抢险方案

现场听取事故汇报

指挥抢救

矿山救护队及各专业组进入现场抢救

到指定地点或调度中心集中

了解情况下达命令

附件5.井下消防材料库物资配备一览表

| 序号 | 备品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 存放地点 | 完好情况 | 出库记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胶管 | φ52、φ32、φ15 | m | 各150 | 消防材料库 | 完好 | 否 |
| 2 | 铁管（2米/根） | 2寸、1寸、6分、4分（花管） | m | 各50 | 消防材料库 | 完好 | 否 |
| 3 | 变头 | 4寸变2寸、2寸变1寸、1寸变6分、1寸变4分、6分变4分 | 个 | 各50个，配套异径管箍各50个 | 消防材料库 | 完好 | 否 |
| 4 | 管箍 | 6分、4分、1寸、2寸 | 个 | 各50 | 消防材料库 | 完好 | 否 |
| 5 | 泡沫灭火器 |  | 台 | 10 | 消防材料库 | 完好 | 否 |
| 6 | 干粉灭火器 |  | 台 | 10 | 消防材料库 | 完好 | 否 |
| 7 | 伸缩梯 |  | 副 | 2 | 消防材料库 | 完好 | 否 |
| 8 | 风筒布 |  | m | 100 | 消防材料库 | 完好 | 否 |
| 9 | 化学防火材料（MEA） |  | t | 2 | 消防材料库 | 完好 | 否 |
| 10 | 风动钻机 |  | 台 | 2 | 消防材料库 | 完好 | 否 |
| 11 | 注浆泵 |  | 台 | 2 | 消防材料库 | 完好 | 否 |
| 12 | 锚索钻机 |  | 台 | 2 | 消防材料库 | 完好 | 否 |
| 13 | 锚杆与6分铁管连接头 |  | 个 | 50 | 消防材料库 | 完好 | 否 |
| 14 | 黄沙 |  | 吨 | 2 | 消防材料库 | 完好 | 否 |
| 15 | 料石 | 275mm×320mm×150mm | 块 | 120 | 消防材料库 | 完好 | 否 |
| 16 | 铁锹 | 平头/尖头 | 把 | 6 | 消防材料库 | 完好 | 否 |
| 17 | 方木 | 4m×60mm×80mm | 根 | 10 | 消防材料库 | 完好 | 否 |
| 18 | 大板 | 4m×20mm×200mm | 块 | 20 | 消防材料库 | 完好 | 否 |
| 19 | 消防铁桶 |  | 只 | 2 | 消防材料库 | 完好 | 否 |

附件6： 救 护 大 队 一 中 队 装 备 统 计 表

| 救 护 大 队 一 中 队 装 备 统 计 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 装备 名称 | 单位 | 型 号 | 使用 数量 | 库存 数量 | 总数量 | 配备 日期 | 备注 |
| 运 输 通 讯 | 救护车 | 辆 | 依维柯 | 4 |  | 4 | 2011.9.28新配化验车一辆 | 在用 |
|  | 灾区电话 | 套 | 国产KTT-8 |  | 2 | 2 | 05 | 库存 |
|  |  |  | 国产KTT-9 | 2 | 2 | 4 | 2011.12月新配 | 车用（正副值班车上各一套） |
|  | 灾区电话线 | 一盘 |  |  | 1 | 1 | 2007年10月24日 | 库存 |
|  | 程控电话 | 部 |  | 4 |  | 4 | 2013.5.6新配2部录音电话 | 在用 |
|  | 引路线 | 米 | 1000M |  | 2 | 2 | 2011.1.7大队配发1根 | 库存 |
| 个人防护 | 4h正压呼吸器 | 台 | BG4PSS2 | 44 |  | 56 | 2014年大队调2台到四中队 |  |
|  |  | 台 | BG4PSS4 | 12 |  |  |  |  |
|  |  | 台 | 神瑞240 |  | 12 | 12 | 2013年7月4日大队配发备用，3坏9好 |  |
|  | 2h正压呼吸器 | 台 | HY2Z |  | 8 | 8 | 2013.10.25大队新配；2014.7.16大队新配2台 |  |
|  | 2h呼吸器 | 台 | HYF2K | 6 | 6 | 12 |  | 在用6台，库存6台 |
|  | 苏生器 | 台 | ASZ-30 | 5 | 2 | 7 |  | 在用5台，库存2台 |
|  | 自救器 | 台 | AZY-30 |  | 80 | 80 | 2017年1月10日配发50台自救器，其中30台压力不足和损坏 |  |
|  | 呼救器 | 台 | KXB9B | 12 | 4 | 16 | 2017年8月大队调走2台 | 在用 |
|  | 矿灯灯架 | 架 |  | 1 |  | 1 | 06-6 | 在用 |
|  | 矿 灯 | 架 | KL4LM | 60 | 50 | 110 | 2017年以前60盏，2017年元月10日配发50盏，其中5盏不亮和损坏 |  |
|  | BG4半面罩 | 个 |  |  | 18 | 18 | 11.1.7大队配9个，12月配9个 | 库存 |
| 灭 火 装 备 | 高泡灭火机 | 套 | BCP200/400 | 1 | 1 | 2 | 400的在用，200的申请报废 |  |
|  | 局扇(含开关闸刀) | 套 | 2BKJNO | 2 |  | 2 | 800的（2*11KW）在用，400的申请报废 |  |
|  | 电磁起动器 | 台 | QBZ80/660(380)N | 1 |  | 1 | 2017年1月大队配发 |  |
|  | 电磁起动器 | 台 | QBZ230/660(380) | 1 |  | 1 | 2017年1月大队配发 |  |
|  | 惰气灭火机 | 套 | DQ-500 |  | 1 | 1 | 申请报废 |  |
|  | 干粉灭火器 | 个 |  | 18 | 30 | 48 | 2016.11.14新配备30个 | 在用 |
|  | 风 障 | 块 | ４Ｘ４ | 2 | 3 | 5 |  | 正副值班车各一块，库存3块 |
|  | 水 枪 | 支 |  |  | 4 | 4 | 2013-10 | 库存 |
|  | 水枪头 | 只 |  | 2 |  | 2 | 2012.1 | 正副值班车各一只 |
|  | 水龙带 | 米 | 20M |  | 7 | 7 |  | 库存 |
| 检测 仪器 | 呼吸器校验仪 | 台 | BG4效验仪6100 | 2 | 1 | 3 |  | 在用2台，库存一台 |
|  | 呼吸器校验仪 | 台 | JD9B |  | 2 | 2 |  | 库存 |
|  | 瓦斯机校验仪 |  | CJYB | 1 | 1 | 2 |  | 库存 |
|  | 矿用氧气测定仪 | 台 | CYD25 | 2 |  | 2 | 2016年10月；2017年7月 | 正值班车、待机车上在用 |
|  | 瓦斯机(10％） | 台 | AQG-1 | 15 | 13 | 28 | 08年7月份上缴4台.2013.12.13新配3台,2014.6.4新配6部2017年元月配发3台旧的，灯泡不亮 |  |
|  | 红外甲烷检测报警仪 |  | JHB100 | 2 | 1 | 3 | 2012.9.17；2014.6.4新配2部 | 正副值班车各一台，库存1台 |
|  | 瓦斯机（100％） |  | AQG.CJG100 | 5 | 6 | 11 |  | 在用5台，库存6台 |
|  | 硫化氢测定仪 | 台 | CLH100.CLH-100(A) | 2 |  | 2 | 2013.12.;2016.10新配 | 正副值班车在用 |
|  | 甲烷二氧化碳测定器 | 台 | CJR4/5 | 1 |  | 1 | 2016.9新配1台 | 正值班车在用 |
|  | 多种气体检测仪 | 台 | CD4 | 0 |  | 0 | 2017年7月上交大队技术装备科 |  |
|  |  |  | CD5 | 2 |  | 2 | 2014.8.22;2016.10新配 | 正值班在用 |
|  | 激光测距仪 | 台 | YHJ-200J（a） | 2 |  | 2 | 2012.9.17新配.2014.9.21新配 | 正值班车在用库存一台 |
|  | CO鉴定器（圆筒型正压式采样器） | 台 | CZY-50 |  | 4 | 4 | 2013.11.3新配 | 库存 |
|  | CO鉴定器 | 台 | AQY-50 | 5 | 2 | 7 |  | 在用5台，库存2台 |
|  | CO报警仪 | 台 | CTH10000 | 2 |  | 2 | 2014.6.4；2016.10新配2部 | 正副值班车各一台， |
|  | 机械风表 | 块 |  | 3 | 2 | 5 | 08年6月新配3块,2017年1月10日配发3台100m/s旧的 | 正值班车2块，副值班车1块，库存2块 |
|  | 电子风表 | 块 | CFJD5 | 2 | 2 | 4 | 2014.7.16新配 | 正副值班车各一块，库存2块台 |
|  |  | 块 | CFJD25型 | 2 | 2 | 4 | 2014.7.16新配3块 | 正副值班车各1块，库存2块 |
|  | 棒状伸缩型高压验电器 | 根 |  |  | 2 | 2 | 2013.11.3新配 | 库存 |
|  | 秒表 | 块 |  | 10 |  | 10 | 08年11月配8块 | 在用 |
|  | 温度计 | 支 | 60℃ | 50 | 11 | 61 |  | 库存11支 |
|  |  | 支 | 100℃ | 5 | 21 | 26 |  | 在用5支，库存21支 |
|  | 红外线测温仪 | 台 | CWH650 | 1 |  | 1 | 2014.7.16新配 | 正值班车一台 |
|  |  |  | CWG550H | 1 | 1 | 2 | 2012.9.17新配 | 副值班车一台 |
|  | 量角规 | 把 |  | 6 |  | 6 |  | 在用 |
| 装 备 工 具 | 救灾支护与破拆装置 | 套 |  |  | 2 | 2 |  | 库存 |
|  | 螺旋千斤顶 | 套 | 10T | 1 |  | 1 | 2012.9.17新配 | 正值班车一套 |
|  | 液压起重器 | 套 | QFS | 2 | 1 | 3 | 06-6(1) | 正副值班车各一套，库存一套 |
|  | 液压剪刀 | 把 | YJ-3 | 2 |  | 2 |  | 正副值班车各一把 |
|  | 铜锹铜镐 | 套 |  | 2 | 8 | 10 |  | 正副值班车各2套，库存各8套 |
|  | 防爆工具 | 套 |  | 2 | 4 | 6 |  | 正副值班车各一套，库存4套 |
|  | 矿工斧 | 把 |  | 10 | 4 | 14 |  | 在用10把，库存4把 |
|  | 刀锯 | 把 |  | 10 | 2 | 12 |  | 在用10把，库存2把 |
|  | 急救箱 | 个 |  |  | 3 | 3 |  | 库存3个 |
|  | 医疗箱 | 个 |  | 1 |  | 1 | 06-8 | 正值班车一个 |
|  | 取样工具 | 套 |  | 5 |  | 5 |  | 在用 |
|  | 起钉器 | 把 |  | 2 | 6 | 8 | 2014.9.21新配6把 | 潘三事故报废1个，正副值班车各一把 |
|  | 氧气充填泵 | 台 | AE102A | 1 | 1 | 2 | 2013.5.6新配一台 | 在用一台，库存一台 |
|  | 40升气瓶 | 个 | 40L | 18 |  | 18 | 2012.12.18进6个 | 在用 |
|  | 2L气瓶（备用） | 个 |  | 20 |  | 20 |  | 正副值班车各10个 |
|  | 正压氧气瓶（备用） | 个 | BG4 | 10 | 2 | 12 |  | 在用 |
|  | BG-4冰盒 | 个 | BG4 |  |  | 15 | 11.12月新配5 | 库存 |
|  | 大绳 | 根 |  |  |  | 2 |  | 库存 |
|  | 担架 | 副 |  |  | 6 | 6 | 11年5月份领3个 | 库存6副 |
|  | 折叠担架 | 副 | YDC-1F3 | 5 | 1 | 6 | 2014.6.4新配2副 | 小队在用，库存1副 |
|  | 负压担架 | 副 | RC-Y1 | 2 |  | 2 | 2012.10.19 | 正副值班车各一副 |
|  | 发光救生索 | 根 | FZL-S-Q12.5-FG | 5 | 1 | 6 | 2012.10.19配5根 | 小队在用，库存1副 |
|  | 保温毯 | 条 |  | 2 | 3 | 5 |  | 正副值班车各一条，库存3条 |
|  | 快速接管器 | 套 |  |  | 2 | 2 |  | 库存 |
|  | 管工工具 | 套 |  |  | 2 | 2 |  | 库存 |
|  | 管子钳 | 把 | 200/350/450 |  | 3 | 3 | 05-11 | 库存 |
|  | 绝缘手套 | 副 |  | 5 | 4 | 9 |  | 小队个1副，正副值班车各2副 |
|  | 30米卷尺 | 把 | MODEL:JB-30 | 5 | 2 | 7 | 2013.4.29配发 | 在用5把，库存2把 |
|  | 体训器材 | 套 |  | 1 | 1 | 1 | 库存１套，在用1套 | 在用一套，15年新发跳高架一套 |
|  | 电工工具 | 套 |  | 5 | 2 | 7 |  | 在用5套，库存2套 |
|  | 瓦工工具 | 套 |  | 5 | 2 | 7 |  | 在用5套，库存2套 |
|  | 指路器（冷光管） | 支 |  | 20 |  | 20 | 06-8(60) |  |
|  | 模拟人 | 套 |  | 1 | 1 | 2 | 11年7月大队新配1套 | 在用一套，库存一套 |
|  | 充气夹板 | 套 |  | 2 |  | 2 |  | 正副值班车各一套 |
|  | 计算机 | 台 |  | 3 |  | 3 | 2013年3月配发（联想） | 在用 |
|  |  | 台 | 戴尔品牌机 | 5 |  | 5 | 2014年2月11日配发到小队使用 | 2016年大队技术装备科调走一台 |
|  |  | 台 | 组装机 | 2 |  | 2 | 08年6月大队新配发1台 | 库存 |
|  | 打印机 | 台 | LEXMARK-Z35 |  | 1 | 1 |  | 库存 |
|  |  |  | 三星ML-1666 | 1 |  | 1 | 06年 | 在用 |
|  | 手电钻 | 台 |  | 2 |  | 2 | 05-11 | 在用 |
|  | 虎台钳 | 台 |  | 1 |  | 1 | 05-11 | 在用 |
|  | 大扳手 | 把 |  | 2 | 2 | 4 | 05-11 | 在用2把，库存2把 |
|  | 钢锯架 | 把 |  | 5 | 5 | 10 | 05-11 | 在用5把，库存5把 |
|  | 套筒扳手 | 套 |  |  | 1 | 1 | 05-11 | 在用一套，库存2套 |
|  | 防爆接线盒 | 个 |  |  | 1 | 1 | 05-11 | 库存 |
|  | 钢筋手动剪 | 把 |  | 2 |  | 2 | 06-6 | 正副值班车各一把 |
|  | BDQ多功能液压剪 | 把 | BDQ | 2 | 1 | 3 | 2006.6；2014.9 | 正副值班车各1把，库房1把 |
|  | 银都冷机 | 台 |  | 2 |  | 2 | 06-6.2014-6-20大队新配一台 | 在用 |
|  | 荷玛特液压剪切钳 | 1 | CT4120/4150 | 1 | 1 | 1 | 2018.1.30 | 在用 |
| 其它 | 冲击钻 | 台 |  | 1 |  | 1 | ０６-９ | 在用 |
|  | 视频监控设备 | 套 | 视频头4个，主机2台，送话设备1组，液晶显示器2台 | 1 |  |  | 2011.1.4大队安装 | 在用 |

附件7：地面消防材料库物资配备一览表

| 地面消防库物资配置情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 消防材料名称 | 单位 | 配置数量 | 存放地点 | 完好情况 |
| 1 | 移动式电缆卷盘 | 个 | 10 | 消防材料库 | 完好有效 |
| 2 | 绳梯 | 副 | 8 | 消防材料库 | 完好有效 |
| 3 | Φ65㎜消火水龙带 | m | 75 | 消防材料库 | 完好有效 |
| 4 | 室外消火栓扳手 | 个 | 2 | 消防材料库 | 完好有效 |
| 5 | 消火栓配件 | 副 | 4 | 消防材料库 | 完好有效 |
| 6 | Φ50㎜消火水龙带 | m | 100 | 消防材料库 | 完好有效 |
| 7 | Φ65mm消火阀门 | 个 | 7 | 消防材料库 | 完好有效 |
| 8 | Φ52mm消火阀门 | 个 | 4 | 消防材料库 | 完好有效 |
| 9 | Φ110mm快速接头及帽盖垫圈 | 套 | 5 | 消防材料库 | 完好有效 |
| 10 | Φ75mm快速接头及帽盖垫圈 | 套 | 10 | 消防材料库 | 完好有效 |
| 11 | Φ52mm快速接头及帽盖垫圈 | 套 | 17 | 消防材料库 | 完好有效 |
| 12 | 吸液器 | 个 | 2 | 消防材料库 | 完好有效 |
| 13 | 管钳子 | 把 | 8 | 消防材料库 | 完好有效 |
| 14 | 轻型钩杆 | 个 | 2 | 消防材料库 | 完好有效 |
| 15 | 撬棍 | 根 | 6 | 消防材料库 | 完好有效 |
| 16 | 木锯 | 把 | 6 | 消防材料库 | 完好有效 |
| 17 | 尖头锹 | 把 | 11 | 消防材料库 | 完好有效 |
| 18 | 平板锹 | 把 | 21 | 消防材料库 | 完好有效 |
| 19 | 两节拉梯 | 副 | 3 | 消防材料库 | 完好有效 |
| 20 | 单杠梯 | 副 | 2 | 消防材料库 | 完好有效 |
| 21 | 铝合金伸缩梯 | 副 | 1 | 消防材料库 | 完好有效 |
| 22 | 4kg干粉灭火器 | 个 | 33 | 消防材料库 | 完好有效 |
| 23 | 6kg水基型灭火器 | 个 | 50 | 消防材料库 | 完好有效 |
| 24 | 3TCO2灭火器 | 个 | 8 | 消防材料库 | 完好有效 |
| 25 | 5TCO2灭火器 | 个 | 6 | 消防材料库 | 完好有效 |
| 26 | 8kg干粉灭火器 | 个 | 11 | 消防材料库 | 完好有效 |
| 27 | 20L汽油桶 | 个 | 1 | 消防材料库 | 完好有效 |
| 28 | Φ10mm胶管 | m | 50 | 消防材料库 | 完好有效 |
| 29 | 电缆 | m | 100 | 消防材料库 | 完好有效 |
| 30 | 探照灯 | 盏 | 2 | 消防材料库 | 完好有效 |
| 31 | 风镐 | 台 | 2 | 消防材料库 | 完好有效 |
| 32 | 安全带 | 条 | 5 | 消防材料库 | 完好有效 |
| 33 | Φ12mm镀锌钢丝绳 | m | 200 | 消防材料库 | 完好有效 |
| 34 | 麻袋或塑料编织袋 | 条 | 500 | 消防材料库 | 完好有效 |
| 35 | 潜水泵 | 台 | 2 | 消防材料库 | 完好有效 |
| 36 | 方木 | m3 | 3 | 消防材料库 | 完好有效 |
| 37 | 木板 | m3 | 5 | 消防材料库 | 完好有效 |
| 38 | 铁钉 | kg | 50 | 消防材料库 | 完好有效 |
| 39 | 救生绳 | 根 | 3 | 消防材料库 | 完好有效 |