编号：HKPE-2019-12                           版本号：第1版

淮南矿业（集团）有限责任公司

潘 二 煤 矿

生产安全事故应急预案

编制单位：       潘二煤矿

编制日期：    二○一九年十二月

会审意见

1、本预案适用于2020-2022三个年度。如遇符合《生产安全事故应急预案管理办法》规定需要修订的条件，适时组织修订。

2、与上级预案的衔接需进一步完善、细化。

3、根据矿井生产接替，各工作面避灾路线以实际掘进巷道为准，及时补充与调整。

# 批准页

修订后的《潘二煤矿生产安全事故应急预案》，已分别于 2019 年 12 月 19 日 经潘二煤矿应急预案评审组和2019 年 12 月 31 日 经外聘专家组审查通过，现予公布，自公布之日起实施。

批准人：

2020年 1 月 19 日

目  录

第一部分  综合应急预案	- 8 -

1.总则	- 8 -

2.事故风险描述	- 13 -

3.组织机构及职责	- 18 -

4.预警及信息报告	- 26 -

5.应急响应	- 30 -

6.信息公开	- 37 -

7.后期处置	- 37 -

8.保障措施	- 38 -

9.应急预案管理	- 40 -

附件1 应急救援联络电话表	- 43 -

附件2 应急救援技术专家库人员名单及联系方式	- 44 -

附件3 应急救援物资表	- 47 -

第二部分  专项应急预案	- 48 -

1.矿井瓦斯事故专项应急预案	- 48 -

2.矿井火灾事故专项应急预案	- 62 -

3.矿井煤尘事故专项应急预案	- 74 -

4.矿井顶板事故专项应急预案	- 87 -

5.矿井透水事故专项应急预案	- 97 -

6.矿井提升运输事故专项应急预案	- 106 -

7.矿井供电事故专项应急预案	- 113 -

8.地面火灾事故专项应急预案	- 132 -

9.雨季三防事故专项应急预案	- 140 -

附件  井下避灾路线	- 151 -

第三部分  现场处置方案	- 160 -

1.瓦斯事故现场处置方案	- 160 -

2.煤尘事故现场处置方案	- 165 -

3.透水事故现场处置方案	- 169 -

4.副井提升事故现场处置方案	- 172 -

5.110KV变电所事故现场处置方案	- 178 -

6.主要通风机停止运转事故现场处置方案	- 187 -

7.采掘工作面局部冒顶事故现场处置方案	- 195 -

8.煤仓堵眼事故现场处置方案	- 203 -

9.主排水泵事故现场处置方案	- 208 -

10.主运皮带断带事故现场处置方案	- 212 -

11.触电事故现场处置方案	- 216 -

12.运输事故现场处置方案	- 223 -

13.放炮事故现场处置方案	- 227 -

14.地面输煤系统火灾事故现场处置方案	- 230 -

15.炸药库事故现场处置方案	- 235 -

16.高温中暑事故现场处置方案	- 238 -

17.中毒窒息事故现场处置方案	- 242 -

18.硫酸泄漏事故现场处置方案	- 246 -

19.地面矸石山事故现场处置方案	- 250 -

20.锅炉事故现场处置方案	- 254 -

21.起重机械事故现场处置方案	- 260 -

22.高空坠落现场处置方案	- 263 -

23.办公场所火灾现场处置方案	- 266 -

24.车辆伤害事故现场处置方案	- 269 -

25.有限空间作业事故现场处置方案	- 272 -

# 第一部分  综合应急预案

## 1.总则

### 1.1编制目的

为贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，做好重、特大事故后的应急处理工作，做到应急行动协调一致，维护社会稳定，保证遇险人员得到及时有效的救助，进一步增强应对和防范煤矿安全生产事故风险和事故灾难的能力，最大限度地减少事故灾难造成的人员伤亡和财产损失。根据国家安全生产法律法规和上级有关规定，特制定潘二煤矿安全生产事故应急预案。

### 1.2编制依据

依据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号）《国家突发公共事件总体应急预案》（国发〔2005〕第11号）《突发事件应急预案管理办法（国办发〔2013〕101号）》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）《生产安全事故应急条例》（国务院第 708 号令）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639－2013）《防治煤与瓦斯突出规定》（国家安全生产监督管理总局令第19号）《煤矿安全规程》（国家安全生产监督管理总局令第87号）《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日国家安全生产监督管理总局令第88号公布，根据2019年7月11日应急管理部令第2号《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法>的决定》修正）《矿山救护规程》（AQ1008-2007）以及《淮南市煤矿生产安全事故应急预案》（淮府办秘〔2017〕179号）《淮南矿业（集团）有限责任公司煤业公司煤矿生产安全事故应急预案》（2019-01）等法律法规及有关规定，结合本矿情况制定本预案。

### 1.3适用范围

本预案适用于潘二煤矿发生瓦斯、水灾、火灾、顶板、煤尘、机电运输、供电、地面火灾、雨季三防、地面设施等生产安全事故或危及生产安全的事件并需要启动本预案的情况，对未预料到的其他紧急情况，参照综合预案采取相应的救援行动。本预案指导矿各类重大事故的应急处理工作。

分类分级；

本预案所称突发事件是指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、财产损失、生态环境破坏和严重社会影响的紧急事件。

分类；

根据事件的发生过程、性质和机理，矿重特大事件主要分为以下三类：

a) 生产安全事件：主要包括矿井水、火、顶底板、煤尘和瓦斯等重特大生产安全事件。

b) 自然灾害事件：主要包括气象灾害、地震灾害、地质灾害等。

c) 社会安全事件：主要包括消防安全事件，大面积食物中毒安全事件，放射性物质泄露等。

上述各类生产安全事故往往是相互交叉和关联的，某类生产安全事故可能和其他类别的事件同时发生，或引发次生、衍生事件，应当具体分析，统筹应对。

分级：

根据矿安全生产经营特点和生产安全事故的处置要求，同时按照分级处置的原则，矿生产安全事故分三级进行处置，即：

一级：处置Ⅰ级各类事件：发生较大伤亡或者其他紧急状况，或导致3～9人遇险。

二级：处置Ⅱ级各类事件：发生一般伤亡事故或其他紧急状况，或导致1～2人遇险。

三级：处置Ⅲ级各类事件：虽然达不到伤亡标准，但可能威胁井下作业人员安全的紧急情况或1-2人严重重伤或中毒等。

Ⅰ级突发事件以淮河能源控股集团公司协调处置为主，并报请淮南市人民政府启动上一级应急预案，启动一级应急响应；Ⅱ级突发事件以煤业公司协调处置为主，启动二级应急响应；Ⅲ级突发事件以潘二煤矿协调处置为主，启动三级应急响应。

### 1.4应急预案体系

本预案包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案和相关附件。应急救援工作日常管理领导小组负责本预案的制定和修改工作，办公室设在安监处，由安监处副处长任办公室主任。当发生本矿无法自行处理的灾害时，及时报请上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案实施救援。外部相关衔接应急救援预案：

淮南市煤矿生产安全事故应急预案、淮南矿业（集团）有限责任公司煤矿生产安全事故应急预案、煤业公司煤矿生产安全事故应急预案、煤业公司救护大队第一中队生产安全事故应急预案。

潘二矿应急预案体系图：

矿井瓦斯事故专项应急预案

矿井火灾事故专项应急预案

矿井煤尘爆炸事故专项应急预案

矿井顶板事故专项应急预案

矿井水害事故专项应急预案

矿井提升运输事故专项应急预案

矿井供电事故专项应急预案

矿井地面火灾事故专项应急预案

矿井雨季三防事故专项应急预案

潘二矿生产安全事故

综合应急预案

煤业公司救护大队第一中队生产安全事故应急预案

煤业公司煤矿生产安全事故应急预案

淮南矿业（集团）有限

责任公司煤矿生产安全事故应急预案

淮南市煤矿生产安全

事故应急预案

### 1.5应急工作原则

（一）“以人为本，安全第一”。煤矿事故灾难应急救援工作要始终把保障人民群众的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少煤矿事故灾难造成的人员伤亡和危害。

（二）“统一领导，分级管理”。潘二煤矿在上级安全生产机构的统一领导下，负责指导、协调煤矿事故灾难应急救援工作。应急救援领导小组各分管小组按照各自职责和权限，负责事故灾难的应急管理和应急处置工作。

（三）“条块结合，属地为主”。煤矿事故灾难应急救援工作实行事故单位行政领导负责制，事故现场应急救援指挥由矿长统一领导，相关部门依法履行职责，科队及班队充分发挥自救作用。

（四）“依靠科学，依法规范”。遵循科学原理，充分发挥专家的作用，实现科学民主决策。依靠科技进步，不断改进和完善应急救援的装备、设施和手段。依法规范应急救援工作，确保预案的科学性、权威性和可操作性。

（五）“预防为主，平战结合”。贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持事故应急与预防相结合。按照长期准备、重点建设的要求，做好应对煤矿事故的思想准备、预案准备、物资和经费准备、工作准备，加强培训和演练，做到常备不懈。将日常管理工作和应急救援工作相结合，充分利用现有专业力量，努力实现一队多能；培养兼职应急救援力量并发挥其作用。

## 2.事故风险描述

### 2.1事故风险种类

矿井存在的事故风险及有害因素的种类主要有瓦斯、煤尘、火灾、水灾、顶板、提升运输、供电、地面火灾、雨季三防、地面设施等灾害因素。

### 2.2事故风险分析

2.2.1矿井瓦斯

2019年度潘二煤矿瓦斯绝对涌出量为57.41m3/min，相对涌出量9.96m3/t，鉴定为煤与瓦斯突出矿井。瓦斯爆炸形成的冲击波会对现场人员造成伤害，造成人员受伤或死亡。瓦斯爆炸时产生的瞬时温度不仅会烧伤人员、烧坏设备、财产损失等，还可能会引起矿井火灾。瓦斯、煤尘爆炸产生的高温，会使气体突然膨胀而引起气压力的骤然增大，再加上爆炸波的叠加作用或瓦斯连续爆炸，爆炸产生的冲击压力会越来越高，在高温高压的作用下，瓦斯爆炸产生正向冲击和反向冲击，可能引起火灾和二次爆炸。爆炸形成的冲击波对巷道支护造成破坏，有可能导致巷道坍塌，影响救援工作。爆炸产生的有毒有害气体对人员造成伤害，造成人员中毒死亡。爆炸后易造成爆炸地点火灾，扩大灾害的影响范围和破坏程度。瓦斯爆炸可能引发大量的煤尘爆炸事故。

2.2.2煤尘

潘二煤矿回采的煤层有1煤、3煤、4煤、5煤、7煤、8煤层，根据煤层煤样鉴定报告，都具有煤尘爆炸危险性。煤尘的危害一是尘肺病，二是煤尘爆炸。煤尘爆炸也是煤矿最严重的事故灾难之一，易造成群死群伤、矿毁人亡。煤尘爆炸产生高温火焰、冲击波、大量有毒有害气体，也可能诱发瓦斯爆炸事故。

2.2.3火灾

根据安徽省和重庆煤科院鉴定机构鉴定我矿可采的1、3、4、5、6、7、8煤层均具有自燃倾向，其中3煤自燃倾向性等级为Ⅰ类，易自燃煤层，其余煤层自燃倾向性等级为Ⅱ类，自燃煤层。2019年我矿开采4、5煤层属于Ⅱ类自燃煤层，3煤属于Ⅰ类自燃煤层，由于预防不力，有可能造成内因火灾。发生的火灾可能造成人员伤亡，生成大量的有毒有害气体造成井下人员中毒死亡，引起瓦斯、煤尘爆炸事故，产生火风压破坏通风系统，导致事故扩大。

2.2.4水灾

矿井水文地质条件极复杂。主要水害危险有地表水、松散层砂层孔隙水、砂岩裂隙水、灰岩岩溶裂隙水、断层水、封闭不良钻孔水及老硐（老空）水等。发生地点主要为采掘工作面及各种巷道，发生大的水灾可能造成财产损失、人员伤亡或淹井。本矿井范围内，降雨多集中在7、8、9月份，且多暴雨，给井上下造成威胁。

2.2.5顶板灾害

采煤工作面、以及遇地质构造带、工作面支架回撤时以及掘进工作面与断层等地质构造带时易发生顶板事故，受采动影响等因素巷道变形破坏而片帮冒顶造成事故。发生顶板事故，可损坏支护、支架及财物，堵塞巷道断面，影响通风系统，引起风流紊乱，甚至出现人员伤亡。

2.2.6供电事故

全矿井突然大面积停电会造成主要通风机、局部通风机停止运转，造成矿井和工作面停风，使人员缺氧窒息，造成井下瓦斯积聚、超限，一旦遇到火花，可能引起瓦斯爆炸。排水设备不能运转，可能造成矿井淹没。

造成突然停电的原因主要是：夏天雷雨天气，引发地面变电所跳闸，致使井下突然断电；井下电气设备、电缆发生短路故障，电气保护装置拒动，造成上级电站跳闸，引发大面积停电；井下变电所母联柜或母联线路出现故障，造成变电所全部跳闸，致使盘区无法供电；井下双回路供电，当一回路供电系统发生故障，而另一回路因检修不到位，无法及时切换供电时，造成井下大面积停电；地面变电所或井下作业人员操作失误，导致供电设备或线路损坏，造成井下停电。

2.2.7提升、运输事故

提升系统事故主要事故是卡罐、断绳及供电系统故障，风险评估其主要原因如下：

断绳、卡罐原因：断绳主要由于主提升钢丝绳日常使用过程中由于井筒水腐蚀性强导致钢丝绳出现锈蚀、断丝、麻坑现象最终结果导致钢丝绳出现断绳；卡罐主要原因是由于井筒罐道磨损严重锈蚀断裂、或者罐笼脱离四角稳罐导致罐笼出现卡罐。

供电系统故障：主要是上级供电单位停电造成或车房高压柜机构、断路器及其它电气故障原因导致供电事故发生。

辅助运输系统发生的事故类型主要是机车运输伤人事故、斜巷跑车伤人事故及车辆掉道伤人事故、乘坐架空乘人装置伤人事故四类。以上辅助运输事故随时发生，和季节没有直接关系。

机车运输事故较多，常见的有：机车（列车）挤、碰、压伤人事故；机车碰头、追尾造成人员伤亡事故。

斜巷提升运输危害最大、发生频率最高的事故是跑车事故。所谓跑车事故是指斜巷上部车场或在斜坡道上车辆脱离钢丝绳的牵引，沿着斜巷轨道飞奔而下造成的事故。它分为断绳跑车事故和带绳跑车事故两种。

斜巷提升运输跑车事故的后果是相当严重的，有可能撞坏巷道支护和沿巷道敷设的电缆、风管、水管等设施，造成矿井大面积停电、停风或停水；有可能致使斜巷及下部车场的把钩工或其他作业人员伤亡，造成多人重大伤亡事故；斜巷跑车扬起煤尘和摩擦引起火花，可引起煤尘、瓦斯爆炸，能够造成大量人员伤亡、设备毁坏，甚至造成停产和资源浪费。

车辆掉道伤人事故是指车辆在运输过程中出现车轮脱轨歪斜而引发的人身伤害事故和在复轨过程中出现的伤亡事故。主要包括车辆掉道复轨伤人事故和车辆掉道挤伤人事故。

2.2.8地面设施事故

主要通风机停风分有计划停风和无计划停风。如为有计划停风，按制定的停风措施执行，这里所指无计划停风。

主要通风机发生无计划停风后，首先会影响到井下各工作面工作人员，如果工作面瓦斯涌出量大，且工作人员不及时撤出就会发生窒息、中毒事故；其次，由于井下全负压通风停止供送，井下各个地点瓦斯从煤壁和顶板缓慢涌出，如停风时间较长，则造成井大面积瓦斯超标，在这中情况下若遇到火花，则有可能发生瓦斯爆炸造成更多人员伤亡的重大事故。

运行的锅炉压力超过最高许可压力，钢板（管）不能承受额定压力而破裂，钢板（管）耐热强度超过允许值，不能承受额定压力而破裂，频繁的启炉和停炉，操作不当使锅炉骤冷骤热，或者负荷波动频繁，钢材承受交变应力，产生疲劳裂纹，不能承受额定压力而破裂。锅炉爆炸时，生成大量的蒸汽，在其所笼罩的范围内操作人员将被烫伤。

叉车使用过程中，可能出现自燃、侧翻、失控行驶、起重链和货叉架变形伤人等现象，叉车事故属于特种设备常见的事故，一旦发生叉车事故，严重威胁现场工作人员安全。

机械现场作业中突然安全限位装置失控，或违反安全规程操作，造成重大事故（如倾倒、断臂等）。起重机械运行过程中可能发生的重大事故（高处坠落、物体打击、起重伤害、触电、火灾等）造成人员伤害、财产损失、环境破坏。

电梯运行期间故障，造成悬人事故。

2.2.9地面火灾事故

办公用电设施设备、工程电器设施设备、隐蔽线路的潜在隐患、雷击等自然灾害、燃气泄漏、餐厅后厨人员违章操作、施工作业时，违章存放、使用易燃易爆物品、电焊及使用明火作业、汽车漏洞，司机不按规定在车库修车、违章作业、违反操作规程，思想麻痹、造成过失、人为纵火或其他原因都可能引发地面火灾。

2.2.10雨季三防事故

本矿井属于典型的大陆性气候，降雨多集中在7、8、9月份，且多暴雨，易形成内涝，对矿井安全生产造成威胁。极恶劣气候情况下，可能造成内涝水直接经井口灌入井下，导致淹井事故。同时，雨季易发生雷电灾害。

## 3.组织机构及职责

### 3.1应急救援组织体系

应急救援体系由指挥管理系统、救援队伍系统、技术支持系统、救援装备系统、救援通讯信息系统、后勤保障系统等组成。

潘二矿应急指挥系统图：

总指挥

副总指挥

现场指挥组

警戒保卫组

通信信息组

物资供应组

技术处理组

抢险救灾组

后勤保障组

医疗救护组

事故调查组

善后处理组

### 3.2应急救援领导小组成员名单

总指挥：矿长

副总指挥：党委书记、总工程师、安监处长、党委副书记、各分管副矿长、矿山救护队负责人。

成  员：各专业副总工程师、安监处主任工程师、安监处、调度一所、生产技术一科、机电运输管理一科、地质测量一科、防治水管理科、通风防突一科、党政办公室、党委工作部、财务科、物资管理科、后勤管理一科、保卫一科、通风一区、运输一区、井口保健站及相关单位负责人。

### 3.3应急救援指挥小组

下设10个组：

①现场指挥组：由应急救援总指挥、副总指挥、救护队负责人及有关部门负责人组成；

②抢险救灾组：由分管副总指挥、救护大队负责人、矿调度负责人及矿抢险救灾队组成；

③技术处理组：由总工程师、救护大队技术负责人和有关技术负责人组成；

④物资供应组：由经营副矿长、物管科、机电管理一科、后勤管理一科及有关部门负责人组成；

⑤通信信息组：由通风副矿长、调度一所、监控一工区及有关部门负责人组成；

⑥警戒保卫组：由安监处长、保卫一科、派出所及有关部门负责人组成；

⑦医疗救护组：由党委副书记、北方医院负责人、井口保健站及有关部门负责人组成；

⑧后勤保障组：由经营副矿长、党政办公室、企管科、物管科、后勤管理一科及有关部门负责人组成；

⑨善后处理组：由党委副书记、党政办公室、人力资源部、群众工作部、纪委及有关部门负责人组成；

⑩事故调查组：由安监处长、安监主任工程师、安监处、技术一科、机电管理一科、通防一科及有关部门负责人组成。

### 3.4应急救援组织职责

3.4.1应急救援指挥小组的职责

（1）贯彻执行有关安全生产方面的法律法规。

（2）制定和实施应急救援方面的规章制度。

（3）负责应急救援的指挥决策工作，在接到事故报警后，迅速研究、拟定救援方案，并予以组织、协调各方面的救援力量实施紧急救助，防止事故扩大，尽量避免或减少人员伤亡和经济损失。

（4）负责指挥现场救援工作，并及时向指挥部汇报救援的工作进展情况。

（5）根据救援工作的难易程度，协调现场救援力量，并决定是否向上级有关救援部门发出请求援助支持。

（6）负责应急救援、协调指挥现场救援力量的调配。

（7）负责应急救援工作的后勤保障和保卫工作。

（8）负责应急救援情况的总结、上报及相关处理事宜。

3.4.2应急救援领导小组组长职责

（1）负责应急救援预案的审核批准工作；

（2）领导应急救援领导小组的工作，当矿井发生重、特大事故后，组长必须立即赶到现场，组织抢救工作，并按有关规定及时上报。在组长未到前，由值班领导负责指挥。

（3）负责对外有关方面的协调工作。

3.4.3应急救援各小组的职责

①现场指挥组：主要负责指挥事故现场抢救工作，及时处理突发灾变；

②抢险救灾组：具体负责实施救援指挥部制定的抢险救灾方案；

③技术处理组：主要负责研究制定抢险救灾方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题；

④物资供应组：主要保证抢险救灾物资和设备的及时调度和供应；

⑤通讯信息组：主要负责地面和井上下通讯信息畅通；

⑥警戒保卫组：主要负责事故发生后矿井的警戒、维持秩序等工作；

⑦医疗救护组：主要负责对受伤人员的医疗救护工作；

⑧后勤保障组：主要负责食宿接待、车辆调度等工作；

⑨善后处理组：主要负责伤亡员工家属安抚、抚恤、理赔等善后处理工作；

⑩事故调查组：主要负责事故后事故分析报告，查明事故原因，追究相关人员的责任。

3.4.4各有关成员的职责

（1）矿长：处理灾害事故的全权指挥者，是法定处理灾害事故的第一负责人，是事故救援工作的第一责任人。在矿山救护队队长的协助下，组织制订营救遇险人员和处理事故的作战计划。

（2）党委书记、党委副书记：参与抢险指挥并负责地面后勤保障和事故善后处理工作。

（3）总工程师：是矿长处理灾害事故的第一助手。在矿长的领导下组织制订遇险人员营救和处理事故作战计划。

（4）安监处长：根据批准的营救遇险人员和处理事故作战计划，以及《煤矿安全规程》的有关规定，实行其它有效措施，并对抢险救灾工作的安全和入井人员进行控制。

（5）各副矿长：根据营救遇险人员和处理事故作战计划，负责组织处理事故所必需的人员待命，及时调集救灾所必须的设备材料，并由指定的副矿长严格控制入井人员，签发抢救事故用的入井特别许可证。

（6）各副总工程师：根据矿长命令，负责某一方面的抢救工作。

（7）安监处主任工程师：参与制定抢险救灾方案和安全技术措施，配合指导应急救援队伍进行应急处理与处置，提出事故防范措施建议，为恢复生产提供技术支持。根据批准的营救遇险人员和处理事故作战计划以及《煤矿安全规程》有关规定，对抢险救灾工作的安全和入井人员进行控制。

（8）矿山救护队队长：对矿山救护队的行动具体负责，全面指挥、领导矿山救护队和矿志愿抢险突击队，根据营救遇险人员和处理事故作战计划所规定的任务，完成对灾区遇险人员的援救和事故处理。如果与外区域矿山救护队联合作战时，应成立矿山救护队联合作战部，由煤业公司救护队队长担任指挥，协调各救护队的作战行动。

（9）安监处副处长：参与制定抢险救灾方案和安全技术措施，配合指导应急救援队伍进行应急处理与处置，提出事故防范措施建议。根据批准的营救遇险人员和处理事故作战计划，以及《煤矿安全规程》的有关规定，对抢险救灾工作的安全和入井人员进行控制。

（10）调度一所所长：负责记录事故发生的单位、时间、地点、性质和具体状况，并立即将事故情况报告矿山救护队、矿长、矿总工程师、煤业公司调度以及矿其他有关领导和单位，及时传达矿长的命令，随时调度井下抢险救灾工作，统计掌握出入井人数和留在井下各地区的人数，按照《生产安全事故应急预案》中所规定的《发生事故后立即召集单位和人员名单》，及时通知有关单位和人员到矿调度一所报到待命。

（11）技术一科科长：按照矿长命令负责协调各方面的工作，协助矿长进行抢救和灾害处理。

（12）有关的区（队）长、班长：负责核查留在本区域工作面内的人数，并采取措施有组织地带领人员撤到安全地点，直至地面。同时，将在现场观察到的事故性质、范围和发生原因等情况，如实详细地报告给矿调度一所，并随时接受矿长的命令，完成有关抢救和灾害处理任务。

（13）矿值班调度员：负责记录事故发生的单位、时间、地点、性质和具体状况，并立即将事故情况报告矿山救护队、矿长、矿总工程师、煤业公司调度以及矿其他有关领导和单位，及时传达矿长的命令，随时调度井下抢险救灾工作，统计掌握出入井人数和留在井下各地区的人数，按照《潘二煤矿生产安全事故应急预案》中所规定的《发生事故后立即召集单位和人员名单》，及时通知有关单位和人员到矿调度一所报到待命。

（14）物资管理科科长：及时准备好必须的抢救器材，并根据矿长的命令，迅速运送到指定地点。

（15）机电运输管理一科科长：根据矿长命令，负责改变主要通风机的工作制度，并保证其正常运转，掌握矿井内的停送电工作，及时抢救或安装机电设备，完成其它有关任务。

（16）地质测量一科科长：负责提供必要的地质、测量图纸和有关资料。

（17）防治水管理科科长：负责提供必要的水文图纸和有关资料。

（18）通风防突一科科长：参与井下“一通三防”事故抢救，并协助有关部门调查，查清事故原因，制定防范措施，并严格落实。

（19）后勤管理一科科长：负责对遇险人员进行妥善安置，并负责救灾人员的食宿以及其它生活事宜。

（20）保卫一科科长：负责事故抢救和处理过程中的治安保卫工作，维护矿区的正常秩序，不准闲杂人员入矿，并在井口附近设专人警戒，严禁闲杂人员逗留围观。

（21）通风一区区长：按照矿长命令负责改变矿井通风制度，及时关注主要通风机的工作状况，组织完成必要的通风工程，并执行与通风有关的其它措施。

（22）运输一区区长：负责将遇险人员及时运送到井上，保证救灾人员和器材及时运到事故地点，满足救灾需要。

（23）监控一工区区长：根据人员定位系统，及时查找受灾人员具体位置；根据瓦斯、CO等监测系统，及时告知应急指挥部相关数据变化情况，降低抢救的危险度。

（24）群众工作部部长：参与事故调查和赔偿等善后处理工作，协助做好职工稳定工作。

（25）保健站站长：负责医疗救护和卫生防疫工作，救护人员在副井井口进行救治，同时做好对受伤人员进行转送，并做好药物及医疗器材储备。

（26）各区（队）值班室：接到矿调度一所的事故通知后，立即切断与事故无关的一切电话，开放事故信号，协助矿调度值班员及时传达矿长的命令。

3.4.5其他人员职责

（1）应急救援指挥小组

①承接各类事故、事件或灾情报告，初步确定响应级别，启动专项应急预案；

②负责通知小组所有成员和各专业组人员到调度一所集合；

③传达小组下达的各项命令，通知抢险救灾人员赶赴事故现场；

④在事故抢救过程中，协调各专业组、各成员单位的抢险救援工作；

⑤组织、协调对外求援等有关事宜，负责事故的上报；

⑥落实上级有关指示和批示，对内通报事故抢救进展情况，并做好相关记录。

（2）北方医院：负责配合矿组织对受伤人员进行急救治疗，紧急出动救护车辆，提供护理和药物供应。

（3）在应急救援的处理过程中指挥小组可根据需要，随时调派任何单位人员参加抢险救灾工作，任何单位和个人应无条件服从指挥小组的指挥和安排。

（4）应急管理机构及职责执行《潘二煤矿生产安全事故应急救援管理制度》（煤安〔2019〕92号）。

## 4.预警及信息报告

### 4.1预警

对重大风险实行24h连续监控，发现可能导致重特大安全事故的隐患或险情，应立即停止作业，并及时分析研究，制定整改方案，采取切实可行的措施，及时消除隐患，预防事故发生。

4.1.1预警条件

各级管理人员，安监员、测气员、防突员、固定岗位工及井下其他作业人员在安全检查、巡查或作业过程中，发现可能危及矿井安全的安全风险、异常现象、危险预兆等敏感信息，必须立即汇报，启动安全预警。

4.1.2预警方式

预警根据事故不同程度对应分为一级、二级、三级，分别用红色、橙色、黄色表示，一级（红色）为最高级别。通过发布不同的颜色等级提醒事故发生可能影响的程度及波及的范围进而采取不同的方法加以防治。

三级预警（黄色）

启动预警条件：

①出现《潘二煤矿安全预警实施细则》（煤安〔2019〕147号）文中所列的险情状况；

②发生人员伤情严重的事故。

处置办法：矿调度所接到现场人员汇报的动态预警信息后，安排现场暂停作业，同时按《潘二煤矿安全预警实施细则》中的相关程序要求进行安排和通知分管领导及相关单位到现场进行鉴定，制定针对性措施。

二级预警（橙色）

启动预警条件：

①启动Ⅲ级预警并采取处置措施后，险情未消除而是继续扩大，达到《安徽省煤矿井下生产安全紧急情况停产撤人规定》界定标准；

②井下发生集团公司规定的二十五种重大非死亡事故；

③其它可能导致1人以上3人以下死亡或者失踪的事故。

处置办法：立即向当日值班领导、矿负责人及有关部门报告处理，启动矿井专项应急预案，通知救护一中队启动应急预案。在30分钟内向煤业公司调度汇报，在1小时内向淮南市应急管理局、安徽省煤矿安全监察局淮南分局报告，随时准备启动上级预案。

一级预警（红色）

启动预警条件：

①启动Ⅱ级预警并采取处置措施后，险情未得到有效控制，而是继续扩大，随时有可能发生瓦斯、煤尘爆炸或煤与瓦斯突出等特别重大事故；

②矿井发生瓦斯、煤尘、水灾、火灾、顶板等重大事故。

③其它可能导致3人或3人以上死亡或者失踪的事故。

处置办法：及时启动Ⅰ级预警，启动矿井综合应急预案，通知救护一中队启动应急预案，并立即汇报煤业公司，在1小时内向淮南市应急管理局、安徽省煤矿安全监察局淮南分局报告，启动上级应急预案。

4.1.3预警方法

通过电话、网络、广播、会议等方法，及时将预警级别通知到相关单位，提前做好防灾救灾准备。

4.1.4预警信息发布程序

相关职能科室根据矿发布的灾情信息或事故现场灾情发展情况作出预测→预测结果及时报应急指挥部→审查预警告知范围及发布级别判断→矿应急指挥部负责发布相应级别预警→将预警发布情况及时报煤业公司调度室。

### 4.2信息报告

4.2.1信息接收与通报

事故发生后，事故地点及附近的人员在安全地点利用电话迅速将发生事故的地点、性质、原因和灾害程度向调度一所汇报。

调度一所24小时值班电话：

电话机警呼键#、7635181、7635070、7635135。

当事故地点附近的人员无法向调度一所电话汇报并需要求助时，应按随身携带的定位器求助按钮发求助信号。

调度员接到井下灾情汇报后，立即通过应急广播系统通知其他可能受威胁区域停产撤人，然后通知矿值班、矿长、总工程师、安监处长、矿副总以上领导、职能科室负责人及有关单位负责人。成立应急救援指挥部，启动应急预案。设立地面基地，调度一所必须专设一部事故抢险电话，负责联系事故现场、传达指挥部命令。

通知救护队一中队按照事故类别备齐救援装备到井口待命。

通知北方医院医生（井口保健员）携带必要的医疗器具和药品在井口待命，通知北方医院做好伤员抢救准备。

通知运输一区安排应急救援专用电机车、乘人车、矿车和司机等，在井底车场待命。

按应急处理需要通知其他相关的机关科室负责人。

4.2.2信息上报

启动二级预警或一级预警后，由应急指挥部总指挥授权调度员在30分钟内向煤业公司调度汇报，在1小时内向淮南市应急管理局、安徽省煤矿安全监察局淮南分局报告。

报告事故应当包括下列内容：

（1）事故发生单位概况（单位全称、所有制形式和隶属关系、生产能力、证照情况等）；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故类别（顶板、瓦斯、机电、运输、放炮、水害、火灾、其他）；

（4）事故的简要经过，入井人数、生还人数和生产状态等；

（5）事故已经造成伤亡人数、下落不明的人数和初步估计的直接经济损失；

（6）已经采取的措施；

（7）其他应当报告的情况。

以上报告内容，初次报告由于情况不明没有报告的，应在查清后及时续报：事故报告后出现新情况的，应当及时补报或者续报；事故伤亡人数发生变化的，有关单位应当在发生的当日内及时补报或者续报。

事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人不得迟报、漏报、谎报或者瞒报事故。

上级主管部门、上级单位联络电话表：

| 单位 | 电话 |
| --- | --- |
| 煤业公司调度室 | 7679616/7679618 |
| 淮南市应急管理局 | 6645964 |
| 安徽省煤矿安全监察局淮南分局 | 6640163 |

4.2.3信息传递

根据事故发生的性质、范围及可能引起的连锁反应，由应急管理办公室通知相关单位，采取防范措施，防止事故进一步扩大。

## 5.应急响应

### 5.1响应分级

应急救援总指挥接到事故报告后，根据事故可控性、影响范围及严重程度等迅速做出判断，确定响应级别，下达启动应急救援预案的命令。

Ⅲ级响应

矿井发生下顶板、水、火、瓦斯、提升、供电等重大险情状况或发生人员伤情严重的事故时，启动Ⅲ级响应。

Ⅱ级响应

矿井发生下列灾害事故：发生重大非死亡事故或其它1人以上3人以下死亡事故或者失踪时，启动Ⅱ级响应。

Ⅰ级响应

矿井发生井下瓦斯、煤尘爆炸、煤与瓦斯突出、特别重大非死亡事故,或其它导致3人或3人以上死亡或者失踪事故，启动Ⅰ级响应。

### 5.2响应程序

5.2.1应急响应

（1）三级响应程序

当启动Ⅲ级响应时，应急救援指挥部根据汇报情况及时制定灾害处理措施，组织专业人员和现场人员积极进行救灾；如果灾害不能及时处理或者灾害危害继续扩大，救灾指挥部要立即撤离现场人员，同时撤离受灾害威胁区域人员，扩大响应级别。

（2）二级响应和一级响应程序

启动Ⅱ级响应和Ⅰ级响应时，启动综合预案和相应专项预案，按如下程序进行响应：

①应急救援指挥部办公室接到总指挥命令后，立即按应急救援联络电话表通知总指挥部成员和各专业组人员到调度一所集中。

②总指挥部全体成员接到通知后迅速赶到调度一所，听取事故简单情况介绍，接受总指挥命令，分头开始行动。

③指挥部救灾人员到达事故现场后，事故单位当班第一责任人或知情人员要立即汇报详细事故情况。

④开通信息与通讯网络，调配救援所需的应急资源，派出现场指挥协调人员和专家赶赴事故现场参加、指导现场应急救援。

⑤迅速成立现场抢救指挥部，现场一切抢救事宜统一由现场抢救指挥部指挥。

⑥抢救组和技术组根据现场情况协同现场指挥部进行事故初始评估，划分现场工作区（危险区、缓冲区、安全区），研究制定抢救方案和安全措施。

⑦各专业组、其他抢险人员按照各自的职能和总指挥部的命令及抢救方案进行现场抢救。

⑧现场人员要充分依靠现有力量、资源积极进行自救、互救，力争将灾害损失降低到最低限度并发出求救信号等待救援。

⑨现场救灾人员要增强自我防范意识，在抢险救灾过程中根据事故性质不同，自救器、氧气袋、防毒面具等要携带齐全并正确使用和操作，做到安全防护措施到位，严防发生次生事故。

5.2.2扩大应急

在事故抢救、抢险过程中，若事态扩大，抢救力量不足，事故（事件）无法得到有效控制，抢救组和现场指挥部要立即向指挥部汇报。

由总指挥部决定向上级机关求援，请求启动上级事故应急救援预案，实施扩大的应急响应。

必要时总指挥部可决定组织事故现场周围人员进行紧急疏散或转移，或请求地方政府组织周边群众进行紧急疏散或转移。

5.2.3应急响应程序图：

事故

发生

事发单位

应急救援指挥中心

应急救援指挥小组

启动现场处置方案

启动应急预案

人员救助

现场指挥部

救援行动

事态控制

应急恢复

应急恢复

应急恢复

工程抢险

警戒与疏散

扩大应急

医疗救护

物资保障

申请增援

交通运输

善后处理

现场监测

现场清理

对外联络

解除警戒

应急结束

总结评审

事故调查

### 5.3处置程序

5.3.1处置原则

（1）以人为本，安全第一。把保障职工的生命财产安全和身体健康、最大程度地预防和减少生产安全事故造成的人员伤亡和财产损失作为应急工作出发点和落脚点。提高广大干部职工的安全防范意识，建立健全各方支持、参与应对的煤矿生产安全救援工作机制。

（2）统一领导，分级负责。按照“国家监察、地方监管、企业负责”的煤矿安全工作原则和生产安全责任制，对事故应急救援工作实行分级管理。各有关部门和相关人员按照各自职责，不断完善应急救援预案，建立健全应急救援机制，保证应急救援预案发挥其最大功效。

（3）反应及时，措施果断。一旦发生事故，要做到迅速反应，积极组织措施自救，千方百计救护处于危险区域的人员，最大限度减少事故带来的人员伤亡和经济损失。

（4）依法规范，科学施救。依法规范事故应急救援工作，做到令行禁止，确保应急预案的权威性、科学性和可操作性。充分发挥专家作用，实行科学决策，采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力。

5.3.2处置要求

（1）先期处置：事故发生后，矿井主要负责人命令及时启动相关应急预案，根据事故性质发出相应的预警级别，成立应急救援指挥部，积极采取撤人、事故处理等措施，防止事故扩大，并及时向上级报告。在本预案启动后，要密切注意和防止次生、衍生、耦合事件（事故）的发生。

（2）指挥与协调：应急预案启动后,矿应急指挥部负责统一指挥或指导有关部门开展应急处理工作。主要包括：指导现场应急处理方案的制定和实施；防止引发次生、衍生事故；组织协调各部门及专家参与应急处理；协调相关部门提供应急保障、调度各方面应急资源；部署维护现场通讯工作；及时向煤业公司报告应急工作进展情况；研究处理其他重大事项。

（3）应急处置 ：

①若出现瓦斯、火灾等事故,矿调度一所立即通知井下生产作业人员按照矿井避灾路线撤离到地面，并且在撤离前将瓦斯电闭锁开关停电闭锁。

②若出现透水等重大事故征兆及水灾，应立即组织人员撤离，并且在撤离前切断事故区域电源，待人员撤离后，矿调度一所通知采区变电所切断发生突水头面及受水害威胁区域内所有电源，同时加强对井下中央泵房、变电所等场所的保护，最大限度地保障排水设施地正常运转。

③若出现主要通风机或局部通风机停止运转；通风系统遭到破坏，不能保证正常通风时，矿调度一所应立即安排停止生产，撤出人员，并且在撤离前切断事故区域非本安型动力供电。

④若采掘等作业场所出现大面积冒顶征兆，当场难以采取有效措施防止冒落时，矿调度一所应及时安排停止生产，将人员撤出。

⑤若供电系统发生故障，不能保证矿井通风、提升、排水等安全设备运行，矿调度一所应及时安排停止生产，撤出人员。

⑥出现其它类型事故，矿调度一所在可能的情况下，在及时安排自救的同时，立即向矿主要负责人汇报，根据指令启动相关预案。

⑦应急预案启动后，根据现场情况，应急指挥机构及现场事故处理指挥部应立即组织专家组和应急处理队伍，根据现场实际情况采取应急措施，同时安排专业人员前往事故地点进行处理。

### 5.4应急结束

事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，经事故现场应急指挥机构批准后，现场应急结束。应急结束后，应明确：

（1）事故情况上报事项；

（2）需向事故调查处理小组移交的相关事项；

（3）事故应急救援工作总结报告。

①当险情得以有效控制，事故危害消除和遇险人员获救后，由总指挥下达终止行动命令。

②当由于救援中出现其他客观情况需要中止或终止救援行动时，由现场指挥小组提出中止救援建议，报总指挥核准后，中止救援行动。

③应急救援行动结束后，由应急救援领导小组办公室主任组织有关人员对整个救援行动进行评估，写出报告，并对救援行动进行总结，形成书面材料上报上级有关部门。

④整个救援行动结束后，应急救援领导小组办公室应将整个救援过程所形成的文字资料进行分类建档。

## 6.信息公开

事故信息应由煤业公司应急管理机构统一对外发布，其他部门未经授权，禁止信息发布。事故的信息发布应当及时、准确、客观、全面。事故发生后及时向社会发布信息，并根据事故（事件）处置情况做好后续发布工作。

## 7.后期处置

7.1 党委工作部（人力资源部）、党政办公室、物管科、保卫一科、群众工作部、纪委负责组织善后处置工作，包括遇险人员亲属的安置、补偿，征用物资补偿，救援费用的支付，灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项。尽快恢复正常秩序，消除事故后果和影响，安抚受害和受影响人员，确保社会稳定。

7.2 事故发生后，群众工作部、党委工作部（人力资源部）等单位要及时与保险机构进行联系，及时开展应急救援人员保险受理和受害人员保险理赔工作。

7.3 应急救援工作结束后，参加救援的部门和单位应认真核对参加应急救援人数，清点救援装备、器材；核算救灾发生的费用，整理应急救援记录、图纸，写出救灾报告。

7.4 认真分析事故原因，强化安全管理，制定防范措施，深刻吸取事故教训，加大安全投入，认真落实安全生产责任制，在恢复生产过程中制定安全措施，防止事故发生。

7.5 工作总结与评估

应急响应结束后，应认真分析事故原因，制定防范措施，落实安全生产责任制，防止类似事故发生。应急救援领导小组负责收集、整理应急救援工作记录、方案、文件等资料，组织相关专家对应急救援过程和应急救援保障等工作进行总结和评估，提出改进意见和建议，并在应急响应结束一个月内，将总结评估报告报上级主管部门。

7.6 责任追究

任何单位和个人都有参加事故抢险救灾的义务。凡不履行义务或借故不参加的，将视情节轻重和责任大小追究单位领导和个人的责任。

## 8.保障措施

### 8.1通信与信息保障

矿有关人员和有关单位的联系方式保证能够随时取得联系，有关单位及个人的值班电话保证24h有人值守、畅通。通过有线电话、移动电话等通讯手段，保证各有关方面的通讯联系畅通。救护大队、北方医院要建立相应畅通的应急救援指挥通讯信息系统。随时掌握现场情况。调度一所和监控一工区负责保障应急通信、信息网络的畅通。

### 8.2应急队伍保障

矿主要依托公司救护大队作为应急救援力量。每年与煤业公司救护大队第一中队签订救护协议，由其为我矿提供应急救援服务。救护队配有较高救援技能素质专业抢险救援指战员，在突发事故发生时，都能在最快的时间内参加抢险。所有队员熟练有素，熟悉应急救援的各种技能，能够在突发事故时以最快的速度参加救援抢险。

### 8.3物资装备与保障

8.3.1已有装备物资保障具体见：

附件3  应急救援物资表

3-1   -530m消防材料库消防器材配备表

3-2   地面消防材料库消防器材配备表

8.3.2 紧急征用救援装备

在应急救援中，储备的资源不能满足救灾需求，由煤业公司统一进行协调、调配。

### 8.4其他保障

8.4.1经费保障

矿井要做好事故应急救援必要的资金准备，资金必须专款专用，专门用于事故应急抢险救灾，以保障应急状态时应急经费的及时到位。

8.4.2交通运输保障

矿区内部交通运输由保卫一科负责，矿区外部交通运输由泥河镇派出所负责，保证及时调运煤矿事故灾难应急救援有关人员、队伍、装备、物资。

8.4.3治安保障

由保卫一科和淮舜分局潘集治安大队组织事故现场治安警戒和治安管理，加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资设备的防范保护，维持现场秩序，及时疏散群众。发动和组织群众，开展群防联防，协助做好治安工作。

8.4.4医疗保障

设立医疗救护专家组，为事故应急救援提供医疗救护方面的技术支持。

8.4.5后勤保障

由党政办公室、后勤管理一科、群众工作部等部门负责人组成，主要负责食宿接待、车辆调度等工作。

## 9.应急预案管理

### 9.1应急预案培训

党政办公室要广泛宣传应急救援有关法律法规和煤矿事故预防、避险、避灾、自救和互救的常识。

（1）党政办公室将已批准的《预案》网上发布，各单位要认真贯彻执行。

（2）职工培训中心负责将应急预案的培训纳入年度安全生产培训工作计划，组织对本矿职工进行应急预案、应急知识的培训教育。每次培训结束后，将应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应当如实记入培训档案。

（3）各单位将安全事故应急预案纳入“一日一题”，让职工更加了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施，熟练掌握自救互救和避险逃生技能。

（4）区队自主培训，培训采取区队技术人员集中培训和员工自学两种方式，必须做到对应急救援知识人人皆知，真正做到了解、掌握一旦出现事故后的应急救援和自救、互救常识，使员工熟悉并掌握井下避灾路线和安全出口，对没有学习或不熟悉《预案》有关内容的员工不准上岗作业。

### 9.2应急预案演练

应急管理办公室定期督促相关部门组织专项应急预案、应急处置预案演练，明确演练的课题、队伍、内容、范围、组织、评估和总结等。演练要从实战角度出发，切实提高应急救援能力。

根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。三年内完成所有综合应急预案和专项应急预案演练。对演习过程中发现的问题，立即采取措施，予以解决。

### 9.3应急预案修订

在下列情况下，应对应急预案进行及时修订并归档：

（1）依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；

（2）应急指挥机构及其职责发生调整的；

（3）面临的事故风险发生重大变化的；

（4）重要应急资源发生重大变化的；

（5）预案中的其他重要信息发生变化的；

（6）在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的；

（7）其它需进行修订的情况发生。

基本预案的更改修订程序：当基本预案需要修订时，由应急救援办公室向矿长提出申请，说明修改原因，经批准后，在总工程师的指导下由安监处组织各相关单位进行修订。

### 9.4应急预案备案

在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。

备案时应当提交下列材料：

（1）应急预案备案申报表；

（2）应急预案评审意见；

（3）应急预案电子文档；

（4）风险评估结果和应急资源调查清单。

### 9.5应急预案的实施

应急预案自发布之日起实施。预案由矿应急管理办公室（安监处）负责组织制定，并负责解释。

## 附件1 应急救援联络电话表

| 矿领导 | 电话 | 单位 | 电话 | 单位 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿 长 |  | 办公室主任 |  | 机电修配一工区区长 |  |
| 党委书记 |  | 党委工作部部长 |  | 通风一区区长 |  |
| 总工程师 |  | 群众工作部部长 |  | 抽排一区区长 |  |
| 安监处长 |  | 企管科科长 |  | 运输一区区长 |  |
| 党委副书记 |  | 财务科科长 |  | 修护一区区长 |  |
| 采煤副矿长 |  | 调度一所所长 |  | 北方医院总值班 |  |
| 掘进副矿长 |  | 技术一科科长 |  | 井口保健站 |  |
| 机电副矿长 |  | 地测一科科长 |  | 小车班 |  |
| 通风副矿长 |  | 防治水科科长 |  | 煤业公司调度室 |  |
| 经营副矿长 |  | 通防一科科长 |  | 救护大队调度室 |  |
| 经营副总 |  | 机电管理一科科长 |  | 救护一中队 |  |
| 采煤副总 |  | 安检一科科长 |  | 淮舜分局潘集治安大队 |  |
| 掘进副总 |  | 物管科科长 |  | 潘四东井 |  |
| 机电副总 |  | 后勤管理一科科长 |  | 朱集东矿 |  |
| 通风副总 |  | 保卫一科科长 |  | 淮南市应急管理局 |  |
| 地质副总 |  | 资环办主任 |  | 安徽省煤矿安全监察局淮南分局 |  |
| 防治水副总 |  | 安装一区区长 |  | 市政府值班 |  |
| 安监副总 |  | 监控一工区区长 |  | 省经信委 |  |

## 附件2 应急救援技术专家库人员名单及联系方式

### 2-1内部专家

| 技术组 | 序号 | 姓名 | 职务 | 办公电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓦斯、煤尘、火灾组 | 1 | 蔡** | 矿长 |  |
|  | 2 | 李** | 总工程师 |  |
|  | 3 | 李** | 通风副总 |  |
|  | 4 | 程** | 通防一科科长 |  |
|  | 5 | 陈** | 安检一科科长 |  |
| 水灾组 | 1 | 党** | 防治水副总 |  |
|  | 2 | 朱** | 地质副总 |  |
|  | 3 | 程** | 防治水科科长 |  |
|  | 4 | 程** | 地测一科科长 |  |
| 机电运输组 | 1 | 王** | 机电矿长 |  |
|  | 2 | 吴** | 机电副总 |  |
|  | 3 | 单** | 机电管理一科科长 |  |
|  | 4 | 何** | 安检一科副科长 |  |
| 职业卫生组 | 1 | 余** | 安监处长 |  |
|  | 2 | 李** | 群众工作部副部长 |  |
|  | 3 | 陈** | 安检一科副科长 |  |
|  | 4 | 刘** | 机电管理一科副科长 |  |
| 顶板组 | 1 | 胡** | 掘进矿长 |  |
|  | 2 | 孙** | 采煤矿长 |  |
|  | 3 | 王** | 掘进副总 |  |
|  | 4 | 葛** | 采煤副总 |  |
|  | 5 | 马** | 技术一科科长 |  |
| 医疗救护组 | 1 | 高** | 经营矿长 |  |
|  | 2 | 刘** | 调度一所所长 |  |
|  | 3 | 冯** | 群众工作部部长 |  |
|  | 4 | 朱** | 矿保健站负责人 |  |
| 综合组 | 1 | 王** | 安监主任工程师 |  |
|  | 2 | 丁** | 保卫一科科长 |  |
|  | 3 | 程** | 技术一科副科长 |  |
|  | 4 | 史** | 安检一科工程师 |  |

### 2-2外部专家

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 办公电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万** | 煤业分公司 | 党委书记 |  |
| 2 | 胡** | 煤业分公司 | 党委副书记、总经理 |  |
| 3 | 宫** | 煤业分公司 | 党委副书记、工会主席 |  |
| 4 | 黄** | 煤业分公司 | 纪委书记 |  |
| 5 | 朱** | 煤业分公司 | 副总经理、总工程师 |  |
| 6 | 曹** | 煤业分公司 | 副总经理 |  |
| 7 | 刘** | 煤业分公司 | 副总经理 |  |
| 8 | 王** | 煤业分公司 | 副总经理 |  |
| 9 | 刘** | 煤业分公司 | 副总经理 |  |
| 10 | 甘** | 安全监察部 | 部长 |  |
| 11 | 张** | 生产技术部 | 部长 |  |
| 12 | 张** | 通防地质技术部 | 部长 |  |
| 13 | 王** | 机电运输装备部 | 部长 |  |
| 14 | 汪** | 安全监察部 | 专家 |  |
| 15 | 李** | 生产技术部 | 专家 |  |
| 16 | 黄** | 通防地质技术部 | 专家 |  |
| 17 | 尹** | 机电运输装备部 | 专家 |  |
| 18 | 李** | 安全监察部 | 副部长 |  |
| 19 | 胡** | 安全监察部 | 副部长 |  |
| 20 | 聂** | 安全监察部 | 副部长 |  |
| 21 | 徐** | 生产技术部 | 副部长 |  |
| 22 | 李** | 生产技术部 | 副部长 |  |
| 23 | 汪** | 通防地质技术部 | 副部长 |  |
| 24 | 李** | 通防地质技术部 | 副部长 |  |
| 25 | 韩** | 通防地质技术部 | 副部长 |  |
| 26 | 陈** | 机电运输装备部 | 副部长 |  |
| 27 | 陈** | 安全监察部 | 资深主管 |  |
| 28 | 李** | 生产技术部 | 资深主管 |  |
| 29 | 刘** | 通防地质技术部 | 资深主管 |  |
| 30 | 刘** | 通防地质技术部 | 资深主管 |  |
| 31 | 丁** | 救护大队 | 大队长 |  |
| 32 | 王** | 安装工程分公司 | 经理 |  |
| 33 | 赵** | 勘探工程处 | 处长 |  |

## 附件3 应急救援物资表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 储存地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木 杠 | （55-70）mm*90（1.9~1.95m） | 根 | 30 | 井口应急物资存放点 |
| 2 | 麻 袋 | 845g 1075*740mm | 条 | 300 | 井口应急物资存放点 |
| 3 | 编织袋 | 500*900 | 条 | 300 | 井口应急物资存放点 |
| 4 | 雨 衣 | XXL | 件 | 60 | 井口应急物资存放点 |
| 5 | 潜水泵 | BQW20-40-5.5 | 台 | 3 | 井口应急物资存放点 |
| 6 | 尖头锨 | 2# | 张 | 60 | 井口应急物资存放点 |
| 7 | 塑料桶 | Q370*490*530mm | 个 | 10 | 井口应急物资存放点 |
| 8 | 手 镐 | 1.5kg | 把 | 30 | 井口应急物资存放点 |
| 9 | 筐 | 大 | 个 | 10 | 井口应急物资存放点 |
| 10 | 水 泵 | QY25-17-2.2 | 台 | 2 | 井口应急物资存放点 |
| 11 | 矿用轻型橡套软电缆 | MYQ0.3/0.5KV4*1.5 | 米 | 200 | 机电修配一工区电缆库 |
| 12 | 矿用橡缆 | MYQ0.38/0.663*4+1*4 | 米 | 200 | 机电修配一工区电缆库 |
| 13 | 本安型普通矿灯 | KL6LM | 盏 | 60 | 机电修配一工区矿灯房 |
| 14 | 机械翼轮式风速表 | DFA-2(0.5~10m/5) | 块 | 15 | 通风一区 |
| 15 | 红外线测温仪 | YHHW | 台 | 10 | 通风一区 |
| 16 | 有机液玻璃温度计 | WNY-010~60℃ | 支 | 150 | 通风一区 |
| 17 | 风 筒 | φ800mm*10m | 节 | 30 | 通风一区风筒房 |
| 18 | 分 板 | 2000*180*10mm | 块 | 100 | 通风一区木工房 |
| 19 | 铁 丝 | 8# | kg | 50 | 井口应急物资存放点 |
| 20 | 铁 丝 | 10# | kg | 50 | 井口应急物资存放点 |

# 第二部分  专项应急预案

## 1.矿井瓦斯事故专项应急预案

### 1.1事故风险分析

1.1.1瓦斯超限可引起瓦斯燃烧、瓦斯爆炸；瓦斯、煤尘爆炸会产生高温、高压冲击波，摧毁、破坏巷道与设备，产生大量有害气体，降低氧气含量，伤害井下人员。

1.1.2瓦斯突出事故不仅摧毁巷道设施，毁坏通风系统，甚至会造成煤尘和瓦斯爆炸。《防治煤与瓦斯突出规定》将煤与瓦斯突出按其瓦斯动力现象的成因，分为突出、压出和倾出三种类型。各种类型突出其特征如下：

1.1.2.1突出的基本特征

（1）突出的煤向外抛出距离较远，具有分选现象。

（2）抛出的煤堆积角小于煤的自然安息角。

（3）抛出的煤破碎程度较高，含有大量的煤块和手捻无粒感的煤粉。

（4）有明显的动力效应，破坏支架、推倒矿车、破坏和抛出安装在巷道内的设施。

（5）有大量的瓦斯（二氧化碳）涌出，瓦斯（二氧化碳）涌出量远远超过突出煤的瓦斯（二氧化碳）含量，有时会使风流逆向。

（6）突出孔洞呈口小腔大的梨形、舌形、倒瓶形以及其他分岔形。

1.1.2.2压出的基本特征

（1）压出有两种形式，即煤的整体位移和煤有一定距离的抛出，但位移和抛出的距离都很小。

（2）压出后，在煤层和顶板的裂隙中，常留有细粉煤，整体位移和煤体上有大量的裂隙。

（3）压出煤呈块状，无分选现象。

（4）巷道瓦斯（二氧化碳）涌出量增大。

（5）压出可能无孔洞或呈口大腔小的楔形孔洞。

（6）压出时常伴有巷道底鼓。

1.1.2.3倾出的基本特征

（1）倾出的煤就地按自然角堆积，并无分选现象。

（2）倾出的孔洞呈口大腔小，孔洞轴线沿煤层倾斜或铅垂（厚煤层）方向发展。

（3）无明显动力效应。

（4）倾出常发生在媒质松软的急倾斜煤层中。

（5）巷道瓦斯（二氧化碳）涌出量明显增加。

煤与瓦斯突出是煤矿中一种极其复杂的动力现象，它能在很短的时间内，由煤体向巷道或采场突然喷出大量的瓦斯及碎煤，在煤体中形成特殊形状的空洞，并形成一定的动力效应，如推倒矿车、破坏支架等；喷出的粉煤可以充填数百米长的巷道，喷出的瓦斯可以逆风流运行，充满数千米长的巷道，造成瓦斯窒息或煤流埋人，甚至会造成煤尘和瓦斯爆炸等严重后果，是威胁煤矿安全生产的严重自然灾害之一。

### 1.2应急指挥机构及职责

1.2.1应急指挥机构体系

成立瓦斯事故应急处置指挥部，矿长为总指挥，党委书记、总工程师、安监处长、救护队队长、采煤副矿长、掘进副矿长、机电副矿长、经营副矿长、党委副书记为副总指挥，各分管副总及调度一所、安监处、通防一科、技术一科、地测一科、机电运输管理一科、物管科、通风一区、抽排一区、运输一区、后勤管理一科和保卫一科等单位负责人为成员。

下设8个应急救援组：抢险救护组、工程技术组、机电检修组、通风保障组、物资供应组、生活保障组、治安保卫组、医疗救治组。

1.2.2各机构及职责分工

矿长：全面负责指挥抢救工作，负责救灾所需物资、人力、运力的调配，及时向煤业公司汇报事故情况，按照预案要求和煤业公司要求，积极组织现场救援工作，并按照规定将事故信息及应急响应启动情况报告煤矿安全监察机构和其他负有安全生产监督管理职责的政府部门。

总工程师：协助总指挥，按照预案要求和紧急救援会议的要求，会同有关人员和救护队制定抢救计划，并负责对有关人员布置工作，总指挥不在矿时，代行总指挥职责。

其它副总指挥：

①党委书记、党委副书记：参与制定营救遇险人员和处理事故作战计划，负责维护抢险救灾过程中矿区秩序稳定，严厉打击制造混乱、干扰救灾的人和事，做好新闻报道、灾情发布、地面交通管制、治安保卫、职工稳定工作；做好事故善后处理工作。

②安监处长：参与制定营救遇险人员和处理事故作战计划，根据事故性质、类别不同提供科学、可靠的决策依据，协助总指挥进行抢险救灾指挥；根据批准的作战计划，并按照《煤矿安全规程》规定，对抢险救灾工作的安全和入井人员的控制实行有效的监督。

③救护队队长：参与制定营救遇险人员和处理事故作战计划，对救护队的行动具体负责。根据营救遇险人员和处理事故作战计划所规定的任务，完成对灾区遇险人员的援救和事故处理。

④采煤副矿长、掘进副矿长：参与制定营救遇险人员和处理事故作战计划，负责组织处理事故所需的人员，随时待命，负责调集抢险救灾所必须的设备材料等物资及时到位，促进抢险救灾工作顺利进行。并根据总指挥的命令，负责某一方面的抢救工作。

⑤机电副矿长：参与制定营救遇险人员和处理事故作战计划，负责按照作战计划要求及时合理组织事故现场人员进行抢险救灾，凡涉及机电运输设备的灾害事故组织指挥停电、复电以及相关作业的要求。

⑥经营副矿长：参与制定营救遇险人员和处理事故作战计划，负责抢险救灾资金、物资及时到位；做好事故善后处理工作。

应急救援办公室主任（调度一所所长）：率领应急办公室人员负责事故救援过程中的指挥组织和协调工作，及时调配救援行动过程中需要的各种救援物资。

指挥部其他成员：根据救灾计划安排和综合预案分工，做好分管业务范围内的各项工作，保障抢险救援工作的顺利进行，并积极提出建议。

1.2.3各应急救援工作组

①抢险救护组：由分管副矿长、矿山救护队和应急救援指挥部紧急调集的有关单位人员组成，根据总指挥命令，负责查清受灾人员和确切地点、灾情，指挥领导救护人员根据事故处理计划，完成遇险人员的营救。

②工程技术组：由总工程师、各副总及通防一科、技术一科、机电运输管理一科、地测一科、安监处等科室技术人员组成，负责准备好必备的图纸和技术资料，并根据应急处置预案，迅速准确地完成测绘等各项技术服务。

③机电检修组：由机电副矿长、机电运输管理一科等单位人员组成，负责各种机电设备的正常运转，搞好各种机电设备检修。

④通风保障组：由通风副矿长、通防一科、通风一区等单位人员组成，负责组织完成必要的通风工程，并执行与通风有关的其它措施。

⑤物资供应组：由经营副矿长、企管科、物管科、运输一区等单位人员组成，根据现场应急救援的需要，及时组织所需物资设备的准备和供应。

⑥生活保障组：由经营副总、党政办公室、后勤管理一科等单位人员组成，保证救灾人员的吃、住和相关人员的生活事宜，妥善安置遇险人员家属及善后处理。

⑦治安保卫组：由党委副书记、保卫一科等单位人员组成，负责维护救灾秩序，严厉打击有意制造混乱，干扰救灾工作的人和事，做好一切治安保卫工作。

⑧医疗救治组：由北方医院医护人员、保健站医护人员组成，主要负责对现场受伤人员的抢救、监护及转送医疗救护等工作。

在应急救援的处理过程中指挥部可根据需要，随时调派任何单位人员参加抢险救灾工作，任何单位和个人应无条件服从指挥部的指挥和安排。

### 1.3处置程序

1.3.1预警行动

发现事故预兆，现场人员要用就近立即报告调度一所。调度一所接到事故情报后，必须按电话顺序表立即通知矿长、总工程师、分管矿长、副总及有关部门，由总指挥负责全权指挥，组织有关人员立即对现场预兆进行确认，决定是否启动预案，并立即报告上级管理部门。

1.3.2预警分级

调度一所接到报警后，立即按照事故的紧急程度和危害程度进行预警。

Ⅲ级预警：发生局部瓦斯超限，未造成伤人事故或发生煤与瓦斯突出事故，堵塞巷道断面不超过2/3，长度不超过10米，未造成伤人事故，启动Ⅲ级预警。

Ⅱ级预警：发生瓦斯燃烧事故或煤与瓦斯突出事故，可能导致1人以上3人以下死亡事故，启动Ⅱ级预警。

Ⅰ级预警：发生瓦斯爆炸事故或煤与瓦斯突出事故，可能导致3人或者3人以上死亡或者失踪，启动Ⅰ级预警。

1.3.3信息报告程序

1.3.3.1应急办公室

保证24小时有人值班,相关人员24小时手机开机。

调度一所24小时值班电话：

井下电话：按电话机警呼键#

地面电话:7635181、7635070、7635135

1.3.3.2接警

（1）瓦斯超限事故的接警

井下发生瓦斯超限（瓦斯浓度超过《煤矿安全规程》规定的允许浓度）事故后，瓦斯检查员应立即将瓦斯超限原因、地点、浓度及范围向调度一所汇报。调度一所接到报告后，立即通知总工程师、通风副总、通防一科科长、通风一区区长、抽排一区区长、安监处副处长。

（2）瓦斯爆炸、突出事故的接警

①发生瓦斯爆炸、突出事故后，事故地点或附近的人员在安全地点利用电话迅速将发生事故的地点、性质、原因和灾害程度向调度一所汇报，井下其它地点人员发现异常情况后，也应及时向调度一所汇报。

②值班调度员接到井下报警后，立即按电话顺序表立即通知矿领导、相关部门负责人、矿山救护大队和医疗机构。

（3）确定响应级别和应急启动

应急办公室值班主任接到报警后应迅速根据综合报告情况，确定响应级别，按相应级别启动应急程序。

指挥部根据事故情况，必要时向煤业公司、救护大队及政府部门求援。

1.3.3响应分级

Ⅲ级响应

发生局部瓦斯超限或煤与瓦斯突出事故，未造成伤人事故时，启动Ⅲ级响应。

Ⅱ级响应

发生瓦斯燃烧事故或突出事故，导致1人以上3人以下死亡事故时，启动Ⅱ级响应。

Ⅰ级响应

瓦斯爆炸、突出事故发生后，导致3人或者3人以上死亡或者失踪时，启动Ⅰ级响应。

1.3.4响应程序

（1）当瓦斯事故造成人员伤亡时，矿应急救援总指挥则立即下达命令，启动《潘二煤矿瓦斯事故专项应急救援预案》。

（2）调度一所接到总指挥的指示后，立即通知指挥部成员到调度一所待命。

（3）指挥部成员到达调度一所或在井下前线指挥部，接受总指挥命令，立即奔赴事故现场各就各位，按各自职责协助现场抢救指挥部开展抢救工作。如有需要，由总工程师带队，组织各辅助救护分队和相关人员到现场协助事故抢救及处理工作。

（4）救援工作由矿长负责统一协调，发生事故后矿长要迅速组织人员开展救灾工作。现场指挥由矿长担任，如其不能正常行使现场指挥职责时，则由总工程师接任现场指挥职权，负责组织抢险救灾工作。

### 1.4处置措施

1.4.1应急处置基本原则

井下发生瓦斯爆炸、突出事故后，救援人员要按照“紧急救灾、妥善避难、安全撤退、救人优先”的原则抢险救灾。

1.4.1.1以抢救人员为主，必须做到有巷必入，本着“先活者后死者、先重伤后轻伤、先易后难”的原则救险。

1.4.1.2在进入灾区侦察时要带有干粉灭火器材，发现火源及时扑灭。确认火灾区没有火源不再引起再次爆炸时，即可对灾区巷道进行通风，否则严禁盲目恢复通风。确定无火源恢复通风后，要设法加大通风量，排除爆炸后产生的烟雾和有毒有害气体。迅速排除这些气体，既有利于抢救遇险人员，减轻遇险人员的中毒程度，又可以消除对井下其他人员的威胁。在恢复通风系统的程序上，必须遵循“先大后小，先主后次”的原则。即先恢复主要设施、修复主要通风巷道，再恢复其他地点，以求取得好的效果。

1.4.1.3清除巷道堵塞物，以便于救人。

1.4.1.4寻找火源，扑灭爆炸引起的火灾。

1.4.1.5做好灾区侦察、寻找爆炸点、灾区封闭等工作。

1.4.2撤人

1.4.2.1井下发生灾害后，在矿山救护大队队员及医护人员未到达之前，员工迅速组织自救和互救，要佩戴自救器，按照瓦斯事故避灾路线，迅速撤至新鲜风流中直到地面。在撤离时要设法切断灾区电源。

1.4.2.2遇到无法撤退情况时，应迅速进入躲避硐室开启压风自救装置或设法到较安全的地方暂时躲避等候营救。

1.4.2.3调度一所要迅速核查入井人员、上井人员和被困人员的数量、单位及姓名，同时利用一切方法通知受威胁区域的所有人员全部撤离。

1.4.3应急处置措施

Ⅲ级响应

检查人员发现总回风大巷或回风井CH4或CO2超限时，应立即通知井下所有作业地点停止生产，与安检员、班长组织人员撤离危险区域，同时汇报矿调度一所。

调度一所接报警后应通知井下所有作业地点停止生产由跟班队干或班组长组织本班作业人员撤至井底车场或升井，视情况切断井下电源。当CH4或CO2浓度超过3%时调度一所应同时通知矿山救护大队。

当CH4和CO2浓度达到1～3%时，由矿总工程师组织通防一科、通风一区、安监处、机电运输管理一科、调度一所、技术一科等查明原因，制定排放措施，由通防一科、通风一区、安监处具体实施；当CH4 和CO2浓度超过3%时，由矿总工程师组织矿山救护大队和矿有关部门制定排放措施，由总工程师或通风副总在现场指挥排放，矿山救护大队进行瓦斯排放工作。

由于无计划停风或启封盲巷造成的瓦斯超限事故，当CH4和CO2超过3%时或其它有害气体超过《煤矿安全规程》的规定，又不能立即处理时，必须在24小时内封闭完毕。

Ⅱ、Ⅰ级响应

调度一所接报警后应通知井下所有作业地点停止生产，由跟班队干或班组长组织本班作业人员升井。并按通知所有参加抢险救援人员到调度一所集中。

井下人员或现场人员：应迅速背向空气震动的方向，脸向下卧倒，头要尽量低。用湿毛巾捂住口鼻，用衣服等掩盖住身体，尽量减少肉体外露。在爆炸的一瞬间，要尽可能屏住呼吸，防止吸入大量的高温有害气体。同时，按照操作方法迅速戴好自救器沿避灾路线尽快进入新鲜风流，如巷道破坏很严重，又不知撤退路线的情况下，就要设法到较安全的地方暂时躲避，安静、耐心地等待救护。躲避的地方要顶板坚固，没有有害气体和水患，并且要时时注意附近情况的变化。发现有危险时，就要转换地方，避灾中，要沉着冷静、遵守纪律、听从指挥。

矿值班领导接到通知后，立即到调度一所并根据事故性质和受灾范围，迅速组织撤离井下人员，采取可能的防止事故扩大的措施。尽最大能力收集井下相关信息，包括：事故地点、波及范围、井下撤出人员情况、灾区瓦斯等有毒有害气体情况，是否发生火灾、主要通风机的工作状态等。

指挥部成立后，总指挥全权指挥，在其他副总指挥和矿山救护大队队长的协助下，分析井下爆炸范围、波及范围、井下人员撤出情况、灾区瓦斯等有毒有害气体情况、通风系统是否遭到破坏及破坏程度，制定事故处理计划。组织矿山救护大队探明事故地点、范围和气体成分，发现火源应立即组织扑灭。

若无火源，应尽快恢复灾区通风系统，优先考虑用全负压通风，否则采用局扇通风。

发生瓦斯、煤尘爆炸事故后，要立即组织切断事故采区和相邻采区变电所及回风流中所有电气设备电源，防止发生二次爆炸。

采掘工作面发生爆炸事故，应同时沿进风侧和回风侧进入救人。如果存在独头巷道较长、有害气体浓度较大、支架损坏严重等情况，严禁冒险进入，强行救人。在恢复通风、维护好支架后，方可进入。在灾情未完全查清、查明的情况下，要维持通风现状。

发生煤与瓦斯突出事故，切断事故采区和相邻采区变电所（三专局扇外）及回风流中所有电气设备电源。

若突出事故发生在采煤工作面，要派两个小队从回风侧和进风侧进入事故地点救人。若发生在掘进工作面，要从进风侧进入救人。

发生突出事故，不得停风和反风，防止风流紊乱，扩大灾情。若通风系统和通风设施被破坏，应设置临时风障、风门或者安装局扇、辅扇恢复通风。

因突出造成风流逆转时，要在进风侧设置风障，并及时清理回风侧的堵塞物，使风流尽快恢复正常。恢复突出区通风时，要设法经最短路线，将瓦斯引入回风道。

当发现突出点有异常情况，可能发生二次突出时，要立即撤出人员。若条件允许情况下，要在突出堆积物外面打密集支柱和防护板。

1.4.4自救与互救措施

1.4.4.1掘进工作面瓦斯爆炸后的自救与互救措施：

（1）如发生小型或局部爆炸，掘进巷道和支架基本未破坏，遇险人员未直接伤害或受伤不重时，应立即佩带好自救器，迅速撤出灾区，到达新鲜风流中。对于附近的伤员，要协助其佩带好自救器，帮助撤出危险区。不能行走的伤员，要设法抬运到新鲜风流中，安置在临时避难硐室或视伤情和周围环境情况决定进一步的自救互救措施。撤出灾区后，要立即向矿调度报告。

（2）爆炸后，掘进巷道遭到破坏，退路被阻，但遇险人员受伤不重时，应佩带好自救器，千方百计疏通巷道，尽快撤到新鲜风流中。如巷道难以疏通，应坐在支护良好的棚子下面。被困者要互相安慰、稳定情绪、保存体力，等待救助，并有规律的敲击管路或岩石，发出求救信号，在敲击管路或岩石之前，应注意检查瓦斯。对于受伤严重的人员也要为其佩带好自救器，使其静卧待救，并且要利用一切可能利用的条件，建立临时避难硐室待救，利用压风管道、风筒等改善避难地点的生存条件。

1.4.4.2采煤工作面瓦斯爆炸后的自救与互救措施：

（1）如果进回风巷道没有垮落堵死，通风系统破坏不大，所产生的有害气体，较易被排除。这种情况，采煤工作面进风侧的人员一般不会受到严重伤害，回风侧的人员要迅速佩带自救器，经最近的路程撤至新鲜风流中。

（2）如果爆炸造成严重的塌落冒顶，通风系统被破坏，爆源的进、回风侧都会积聚大量的一氧化碳和其他有害气体，该范围的所有人员都有发生一氧化碳中毒的可能。因此，爆炸后，没有受到严重伤害的人员，要立即佩带好自救器。在进风侧的人员要逆风撤出，在回风侧的人员要设法经最近的路线，撤退到新鲜风流中。如果由于冒顶严重无法撤离时，首先要把自救器佩带好，并协助重伤员佩带好自救器在较安全地点待救。附近有独头巷道时，也可进入暂避，并尽可能用木料、风筒等设立尽可能封闭良好的临时避难场所，并把矿灯、衣物等明显的标识物，挂在避难场所外面最明显的地方，然后进入室内静卧待救。

1.4.5扩大应急

灾情较大或救护人员有困难时，矿指挥部可向上级部门求援，请求启动上一级预案。

1.4.6应急恢复

在抢救伤员结束，并证实井下确无二次爆炸或引起瓦斯爆炸的可能时，应迅速组织相关专业组修复被破坏的巷道和通风设施，恢复正常通风，排除烟雾，清理巷道。

1.4.7应急结束

在证实井下恢复生产工作全面完成后，总指挥下令应急工作全面结束。

1.4.8应急物资与装备保障

矿井备有如下应急物资设备，由责任单位负责日常维护管理，并听从应急指挥的要求，随时调配、购置所需物资。

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对旋局扇 | FBDNo6.3/2*30 | 台 | 2 |
| 2 | 局扇自动切换开关 | QJZ-2*60/ 1140(660)S | 台 | 2 |
| 3 | 监测分站 | KJ218X | 台 | 1 |
| 4 | 甲烷传感器 | GJG100J(A) | 台 | 3 |
| 5 | 风速传感器 | GFYI5(X) | 台 | 3 |
| 6 | 负压传感器 | GPD5 | 台 | 2 |
| 7 | CO传感器 | GTH1000 | 台 | 2 |
| 8 | 本安型风电闭锁装置 | KDG | 台 | 1 |
| 9 | 开停传感器 | GKT5L | 台 | 2 |
| 10 | 温度传感器 | GWD100(A) | 台 | 1 |
| 11 | 钻机 | ZDY-3200 | 台 | 1 |
| 12 | 瓦斯突出参数仪 | WTC | 台 | 1 |
| 13 | 瓦斯放散速度测定仪 | TWY | 台 | 1 |
| 14 | CO便携仪 | MYA | 台 | 10 |
| 15 | 甲烷、氧气两用仪 | CJY4/30 | 台 | 5 |
| 16 | 手持式防突钻机 |  | 台 | 2 |
| 17 | 气动注浆泵 |  | 台 | 1 |

## 2.矿井火灾事故专项应急预案

### 2.1事故风险分析

2.1.1事故类型

矿井火灾分内因火灾和外因火灾，矿井可采的1、3、4、5、6、7、8煤层均具有自燃倾向，其中3煤自燃倾向性等级为Ⅰ类，易自燃煤层，其余煤层自燃倾向性等级为Ⅱ类，自燃煤层，所以矿井井下内、外因火灾均有可能发生。

2.1.2危害程度分析

矿井火灾会产生大量的有害气体，引起（瓦斯）煤尘爆炸，产生火风压、产生再生火源，降低氧气含量，伤害井下人员。

### 2.2应急指挥机构及职责

2.2.1应急指挥机构体系

成立矿井火灾应急处置指挥部，矿长为总指挥，党委书记、总工程师、安监处长、党委副书记、采煤副矿长、掘进副矿长、机电副矿长、经营副矿长、救护队队长为副总指挥，各分管副总及调度一所、安监处、通防一科、技术一科、地测一科、机电运输管理一科、物管科、通风一区、抽排一区、运输一区、监控一工区、后勤管理一科和保卫一科等单位负责人为成员。

下设8个应急救援组：抢险救护组、工程技术组、机电检修组、通风保障组、物资供应组、生活保障组、治安保卫组、医疗救治组。

2.2.2各机构及职责分工

矿长：全面负责指挥抢救工作，负责救灾所需物资、人力、运力的调配，及时向煤业公司汇报事故情况，按照预案要求和煤业公司要求，积极组织现场救援工作，并按照规定将事故信息及应急响应启动情况报告煤矿安全监察机构和其他负有安全生产监督管理职责的政府部门。

总工程师：协助总指挥，按照预案要求和紧急救援会议的要求，会同有关人员和救护队制定抢救计划，并负责对有关人员布置工作，总指挥不在矿时，代行总指挥职责。

其它副总指挥：

①党委书记、党委副书记：参与制定营救遇险人员和处理事故作战计划，负责维护抢险救灾过程中矿区秩序稳定，严厉打击制造混乱、干扰救灾的人和事，做好新闻报道、灾情发布、地面交通管制、治安保卫、职工稳定工作；做好事故善后处理工作。

②安监处长：参与制定营救遇险人员和处理事故作战计划，根据事故性质、类别不同提供科学、可靠的决策依据，协助总指挥进行抢险救灾指挥；根据批准的作战计划，并按照《煤矿安全规程》规定，对抢险救灾工作的安全和入井人员的控制实行有效的监督。

③采煤副矿长、掘进副矿长：参与制定营救遇险人员和处理事故作战计划，负责组织处理事故所需的人员，随时待命，负责调集抢险救灾所必须的设备材料等物资及时到位，促进抢险救灾工作顺利进行。并根据总指挥的命令，负责某一方面的抢救工作。

④机电副矿长：参与制定营救遇险人员和处理事故作战计划，负责按照作战计划要求及时合理组织事故现场人员进行抢险救灾，凡涉及机电运输设备的灾害事故组织指挥停电、复电以及相关作业的要求。

⑤经营副矿长：参与制定营救遇险人员和处理事故作战计划，负责抢险救灾资金、物资及时到位；做好事故善后处理工作。

⑥救护队队长：参与制定营救遇险人员和处理事故作战计划，对救护队的行动具体负责。根据营救遇险人员和处理事故作战计划所规定的任务，完成对灾区遇险人员的援救和事故处理。

应急办公室主任（调度一所所长）：率领应急办公室人员负责事故救援过程中的指挥组织和协调工作，及时调配救援行动过程中需要的各种救援物资。

指挥部其他成员：根据救灾计划安排和综合预案分工，做好分管业务范围内的各项工作，保障抢险救援工作的顺利进行，并积极提出建议。

2.2.3各应急救援工作组

①抢险救护组：由分管副矿长、矿山救护队和应急救援指挥部紧急调集的有关单位人员组成，根据总指挥命令，负责查清受灾人员和确切地点、灾情，指挥领导救护人员根据事故处理计划，完成遇险人员的营救。

②工程技术组：由总工程师、各副总及通防一科、技术一科、机电运输管理一科、地测一科、安监处等科室技术人员组成，负责准备好必备的图纸和技术资料，并根据应急处置预案，迅速准确地完成测绘等各项技术服务。

③机电检修组：由机电副矿长、机电运输管理一科等单位人员组成，负责各种机电设备的正常运转，搞好各种机电设备检修。

④通风保障组：由通风副矿长、通防一科、通风一区等单位人员组成，负责组织完成必要的通风工程，并执行与通风有关的其它措施。

⑤物资供应组：由经营副矿长、企管科、物管科、运输一区等单位人员组成，根据现场应急救援的需要，及时组织所需物资设备的准备和供应。

⑥生活保障组：由经营副总、党政办公室、后勤管理一科等单位人员组成，保证救灾人员的吃、住和相关人员的生活事宜，妥善安置遇险人员家属及善后处理。

⑦治安保卫组：由党委副书记、保卫一科等单位人员组成，负责维护救灾秩序，严厉打击有意制造混乱，干扰救灾工作的人和事，做好一切治安保卫工作。

⑧医疗救治组：由北方医院医护人员、保健站医护人员组成，主要负责对现场受伤人员的抢救、监护及转送医疗救护等工作。

2.2.4在应急救援的处理过程中指挥部可根据需要，随时调派任何单位人员参加抢险救灾工作，任何单位和个人应无条件服从指挥部的指挥和安排。

### 2.3处置程序

2.3.1预警行动

发现有事故预兆，现场人员要就近用电话立即报告调度一所。调度一所接到事故情报后，必须按电话顺序表立即通知总指挥、副总指挥及成员、有关部门，由总指挥负责全权指挥，组织有关人员立即对现场预兆进行确认，决定是否启动预案、准备救援。

2.3.2 预警分级

调度一所接到报警后，立即按照事故的紧急程度和危害程度进行预警。

Ⅲ级预警：井下发生火灾范围较大影响一个作业面，不易控制或短时间内无法控制，威胁井下作业人员安全时，启动Ⅲ级预警。

Ⅱ级预警：井下发生火灾影响范围较大，影响多个作业面、或发生在主要进风巷道中时威胁井下作业人员安全，不能有效控制，可能导致1人以上3人以下（不包括）死亡或失踪，启动Ⅱ级预警。

Ⅰ级预警：发生火灾事故可能导致3人（包括3人）或3人以上死亡或失踪，启动Ⅰ级预警。

2.3.3信息报告程序

发生火灾事故后，事故地点及附近的人员在安全地点利用电话迅速将发生事故的地点、性质、原因和灾害程度向调度一所汇报，井下其它地点人员发现烟雾等异常情况后，也应及时汇报。

调度员接到井下灾情汇报后，立即通过应急广播系统通知其他可能受威胁区域停产撤人，然后通知矿值班领导、总指挥、副总指挥以及指挥部有关人员。

调度一所24小时值班电话：

井下电话：按电话机警呼键#

地面电话:7635181、7635070、7635135

2.3.4响应分级

Ⅲ级响应

井下发生火灾范围较大影响一个作业面，不易控制或短时间内无法控制时，为Ⅲ级响应。一般为顺槽输送带起火或掘进面输送带着火、风筒、电缆等着火，未能及时控制、有蔓延趋势但不会威胁其他作业面或作业点。

Ⅱ、Ⅰ级响应

井下发生火灾影响范围较大，影响多个作业面、或发生在主要进风巷道中时威胁井下作业人员安全，矿应急救援不能有效控制时，请求上级有关部门应急救援。

2.3.5响应程序

2.3.5.1矿总指挥接到井下火灾事故报告后，预计火灾事故可能会造成多人伤亡或下落不明时，应急救援总指挥则立即下达命令，启动《潘二煤矿井下火灾事故专项应急处理预案》。

2.3.5.2调度一所接到总指挥的指示后，立即通知指挥部成员到达调度一所集合或赶赴指定地点。

2.3.5.3指挥部成员到达调度一所或指定地点后，接受总指挥的命令，立即奔赴事故现场，按各自职责协助开展抢救工作。由总工程师带队，组织矿山救护队队员和相关人员到现场协助事故抢救及处理工作。

2.3.5.4现场指挥由矿长担任，如其不能正常行使现场指挥职责时，则由总工程师接任现场指挥职权，负责组织实施抢险救灾工作。

### 2.4处置措施

2.4.1应急处置基本原则

井下发生火灾事故后，救援人员要本着“以人为本、科学灭火”的原则进行抢险救灾。

救人优先，首先应确定火灾起因及火灾地点，发生火灾事故后往往伴随大量浓烟和有毒气体，如烟雾较浓、火势难以控制，应当尽快采取措施将火源地下游人员转移到不受烟雾影响的区域，或者采取主扇反风、改变通风线路等措施将烟雾转移至无作业人员巷道。

火灾发生的初期是组织灭火的最佳时机，现场人员在确保自身安全的前提下，及时用周边可用灭火器材对着火点进行灭火，否则一旦火势蔓延，将会对井下人员和作业场所产生极其严重的影响。

撤退或灭火人员要佩戴自救器。火灾发生后产生的大量有毒气体，尤其是一氧化碳浓度很高，无论是撤离还是救援人员，都应正确配戴自救器。

电气火灾的扑灭要严格规范操作。首先根据着火点确定切断电源的范围，然后采用相应的灭火措施灭火。如果不能迅速断电，可使用干粉灭火器进行灭火。使用时，必须保持足够的安全距离，对10kV及以下的设备，该距离不应小于40cm，严禁用水直接灭火。

掘进点发生火灾时不能盲目停风，以免有害气体积聚引起爆炸，应根据实际情况由救援指挥部科学决定，必要时使用不燃性材料封闭火区。

2.4.2火灾处置基本要求

①当进风井口建筑物发生火灾时，立即视情况进行矿井反风或关闭井口防火门，必要时停止主要通风机运转，防止火灾气体及火焰侵入井下。

②井筒中发生火灾时，必须视情况采取风流短路、反风或停止主要通风机运转等措施，防止火灾产生的有害气体进入井下其它用风地点。

③当井底车场和躲避硐室发生火灾时，必须视情况进行反风或使风流短路，确保火灾气体不侵入工作区。

④回风井井底发生火灾时，应保持正常通风方向，井下硐室发生火灾时，应切断电源，关闭防火门。若无防火门，应采取挂风障等措施控制入风，根据火源性质选用水、灭火器、沙子灭火。

⑤倾斜进风巷道中发生火灾时，可视情况采取风流短路或局部反风，区域反风措施应防止火灾气体侵入采煤工作面等有人作业场所。

⑥掘进巷道发生火灾时，应保持通风状态，根据现场瓦斯情况，必要时可适当调整风量；回采工作面发生火灾时，应保持正常通风，从进风侧进行灭火；在进风侧灭火难以取得效果时，可采取局部反风、从回风侧灭火，但进风侧要设置水幕，并将人员撤出。

⑦当采区内直接灭火无效时，就采取隔断灭火法封闭火区。需要矿山救护队在进、回风侧尽量靠近火源，缩小火区范围，采用灭火器同时进行封闭作业，并争取同时结束，为了相互配合，两处必须在安全用电地点安设电话联系。采取隔断灭火法封闭火区时，要指定专人连续监测风流中瓦斯、煤尘、一氧化碳、二氧化碳、氧气的浓度和温度，以确保抢险救灾人员安全。

⑧当发生巷道坍塌和损坏时，现场指挥部要及时组织抢险队伍恢复破坏的巷道和通风设施，以恢复正常通风。

2.4.3撤人

2.4.3.1任何人发现井下火灾灾情时，应视火灾情况，采取一切可能的办法直接灭火，控制火势，力争在火灾初期把火扑灭。

井下发生火灾事故后，在救援人员未到达之前，职工应迅速组织自救和互救，要迅速佩戴自救器，按照本工作区域的火灾事故避灾路线，撤至新鲜风流中直到地面。在撤离时要设法切断灾区电源。

2.4.3.2如果无法撤退时，应迅速进入躲避硐中（或进入临时构筑的避灾硐室），戴好自救器等候营救。

2.4.3.3调度一所要迅速核查入井人员、上井人员和被困人员的数量及被困人员姓名，同时利用一切方法通知受威胁区域的所有人员全部撤离。

2.4.4侦察

救护人员到达后，首先应进行侦察工作，准确探明火灾事故的性质、原因、范围、被困人员可能所在位置，以及巷道通风、瓦斯等情况，为指挥部制定抢救方案提供可靠依据。

2.4.5制定抢救方案

2.4.5.1待侦察清楚灾情时，现场抢救指挥部要立即组织有关技术人员制定抢救方案。

2.4.5.2制定抢救方案的原则为:

①采取一切有效措施，及时救助遇险人员，尽量减少人员伤亡；

②发生火灾后，先切断火区电源后再灭火；

③采用直接有效的灭火措施，控制火灾扩大。

2.4.5.3矿山救护大队具体负责实施侦察、抢救、救护等工作，完成遇险人员的救援和事故处理任务。

2.4.6抢救

2.4.6.1扑灭火灾时，人员必须站在上风侧，同时要注意火风压造成风流逆转伤人。

2.4.6.2发生火灾后，现场人员应首先设法切断火区电源，采用与火灾类型相适应的消防器材进行灭火。

2.4.6.3现场指挥部应根据火区所在地点、范围和通风、瓦斯等情况，制定通风措施，选择最有效的通风方式，确保火灾有害气体不向有人员的巷道蔓延和逆转，以便救人和灭火。

2.4.7应急处置措施

Ⅲ级响应

①调度一所通知事故单位立即停止作业，组织人员采取措施控制火势，防止事故扩大。如果为电气火灾，必须先切断设备两侧电源，然后再用不导电的灭火器进行灭火；如果为油脂类火灾，必须采用砂子或灭火器进行灭火，其他类型的火灾，可以直接使用静压水或高压水进行灭火。如火势较大，威胁作业人员安全时，跟班队长或班组长应立即组织人员沿避灾线路撤至安全地点。如有人受伤，应立即组织人员先行抢救伤员并送至井上。

②通知所有作业队暂时停止作业撤至安全地点，听候命令。

③通知医院做好紧急救治准备。

④成立应急指挥中心后，矿长全权指挥，在总工程师、各副矿长、副总工程师和矿山救护队队长的协助下，分析井下火灾范围、波及范围、井下人员撤出情况、灾区瓦斯等有毒有害气体情况、通风系统是否遭到破坏及破坏程度，制定处理事故的作战计划。组织抢险人员和矿山救护大队探明事故地点、范围和气体成分，进行灭火工作。

Ⅱ、Ⅰ级响应

①调度一所接报警后应通知井下所有作业地点停止生产由跟班队干或班组长组织本班作业人员撤至井底车场或升井，切断井下电源。并通知所有参加应急抢险救援人员到调度一所集中。

②井下人员或现场人员接到命令后应在跟班队长或班组长的组织下沿避灾路线尽快进入新鲜风流。如无法撤退时，就要设法到较安全的地方暂时躲避，安静、耐心地等待救护。躲避的地方要顶板坚固，没有有害气体和水患的地点，并且要时时注意附近情况的变化。发现有危险时，就要转换地方，避灾中，要沉着冷静、遵守纪律、听从指挥。

③矿值班领导接到通知后，立即到调度一所并根据事故性质和受灾范围，采取可能的防止事故扩大和抢救人员的措施。迅速组织撤离井下人员，采取可能的防止事故扩大的措施。尽最大能力收集井下相关信息，包括：火灾地点、波及范围、人员分布及伤亡情况、主要通风机的工作状态、灾区瓦斯等有毒有害气体情况等。

④成立应急救援指挥中心后，总指挥全权指挥，在各副总指挥和矿山救护大队队长的协助下，分析井下压火灾范围、影响范围、人员分布及伤亡情况、灾区瓦斯等有毒有害气体情况、有无引起瓦斯爆炸的危险、主要通风机工作状态、通风系统是否遭到破坏及破坏程度，是否产生火风压等，在优先恢复通风系统的前提下，制定营救人员和处理事故的作战计划。组织抢险人员和矿山救护大队探明事故地点、范围和气体成分，进行灭火工作。

当井下发生事故较严重，伤亡人数较多，矿山救护大队力量不足时，可请求市政府协调抢救力量。同时按规定权限和规定时间逐级上报有关部门。

2.4.8扩大应急

井下火灾应急救援总指挥部要同现场抢救指挥部保持密切联系，一旦现场情况恶化，应请求煤业公司或上级政府主管部门派专家、矿山救护大队进行增援。

2.4.9应急恢复

现场人员救出后，火灾等已扑灭，或火势得到有效隔绝和控制，指挥部可宣布应急恢复，除火灾区域外，其它地方应按要求逐步恢复通风和供电，救灾人员可逐步撤离事故现场。

2.4.10应急结束

在证实井下恢复生产工作全面完成后，总指挥下令应急救灾工作全面结束。

2.4.11应急物资与装备保障

井下设有消防材料库,由通风一区统一管理, 并根据应急指挥部要求，随时购置其它物资。

| 序号 | 备用品名称 | 单位 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胶管 | m | Φ51、Φ31.5、Φ16 | 各150 |
| 2 | 铁管（2米/根） | 根 | 2寸、1寸、6分、4分（花管） | 各50 |
| 3 | 变头 | 个 | 4寸变2寸、2寸变1寸、1寸变6分、1寸变4分、 6分变4分 | 各50个；配套异径管箍各50个 |
| 4 | 管箍 | 个 | 6分、4分、1寸、2寸 | 各50 |
| 5 | 泡沫灭火器 | 台 | 10L | 10 |
| 6 | 干粉灭火器 | 台 | 8kg | 10 |
| 7 | 伸缩梯 | 副 |  | 2 |
| 8 | 风筒布 | m |  | 100 |

## 3.矿井煤尘事故专项应急预案

### 3.1事故风险分析

煤尘的危害一是尘肺病，二是煤尘燃烧或爆炸。

煤尘爆炸也是煤矿最严重的事故灾难之一，煤尘燃烧或爆炸产生高温火焰、冲击波、大量有毒有害气体，也可能诱发瓦斯爆炸事故，可能造成群死群伤、矿毁人亡。

### 3.2应急指挥机构及职责

3.2.1应急指挥机构体系

成立煤尘灾害事故应急处置指挥部，矿长为总指挥，党委书记、总工程师、安监处长、救护队队长、采煤副矿长、掘进副矿长、机电副矿长、经营副矿长、党委副书记为副总指挥，各分管副总及调度一所、安监处、通防一科、技术一科、地测一科、机电运输管理一科、物管科、通风一区、抽排一区、运输一区、后勤管理一科和保卫一科等单位负责人为成员。

下设8个应急救援组：抢险救护组、工程技术组、机电检修组、通风保障组、物资供应组、生活保障组、治安保卫组、医疗救治组。

3.2.2各机构及职责分工

矿长：全面负责指挥抢救工作，负责救灾所需物资、人力、运力的调配，及时向煤业公司汇报事故情况，按照预案要求和煤业公司要求，积极组织现场救援工作，并按照规定将事故信息及应急响应启动情况报告煤矿安全监察机构和其他负有安全生产监督管理职责的政府部门。

总工程师：协助总指挥，按照预案要求和紧急救援会议的要求，会同有关人员和救护队制定抢救计划，并负责对有关人员布置工作，总指挥不在矿时，代行总指挥职责。

其它副总指挥：

①党委书记、党委副书记：参与制定营救遇险人员和处理事故作战计划，负责维护抢险救灾过程中矿区秩序稳定，严厉打击制造混乱、干扰救灾的人和事，做好新闻报道、灾情发布、地面交通管制、治安保卫、职工稳定工作；做好事故善后处理工作。

②安监处长：参与制定营救遇险人员和处理事故作战计划，根据事故性质、类别不同提供科学、可靠的决策依据，协助总指挥进行抢险救灾指挥；根据批准的作战计划，并按照《煤矿安全规程》规定，对抢险救灾工作的安全和入井人员的控制实行有效的监督。

③救护队队长：参与制定营救遇险人员和处理事故作战计划，对救护队的行动具体负责。根据营救遇险人员和处理事故作战计划所规定的任务，完成对灾区遇险人员的援救和事故处理。

④采煤副矿长、掘进副矿长：参与制定营救遇险人员和处理事故作战计划，负责组织处理事故所需的人员，随时待命，负责调集抢险救灾所必须的设备材料等物资及时到位，促进抢险救灾工作顺利进行。并根据总指挥的命令，负责某一方面的抢救工作。

⑤机电副矿长：参与制定营救遇险人员和处理事故作战计划，负责按照作战计划要求及时合理组织事故现场人员进行抢险救灾，凡涉及机电运输设备的灾害事故组织指挥停电、复电以及相关作业的要求。

⑥经营副矿长：参与制定营救遇险人员和处理事故作战计划，负责抢险救灾资金、物资及时到位；做好事故善后处理工作。

应急救援办公室主任（调度一所所长）：率领应急办公室人员负责事故救援过程中的指挥组织和协调工作，及时调配救援行动过程中需要的各种救援物资。

指挥部其他成员：根据救灾计划安排和综合预案分工，做好分管业务范围内的各项工作，保障抢险救援工作的顺利进行，并积极提出建议。

3.2.3各应急救援工作组

①抢险救护组：由分管副矿长、矿山救护队和应急救援指挥部紧急调集的有关单位人员组成，根据总指挥命令，负责查清受灾人员和确切地点、灾情，指挥领导救护人员根据事故处理计划，完成遇险人员的营救。

②工程技术组：由总工程师、各副总及通防一科、技术一科、机电运输管理一科、地测一科、安监处等科室技术人员组成，负责准备好必备的图纸和技术资料，并根据应急处置预案，迅速准确地完成测绘等各项技术服务。

③机电检修组：由机电副矿长、机电运输管理一科等单位人员组成，负责各种机电设备的正常运转，搞好各种机电设备检修。

④通风保障组：由通风副矿长、通防一科、通风一区等单位人员组成，负责组织完成必要的通风工程，并执行与通风有关的其它措施。

⑤物资供应组：由经营副矿长、企管科、物管科、运输一区等单位人员组成，根据现场应急救援的需要，及时组织所需物资设备的准备和供应。

⑥生活保障组：由经营副总、党政办公室、后勤管理一科等单位人员组成，保证救灾人员的吃、住和相关人员的生活事宜，妥善安置遇险人员家属及善后处理。

⑦治安保卫组：由党委副书记、保卫一科等单位人员组成，负责维护救灾秩序，严厉打击有意制造混乱，干扰救灾工作的人和事，做好一切治安保卫工作。

⑧医疗救治组：由北方医院医护人员、保健站医护人员组成，主要负责对现场受伤人员的抢救、监护及转送医疗救护等工作。

3.2.4在应急救援的处理过程中指挥部可根据需要，随时调派任何单位人员参加抢险救灾工作，任何单位和个人应无条件服从指挥部的指挥和安排。

### 3.3处置程序

3.3.1预警行动

发生如下情况，事故地点及附近的人员在安全地点利用电话迅速将发生事故的地点、性质、原因和灾害程度向调度一所汇报，井下其它地点人员发现烟雾等异常情况后，也应及时汇报。

（1）井下产生火灾或有其他煤尘、气体燃烧时；

（2）井下出现明火或出现电火花时；

（3）当沉积煤尘超标被风流吹起时。

调度员接到井下灾情汇报后，立即通过应急广播系统通知其他可能受威胁区域停产撤人，然后通知矿值班领导、总指挥、副总指挥以及指挥部有关人员。

调度一所24小时值班电话：

井下电话：按电话机警呼键#

地面电话:7635181、7635070、7635135

指挥部根据事故情况，及时向煤业公司和政府有关部门报告。

3.3.2响应分级

Ⅲ级响应：发生局部煤尘超标，未造成伤人事故时，启动Ⅲ响应。矿采取有效处置措施能及时消除事故或控制蔓延趋势。

Ⅱ级响应：煤尘燃烧或煤尘爆炸事故发生导致1人以上3人以下死亡或者失踪事故时启动Ⅱ级响应。矿应急救援不能有效控制时，请求煤业公司或政府有关部门应急救援。

Ⅰ级响应：煤尘爆炸事故发生后，导致3人或者3人以上死亡或者失踪时启动Ⅰ级响应，请求煤业公司、政府有关部门或其他方面应急救援。

3.3.3响应程序

3.3.3.1当煤尘事故造成人员伤亡时，矿应急救援总指挥则立即下达命令，启动《潘二煤矿煤尘事故专项应急救援预案》。

3.3.3.2调度一所接到总指挥的指示后，立即按照《事故灾难应急救援综合预案》中“事故电话通知顺序”，通知指挥部成员到达调度一所集合或赶赴指定地点。

3.3.3.3指挥部成员到达调度一所或在井下前线指挥部，接受总指挥命令，立即奔赴事故现场各就各位，按各自职责协助现场抢救指挥部开展抢救工作。如有需要，由总工程师带队，组织各辅助救护分队和相关人员到现场协助事故抢救及处理工作。

3.3.3.4救援工作由矿长负责统一协调，发生事故后矿长要迅速组织人员开展救灾工作。现场指挥由矿长担任，如其不能正常行使现场指挥职责时，则由总工程师接任现场指挥职权，负责组织抢险救灾工作。

3.3.3.5制定抢救方案

⑴矿山救护队到达矿山后，首先应组织人员进行侦察工作，准确探明事故性质、原因、范围、被困人员可能的位置，以及巷道通风、瓦斯等情况，为指挥部制定抢救方案提供可靠依据。

⑵指挥部综合各方面的情况迅速抢救方案，选择最短的路线、以最快的速度到达遇险人员最多的地点进行侦察、抢救。其方法：一是沿回风方向进入灾区；二是沿入风方向进入灾区。选择哪条路线进入灾区，要根据实际情况判断确定。如果爆炸后，入风巷道垮塌、冒顶和堵塞，一时难以清理、维修，也可沿回风方向进入灾区。但在回风中行进，有烟雾和有毒气体的威胁，救护队员的行进速度较慢。可是，这一带往往也是遇险人员较集中的地点。救护力量多时，可以进、回风侧同时派人进入。

⑶井筒、井底车场或石门发生爆炸时，应派1个小队救人，1个小队恢复通风。如果通风设施损坏不能恢复，应全部去救人。

⑷尽快恢复被破坏的巷道和通风设施，恢复正常通风。

⑸如果在爆炸以后，发现仍有明火、残火或火源时，应按照灭火要求慎重处理，防止在抢救过程中再次发生爆炸。

⑹需要矿井反风时，由总指挥下达反风命令。在紧急抢救遇险人员的特殊情况下，爆炸产生的大量有毒有害气体，严重威胁回风方向的工作人员时，在保证进风方向人员已安全撤退的情况下，可考虑是否采用反风。但对此必须十分慎重。不经过周密分析，盲目行动，往往会造成扩大事故。

⑺恢复通风设施时，首先恢复主要的最容易恢复的通风设施。损坏严重，一时难以恢复的通风设施可用临时设施代替。恢复独头通风时，除将局部通风机安在新鲜空气处外，应按排放瓦斯的要求进行。

### 3.4处置措施

3.4.1应急处置基本原则

井下发生煤尘事故后，救援人员要按照“紧急救灾、妥善避难、安全撤退、救人优先”的原则抢险救灾。

以抢救遇险人员为主，必须做到有巷必入，本着“先活者后死者、先重伤后轻伤、先易后难”的原则救险。

在进入灾区侦察时要带有干粉灭火器材，发现火源及时扑灭。确认灾区没有火源不再引起再次爆炸时，即可对灾区巷道进行通风，否则严禁盲目恢复通风。确定无火源恢复通风后，要设法加大通风量，排除爆炸后产生的烟雾和有毒有害气体。迅速排除这些气体，既有利于抢救遇险人员，减轻遇险人员的中毒程度，又可以消除对井下其他人员的威胁。在恢复通风系统的程序上，必须遵循“先大后小，先主后次”的原则。即先恢复主要设施、修复主要通风巷道，再恢复其他地点，以求取得好的效果。

清除巷道堵塞物，以便于救人。

寻找火源，扑灭爆炸引起的火灾。

做好灾区侦察、寻找爆炸点、灾区封闭等工作。

3.4.2撤人

调度一所要迅速核查入井人员、上井人员和被困人员的数量、单位及姓名，同时利用一切方法通知受威胁区域的所有人员全部撤离。

3.4.3现场自救

⑴井下发生灾害后，在矿山救护队及医护人员未到达之前，职工应迅速组织自救和互救，要佩戴好自救器，按照瓦斯煤尘事故避灾路线，迅速撤至新鲜风流中直到地面。

⑵煤尘爆炸的瞬间，爆炸周围的空气有震动现象，一旦遇到这种情况，要沉着、冷静、采取措施进行自救。具体的方法是：背向空气颤动的方向，俯卧倒地，面部贴在地面，如边上有水坑，可侧卧于水边，闭住气暂停呼吸，用毛巾捂住口鼻，防止把火焰吸入肺部。最好用衣物盖住身体，尽量减少肉体暴露面积，以减少烧伤。

⑶听到爆炸时，应赶快张大口。并用湿毛巾捂住口鼻，避免爆炸所产生强大冲击波击穿耳膜，引起永久性耳聋。爆炸后要迅速按规定佩带好自救器，弄清方向，沿着避灾路线，赶快撤退到新鲜风流中。在撤离时要设法切断灾区电源。

⑷如果采煤工作面发生爆炸事故，可能造成严重的垮帮冒顶和通风系统被破坏的后果，灾区的人员有中毒的危险，因此在爆炸后要迅速佩戴好自救器，处于进风侧的人员，赶快逆风快速撤到新鲜风流中，处在回风侧的人员要沿着最短路线撤到新鲜风流中，如果撤不出去，要先佩戴好自救器，并协助重伤员撤到较安全的地点等待救援。

在其附近若有盲巷，要在保证安全的情况下，方可进入避灾，并用木料、风筒等建成临时避难所，把矿灯、衣物标记物置于室外明显的位置，以便于救护人员发现。

⑸其它地点人员遇到无法撤退情况时，应迅速进入躲避硐室开启压风自救装置或设法到较安全的地方暂时躲避等候营救。

⑹煤尘爆炸后，切忌乱跑，情绪镇定，在统一指挥下向有新鲜风流的方向撤退或躲进安全地区，注意防止二次爆炸或连续爆炸的再次损伤。

⑺在可能的情况下，撤离险区后及时向矿调度汇报。

3.4.4.4应急处置措施

Ⅲ级响应

①矿调度一所井下发生局部煤尘超标汇报后，立即通知值班矿领导、总工程师、通风副总、通防一科科长、通风一区区长、监控一工区队长、安监处副处长。

②矿调度一所应立即通知所在区域作业地点所有人员停止生产，并迅速撤离危险区域。

③通知机电部门切断所在区域的电源，视情况切断井下其他地点的电源。

④由总工程师或通风副总组织有关人员制定消除粉尘的应急处理方案，及时消除事故或控制蔓延趋势。

⑤当现场CH4和CO2浓度达到1～3%时,CO浓度达到24PPm及以上，由矿总工程师组织通防一科、通风一区、监控一工区、安监处、机电运输管理一科、调度一所、技术一科等查明原因，制定措施，由通防一科、通风一区具体实施；当CH4和CO2浓度超过3%时，CO浓度达到100PPm及以上，由矿总工程师组织矿山救护大队和矿有关部门制定针对性措施，由总工程师或通风副总在现场指挥排放，矿山救护大队进行巷道内有毒有害排放工作，确保自救人员安全的情况下才允许排放。

⑥如现场不能及时得到控制，或有扩大趋势，或抢救非常困难时，由总指挥决定是否提高相应级别。

Ⅱ、Ⅰ级响应

①调度一所接报警后应通知井下所有作业地点停止生产，由跟班队干或班组长组织本班作业人员升井；其他人员在安检员、瓦检员或有经验的老工人的带领下，迅速撤离危险区域。并按《事故通知顺序》通知所有参加抢险救援人员到调度一所集中或在指定地点集合。

②矿值班领导接到通知后，立即到调度一所并根据事故性质和受灾范围，迅速组织撤离井下人员，采取可能的防止事故扩大的措施。尽最大能力收集井下相关信息，包括：事故地点、波及范围、井下撤出人员情况、灾区瓦斯等有毒有害气体情况，是否发生火灾、主要通风机的工作状态等。

③指挥部成立后，总指挥全权指挥，在其他副总指挥和矿山救护大队队长的协助下，分析井下爆炸范围、波及范围、井下人员撤出情况、灾区瓦斯等有毒有害气体情况、通风系统是否遭到破坏及破坏程度，制定事故处理计划。组织矿山救护大队探明事故地点、范围和气体成分，发现火源应立即组织扑灭。

④若无火源，应尽快恢复灾区通风系统，优先考虑用全负压通风，否则采用局扇通风。

⑤发生煤尘、瓦斯爆炸事故后，要立即组织切断事故采区和相邻采区变电所及回风流中所有电气设备电源，防止发生二次爆炸。

⑥采掘工作面发生煤尘爆炸事故，应同时沿进风侧和回风侧进入救人。如果存在独头巷道较长、有害气体浓度较大、支架损坏严重等情况，严禁冒险进入，强行救人。在恢复通风、维护好支架后，方可进入。在灾情未完全查清、查明的情况下，要维持通风现状。

⑦若事故发生在采煤工作面，要派两个小队从回风侧和进风侧进入事故地点救人。若发生在掘进工作面，要从进风侧进入救人。

⑧发生事故地点，不得停风和反风，防止风流紊乱，扩大灾情。若通风系统和通风设施被破坏，应设置临时风障、风门或者安装局扇、辅扇恢复通风。

⑨因事故造成风流逆转时，要在进风侧设置风障，并及时清理回风侧的堵塞物，使风流尽快恢复正常。恢复事故区通风时，要设法经最短路线，将有毒有害引入回风道。

⑩当井下发生事故较严重，伤亡人数较多，矿山救护大队力量不足时，可请求市政府协调抢救力量。同时按规定权限和规定时间逐级上报有关部门。

⑪事故波及区域人员紧急避险

A.正常通风时，各作业地点工作人员按照正常通风时的避灾路线撤退。

采煤工作面上部发生灾变时：就近撤退至进风巷→轨道大巷→地面；

采煤工作面中部发生灾变时：就近撤退至进风巷→轨道大巷→地面；

采煤工作面尾部发生灾变时：在风门附近人员就近撤退至进风巷→轨道大巷→地面；

掘进工作面发生灾变时：工作面→轨道大巷→地面；

B.反风时，人员逆着反风风流撤出到地面。

采煤工作面：工作面→回风巷→总回风巷→风井地面。

掘进工作面：工作面→回风巷→总回风巷→风井地面。

当主井口、进风井筒发生火灾灾变时,直接受灾者应尽可能快地撤至地面,井底车场及大巷的人员逆着反风风流撤至地面,其它人员避灾路线不变。

C.井下人员或现场人员听到爆炸时，应迅速背向空气震动的方向，脸向下卧倒，头要尽量低。用湿毛巾捂住口鼻，用衣服等掩盖住身体，尽量减少肉体外露。在爆炸的一瞬间，要尽可能屏住呼吸，防止吸入大量的高温有害气体。同时，按照操作方法迅速戴好自救器沿避灾路线尽快进入新鲜风流，如巷道破坏很严重，又不知撤退路线的情况下，就要设法到较安全的地方暂时躲避，安静、耐心地等待救护。躲避的地方要顶板坚固，没有有害气体和水患，并且要时时注意附近情况的变化。发现有危险时，就要转换地方，避灾中，要沉着冷静、遵守纪律、听从指挥。

3.4.4.5扩大应急

灾情较大或救护人员有困难时，矿指挥部可向上级部门求援，启动上一级预案。

3.4.4.6应急恢复

在抢救伤员结束，并证实井下确无煤尘二次爆炸或引起瓦斯爆炸的可能时，应迅速组织相关专业组修复被破坏的巷道和通风设施，恢复正常通风，排除烟雾，清理巷道。

3.4.4.7应急结束

在证实井下恢复生产工作全面完成后，总指挥下令应急工作全面结束。

3.4.4.8应急物资和装备保障

井下设有消防材料库,由通风一区统一管理, 并根据应急指挥部要求，随时购置其它物资。

| 序号 | 备用品名称 | 单位 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胶管 | m | Φ51、Φ31.5、Φ16 | 各150 |
| 2 | 铁管（2米/根） | 根 | 2寸、1寸、6分、4分（花管） | 各50 |
| 3 | 变头 | 个 | 4寸变2寸、2寸变1寸、1寸变6分、1寸变4分、 6分变4分 | 各50个；配套异径管箍各50个 |
| 4 | 管箍 | 个 | 6分、4分、1寸、2寸 | 各50 |
| 5 | 泡沫灭火器 | 台 | 10L | 10 |
| 6 | 干粉灭火器 | 台 | 8kg | 10 |
| 7 | 伸缩梯 | 副 |  | 2 |
| 8 | 风筒布 | m |  | 100 |

## 4.矿井顶板事故专项应急预案

### 4.1事故风险分析

4.1.1事故类型

顶板事故一般发生在采煤工作面上下出口、工作面机道煤壁、采煤工作面隅角、煤巷锚网支护掘进工作面、遇断层或异常带、巷道维修处、巷道贯通处、淋水带、应力集中带，年久失修巷道。

4.1. 2危害程度分析

采掘工作面过断层，采煤工作面顶板垮落、冒顶、片帮事故，巷道或煤巷锚网支护掘进工作面的冒顶、片帮等顶板事故会危及作业人员的生命安全，并造成财产损失。

4.1.3顶板事故诱因、影响范围及后果

4.1.3.1顶板事故诱因：

地质情况探测不清，地质条件发生变化后预报不准确；支护设计存在缺陷；作业规程编制不详细，不符合实际；未对破碎带进行加强支护；支护材料不合格；大面积空顶；顶板破碎、层理发育；在掘进与回采中突遇构造，未及时采取措施。

4.1.3.2顶板事故影响范围及后果

（1）影响范围：采煤工作面、掘进工作面、巷修工作面及其它巷道。

（2）顶板事故后果

危及作业人员的生命安全，堵塞巷道断面影响通风造成瓦斯超限，造成财产损失等。

### 4.2应急指挥机构及职责

4.2.1应急指挥机构体系

成立顶板事故应急处置指挥部，矿长为总指挥，党委书记、总工程师、安监处长、救护队队长、采煤副矿长、掘进副矿长、机电副矿长、经营副矿长、党委副书记为副总指挥，各分管副总及调度一所、安监处、通防一科、技术一科、地测一科、机电运输管理一科、物管科、通风一区、抽排一区、运输一区、后勤管理一科和保卫一科等单位负责人为成员。

下设8个应急救援组：抢险救护组、工程技术组、机电检修组、通风保障组、物资供应组、生活保障组、治安保卫组、医疗救治组。

4.2.2各机构及职责分工

矿长：全面负责指挥抢救工作，负责救灾所需物资、人力、运力的调配，及时向煤业公司汇报事故情况，按照预案要求和煤业公司要求，积极组织现场救援工作，并按照规定将事故信息及应急响应启动情况报告煤矿安全监察机构和其他负有安全生产监督管理职责的政府部门。

总工程师：协助总指挥，按照预案要求和紧急救援会议的要求，会同有关人员和救护队制定抢救计划，并负责对有关人员布置工作，总指挥不在矿时，代行总指挥职责。

其它副总指挥：

①党委书记、党委副书记：参与制定营救遇险人员和处理事故作战计划，负责维护抢险救灾过程中矿区秩序稳定，严厉打击制造混乱、干扰救灾的人和事，做好新闻报道、灾情发布、地面交通管制、治安保卫、职工稳定工作；做好事故善后处理工作。

②安监处长：参与制定营救遇险人员和处理事故作战计划，根据事故性质、类别不同提供科学、可靠的决策依据，协助总指挥进行抢险救灾指挥；根据批准的作战计划，并按照《煤矿安全规程》规定，对抢险救灾工作的安全和入井人员的控制实行有效的监督。

③救护队队长：参与制定营救遇险人员和处理事故作战计划，对救护队的行动具体负责。根据营救遇险人员和处理事故作战计划所规定的任务，完成对灾区遇险人员的援救和事故处理。

④采煤副矿长、掘进副矿长：参与制定营救遇险人员和处理事故作战计划，负责组织处理事故所需的人员，随时待命，负责调集抢险救灾所必须的设备材料等物资及时到位，促进抢险救灾工作顺利进行。并根据总指挥的命令，负责某一方面的抢救工作。

⑤机电副矿长：参与制定营救遇险人员和处理事故作战计划，负责按照作战计划要求及时合理组织事故现场人员进行抢险救灾，凡涉及机电运输设备的灾害事故组织指挥停电、复电以及相关作业的要求。

⑥经营副矿长：参与制定营救遇险人员和处理事故作战计划，负责抢险救灾资金、物资及时到位；做好事故善后处理工作。

应急救援办公室主任（调度一所所长）：率领应急办公室人员负责事故救援过程中的指挥组织和协调工作，及时调配救援行动过程中需要的各种救援物资。

指挥部其他成员：根据救灾计划安排和综合预案分工，做好分管业务范围内的各项工作，保障抢险救援工作的顺利进行，并积极提出建议。

4.2.3各应急救援工作组

①抢险救护组：由分管副矿长、矿山救护队和应急救援指挥部紧急调集的有关单位人员组成，根据总指挥命令，负责查清受灾人员和确切地点、灾情，指挥领导救护人员根据事故处理计划，完成遇险人员的营救。

②工程技术组：由总工程师、各副总及通防一科、技术一科、机电运输管理一科、地测一科、安监处等科室技术人员组成，负责准备好必备的图纸和技术资料，并根据应急处置预案，迅速准确地完成测绘等各项技术服务。

③机电检修组：由机电副矿长、机电运输管理一科等单位人员组成，负责各种机电设备的正常运转，搞好各种机电设备检修。

④通风保障组：由通风副矿长、通防一科、通风一区等单位人员组成，负责组织完成必要的通风工程，并执行与通风有关的其它措施。

⑤物资供应组：由经营副矿长、企管科、物管科、运输一区等单位人员组成，根据现场应急救援的需要，及时组织所需物资设备的准备和供应。

⑥生活保障组：由经营副总、党政办公室、后勤管理一科等单位人员组成，保证救灾人员的吃、住和相关人员的生活事宜，妥善安置遇险人员家属及善后处理。

⑦治安保卫组：由党委副书记、保卫一科等单位人员组成，负责维护救灾秩序，严厉打击有意制造混乱，干扰救灾工作的人和事，做好一切治安保卫工作。

⑧医疗救治组：由北方医院医护人员、保健站医护人员组成，主要负责对现场受伤人员的抢救、监护及转送医疗救护等工作。

4.2.4在应急救援的处理过程中指挥部可根据需要，随时调派任何单位人员参加抢险救灾工作，任何单位和个人应无条件服从指挥部的指挥和安排。

### 4.3处置程序

4.3.1预警行动

发现有事故预兆，现场人员要就近用电话立即报告调度一所。调度一所接到事故情报后，必须按电话顺序表立即通知总指挥、副总指挥及成员、有关部门，由总指挥负责全权指挥，组织有关人员立即对现场预兆进行确认，决定是否启动预案、准备救援。

4.3.2信息报告程序

发生顶板事故后，事故地点及附近的人员在安全地点利用电话迅速将发生事故的地点、性质、原因和灾害程度向调度一所汇报。

调度员接到井下灾情汇报后，立即通过应急广播系统通知其他可能受威胁区域停产撤人，然后通知矿值班领导、总指挥、副总指挥以及指挥部有关人员。

调度一所24小时值班电话：

井下电话：按电话机警呼键#

地面电话:7635181、7635070、7635135

4.3.3应急响应

Ⅱ级响应

顶板事故无人员受伤、无人员被埋压、被堵时，不对人员生命安全构成威胁，启动Ⅱ级响应。

（1）调度一所在接到顶板事故汇报后，应立即向值班矿领导、第一副总指挥、总指挥等报告。

（2）调度一所应立即通知事故单位跟班干部、班队长组织职工撤至安全地点，在安全的条件下组织工人由外向里逐步处理；如果不具备抢险条件时，应在采取防止事故扩大的措施后，先撤至安全地点等候命令。

（3）以第一副总指挥为主，在有关领导和各专业组的协助下，分析事故地点、冒顶长度和严重程度等，制定具体的处理措施。

（4）安监处监督现场安全状况，通防一科、通风一区组织人员进行恢复通风工作。

Ⅰ级响应

顶板事故有人员受伤，或顶板事故有人员被埋压或被堵可能导致人员伤亡时，启动Ⅰ级响应。

（1）调度一所在接到顶板事故汇报后，应立即向值班矿领导领导、第一副总指挥、总指挥等报告，并汇报煤业公司进行响应。

（2）调度一所应立即通知事故单位跟班干部、班队长组织职工撤至安全地点，在安全的条件下进行抢救。

### 4.4处置措施

4.4.1顶板事故应急救援原则

井下发生顶板事故后，救援人员要按照“紧急救灾、妥善避难、安全撤退、救人优先”的原则抢险救灾。

以抢救遇险人员为主，必须本着“先活者后死者、先重伤后轻伤、先易后难”的原则救险。

被煤或岩石埋压人员在条件不允许时，不能采取挣扎等办法脱险，防止冒顶范围扩大，待冒顶基本稳定后，应立即采用呼喊或敲打（不能敲打对自己有威胁的支架、物料和岩块）等办法，发出有规律、不间断的呼救信号，以便被抢救人员发现。若是后路发生冒顶，遇险人员应沉着冷静，可利用高压风管、压风自救装置等呼吸新鲜空气，并采用敲打风、水管向外界发出求救信号。

抢救时要仔细分析遇险者的位置和被压情况，尽量不要破坏冒落矸石的堆积状态，小心谨慎地把遇险者的身上的煤、矸搬开，救出伤员。抢救中可利用压风管、排水管等管路向被埋压人员供气。

4.4.2应急处置措施

（1）以总指挥为主，在第一副总指挥、分管领导和各专业组的协助下，分析事故地点、冒顶长度和严重程度等，制定具体的处理措施。如果事故单位人员不足时，由总指挥决定从其它单位抽调人员加强抢救力量。

（2）各专业组根据职责按总指挥的命令展开行动。

（3）当冒落的煤、矸埋压住人时，不可惊慌，要在有经验的班组长指挥下，严密监视冒落的顶板及两帮情况，先由外向里进行临时支护，打通安全退路，防止顶板继续冒落伤人，再组织人力迅速抢救被埋在煤、矸下面的遇险者，争取抢救时间。如果不具备抢险条件时，应在采取防止事故扩大的措施后，先撤至安全地点等候命令。

（4）被堵在独头巷内的人员要沉着、冷静，不要惊慌混乱。要找安全地点躲避，根据现场情况构建临时避难设施，进行自救。若垮落面、冒顶面积较大，处理时间较长，被堵人员要静卧休息，减少氧气消耗。有压风管路时，可打开阀门，放气供人呼吸。要注意节约使用矿灯、食物和水。若冒落的煤和矸石量不太大，有可能扒通出口时，应由老工人监视顶板，其他人员采取轮流清除煤矸，并不间断性敲打金属物如水管、道轨等，发出求救信号。

（5）救出伤员后及时进行止血、包扎、骨折固定等救护措施，发生休克要及时抢救，并迅速送往医院急救。

（6）迅速恢复或保持冒顶区的正常通风。如一时不能恢复，则必须利用压风管、水管或打钻向被埋或被堵人员供给新鲜空气，条件允许时，利用管路向被堵人员供给流质食物。

（7）在处理中必须由外向里逐架架设临时支护。抢险人员应在安全的临时支护或信号柱下进行作业，清理出抢救人员的通道，发冒顶区域大，难以维护通道时，可采取开掘通向遇险人员的专用小巷道。

（8）局部冒顶处理：当冒顶范围不大时，可采用掏梁窝探大板梁或支悬臂梁的方法处理；局部冒顶范围超过10m时，应从冒顶区上下两头向中间相向处理，在检查确认冒顶地带的煤层顶板已经稳定的基础上，再加固煤层顶板上方支架，并准备好材料，清理好人员的安全退路。

（9）大面积冒顶处理：从采煤工作面冒顶处的两头，由外向内，先用双腿棚维护好煤层顶板，确保后路畅通，棚梁上用板皮刹紧背牢，梁上有空顶时，用小木垛插紧背实；边清理采煤工作面边支护，把塌落的矸石等清理至采空区或运出，每清理0.5米采煤工作面支一架棚管理顶板；一次整修巷道不易通过时，可先沿采煤工作面煤壁处运输机道上修一条小巷，使风流贯通，运输机开动后，再从冒顶区的两头向中间依次清理矸石架设棚子。

（10）如冒顶区域较大、冒顶严重、救援难度大，短时间难以打通安全通道，则考虑通过管道输送营养品和水。如冒顶区域管道断裂或被堵，则必须采取打钻方式将营养品和水送到被堵区域。

（11）在抢救处理中现场必须有专职安监员现场监护，防止二次冒顶。必须有专职瓦斯检查员监测瓦斯和其它有害气体情况，防止发生瓦斯事故。

（12）抢救中遇有大块岩石，不许用爆破方法处理，应尽量避开。如果威胁遇险人员，可用千斤顶等工具移动石块，严禁使用机械工具强行作业。

4.4.3请求支援

当现场有人员被堵、被埋压时，应立即请求煤业公司、救护大队进行支援，内容包括发生的事故性质、地点、有无人员伤亡、有无人员被堵、被埋压，可能的影响范围，预警区域涉及的区域的巷道，通风系统，风流情况及有害气体浓度，积水情况等，需要的救援人员数量。

4.4.4应急恢复

在抢救伤员结束，并证实井下确无二次冒顶可能时，应迅速组织相关专业组修复被破坏的巷道和通风设施，恢复正常通风，清理巷道。

4.4.5应急结束

在证实井下恢复生产工作全面完成后，总指挥下令应急救灾工作全面结束。

4.4.6应急物资与装备保障

4.4.6.1采煤工作面

（1）材料种类及数量：单体液压支柱10根、工字钢5根、金属网20片及塘材棍、道木、半圆木、木垫墩、板皮、编织袋等若干。

（2）存放地点：回风顺槽，距离工作面100～150m。

4.4.6.2掘进工作面

（1）材料种类及数量

①架棚巷道：圆木10根，半圆木或扒皮料20块、超前撞楔50根、编织袋100个等。

②锚网（喷）巷道：U型棚及其构件10套、圆木10根、半圆木或扒皮料20根、超前撞楔50根等。

（2）存放地点：U型棚及其构件可存放在顺槽外三岔门处，其它材料距离工作面迎头不超过300m。

4.4.6.3巷修工作面（拆刷架）

（1）材料种类及数量：圆木5根、半圆木或扒皮料20块、超前撞楔50根、编织袋100个等（锚网喷巷道增加U型棚及其构件5套）。

（2）存放地点：距离工作面迎头不得超过300m（ U型棚及其构件可存放巷道外口）。

4.4.6.4所有应急抢险材料必须集中堆放，建立台账，挂牌管理，明确责任人。正常施工期间严禁使用应急抢险材料，只有在发生顶板漏冒、急需加固巷道时方可使用。应急抢险材料使用后，必须在两天内补充到位。

## 5.矿井透水事故专项应急预案

### 5.1事故风险分析

矿井水害，是指因水患发生导致矿井部分区域被淹，可能造成人员伤亡、重大经济损失的灾害。

我矿主要水害类型有以下几种：砂岩裂隙水、灰岩岩溶裂隙水、老硐（老空）水以及可能引发淹井事故的暴雨、洪水等灾害。另外对于井筒出水情况要加强观测，发现异常及时采取措施。

### 5.2应急指挥机构及职责

5.2.1应急指挥机构体系

成立矿井水灾应急处置指挥部，矿长为总指挥，党委书记、总工程师、安监处长、党委副书记、采煤副矿长、掘进副矿长、机电副矿长、经营副矿长、救护队队长为副总指挥，各分管副总及调度一所、安监处、防治水管理科、通防一科、技术一科、地测一科、机电运输管理一科、物管科、通风一区、抽排一区、运输一区、监控一工区、后勤管理一科和保卫一科等单位负责人为成员。

下设8个应急救援组：抢险救护组、工程技术组、机电检修组、通风保障组、物资供应组、生活保障组、治安保卫组、医疗救治组。

5.2.2各机构及职责分工

矿长：全面负责指挥抢救工作，负责救灾所需物资、人力、运力的调配，及时向煤业公司汇报事故情况，按照预案要求和煤业公司要求，积极组织现场救援工作，并按照规定将事故信息及应急响应启动情况报告煤矿安全监察机构和其他负有安全生产监督管理职责的政府部门。

总工程师：协助总指挥，按照预案要求和紧急救援会议的要求，会同有关人员和救护队制定抢救计划，并负责对有关人员布置工作，总指挥不在矿时，代行总指挥职责。

其它副总指挥：

①党委书记、党委副书记：参与制定营救遇险人员和处理事故作战计划，负责维护抢险救灾过程中矿区秩序稳定，严厉打击制造混乱、干扰救灾的人和事，做好新闻报道、灾情发布、地面交通管制、治安保卫、职工稳定工作；做好事故善后处理工作。

②安监处长：参与制定营救遇险人员和处理事故作战计划，根据事故性质、类别不同提供科学、可靠的决策依据，协助总指挥进行抢险救灾指挥；根据批准的作战计划，并按照《煤矿安全规程》规定，对抢险救灾工作的安全和入井人员的控制实行有效的监督。

③采煤副矿长、掘进副矿长：参与制定营救遇险人员和处理事故作战计划，负责组织处理事故所需的人员，随时待命，负责调集抢险救灾所必须的设备材料等物资及时到位，促进抢险救灾工作顺利进行。并根据总指挥的命令，负责某一方面的抢救工作。

④机电副矿长：参与制定营救遇险人员和处理事故作战计划，负责按照作战计划要求及时合理组织事故现场人员进行抢险救灾，凡涉及机电运输设备的灾害事故组织指挥停电、复电以及相关作业的要求。

⑤经营副矿长：参与制定营救遇险人员和处理事故作战计划，负责抢险救灾资金、物资及时到位；做好事故善后处理工作。

⑥救护队队长：参与制定营救遇险人员和处理事故作战计划，对救护队的行动具体负责。根据营救遇险人员和处理事故作战计划所规定的任务，完成对灾区遇险人员的援救和事故处理。

应急办公室主任（调度一所所长）：率领应急办公室人员负责事故救援过程中的指挥组织和协调工作，及时调配救援行动过程中需要的各种救援物资。

指挥部其他成员：根据救灾计划安排和综合预案分工，做好分管业务范围内的各项工作，保障抢险救援工作的顺利进行，并积极提出建议。

5.2.3各应急救援工作组

①抢险救护组：由分管副矿长、矿山救护队和应急救援指挥部紧急调集的有关单位人员组成，根据总指挥命令，负责查清受灾人员和确切地点、灾情，指挥领导救护人员根据事故处理计划，完成遇险人员的营救。

②工程技术组：由总工程师、各副总及防治水管理科、通防一科、技术一科、机电运输管理一科、地测一科、安监处等科室技术人员组成，负责准备好必备的图纸和技术资料，并根据应急处置预案，迅速准确地完成测绘等各项技术服务。

③机电检修组：由机电副矿长、机电运输管理一科等单位人员组成，负责各种机电设备的正常运转，搞好各种机电设备检修。

④通风保障组：由通风副矿长、通防一科、通风一区等单位人员组成，负责组织完成必要的通风工程，并执行与通风有关的其它措施。

⑤物资供应组：由经营副矿长、企管科、物管科、运输一区等单位人员组成，根据现场应急救援的需要，及时组织所需物资设备的准备和供应。

⑥生活保障组：由经营副总、党政办公室、后勤管理一科等单位人员组成，保证救灾人员的吃、住和相关人员的生活事宜，妥善安置遇险人员家属及善后处理。

⑦治安保卫组：由党委副书记、保卫一科等单位人员组成，负责维护救灾秩序，严厉打击有意制造混乱，干扰救灾工作的人和事，做好一切治安保卫工作。

⑧医疗救治组：由北方医院医护人员、保健站医护人员组成，主要负责对现场受伤人员的抢救、监护及转送医疗救护等工作。

5.2.4在应急救援的处理过程中指挥部可根据需要，随时调派任何单位人员参加抢险救灾工作，任何单位和个人应无条件服从指挥部的指挥和安排。

### 5.3处置程序

5.3.1预警行动

调度一所接到突水水情报告后，必须立即通知矿长、总工程师、副矿长、安监处长及有关部门。紧急情况下，要立即通知受水害威胁地点、区域以及突水标高一下区域内人员先行撤离。待应急指挥部成员到齐后，由矿长负责全权指挥，组织有关人员立即赶赴现场进行抢险。

5.3.2预警分级

Ⅲ级预警

受老空水害威胁的掘进巷道在探放水过程中，放水失控超出工作面排水能力，但失控地点标高以下不存在作业人员、不威胁其它区域作业人员；A组煤采掘工作面生产过程中，发现底板出水，经鉴定为灰岩水，但水温不高、水量稳定或有衰减；发生其他不会对人员生命安全造成伤害或被困的突水情况时，启动Ⅲ级预警。

Ⅱ级预警

受老空水害威胁的掘进巷道在探放水过程中，放水失控超出工作面排水能力，失控地点标高以下存在作业人员；A组煤采掘工作面生产过程中，发现底板出水，经鉴定为灰岩水，水温高、水量持续增大，但未超出工作面排水能力时；发生其他可能导致1人以上3人以下（不包括3人）死亡或被困的水灾时，启动Ⅱ级预警。

Ⅰ级预警

采掘工作面突发老空水溃入；A组煤采掘工作面生产过程中，发现底板出水，经鉴定为灰岩水，且水温高、水量持续增大；地面遭遇暴雨、洪水可能导致矿井被淹；井筒出水且水中带砂；发生其他可能导致3人或3人以上死亡或被困的水灾时，启动Ⅰ级预警。

5.3.3信息报告程序

发生事故后，在确保自身安全的前提下，要第一时间将水害情况汇报到调度一所，汇报方式采用电话汇报，若事故地点没有电话时，必须派专人进行汇报。汇报内容应包括出水地点、出水位置、预计水量、是否有人被困、失联等内容，汇报情况必须要真实。

调度一所接到报告后，立即电话报告值班矿领导、矿长、总工程师和有关单位主要领导。

调度一所24小时值班电话：

井下电话：按电话机警呼键#

地面电话：7635181、7635070、7635135

5.3.4应急响应

5.3.4.1响应分级

Ⅲ级响应

①突水后造成工作面被淹或水情演化后可能导致工作面被淹。

②发生突水涌水量稳定在60m³/h以下。

③少量老空水突出，灾害较轻。

Ⅱ级响应

①突水后造成采区、矿井被淹或水情演化后可能导致采区、矿井被淹。

②灰岩水突水后涌水量≥60m³/h且持续快速增加，突水后涌水量≥600m³/h。

③突水后造成1人以上3人以下被困或下落不明。

Ⅰ级响应

水灾事故重大，造成3人及以上人员被困或下落不明。

### 5.4处置措施

5.4.1应急处置基本原则

井下发生透水事故后，受灾人员要按照“先撤人、后汇报”的原则进行紧急避难。

井下发生透水事故后，救援人员要按照“紧急救灾、妥善避难、安全撤退、救人优先”的原则抢险救灾。

以抢救遇险人员为主，必须做到有巷必入，本着“先活者后死者、先重伤后轻伤、先易后难”的原则救险。

5.4.2应急处置措施

5.4.2.1撤出受灾害威胁区域的人员；

（1）发生水灾时，施工人员在有经验老工人或带班长的带领下撤离到安全地点，同时，通知水泵司机把水泵全部启动起来。

（2）切断与抢险无关的电源，保证矿井排水供电。

（3）人员撤退的原则是：从低处到高处，从井下向地面，沿避水路线撤退。

（4）若水势很大，退路被阻时，寻找安全位置时，尽量选择离大巷或井筒较近的高处暂避，同时发出呼救信号。立即组织人员查明出水原因，针对实际情况制定具体措施进行营救。

5.4.2.2了解突水情况、影响范围，分析灾变及周围区域地质、水文地质条件，收集出水前后水量变化、各长观孔水位变化资料，必要时做水质化验，判断直接水源及补给水源，推测、判断水量变化趋势；

5.4.2.3查清事故前人员分布，结合人员定位系统判定遇险人数、位置，采用呼叫、敲击管路、轨道、支架等方法与遇险人员联系，安排专人倾听、观察来自灾区内的信息，确定遇险人员所在位置、人数及生存条件；

5.4.2.4根据情况选用排、疏、堵、截及开掘小巷等措施，营救遇险人员；

5.4.2.5采用压风管、水管、打钻孔等方法，向遇险人员输送新鲜空气，给遇险人员创造生存条件；

5.4.2.6加强通风，防止瓦斯和其他有害气体聚集；

5.4.2.7侦察、抢险时，要管理好水路，防止溃垮巷道；采取措施，防止二次出水；

5.4.2.8抢救和运送长期被困井下人员时，防止环境和生存条件突然改变造成意外。

5.4.3事故的处理

在现场紧急处理、抢险中，根据水情发展和突水现场条件，可以采取构筑临时水闸墙控制水情、紧急投人抢排水等措施。

在矿井突水时的紧急抢险中，抢排水是控制水势漫延，防止灾情恶化的另一有效措施。抢排水主要应突出一个“快”字，千方百计抢时间，争速度，减少淹井的程度和损失。总的指导思想是：调动一切可利用的排水设施，充分利用各种排水场地，形成综合强排水能力，联合排水以减缓或控制矿井淹没水位上涨。当联合排水能力超过突水水量时，同时可以进行追水，减少矿井损失，恢复被淹井巷。

5.4.4注意事项：

5.4.4.1发生突水事故后，有害气体可能随涌水溢出，被困及救援人员应及时佩戴自救器，尽量沿进风巷道行走。

5.4.4.2人员在撤离过程中，不得进入盲巷。

5.4.4.3人员撤离时应结伴行走，不得私自行动。

5.4.4.4遇事要冷静，不要慌张，认清来水方向。

5.4.5扩大应急

井下水灾应急救援总指挥部要同现场抢救指挥部保持密切联系，一旦现场情况恶化，请求煤业公司或上级政府主管部门启动上级应急预案。

5.4.6应急恢复

5.4.6.1恢复正常状态的原则

（1）坚持“以人为本”的原则。施工现场抢险救援结束后，必须核实确认灾区内伤亡或受伤的人员全部获救。

（2）保证安全的原则。抢险救援结束后，必须对事故现场进行侦察，并消除和控制可能造成再次事故或诱发其它事故的隐患。

（3）实时监控的原则。对事故现场的人员和安全仪器仪表实行连续的实时监测监控。发现有异常情况，立即采取相应的安全技术措施，以便及时消除各类安全隐患。

5.4.6.2恢复正常生产状态的程序

现场应急救援工作完成后，各救援工作小组负责人应及时向应急救援指挥部汇报各阶段救援工作情况，经指挥部分析研究确认各方面均可达到恢复矿井正常生产状态时，在指挥部通知下各救援小组方可撤离现场，同时应急救援指挥部宣布救援工作结束。并向上一级救援指挥部汇报。

5.4.7后期处置

5.4.7.1应急救援工作结束后，参加救援的部门和单位要认真核对参加抢险救援的人员，清点装备、物质和器材；核算救援费用，整理抢险救援记录、图纸，并尽快写出抢险救援报告。

5.4.7.2安监处要及时组织有关部门勘察事故现场，对事故进行初步调查分析，查明事故原因，组织制定防范措施。

5.4.7.3认真整理救援过程中的所有救援记录、方案、文件、图纸等文字和音像资料。

5.4.8应急结束

在证实井下恢复生产工作全面完成后，总指挥下令应急救灾工作全面结束。

## 6.矿井提升运输事故专项应急预案

### 6.1事故风险分析

煤矿提升事故一般发生在提升过程中，发生时损坏机械设备、电气设备，严重时造成人员伤亡。

6.1.1提升运输事故危害程度

①出现断绳、电动机损坏、减速箱机械事故等。

②提升机后备保护装置、保险装置及各种保险装置的灵敏、可靠性造成事故。

③钢丝绳、提升系统及信号装置的检测造成事故。

④特种作业人员安全意识淡薄，麻痹大意，没有牢固树立“安全第一”的思想，违反了“三大规程”及有关安全规定，违章指挥、违章操作时有发生。

6. 1.2辅助运输事故危害程度

①由于钢丝绳断股而造成车辆放滑。

②由于在钢丝绳工作运动时钢丝绳与道轨道岔在磨损而造成卡绳。

③由于在绞车滚筒缠绳时不规范而造成翻车。

④防护装置突然不起作用而造成跑车。

### 6.2应急指挥机构及职责

6.2.1应急指挥机构体系

总 指 挥：矿长

副总指挥：党委书记、总工程师、安监处长、机电矿长

成   员：救护大队队长、机电运输管理一科科长、安监副处长、及相关单位负责人

6.2.2一旦发生事故，事故处理分5个小组进行。

（1）技术处理组：

组  长：机电矿长

成  员：机电副总、机电运输管理一科科长

职责任务：

①立即组织查明事故原因，性质、危害程度等。

②组织区域内人员，采取措施进行处理。

（2）抢险救灾组：

组  长：机电矿长、安监处长

成  员：安监副处长、救护大队队长、机电运输管理一科科长

职责任务：调集并组织煤矿救灾队进行事故抢险工作，负责组织救治伤员。

（3）后勤保障组：

组  长：党委副书记、经营矿长

成  员：物管科科长、办公室主任、后勤管理一科科长、保卫一科科长

职责任务：

①负责调集人员、车辆及救灾物资，组织事故现场人员疏散。

②负责与外单位的协调工作。

（4）医疗救护组：

组  长：北方医院院长

成  员：医院人员

职责任务：

①组织人员迅速赶赴事故现场，制定救护方案，抢救伤员。

②协调各大医院对事故现场中受伤人员及时进行救治。

（5）事故调查组：

组  长：安监处长、机电矿长

成  员：机电副总工程师、安监副总、机电运输管理一科科长、安监副处长及相关单位负责人

职责任务：调查事故经过和原因，追查事故责任，负责制定事故调查、分析报告。

### 6.3处置程序

6.3.1事故预警与信息报告

（1）发生提升事故后，受灾人员应积极组织自救。

（2）发生事故后，必须及时汇报调度一所，汇报方式采用电话汇报，若事故地点没有电话时，必须派专人进行汇报。

（3）汇报内容应包括受灾地点、灾害性质、受灾人数、影响程度、现场施救情况等内容，汇报情况必须要真实 。

（4）调度一所接到报告后，立即电话报告矿值班领导、矿长、总工程师、机电副矿长和有关人员。

6.3.2响应分级

Ⅲ级响应

提升运输事故影响造成机电设备损坏但无人员伤亡或被困。

Ⅱ级响应

提升运输事故影响造成提升运输系统里1人以上3人以下伤亡或被困。

Ⅰ级响应

发生重大提升安全事故，造成3人及以上人员伤亡或被困。

6.3.3响应程序

Ⅲ级响应程序

（1）根据总指挥指示，立即通知各救援小组成员到调度一所集中。

（2）调度一所和应急指挥中心进一步了解事故情况，整理事故相关资料和图纸等，为救援工作决策提供基础资料。

（3）指挥中心研究、决策救援方案，确定各救援小组工作要求，明确现场救援人员安排，选择合理的救援路线，各成员单位按照应急救援方案认真履行各自的职责。

Ⅱ、Ⅰ级应急响应程序

（1）立即向上级有关领导、部门协调调动其它煤矿救援基地的救援力量增援。

（2）立即向上级有关领导、部门协调调动其他医疗救护中心专家组奔赴现场，加强医疗救护的指导和救治。

（3）根据事故情况和和救援工作进展情况，及时汇报有关部门并适时向媒体公布。

### 6.4处置措施

6.4.1事故应急处置基本原则

煤矿提升事故应急处置的基本原则是：“以人为本，安全第一；依靠科技，统一领导；预防为主，综合治理”。

发生提升事故后，受灾人员应积极组织自救，防止事故继续扩大。发生事故后，必须及时汇报调度一所 。

调度一所接到报告后，立即报告矿领导、矿长、总工程师及有关人员。在矿长、总工程师的主持下，制定救灾方案和处理措施，组织事故抢救。

6.4.2应急处置措施

6.4.2.1发生立井提升运输事故时，现场人员应及时向调度一所汇报，并采取相应应急处理措施：

（1）提升过程中如发生全矿井停电，司机必须与变电所值班员联系好，并及时送电。

（2）提升机运行中发生机械或电气故障时，要立即停车汇报调度一所及机电运输管理一科，组织人员抢修。

（3）处理立井提升事故时，急救人员佩戴好相应设备和工具（对讲机、保险绳、保险带、钢锯、扳手等），沿梯子间下到事故地点，根据现场情况立即制定措施进行处理，处理事故时要保证急救人员的安全，防止二次事故。

（4）处理斜井提升事故时，上、下井口必须设专人把守好井口，事故处理由专人统一指挥；事故处理过程中，信号工及绞车司机必须坚守岗位，并规定好联络信号。

（5）发生提升事故时，乘罐人员要采取正确的方法进行自救与互救：当发生卡罐事故时，应抓紧罐中扶手，沉住气，保持镇静，使罐笼保持平衡。当罐笼下到离井底30m左右时还不减速时，乘坐人员要采取措施，防止蹲罐对自己的伤害：当人员不多时，应分散到两边，两手紧握罐内的扶手，尽力引体向上或两腿悬空，以便减轻对人体的伤害；当人员较多时，握不住扶手的人应靠两边站，并抓住握扶手的人，两腿弯曲。

6.4.2.2发生斜巷跑车伤人事故时，现场人员应采取以下应急处理措施：

（1）斜巷发生跑车事故时，信号工必须及时利用信号与司机或其他信号工取得联系，停止运输设备运转，防止事故扩大 ，并立即将事故发生的地点、性质、造成危害程度及人员伤亡情况向矿调度室和本单位值班领导进行汇报。

（2）发生跑车事故造成人员伤害的，现场人员应同时现场进行急救，对因挤、压、碾、砸等原因引起的出血人员，应采取利用绷带、毛巾包扎止血，出血严重的用包扎法止血；对因外伤窒息引起的呼吸停止人员，应用人工呼吸法进行抢救，然后护送上井。

（3）矿调度室在接到事故汇报后，应根据事故响应等级并按照信息报告程序立即电话报告矿长或机电副矿长或事故单位负责人。事故应急救援总指挥根据事故的情况启动相应等级的提升事故应急救援预案，组织实施救援。

（4）实施救援前，必须切断绞车电源，并将开关闭锁、挂牌。绞车司机必须坚守岗位。必须将斜巷所有阻车器搬至阻车位置。

（5）实施救援时，必须从斜巷上头向下进行救援。

（6）救援受伤人员前，必须将斜巷的车辆可靠锁牢。

（7）受伤人员救援完毕，将事故中毁坏的车辆复轨后，运至车间修理。

6.4. 3扩大应急

应急救援总指挥部要同现场抢救指挥部保持密切联系，一旦现场情况恶化，请求煤业公司或上级政府主管部门启动上级应急预案。

6.4.5应急物资与装备保障

（1）矿井大型设备维修工应严格按精细化检修管理规定对关键部位（如主钢丝绳、轴承、制动系统等）进行认真细致地检查、维护和保养，确保关键部件的完好，使用可靠。

（2）按规定对提升机的各种机械、电气保护装置，进行定期或日常试验，保证各种机械、电气保护装置动作灵敏可靠。

（3）搞好双回路供电，并保持一路使用，另一路热备。当一路发生故障时，应立即将电源切换至另一路。

（4）定期检查并清理主井梯子间杂物，保持梯子间的畅通，确保梯子间在紧急情况下人员能够顺利通行。

（5）做好每年一度的提升机系统性能测试工作。

（6）对提升首绳、尾绳进行重点维护，做到每天验首绳，每周验尾绳、加油一次，出现异常要及时进行更换施工。

## 7.矿井供电事故专项应急预案

### 7.1事故风险分析

矿井发生重大停电事故，可能导致井下采掘工作面可能因停风而造成瓦斯积聚、瓦斯超限，甚至可能引发瓦斯、煤尘爆炸等恶性事故。

### 7.2应急指挥机构及职责

7.2.1应急指挥机构体系

成立供电事故应急处置指挥部，矿长为总指挥，党委书记、总工程师、安监处长、救护队队长、采煤副矿长、掘进副矿长、机电副矿长、经营副矿长、党委副书记为副总指挥，各分管副总及调度一所、安监处、通防一科、技术一科、地测一科、机电运输管理一科、物管科、通风一区、抽排一区、运输一区、后勤管理一科和保卫一科等单位负责人为成员。

下设8个应急救援组：抢险救护组、工程技术组、机电检修组、通风保障组、物资供应组、生活保障组、治安保卫组、医疗救治组。

7.2.2各机构及职责分工

矿长：全面负责指挥抢救工作，负责救灾所需物资、人力、运力的调配，及时向煤业公司汇报事故情况，按照预案要求和煤业公司要求，积极组织现场救援工作，并按照规定将事故信息及应急响应启动情况报告煤矿安全监察机构和其他负有安全生产监督管理职责的政府部门。

总工程师：协助总指挥，按照预案要求和紧急救援会议的要求，会同有关人员和救护队制定抢救计划，并负责对有关人员布置工作，总指挥不在矿时，代行总指挥职责。

其它副总指挥：

①党委书记、党委副书记：参与制定营救遇险人员和处理事故作战计划，负责维护抢险救灾过程中矿区秩序稳定，严厉打击制造混乱、干扰救灾的人和事，做好新闻报道、灾情发布、地面交通管制、治安保卫、职工稳定工作；做好事故善后处理工作。

②安监处长：参与制定营救遇险人员和处理事故作战计划，根据事故性质、类别不同提供科学、可靠的决策依据，协助总指挥进行抢险救灾指挥；根据批准的作战计划，并按照《煤矿安全规程》规定，对抢险救灾工作的安全和入井人员的控制实行有效的监督。

③救护队队长：参与制定营救遇险人员和处理事故作战计划，对救护队的行动具体负责。根据营救遇险人员和处理事故作战计划所规定的任务，完成对灾区遇险人员的援救和事故处理。

④采煤副矿长、掘进副矿长：参与制定营救遇险人员和处理事故作战计划，负责组织处理事故所需的人员，随时待命，负责调集抢险救灾所必须的设备材料等物资及时到位，促进抢险救灾工作顺利进行。并根据总指挥的命令，负责某一方面的抢救工作。

⑤机电副矿长：参与制定营救遇险人员和处理事故作战计划，负责按照作战计划要求及时合理组织事故现场人员进行抢险救灾，凡涉及机电运输设备的灾害事故组织指挥停电、复电以及相关作业的要求。

⑥经营副矿长：参与制定营救遇险人员和处理事故作战计划，负责抢险救灾资金、物资及时到位；做好事故善后处理工作。

应急救援办公室主任（调度一所所长）：率领应急办公室人员负责事故救援过程中的指挥组织和协调工作，及时调配救援行动过程中需要的各种救援物资。

指挥部其他成员：根据救灾计划安排和综合预案分工，做好分管业务范围内的各项工作，保障抢险救援工作的顺利进行，并积极提出建议。

7.2.3各应急救援工作组

①抢险救护组：由分管副矿长、矿山救护队和应急救援指挥部紧急调集的有关单位人员组成，根据总指挥命令，负责查清受灾人员和确切地点、灾情，指挥领导救护人员根据事故处理计划，完成遇险人员的营救。

②工程技术组：由总工程师、各副总及通防一科、技术一科、机电运输管理一科、地测一科、安监处等科室技术人员组成，负责准备好必备的图纸和技术资料，并根据应急处置预案，迅速准确地完成测绘等各项技术服务。

③机电检修组：由机电副矿长、机电运输管理一科等单位人员组成，负责各种机电设备的正常运转，搞好各种机电设备检修。

④通风保障组：由通风副矿长、通防一科、通风一区等单位人员组成，负责组织完成必要的通风工程，并执行与通风有关的其它措施。

⑤物资供应组：由经营副矿长、企管科、物管科、运输一区等单位人员组成，根据现场应急救援的需要，及时组织所需物资设备的准备和供应。

⑥生活保障组：由经营副总、党政办公室、后勤管理一科等单位人员组成，保证救灾人员的吃、住和相关人员的生活事宜，妥善安置遇险人员家属及善后处理。

⑦治安保卫组：由党委副书记、保卫一科等单位人员组成，负责维护救灾秩序，严厉打击有意制造混乱，干扰救灾工作的人和事，做好一切治安保卫工作。

⑧医疗救治组：由北方医院医护人员、保健站医护人员组成，主要负责对现场受伤人员的抢救、监护及转送医疗救护等工作。

7.2.4在应急救援的处理过程中指挥部可根据需要，随时调派任何单位人员参加抢险救灾工作，任何单位和个人应无条件服从指挥部的指挥和安排。

### 7.3处置程序

7.3.1 预警行动

事故预警的方式、方法

（1）网络监测监控系统报警。

（2）供电操作人员发现供电异常情况下电话报警。

（3）井下作业人员发现事故预兆后电话报警。

7.3.2信息报告程序

7.3.2.1信息报告与通知

（1）事故发生后，现场人员要立即开展自救和互救，并同时通知矿调度。

（2）调度员接到事故报告后，立即通过应急广播系统通知其他可能受威胁区域停产撤人，然后通知矿值班领导、总指挥、副总指挥以及指挥部有关人员。

（3）矿调度实行24 小时值班制度，接收全矿各类事故报告信息。

7.3.2.2信息上报及内容

（1）报告内容：事故单位及所在地；事故发生的时间、地点；事故类别、伤亡人数；事故简要经过，对事故原因和性质、影响范围的初步分析判断；事故抢救情况和采取的措施；对事故发展趋势的预测及请求上级帮助解决的问题。

（2）时间要求：报告煤业公司时间不得超过30分钟，不得迟报、谎报、瞒报和漏报。

（3）现场报警方式与相关部门24小时联系方式。

调度中心接警后及时按程序电话联系相关部门人员，相关部门负责人24时保持通讯畅通

7.3.2.3 信息传递

根据事故发生的性质、范围及可能引起的连锁反应，由应急管理办公室通知相关单位，采取防范措施。

7.3.3响应分级

Ⅲ级响应

井下中央变电所停电，在8小时内可恢复的、地面变电站停电2小时内可恢复的或者地面站变其中一台出现故障时为Ⅲ级响应。

Ⅱ级响应

井下中央变电所停电在8小时内不能恢复或地面变电站停电2小时以上为Ⅱ级响应。

Ⅰ级响应

矿井大面积失电造成多个作业区域或一个采区的人员发生危难时为Ⅰ级响应。

7.3.4响应程序

Ⅲ、Ⅱ级应急响应程序

（1）根据总指挥指示，立即通知各救援小组成员到调度一所集中。

（2）调度一所和应急指挥中心进一步了解事故情况，整理事故相关资料和图纸等，为救援工作决策提供基础资料。

（3）指挥中心研究、决策救援方案，确定各救援小组工作要求，明确现场救援人员安排，选择合理的救援路线，各成员单位按照应急救援方案认真履行各自的职责。

Ⅰ级应急响应程序

（1）立即向上级有关领导、部门协调调动其它煤矿救援基地的救援力量增援。

（2）立即向上级有关领导、部门协调调动其他医疗救护中心专家组奔赴现场，加强医疗救护的指导和救治。

（3）根据事故情况和和救援工作进展情况，及时汇报有关部门。

### 7.4处置措施

7.4.1 潘二煤矿大面积停电事故的处理程序

7.4.1.1工广110KV变电所777#、837#电源进线失电事故

1、777#电源进线失电事故的判断

（1）从后台信号判断：（同时出现）

777#线路各开关位置未发生变化（未分闸），电压棒均无电压值，开关均无电流值。

（2）从灯光判断：

①所内事故照明灯亮；

②6kVⅠ段开关柜带电显示装置A、B、C三相红色指示灯全部熄灭。

（3）从声音判断：

①1#主变机器噪音突然消失；

②直流屏失压报警声响。

此时则表明777#电源线路失电，判断清楚后，立即进入汇报程序。

要求：判断须在1分钟结束。

2、837#电源进线失电事故的判断

837#线路各开关位置未发生变化（未分闸），电压棒均无电压值，开关均无电流值。

（2）从灯光判断：

①所内事故照明灯亮；

②6kVII段开关柜带电显示装置A、B、C三相红色指示灯全部熄灭。

（3）从声音判断：

①2#主变机器噪音突然消失；

②直流屏失压报警声响。

此时则表明837#电源线路失电，判断清楚后，立即进入汇报程序。

要求：判断须在1分钟结束。

3、工广变电所值班员汇报程序

工广变电所电话汇报程序：立即通知值班电工、供电队值班人员。正值班向供电局调度汇报。副值班向队领导和矿调度汇报。

要求：汇报须在2分钟结束

4、工广变电所值班员操作程序：

变电所值班人员到指定的位置取绝缘用具、钥匙等操作用具。停送电步骤：

（1）停777#（837#）进线SF6开关；

（2）停7771#（8371#）隔离开关（时间紧张时可以先不停）；

（3）停7773#（8373#）隔离开关（时间紧张时可以先不停）；

（4）合上800#母联开关，将负荷倒至837#（777#）线路上供电。

7.4.1.2 谢街35KV变电所3416#、3418#电源进线失电事故

1、3416#电源进线失电事故的判断

（1）从后台信号判断：（同时出现）

3416#线路各开关位置未发生变化（未分闸），电压棒均无电压值，开关均无电流值。

（2）从灯光判断：

①所内事故照明灯亮；

②6kVⅠ段开关柜带电显示装置A、B、C三相红色指示灯全部熄灭。

（3）从声音判断：

①1#主变机器噪音突然消失；

②直流屏失压报警声响。

此时则表明3416#电源线路失电，判断清楚后，立即进入汇报程序。

要求：判断须在1分钟结束。

2、3418#电源进线失电事故的判断

（1）从后台信号判断：（同时出现）

3418#线路各开关位置未发生变化（未分闸），电压棒均无电压值，开关均无电流值。

（2）从灯光判断：

①所内事故照明灯亮；

②6kVII段开关柜带电显示装置A、B、C三相红色指示灯全部熄灭。

（3）从声音判断：

①II#主变机器噪音突然消失；

②直流屏失压报警声响。

此时则表明3418#电源线路失电，判断清楚后，立即进入汇报程序。

要求：判断须在1分钟结束。

3、值班员汇报程序

电话汇报程序：立即通知值班电工、值班班长。正值班向淮南供电公司调度汇报。副值班向工区领导和矿调度汇报。

要求：汇报须在2分钟结束

4、谢街变电所值班员操作程序：

变电所值班人员到指定的位置取绝缘用具、钥匙等操作用具。停送电步骤：

（1）确定3403#（3404#）进线开关柜带电显示器没有指示。查看变电所监控系统，如果因为变电所故障引起的越级保护跳闸时：

1）当班变电工第一时间汇报区队值班人员、调度所、机电办。

2）分闸3401#（3402#）开关。

3）分闸601#（602#）及一（二）段6KV母线上的所有分开关。

4）立即查找短路故障点，并进行处理。

5）供电联系人应及时把变电所发生的事故情况，向淮南供电公司调度汇报，听从调度指挥。

（2）确定3403#（3404#）进线开关柜带电显示器没有指示。查看变电所监控系统，如果变电所设备正常，是应上级变电所掉电引起的无电时，使用3418#（3416#）线路供1#、2#主变压器供电：

1）检查3403#（3404#）开关是否保护跳闸，如没有跳闸应及时断开3403#（3404#）开关。

2）检查3400#开关是分闸状态，就地合闸3400#开关。

3）检查3404#（3403#）开关是合闸状态。

4）检查601#、602#开关是合闸状态。

7.4.1.3工广110KV变电所777#、837#电源进线同时失电事故

1、电源进线失电事故的判断

（1）从后台信号判断：（同时出现）

777#、837#线路各开关位置未发生变化（未分闸），电压棒均无电压值，开关均无电流值。

（2）从灯光判断：

①所内事故照明灯亮；

②6kVI、II段开关柜带电显示装置A、B、C三相红色指示灯全部熄灭。

（3）从声音判断：

①1#、2#主变机器噪音突然消失；

②直流屏失压报警声响。

以上情况同时出现，而且所有110kV开关均未跳闸，则表明777#电源进线、837#电源进线同时失电。判断清楚后，立即进入汇报程序。

2、值班员汇报程序

（1）正值班向淮南供电公司调度汇报，要求对777#、837#线路逐条试送电。

（2）副值班电话汇报程序：首先是值班电工到场。再向区、队值班室汇报，要求通知区、队领导到现场。最后向矿调度汇报，调度启动应急预案。

3、值班员操作程序：

（1）对777#（837#）线路试送电前，必须拉开777#（837#）及801#(802#)开关。

（2）若777#（837#）线路试送电成功，则以777#（837#）线路带全矿井负荷，送800#联络开关，恢复全矿井供电，并要求淮南供电公司调度不再对837#（777#）线路试送电，然后立即组织人员对837#（777#）线路巡查，发现问题立即组织人员修复线路故障，经试验合格后恢复原运行方式。

（3）若777#（837#）线路试送电不成功，则要求淮南供电公司调度对837#（777#）线路试送电。

（4）若777#、837#线路试送电皆不成功，联系淮南电力调度、线路工区等排查故障原因，经电力调度同意后，恢复原供电方式。

7.4.1.4谢街变电所3416#电源进线、3418#电源进线同时失电

1、电源进线失电事故的判断

（1）从后台信号判断：（同时出现）

3416#、3418#线路各开关位置未发生变化（未分闸），电压棒均无电压值，开关均无电流值。

（2）从灯光判断：

①所内事故照明灯亮；

②6kVI、II段开关柜带电显示装置A、B、C三相红色指示灯全部熄灭。

（3）从声音判断：

①1#、2#主变机器噪音突然消失；

②直流屏失压报警声响。

以上情况同时出现，则表明3416#电源进线、3418#电源进线同时失电。判断清楚后，立即进入汇报程序。

2、值班员汇报程序

（1）正值班向淮南供电公司调度汇报，要求对3416#、3418#线路逐条试送电。

（2）副值班电话汇报程序：首先是值班电工到场。再向区、队值班室汇报，要求通知区、队领导到现场。最后向矿调度汇报，调度启动应急预案。

3、值班员操作程序：

（1）对3416#（3418#）线路试送电前，必须拉开3403#（3404#）及3401#(3402#)开关。

（2）若3416#（3418#）线路试送电成功，则以3416#（3418#）线路带全矿井负荷，送3400#联络开关，恢复全矿井供电，并要求淮南供电公司调度不再对3418#（3416#）线路试送电，然后立即组织人员对3418#（3416#）线路巡查，发现问题立即组织人员修复线路故障，经试验合格后恢复原运行方式。

（3）若3416#（3418#）线路试送电不成功，则要求淮南供电公司调度对3418#（3416#）线路试送电。

若3416#、3418#线路试送电皆不成功，，联系淮南电力调度、线路工区等排查故障原因，经电力调度同意后，恢复原供电方式。

7.4.1.5工广110kV变电所、谢街35KV变电所主变故障停电事故

1、变电所任何一台主变发生故障时，值班员立即断开该故障变压器的一、二次总开关，避免事故扩大，同时将负荷切换至另一台主变，减少停电影响时间。

2变电所值班员汇报队值班、矿调度一所，矿调度一所通知矿相关人员立即奔赴变电所指挥事故处理。

3、根据保护动作情况，检查变压器外部设备状态（若差动保护动作应检查差动保护范围的设备及CT的二次回路），并根据变压器的温度、油位、油色、瓦斯继电器动作及其它现象判明变压器内部有无故障。

4、如变压器无内部故障的征象，而是由于过负荷、外部短路、变压器保护的特殊要求造成的，在跳闸原因消除后，变压器可以重新投入运行。

5、若变压器重瓦斯或差动保护之一动作跳闸，经过必要的电气检验和外部检查无明显故障者，在系统紧急时，经矿指挥小组领导同意可以试送一次，并立即通知继电保护专业人员前往处理。

6、若变压器重瓦斯和差动保护同时动作跳闸，未经查明原因和消除故障前，不得进行强送电。

7、若变压器后备保护跳闸，一般经外部检查及初步分析后可强送一次。

8、由于出线开关拒动造成变压器跳闸，则拉开故障开关后，可直接对变压器合闸送电。

9、主变过负荷信号，值班员应及时检查变压器110kV侧（35KV侧）和6kV侧电流并向队值班汇报，同时检查变压器油位、油温情况；

10、主变轻瓦斯保护信号，a）值班员应及时检查变压器油位、油色、漏油等情况；b）值班员应及时检查变压器负荷、温度、声音是否正常。

11、组织维修、试验人员对故障变压器、控制开关、6kV出线等进行全面细致的检查。对检查发现的问题立即抢修。

12、执行《工广变电所大面积停电事故应急预案》中压控负荷方案。

7.4.1.6工广110kV变电所（谢街35KV变电所）6kV母线故障停电事故

1、变电所值班员立即断开故障段母线的总开关和相邻的联络开关，避免事故扩大。

2、变电所值班员汇报队值班、矿调度，矿调度一所通知相关人员立即奔赴变电所指挥事故处理。

3、发现母线失电时，现场值班员需首先判明确系母线无电，其依据是应同时出现下列现象：①该母线的电压表指示消失；②该母线的各出线及变压器的电流消失；③该母线所供所用变失电。

4、经检查判明并非母线本身原因，而系某一出线开关拒动造成，应首先拉开拒动开关，对其余设备恢复送电。

5、经检查判明母线本身有故障，应将故障母线上所有双回路开关或部分重要用户的开关倒至另一运行母线。

6、组织维修人员处理故障段6kV母线，经检测、试验合格后恢复原运行方式。

7、因停电造成矿井主要通风机停止运转，不能立即恢复时处理计划

⑴立即开启备用主要通风机，备用主要通风机也不能及时开启时，调度一所通知井下各采、掘工作面，各采、掘工作面接到调度命令后，所有人员要立即撤至轨道大巷内或指定地点待命，并在巷道入口处设置临时栅栏，警示、禁止人员入内。

⑵调度一所通知监控中心切断所有采掘工作面的动力电。

⑶调度一所通知机电工区，由机电工区通知井下变电所，切断所辖区域的局扇供电和采掘工作面的一切非本安电源。

⑷矿调度通知矿总值班、总工程师、机电副矿长、机电副总、通风副总、机电运输管理一科科长、机电工区区长、西风井工区区长等有关人员，立即组织人员尽快恢复主通风机运转。

⑸若矿井停电停风时间较长，造成瓦斯积聚时，由应急指挥小组安排开启防爆盖进行自然通风。

⑹执行各采掘工作面瓦斯排放专项措施。

7.4.2安全注意事项和应急保障措施

（1）加强日常培训，各变电所值班电工必须熟悉掌握本预案的内容及本变电所的开关性能和所带负荷，做到会排除一般性故障。

（2）各班组做好平时检修工作，保证各变电所台台设备完好。加强职工的安全教育，要有自保意识，应急处理故障时，切勿惊慌，不能盲目送电，要及时查明故障原因，向矿调度一所、区队跟班人员及区队领导汇报，得到同意后方可送电。

（3）加强应急预案演练，工广110kV变电所、谢街35KV变电所每次演练时必须有1名党政正职参加，井下变电所每次演练时必须有1名跟班队领导参加，并对预案模拟演练结果进行分析评价、不断总结完善。

（4）矿井单回路供电期间各单位要加强跟值班，在此期间严禁检修操作高压设备，同时在安全的前提下，尽量缩短单回路供电时间。煤、岩巷配电点必须安排专职局扇司机现场监护局扇运行。

（5）针对可能造成供电系统掉电的情况，建立长效预警机制。针对外线下方有人施工，外线线路与建筑、树木、路面等安全距离不足，电网波动较大，供电系统绝缘值对比差距较大、6kV以上供电跳电等情况。要求按照预警机制，必须立即汇报矿调度一所及相关领导和职能科室，并由机电运输管理一科牵头，机电工区、西风井工区配合，查清原因，解决隐患，将事故消灭在萌芽状态。

（6）加强所内直流屏、UPS电源的检查，确保电池完好。保证在掉电的情况下，变电所开关控制电源、上位机、集控能够正常、可靠工作。

（7）井下变电所检修期间，单回路影响各单位，煤巷严禁割窑、岩巷严禁放炮。且在此期间，煤、岩巷配电点必须安排专职局扇司机现场监护局扇运行。

（8）各单位按季度做好强制性检修工作，确保机电设备台台完好。做好设备及线路的绝缘摇测，并建立绝缘台账，对绝缘数据进行分析、对比，对绝缘值变化较大的查明原因，进行处理。

（9）高压跳电时应立即查明原因汇报矿调度，在故障排除后方可恢复供电。

（10）操作高压设备主回路时必须穿戴好绝缘手套、穿好绝缘靴，站在绝缘台上进行操作。

（11）严格执行强对流等恶劣天气领导值班制度。极度恶劣天气等无法进行户外巡视，在确认工广110kV变电所、谢街35KV变电所内6kV设备完好的情况下，可采取合6kV联络的方式恢复供电。

7.4.3事故应急处置基本原则

（1）供电事故应急处置的基本原则是：“以人为本，安全第一；依靠科技，统一领导；预防为主，综合治理”。恢复送电先送主要通风机、瓦斯泵的电源，先开启主要通风机、瓦斯泵，再恢复提人绞车的电源，恢复应急通道，再是其他一类负荷，再是二类负荷，最后才是三类负荷。

（2）出现全矿井停电事故，地面值班电工和值班班（队）长要立即检查高压系统有无异常。

（3）现场指挥由当时在场级别最高的管理人员负责，并做好安全监护以及警戒工作。

（4）值班人员在现场进行事故停送电操作时，操作人员必须戴绝缘手套并穿绝缘靴。

（5）故障线路停电后须挂上停电牌。

（6）参与事故处理的每一位人员均要积极进行安全监护和安全警戒，保证事故处理安全迅速进行。

（7）若全矿大面积停电时，事故的处理根据《供电调度协议》规定，可先处理后汇报供电局调度。

7.4.4其他要求

（1）现场发现有事故的母线、开关、变压器，在未排除故障前，不得强行恢复供电。

（2）井下供电的恢复工作听从矿调度统一指挥。（根据瓦斯情况逐级恢复）

（3）立即组织人员带电巡查线路，经故障排除后恢复原运行方式。

（4）若矿井运行方式因检修或施工等影响，进行临时改变时，须编制事故应急处理措施，方可进行。

7.4.5事故应急结束

大面积停电事故彻底控制后，由应急救援领导组宣布应急响应结束。调度一所、机电运输管理一科、安监处、通风一区、机电工区等联合按应急救援预案要求进行总结工作。

7.4.6应急物资与装备保障

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 储存地点 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝缘靴 | 6Kv/35kV | 双 | 各3 | 工广110kV变电所、谢街35KV变电所 | 现场变电工 |
| 绝缘手套 | 6Kv/35Kv | 付 | 各3 | 工广110kV变电所、谢街35KV变电所 | 现场变电工 |
| 验电笔 | 6Kv/35KV/110kV | 支 | 3/2/1 | 工广110kV变电所、谢街35KV变电所 | 现场变电工 |
| 绝缘靴 | 6kV | 双 | 各1 | 井下变电所 | 现场变电工 |
| 绝缘手套 | 6kV | 付 | 各1 | 井下变电所 | 现场变电工 |
| 验电笔 | 6kV | 支 | 各1 | 井下变电所 | 现场变电工 |

## 8.地面火灾事故专项应急预案

### 8.1事故风险分析

地面火灾主要发生在煤场、办公楼、木场、食堂、宿舍等场所，能造成的财产损失和人员伤亡。消防安全，要做到预防为主、措施有力，当有灾情发生时，为能够及时地加以控制和消除此类灾害。

### 8.2应急指挥机构及职责

8.2.1应急指挥机构体系：

成立地面火灾事故应急处置指挥部，矿长为总指挥，党委书记、党委副书记、经营副矿长、机电副矿长为副总指挥，机电副总、经营副总、党委工作部、群众工作部、调度一所、安监处、机电运输管理一科、企管科、物管科、后勤管理一科和保卫一科等单位负责人为成员。

下设6个应急救援组：抢险救护组、机电检修组、物资供应组、生活保障组、治安保卫组、医疗救治组。

8.2.2各机构及职责分工

矿长：全面负责指挥抢救工作，负责救灾所需物资、人力、运力的调配，及时向煤业公司汇报事故情况，按照预案要求和煤业公司要求，积极组织现场救援工作，并按照规定将事故信息及应急响应启动情况报告煤矿安全监察机构和其他负有安全生产监督管理职责的政府部门。

党委书记：协助总指挥，按照预案要求和紧急救援会议的要求，会同有关人员和救护队制定抢救计划，并负责对有关人员布置工作，总指挥不在矿时，代行总指挥职责。

其它副总指挥：

①党委副书记：参与制定营救遇险人员和处理事故作战计划，负责维护抢险救灾过程中矿区秩序稳定，严厉打击制造混乱、干扰救灾的人和事，做好新闻报道、灾情发布、地面交通管制、治安保卫、职工稳定工作；做好事故善后处理工作。

②经营副矿长：参与制定营救遇险人员和处理事故作战计划，负责抢险救灾资金、物资及时到位；做好事故善后处理工作。

③机电副矿长：参与制定营救遇险人员和处理事故作战计划，负责按照作战计划要求及时合理组织事故现场人员进行抢险救灾，组织指挥停电、复电以及相关作业的要求。

应急救援办公室主任（调度一所所长）：率领应急办公室人员负责事故救援过程中的指挥组织和协调工作，及时调配救援行动过程中需要的各种救援物资。

指挥部其他成员：根据救灾计划安排和综合预案分工，做好分管业务范围内的各项工作，保障抢险救援工作的顺利进行，并积极提出建议。

8.2.3各应急救援工作组

①抢险救护组：由党委副书记和应急救援指挥部紧急调集的有关单位人员组成，根据总指挥命令，负责查清受灾人员和确切地点、灾情，指挥领导救护人员根据事故处理计划，完成遇险人员的营救和灭火工作。

②机电检修组：由机电副矿长、机电运输管理一科等单位人员组成，负责按指挥部命令进行停送电工作，协助事故单位及时抢修或安装机电设备。

③物资供应组：由经营副矿长、企管科、物管科、后勤管理一科等单位人员组成，根据现场应急救援的需要，及时组织所需物资设备的准备和供应。

④生活保障组：由经营副总、党政办公室、后勤管理一科等单位人员组成，保证救灾人员的吃、住和相关人员的生活事宜，妥善安置遇险人员家属及善后处理。

⑤治安保卫组：由党委副书记、保卫一科等单位人员组成，负责维护救灾秩序，严厉打击有意制造混乱，干扰救灾工作的人和事，做好一切治安保卫工作。

⑥医疗救治组：由北方医院医护人员、保健站医护人员组成，主要负责对现场受伤人员的抢救、监护及转送医疗救护等工作。

8.2.4在应急救援的处理过程中指挥部可根据需要，随时调派任何单位人员参加抢险救灾工作，任何单位和个人应无条件服从指挥部的指挥和安排。

### 8.3处置程序

8.3.1预警行动

（1）加强重点单位、重点部位和重点场所的日常消防安全检查工作，及时发现和排除各类影响消防安全的隐患和问题。

（2）严格对人员密集场所和易燃易爆单位以及重点区域的用火用电管理，严格审批制度，规范用电设备的安全使用，及时发现、纠正违规操作和违章作业行为。

（3）保卫一科负责消防的部门要时刻做好准备工作，接到火灾报警后，能立即组织力量携带适宜的灭火装备，迅速赶往火场实施火灾前期的处置、扑救工作。

8.3.2 预警分级

Ⅲ级预警

火灾发生后，不会造成火势蔓延和较多人员伤亡，依靠事故单位消防人员的力量就能够完成灭火抢救任务时，启动Ⅲ级预警。

Ⅱ级预警

当火灾火势有可能蔓延和灾情有扩大趋势，依靠本单位消防人员的力量无法有效控制和实施灭火工作时，启动Ⅱ级预警。

Ⅰ级预警

当火灾火势有继续蔓延和扩大的趋势、或有可能引发爆炸、造成重大及以上人员伤亡和财产损失时，启动Ⅰ级预警。

8.3.3信息报告程序

发生火灾事故后，事故单位和现场人员必要时要利用现场固定电话、手机及其它通讯设施向调度一所报警。保卫一科在出警同时，根据火势大小和扑救情况及时向矿调度一所进行汇报，以便根据火灾情况，启动矿井地面火灾应急预案。

火灾报警内容：着火单位；场所的具体名称和详细地址；报警人姓名、单位；着火物质名称；火场有无被困人员；火场有无爆炸物品；火势大小。

调度一所电话：7635181、7635070、7635135

保卫一科电话：7635110

火警电话：119

8.3.4响应分级

根据火灾的可控性、严重程度和影响范围等因素，应急响应级别分为Ⅲ级、Ⅱ级和Ⅰ级响应三个级别。

Ⅲ级响应

火灾发生后，不会造成火势蔓延和较多人员伤亡，依靠本矿消防人员的力量就能够完成灭火抢救任务。但矿井应急救援指挥部按照“预警”要求，密切关注灭火工作的进展情况，作好应急响应随时升级的准备工作。

Ⅱ级响应

当火灾火势有可能蔓延和灾情有扩大趋势，依靠本矿消防人员的力量无法有效控制和实施灭火工作时，要立即上报调度一所，启动本矿火灾应急救援预案，调动矿所有力量，对火灾进行应急救援。

Ⅰ级响应

当火灾火势有继续蔓延和扩大的趋势、或有可能引发爆炸、造成重大及以上人员伤亡和财产损失时，需要立即按照扩大应急要求，由矿指挥部向煤业公司和地方消防部门进行汇报，请示启动上一级应急预案进行救援。

8.3.5响应程序

（1）应急指挥

当矿消防人员根据火势大小和火场情况，确认无法实施有效控制，有可能造成较多人员伤亡和财产损失时，要立即上报矿应急救援指挥部请求支援，调度一所接到火灾事故报告后，要立即向应急救援总指挥报告事故情况，由总指挥作出启动矿井地面火灾应急救援预案的决定。

调度一所根据总指挥的指令，立即启动应急程序，通知指挥部各成员及各专业组迅速到达指定地点，参加灭火和抢险救援工作。

（2）应急行动

①救人第一：现场抢险人员要充分利用现有的装备和器材，迅速抢救火场受伤和被围困人员，并将伤员转交给现场医疗人员，最大限度地减少人员伤亡。

②控制危险源：抢险人员进入抢险救灾现场，首先要设法切断现场的电源、气源等危险源，防止灾情的进一步扩大。

③先控后灭：参加灭火的专业组织和人员要统一听从指挥部指挥，统一行动，按照灭火预案、处置程序，采取先控制后消灭的原则，利用各种专业器材、装备扑灭火灾，保护人员生命与财产安全。

④财产转移：为防止造成物资财产损失，在灭火的同时要做好财产物资的转移。对贵重物资财产要做好登记和移交手续。

### 8.4处置措施

8.4.1事故应急处置基本原则

地面火灾事故应急处置的基本原则是：“以人为本，安全第一；依靠科技，统一领导；预防为主，综合治理”。

发生灾害及事故后，受灾人员应积极组织自救，并在领导的指挥下，对灾情采取应急措施，防止灾害事故继续扩大。发生事故后，必须及时汇报调度一所和119。

矿调度一所接到报告后，立即报告119、值班矿领导、矿长、总工程师、抢险救灾队和有关人员。在矿长、总工程师的主持下，制定救灾方案，并组织人员按照灾害事故抢救处理措施，组织进行抢救。

8.4.2火灾扑救措施

①加强前期处置力量。

②认真进行火情侦察，积极营救被困人员。

③利用内部消防设施，立足自救。

④要根据先控制、后消灭的原则，灵活地适用堵截包围、内外夹攻、上下合击、重点突破的战术方法。

⑤正确使用水源，确保重点、兼顾一般，力争快速不间断。

8.4.3危险化学品火灾扑救措施。

①扑救危险化学品的火灾，一定要弄清起火单位的设备与工艺流程、着火物品的性质、是否已发生泄漏现象、有无发生爆炸、中毒的危险，有无安全设备或消防设备等情况。

②采取各种方法，消除爆炸危险。

③消灭外围火焰，控制火势发展。

④采用加强冷却，筑堤堵截，正确使用灭火剂等方法。

⑤扑救危险化学品爆炸、泄漏、中毒火灾事故时，向现场的有关人员或单位负责人、技术人员了解化学品的种类、性质、存放数量、施救方式、危险程度、受影响的范围、使用何种灭火剂。

⑥扑救危险化学品爆炸、泄漏、中毒火灾事故时，向其单位负责人或技术人员了解化学品可能发生的爆炸，对人员及环境造成危害的程度。向其单位负责人或工程技术人员了解施救方法，及如何对毒剂进行转移、封存、控制扩大，同时要有技术人员进行指导。了解清楚后一方面向现场指挥员报告，一方面在确保施救人员安全的情况下进行扑救，切不可盲目行事，造成不必要的牺牲。

8.4.4扩大应急

当火灾现场火势进一步蔓延扩大，仅靠本矿自身消防救援力量或现场消防力量无法控制和扑灭，有可能造成更大财产损失和人员伤亡时，要及时向煤业公司有关部门和地方消防部门报告，请求增援。

8.4.5应急恢复

当灭火战斗结束后，火场指挥员组织有关单位和人员对火场进行全面细致的清理检查，在确定绝无复燃点后，清点参战人员和装备，撤离火场，解除警戒。

8.4.6应急结束

抢险救灾工作结束后，进行总结经验教训，恢复正常生产、工作、生活、培训等秩序。

8.4.7应急物资与装备保障

| 序号 | 消防材料名称 | 单位 | 配置数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳灭火器 | 瓶 | 20 | 副井南门消防库 |
| 2 | 干粉灭火器 | 瓶 | 20 | 副井南门消防库 |
| 3 | 水 袋 | 盘 | 10 | 副井南门消防库 |
| 4 | 水枪头 | 只 | 4 | 副井南门消防库 |
| 5 | 消防桶 | 只 | 6 | 副井南门消防库 |
| 6 | 消防钩 | 个 | 2 | 副井南门消防库 |
| 7 | 消防斧 | 把 | 2 | 副井南门消防库 |
| 8 | 二氧化碳灭火器 | 瓶 | 20 | 保卫一科办公楼微型消防站 |
| 9 | 干粉灭火器 | 瓶 | 20 | 保卫一科办公楼微型消防站 |
| 10 | 推车式干粉灭火器 | 瓶 | 4 | 保卫一科办公楼微型消防站 |
| 11 | 水 袋 | 盘 | 10 | 保卫一科办公楼微型消防站 |
| 12 | 水枪头 | 只 | 4 | 保卫一科办公楼微型消防站 |
| 13 | 消防扳手 | 把 | 2 | 保卫一科办公楼微型消防站 |
| 14 | 消防梯 | 个 | 2 | 保卫一科办公楼微型消防站 |
| 15 | 消防斧 | 把 | 2 | 保卫一科办公楼微型消防站 |
| 16 | 消防泵 | 台 | 1 | 保卫一科办公楼微型消防站 |
| 17 | 消防绳 | 条 | 1 | 保卫一科办公楼微型消防站 |
| 18 | 消防锤 | 把 | 1 | 保卫一科办公楼微型消防站 |
| 19 | 消防桶 | 只 | 6 | 保卫一科办公楼微型消防站 |
| 20 | 消防钩 | 个 | 2 | 保卫一科办公楼微型消防站 |

## 9.雨季三防事故专项应急预案

### 9.1事故风险分析

本矿井属于典型的大陆性气候，降雨多集中在7、8、9月份，且多暴雨，易形成内涝、发生雷电事故等，对矿井安全生产造成威胁。极恶劣气候情况下，内涝水直接经井口灌入井下，导致淹井事故。

### 9.2应急指挥机构及职责

9.2.1领导机构组成

为加强暴雨造成的工广严重积水、雷电事故造成全矿井停电等突发事件的管理，矿成立了抢险处置部：

总指挥：矿长

副总指挥：党委书记、总工程师、副矿长、副总工程师

指挥部成员：矿各部门负责人及当班调度员

9.2.2领导机构职责

（1）总指挥：在副总指挥和矿山救护队的协助下，指挥暴雨造成矿井灾害的抢险工作。

（2）副总指挥：在总指挥的领导下，负责总指挥安排的暴雨造成矿井灾害抢险某一方面的工作。

（3）指挥部成员：在副总指挥的领导下，负责暴雨造成矿井灾害有关的抢险工作。

9.2.3抢险队伍组成

为满足抢险工作的需要，指挥部下设四支抢险队伍：

（1）地面抢险组。组长：总工程师 ，成员：后勤管理一科、物管科、调度一所、安监处、机电管理一科及修护、运输、采煤、掘进、开拓等单位负责人。

（2）井下抢险组。组长：采煤、掘进副矿长，成员：修护、运输、采煤、掘进、开拓等单位负责人。

（3）物质供应组。组长：党委副书记、经营矿长，成员：办公室、后勤管理一科、物管科等单位负责人。

（4）医疗救护组。组长：北方医院院长，成员：北方医院医务人员。

9.2.4队伍职责

（1）地面抢险组负责使用准备好的黄土袋封堵主、副井、风井井口通道，防止洪水灌入井下；负责因暴雨造成地面灾害的抢险工作。

（2）井下抢险组负责协助井下人员迅速撤离升井，井下出现意外事故时进行救援工作，当安全无法保证时，要迅速撤离升井。

（3）物质供应组负责抢险物资的管理，根据抢险需要调配、补充抢险物资，保证抢险队员的饮食及时到位。

（4）医疗救护组负责抢险期间的人员医疗救护、疾病防治等工作。

### 9.3处置程序

9.3.1预警分级

（1）Ⅳ级预警（泥河、黑河设防水位+20.0米）

进入汛期，防汛办公室开始值班。地测一科开始每天观测、记录泥河、黑河水位。

（2）Ⅲ级预警（泥河、黑河警戒水位+20.5米）

洪水达到警戒水位，每8小时观测1次。水位观测结果报调度一所与防汛办公室。

（3）Ⅱ级预警（泥河、黑河保证水位+21米）

①洪水达到保证水位，每2小时观测1次。水位观测结果报调度一所与防汛办公室。

②抢险用的材料等要运到现场，编织袋、草袋装满土以备急用。

（4）Ⅰ级预警（特大洪水）

在水位超过保证水位后，接到防指的命令，准备将矿上重要物资、人员安全转移，并按照应急预案准备封井口，最后安全撤离人员。上报煤业公司调度，启动上一级应急预案。

9.3.2响应程序

（1）险情汇报及指挥程序

值班调度员负责观察天气预报、大风预报、观测降雨量，掌握天气变化，记录泥河、黑河水位情况，当预报有狂风暴雨或泥河、黑河河水位较高等情况时，汇报指挥部成员，必要时指挥部成员及抢险队成员在矿留守，以便能及时处理可能出现的险情。

（2）工业广场出现险情汇报、指挥程序

①巡逻队在工业广场巡查时，发现工业广场严重积水等情况后，在安全地点观察险情，立即向矿调度汇报。

②调度员发现24小时以内连续观测降雨量达到200mm以上时，立即向矿长、矿总值班领导汇报。

③调度员向各抢险组下达抢险命令，由组长通知本抢险队全体成员迅速到矿从事抢险工作。

（3）全矿井突然停电汇报、指挥程序

当遇到狂风暴雨或雷电事故造成全矿井突然停电时，汇报程序如下：

①变电所值班员发现矿井突然停电，并且双回路均无法送电后，立即汇报矿调度、机电工区区长。

②矿调度接汇报后，命令西风井工区值班人员去观察风井防爆盖是否自动打开，如未打开应立即人工打开。

③调度值班人员下达停产撤人命令，命令井下施工人员立即撤到进风大巷，等候下一步命令，并向调度汇报自己的位置和人数。

④调度值班员向值班矿领导、矿长、总工程师、机电副矿长、机电副总、其他矿领导、机电运输管理一科科长、煤业公司调度等进行汇报。

9.3.3信息与报告

全矿井突然停电停产撤人命令的传达情况

如暴雨期间出现全矿井突然停电，并且双回路均无法送电的情况后，立即汇报机电运输管理一科长、机电副总、机电矿长，由其与淮南供电公司联系，查明停电原因和停电时间。如果停电时间在30分钟以内，则井下工作人员在主要进风大巷待命，并及时与调度一所联系，等候送电通知。

如果查明停电时间超过30分钟，应立即通知调度机台值班人员，下达全矿井停产撤人命令。

### 9.4 处置措施

9.4.1处置原则

本着“以人为本、安全第一、预防为主”的原则，采取积极有效措施，加大宣传教育力度，提高职工的安全意识和防范能力，确保我矿职工生命和财产安全。

9.4.2全矿井停产撤人措施

9.4.2.1井下人员的撤离路线

（1）如全矿井停电时，所有人员就近进入进风巷，沿进风巷向井口徒步撤离。如供电正常，接到调度员停产撤人命令后，由当班负责人通知当班所有人员就近向井口方向迅速撤离，沿途遇到修护、通风等作业人员，转达停产撤人命令，并一同外撤。

（2）人员到达井底车场后，由各单位带班人员集结各自人员，对照当班出勤人数，统计撤离人数，人员到齐后向矿级跟班人员汇报，并统一升井撤离。如人员不齐，由矿调度通过人员定位轨迹查询没有撤出人员的位置，通过电话、应急语音广播等方式，设法联系尽快撤出。

9.4.2.1井下人员升井的有关规定

撤离人员到达下井口后，乘罐笼迅速升井，执行好如下规定：

（1）到达井下等候室人员听从下井口绞车队人员安排，人员升井要快速、有序，不得存在大量人员等待升井的情况。

（2）下井口把钩人员、信号工、中央变电所人员、中央泵房泵工等人员最后升井，升井时信号工负责用小灵通与上井口信号工联络清楚后，方可提升罐笼。

（3）上井口班长（或负责人）统计升井人数，并向矿调度汇报。

（4）监控人员负责通过人员定位系统等时刻关注人员撤离情况，做好升井人数统计、核对工作，升井人员不能打卡时电话通知矿调度，调度记录好人员姓名、单位。

（5）机电修配一工区矿灯房值班人员负责统计现有井下人员矿灯、自救器个数，以及人员升井后所交数，并随时向调度汇报。

（6）人员升井后，迅速到地面集结、待命，单位负责人协助带班人员统计集结人员，并向总调度汇报。

9.4.2.3撤人的保障措施

（1）矿长为全矿井停产撤人的总指挥，其他矿领导、单位负责人协助其指挥、协调停产撤人各项工作，总指挥没到达之前，由机台调度员全权负责。

（2）井下各级跟班人员为现场撤人的总指挥，负责处理现场撤人过程中的遇到的紧急情况。

（3）调度一所负责做好西风井上井人员班车运输调度管理，安监处安监员负责维持好下井口升井人员秩序。

（4）各单位接到停产撤人命令后，在带班队长的统一指挥下，人员必须快速撤离，按秩序上下车，沿途不许逗笑，不许打闹，不许停息、不许拥挤，升井后不许乱跑。

（5）人员撤离过程中出现意外情况时，要及时向调度机台汇报。

9.4.3工广出现严重的积水时处置措施

（1）井口组要迅速赶到主、副井口房、风井通道口，用备好的黄泥袋封堵进出车口、等候室人员进出口通道、风井通道口，防止地面积水灌入井下。随着水位不断增高，封堵墙也应不断加高、加宽，确保封堵墙不漏水。筑完封堵墙后，派专人巡回检查有无漏水处，一经发现，立即组织人员堵漏。

（2）命令地面抢险组到地面变电所等可能进水的重要车间，用黄泥袋封堵门窗等进水口，防止洪水灌入。派人员沿排水路线对排水沟进行疏通，确保积水外排通畅。要求人员穿好雨具，个人做好自保，

（3）命令地面抢险组安装水泵、铺设排水管排放积水，确保井口、重要机台等重要部位不积水。

（4）发现井口洪水有溃入危险时，应迅速通知井下中央水泵房值班人员，开泵排水将水仓水位排至最低。如威胁井下人员安全，调度员要立即下达全矿井停产撤人命令，井下人员全部升井后，用主排水泵远程控制系统继续排水，确保井底车场不被淹。

9.4.4变电所发生雷电事故时处置措施

（1）发生雷电灾害事故时，事故当事人或者发现人应当立即汇报矿调度和应急指挥小组，说明事故的基本情况。有伤亡、火灾、爆炸时，应当保护现场并迅速组织抢救人员和财产。

（2）较大以上雷电灾害事故，矿应当在事故发生后半小时内将事故发生时间、地点、起因、造成后果和已采取措施等情况报告上级主管部门及相关领导。

（3）矿调度接到应急指挥小组组长命令后，立即通知应急指挥小组成员和成员单位应急人员到达指定地点，参加事故抢救，并保持和应急指挥小组的联络通讯。

（4）事故发生后，事故单位现场要首先开展事故自救，当雷击引起人员伤亡、火灾、爆炸的，及时实施消防、医疗救护、人员疏散、努力保证人员安全。

（5）抢险救援工作应在应急指挥小组的统一指挥下实施救援，不得拖延推诿，应当采取有效措施减少事故损失，防止事故蔓延扩大。

（6）抢险救援过程中，物资管理科要全力保障所需抢险物资及时足量供应。

（7）若因雷电造成矿井大面积停电事故，立即启动《潘二煤矿大面积停电应急处理预案》。

（8）当事故不能很快得到有效控制有继续蔓延的趋势时，应急指挥小组应请求上级单位增援。

（9）事故处理完毕后，由应急指挥小组宣布应急响应结束，组织事故单位做好善后处理工作，并组织相关人员进行事故调查。

9.4.5险情的控制预防措施

（1）调度一所汛期前组织人员将矿内地面的排水沟彻底检查、清理一次，做到排水畅通，如发现有堵塞时，立即清理。

（2）技术一科于汛期前安排队伍完成主、副水仓和采区水仓的清淤及井下排水沟的清理工作。

（3）机电工区汛期前完成井上下电气设备、电缆的试验，以及井架避雷器测试、电源线路的巡查、清扫、消缺、清障等工作；汛期前对主排水系统检查检修完毕，要求台台设备完好、备品备件齐全，并进行一次联合排水试验。

（4）机电工区、西风井工区必须在汛期前，对所属变配电房屋、设备、线路进行检查、消缺，确保设备完好；后勤管理一科、资环办加强矿内外和生活区供电线路树木的清障工作，确保汛期供电安全。

（5）监控一工区于汛期前，对通讯设施及线路进行检查、维护，确保汛期期间井上、下及与矿内外通讯畅通，确保气象信息电子显示屏正常运行，检查情况报调度及有关领导。

（6）物管科于汛期前将库内已有防洪物质及器材做好清点和检查，不合格物资应更换。防洪物资、设备等专库存放并挂牌，专人看管，实行24小时值班制。

（7）机电工区对井下泵房的主排水远程集中控制系统开停泵功能做到定期检修维护，确保正常远程集控无人开停，以备紧急情形下撤离人员。

（8）每次降大到暴雨时和降雨后，地测一科、防治水科必须及时观测地面积水情况、洪水情况、井下涌水量、井筒滴淋水变化情况，安装地面测定雨量设施，绘制“降雨量与井下涌水量变化图”，供领导决策。

（9）每次降大到暴雨时和降雨后，地测一科、防治水科要加强矿区范围内水域水量以及采空区附近巷道或工作面的水量观测，发现水量增大时，立即报调度一所撤离人员或采取措施及时处理，做好泥河、黑河水位和地面及河堤标高的测量工作，重点掌握变化情况。

（10）汛期期间，所有“三防”物资要专物专用，严禁挪作它用。

（11）防汛期间调度员观测好降雨量，并填写好降雨量台帐，当连续降雨量达到50mm及以上时，及时向矿长、值班矿领导汇报。

（12）各井下施工单位要根据工程变化及时调整、绘制好避水灾路线图，使每个下井职工都熟悉。

（13）调度一所、地测一科、防治水科加强对采煤塌陷区、泥河、黑河的巡视检查，坚持24小时值班，并将巡视情况、水位情况每2小时向调度机台汇报一次，发现险情立即向调度和矿领导汇报。

（14）雨季期间，矿值班领导、仓库保管员、司机24小时内不准离矿，“雨季三防”值班人员以现有矿值班编制来指挥汛期工作。

（15）汛期期间，每月10号前“雨季三防”领导小组召开一次“雨季三防”全体人员会议，总结上月“雨季三防”工作进展和存在问题、隐患，布置安排本月“雨季三防”工作。

（16）汛期期间，“雨季三防”领导小组全体成员及抢险队长手机必须24小时开机。

（17）汛期期间，调度部门加强调度、指挥有大到暴雨的预报时，及时向领导小组汇报，以便在灾害天气到来之前启动应急预案。

（18）各单位要认真组织学习上级和矿制定的“雨季三防”的文件精神，严格按照工作计划和措施要求执行。

（19）各单位、抢险队长要无条件服从“雨季三防”领导小组的指挥、调度，对有令不行或因工作失职造成严重损失的一律开除，对情节严重造成重大损失或事故者同时追究其刑事责任。

9.4.6应急物资与装备保障

防洪物资必须保证质量，数量充足，仓库要精心保管，检查，如有损坏或变形不能使用的及时补充。

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻 袋 | 条 | 1700 | 井口超市防汛库 |
| 2 | 编织袋 | 条 | 2000 |  |
| 3 | 雨 衣 | 件 | 150 |  |
| 4 | 救生衣 | 件 | 96 |  |
| 5 | 锨把 | 根 | 250 |  |
| 6 | 尖头锨 | 把 | 150 |  |
| 7 | 平头锨 | 把 | 100 |  |
| 8 | 应急灯 | 台 | 10 |  |
| 9 | 大锤 | 把 | 20 |  |
| 10 | 板斧 | 把 | 20 |  |
| 11 | 排水软管 | 米 | 200 |  |
| 12 | 土工布 | 平方 | 500 |  |
| 13 | 彩条布 | 米 | 400 |  |
| 14 | 雨靴 | 双 | 190 |  |

## 附件  井下避灾路线

潘二矿本井工广有2个井筒，西风井工广有3个井筒，合计5个井筒（含回风井筒2个，进风井筒3个），其中除主井和回风井筒无安全梯子间外，其余2个井筒均可作为矿井的安全出口；各采区设三条大巷，均与顺槽相通，均可以通行人员，采区安全出口二个以上。

一、避火灾及煤尘、瓦斯爆炸路线

（一）避火灾及煤尘、瓦斯爆炸路线

1．回采工作面

（1）11123工作面

11123工作面→11123下顺槽→东一A组煤轨道上山→东翼运输石门→副井→地面

（2）18224工作面

18224工作面→18224运顺→西四B4-6轨道上山→西四进风副石门→西进风井井底车场→西进风井→地面。

（3）18115工作面

18115工作面→18115下顺槽→西四B组4-6采区南翼轨道→西四进风副石门→-370 西 四 进 风 石 门→西进风井→地面。

（4）18427工作面

18427工作面→18427下顺槽→西四8煤轨道上山→-370m西四进风石门→西进风井→地面。

（5）12123工作面

12123工作面→12123下顺槽→西二A组煤轨道上山→-530m西二运输石门→西二老轨道上山→-370m西二进风石门→西进风井→地面。

2．掘进工作面

（1）18427上顺槽

18427上顺槽迎头→西四8煤轨道上山→-370m西四进风石门→西进风井→地面。

（2）18427下顺槽及切眼

18427下顺槽及切眼迎头→西四8煤轨道上山→-370m西四进风石门→西进风井→地面。

（3）18115上顺槽

18115上顺槽迎头→18125下顺槽联巷→西四B4-6采区-440m车场→西四进风副石门→-370m西四进风石门→西进风井→地面。

（4）18115下顺槽

18115下顺槽迎头→西四B组4-6采区南翼轨道巷→西四进风副石门→-370m西四进风石门→西进风井→地面。

（5）18124上顺槽

18124上顺槽迎头→西四B4-6采区轨道上山→西四进风副石门→-370m西四进风石门→西进风井→地面。

（6）18124下顺槽

18124下顺槽迎头→18126下顺槽联巷→西四B4-6采区-440m车场→西四进风副石门→-370m西四进风石门→西进风井→地面。

（7）11221上顺槽

11221上顺槽迎头→东一A组煤轨道上山→东翼运输石门→副井→地面。

（8）11221下顺槽

11221下顺槽迎头→东翼运输石门→副井→地面。

（9）11023底抽巷

11023底抽巷迎头→东一A组煤轨道上山→东一A组煤轨道石门→东翼运输石门→副井→地面。

（10）11023上顺槽

11023上顺槽迎头→东一A组煤轨道上山→东一A组煤轨道石门→东翼运输石门→副井→地面。

（11）11023下顺槽

11023下顺槽迎头→11123上顺槽联巷→东一A组煤轨道上山→东一A组煤轨道石门→东翼运输石门→副井→地面。

（12）11023上顺槽进料联巷

11023上顺槽进料联巷迎头→东一A组煤轨道上山→东一A组煤轨道石门→东翼运输石门→副井→地面。

（13）11023上顺槽回风联巷

11023上顺槽回风联巷迎头→东一A组煤轨道上山→东一A组煤轨道石门→东翼运输石门→副井→地面

（14）-530-650m轨道斜巷

-530-650m轨道斜巷迎头→-530西四运输石门→西四B4-6轨道上山→西四进风副石门→-370m西四进风石门→西进风井→地面。

（15）-530-650m胶带机斜巷

-530-650m胶带机斜巷迎头→-530西四运输石门→西四B4-6轨道上山→西四进风副石门→-370m西四进风石门→西进风井→地面。

（16）西四A组煤采区矸石胶带机上山及联巷（上段）

西四A组煤采区矸石胶带机上山及联巷（上段）迎头→西四A组煤采区轨道上山→西四进风副石门→-370m西四进风石门→西进风井→地面。

（17）西四A组煤采区矸石胶带机上山及联巷（下段）

西四A组煤采区矸石胶带机上山及联巷（上段）迎头→西四B4-6轨道上山→西四进风副石门→-370m西四进风石门→西进风井→地面。

（18）西四A组煤水仓

西四A组煤水仓迎头→西四A组煤采区胶带机上山→西四A组煤采区轨道上山→西四进风副石门→-370m西四进风石门→西进风井→地面。

（19）东一新增轨道石门

东一新增轨道石门迎头→东翼运输石门→副井→地面。

（20）11313底抽巷

11313底抽巷迎头→东一A组煤轨道石门→东翼运输石门→副井→地面。

（21）11313上顺槽进料联巷

11313上顺槽进料联巷迎头→东一B组轨道上山→东翼运输石门→副井→地面。

（22）11313上顺槽回风联巷

11313上顺槽回风联巷迎头→东翼运输石门→副井→地面。

（23）11313下顺槽进料联巷

11313下顺槽进料联巷迎头→东翼运输石门→副井→地面。

（24）11313下顺槽回风联巷

11313下顺槽回风联巷迎头→东翼运输石门→副井→地面。

（25）新增西四采区回风上山

新增西四采区回风上山迎头→-370m西四进风石门→西风井→地面。

（26）西四A组煤采区轨道上山及联巷（下段）

西四A组煤采区轨道上山及联巷（下段）迎头→西四B4-6轨道上山→西四进风副石门→-370m西四进风石门→西进风井→地面。

（27）西四A组煤采区轨道上山及联巷（上段）

西四A组煤采区轨道上山及联巷（上段）迎头→西四进风副石门→-370m西四进风石门→西进风井→地面。

（28）西四A组煤采区回风上山及联巷（上段）

西四A组煤采区回风上山及联巷（上段）迎头→西四A组煤采区轨道上山联巷→西四进风副石门→-370m西四进风石门→西进风井→地面。

（29）18424下底抽巷及联巷

18424下底抽巷及联巷迎头→-530m西四运输大巷→西四B4-6轨道上山→西四进风副石门→-370m西四进风石门→西进风井→地面。

（30）18214上底抽巷及联巷

18214上底抽巷及联巷迎头→西四进风副石门→-370m西四进风石门→西进风井→地面。

（31）18115上顺槽回风联巷

18115上顺槽回风联巷迎头→西四进风副石门→-370m西四进风石门→西进风井→地面。

（32）18114下顺槽联巷

18114下顺槽联巷迎头→西四进风副石门→-370m西四进风石门→西进风井→地面。

3．根据矿井生产接替，各工作面避灾路线以实际掘进巷道为准，及时补充与调整。

二、避水灾路线

当矿井发生突（透水）事故时，应结合实际水量大小及水害类型进行避灾。

1、回采工作面

（1）11123工作面

①事故地点下方人员→11123下顺槽→东一A组煤轨道上山→东一A组煤回风上山→东翼-370m轨道运输大巷→南西风井第三联络巷→西进风井→地面。

②事故地点上方人员→11123上顺槽→11123上顺槽联巷→东一A组煤轨道上山→东一A组煤回风上山→东翼-370m轨道运输大巷→南西风井第三联络巷→西进风井→地面。

（2）18224工作面

①事故地点下方人员→18224运顺→西四B4-6轨道上山→西四B4-6采区-440m上部车场→西四进风副石门→西进风井井底车场→西进风井→地面。

②事故地点上方人员→18224轨顺→西四B4-6轨道上山→西四B4-6采区-440m中部车场→西四进风副石门→西进风井井底车场→西进风井→地面。

（3）18115工作面

①事故地点下方人员→18115下顺槽→西四B组4-6采区南翼轨道→西四进风副石门→-370 西 四 进 风 石 门→西进风井→地面。

②事故地点下方人员→18115上顺槽→-370 西 四 进 风 石 门→西进风井→地面。

（4）18427工作面

①事故地点上方人员→西四8煤轨道上山→-370m西四进风石门→西进风井→地面。

②事故地点上方人员→西四8煤轨道上山→-370m西四进风副石门→西进风井→地面。

（5）12123工作面

①事故地点上方人员→12123上顺槽联→巷西二A组煤轨道上山→西二A组煤回风上山→西进风井→地面。

②事故地点下方人员→西二A组煤轨道上山→西二A组煤回风上山→西进风井→地面。

2、掘进工作面

（1）18427上顺槽

事故地点→18427上顺槽→西四8煤轨道上山→-370m西四进风石门→地面。

（2）18427下顺槽

事故地点→18427下顺槽→西四8煤轨道上山→-370m西四进风石门→地面。

（3）18413下底抽巷

事故地点→西四A组煤采区胶带机上山→西四A组煤采区轨道上山→西四进风副石门→西进风井→地面风井→地面。

（4）18115上顺槽

事故地点→18115上顺槽→18125下顺槽联巷→西四B4-6采区-440m上部车场→西四进风副石门→-370m西四进风石门→西进风井→地面。

（5）18115下顺槽

事故地点→18115下顺槽→西四B组4-6采区南翼轨道巷→西四进风副石门→-370m西四进风石门→西进风井→地面。   （6）18124上顺槽

事故地点→18224轨道顺槽→西四B4-6采区轨道上山→西四进风副石门→-370m西四进风石门→西进风井→地面。

（7）18124下顺槽

事故地点→18126下顺槽联巷→西四B4-6采区-440m上部车场→西四进风副石门→-370m西四进风石门→西进风井→地面。

（8）11023底抽巷

事故地点→东一A组煤轨道上山→东一A组煤轨道与回风上山中部联巷→东一A组煤回风上山→东翼-370轨道运输大巷→东西三联巷→西进风井→地面。

（9）11313底抽巷

事故地点→东一B组轨道上山下平巷→东一B组运输大巷→东一A组煤轨道上山→东一A组煤轨道与回风上山中部联巷→东一A组煤回风上山→东西三联巷→西进风井→地面。

（10）11023上顺槽

事故地点→东一A组煤轨道上山→东一A组煤轨道与回风上山中部联巷→东一A组煤回风上山→东翼-370轨道运输大巷→东西三联巷→西进风井→地面。

（11）11023下顺槽

事故地点→11123上顺槽联巷→东一A组煤轨道上山→东一A组煤轨道与回风上山中部联巷→东一A组煤回风上山→东翼-370轨道运输大巷→东西三联巷→西进风井→地面。

西四A组煤采区矸石胶带机上山

事故地点→西四A组煤采区轨道上山→西四进风副石门→西进风井→地面。

-530~-650轨道斜巷

事故地点→西四A组煤采区轨道上山→西四进风副石门→西进风井→地面。

-530~-650胶带机斜巷

事故地点→-530西四采区石门→西四八槽轨道上山→-370m西四进风石门→西进风井→地面。

西四A组煤水仓

事故地点→西四A组煤采区胶带机上山→西四A组煤采区轨道上山→西四进风副石门→西进风井→地面。

三、根据矿井生产接替，各工作面避灾路线以实际掘进巷道为准，及时补充与调整。

# 第三部分  现场处置方案

## 1.瓦斯事故现场处置方案

### 1.1事故风险分析

1.1.1事故类型

瓦斯超限、瓦斯燃烧或窒息事故、瓦斯爆炸、煤与瓦斯突出。

1.1.2危害程度

1.1.2.1产生高温：爆炸温度在2000℃左右，高温造成人员伤亡，点燃可燃物。

1.1.2.2产生冲击波：冲击波峰面压力可达2MPa,反射时压力可达10MPa，冲击波可造成人员伤亡，设备和通风设施损坏，巷道变形垮塌。

1.1.2.3产生有毒有害气体：产生CO等有害气体，使人员中毒。

1.1.2.4煤与瓦斯突出事故，若瓦斯来源充足，瞬间涌出量很大，深度很高，不但有回风方向的蔓延而且能逆风向进风方向蔓延，甚至逆流数千米冲出进风井口到地面；突出的瓦斯能破坏通风系统，突出的煤岩能堵塞巷道，导致风流紊乱，可能造成人员窒息、煤流埋人、伤人，并且不利于人员撤离和救灾；突出的高浓度瓦斯，开始时不会发生爆炸，但在一定供氧条件下可能遇火源引起燃烧，如果通风使瓦斯浓度降低到爆炸上限以下，遇火源会发生爆炸；

1.1.2.5事故可能引发的次生、衍生的事故

（1）瓦斯超限，造成伤人事故。

（2）瓦斯燃烧事故或突出事故，产生大量CO等有毒有害气体，造成熏人事故发生，堵塞巷道，破坏通风系统。

（3）瓦斯爆炸事故，产生大量的有毒有害气体，破坏通风系统，造成熏人事故，矿毁人亡事故发生。

（4）煤与瓦斯突出事故发生后，突出点可能发生二次突出。

1.1.3易发生地点

1.1.3.1瓦斯事故

综采面工作面及上隅角、掘进面风机吸风口、掘进巷道中部、主要回风大巷、巷道高冒区、启封密闭排放瓦斯区域、盲巷等

1.1.3.2煤与瓦斯突出事故

突出一般发生掘进工作面落煤与振动作业中，但在进行其他作业时也有发生，在巷道维修加固和清理上次突出煤矸时也可发生突出；由于回采采动的影响，破坏了煤柱集中应力的平衡，使工作面与回风巷之间的隅角及附近煤壁的煤炭向外压出，引起工作面煤与瓦斯突出。

1.1.4影响范围

1.1.4.1综采工作面、综采工作面回风巷及波及盘区回风巷

1.1.4.2所在掘进巷道及相邻区域和下风侧回风流区域

1.1.4.3事故地点及下风侧区域

### 1.2应急工作职责

1.2.1应急自救组织形式及人员构成情况：

基层单位应急自救组织以班组为单位，由全班组人员组成。应急自救组织组长由班组长担任，成员为全体班组人员组成。

1.2.2应急自救组织机构、人员的具体职责：

1.2.2.1应急自救组织组长职责

（1）负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给调度一所。

（2）带领全班组人员，开展自救、互救工作。

1.2.2.2应急自救组织成员职责

（1）在班组长的带领下开展自救、互救工作。

（2）尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

### 1.3应急处置

1.3.1发生瓦斯事故后，现场人员撤至安全地点后班组长必须及时向调度一所汇报，汇报内容包括事故的地点、性质、原因和灾害程度等。

报警电话

调度一所：7635181、7635070、7635135、“#”键

1.3.2瓦斯、煤尘爆炸事故的处置

1.3.2.1掘进工作面瓦斯爆炸后的自救与互救措施：

（1）如发生小型或局部爆炸，掘进巷道和支架基本未破坏，遇险人员未直接伤害或受伤不重时，应立即佩带好自救器，迅速撤出灾区，到达新鲜风流中。对于附近的伤员，要协助其佩带好自救器，帮助撤出危险区。不能行走的伤员，要设法抬运到新鲜风流中，安置在临时避难硐室或视伤情和周围环境情况决定进一步的自救互救措施。撤出灾区后，要立即向矿调度报告。

（2）爆炸后，掘进巷道遭到破坏，退路被阻，但遇险人员受伤不重时，应佩带好自救器，千方百计疏通巷道，尽快撤到新鲜风流中。如巷道难以疏通，应坐在支护良好的棚子下面。被困者要互相安慰、稳定情绪、保存体力，等待救助，并有规律的敲击管路或岩石，发出求救信号，在敲击管路或岩石之前，应注意检查瓦斯。对于受伤严重的人员也要为其佩带好自救器，使其静卧待救，并且要利用一切可能利用的条件，建立临时避难硐室待救，利用压风管道、风筒等改善避难地点的生存条件。

1.3.2.2采煤工作面瓦斯爆炸后的自救与互救措施：

（1）如果进回风巷道没有垮落堵死，通风系统破坏不大，所产生的有害气体，较易被排除。这种情况，采煤工作面进风侧的人员一般不会受到严重伤害，回风侧的人员要迅速佩带自救器，经最近的路程撤至新鲜风流中。

（2）如果爆炸造成严重的塌落冒顶，通风系统被破坏，爆源的进、回风侧都会积聚大量的一氧化碳和其他有害气体，该范围的所有人员都有发生一氧化碳中毒的可能。因此，爆炸后，没有受到严重伤害的人员，要立即佩带好自救器。在进风侧的人员要逆风撤出，在回风侧的人员要设法经最近的路线，撤退到新鲜风流中。如果由于冒顶严重无法撤离时，首先要把自救器佩带好，并协助重伤员佩带好自救器在较安全地点待救。附近有独头巷道时，也可进入暂避，并尽可能用木料、风筒等设立尽可能封闭良好的临时避难场所，并把矿灯、衣物等明显的标识物，挂在避难场所外面最明显的地方，然后进入室内静卧待救。

1.3.3煤与瓦斯突出事故的处置

1.3.3.1在工作面出现煤与瓦斯突出预兆时，应首先停止工作，撤出人员，切断电源，同时汇报矿调度所。

1.3.3.2发生煤与瓦斯突出事故时，应立即佩带好自救器，迅速向进风侧撤离，并切断灾区及其回风流电源，第一时间撤到大巷、井底车场等安全地点。

1.3.3.3发生煤与瓦斯突出事故时，如果自救器发生故障或佩戴自救器不能到达安全地点时，在撤出途中应进入预先筑好的避难硐室避难。

1.3.3.4发生煤与瓦斯突出事故时，遇险人员在撤退途中，若退路被突出煤矸所堵，不能到达避难硐室躲避时，可就近寻找有压风自救装置处，打开压风自救进行自救。或寻找有压风管及有铁风筒的巷道、硐室暂避，把压风管的供气阀门打开或接头卸开，形成正压通风，以稀释高浓度瓦斯，供遇险人员呼吸，等待矿山救护队的救援。

### 1.4注意事项

1.4.1在距爆炸源一定距离的人员感觉到附近空气流动静止，出现颤动现象，耳鼓膜有震动，一般被认为是瓦斯爆炸燃烧波即将到来，应立即卧倒，待燃烧波传过，进行自救。

1.4.2井下人员一旦发现这种情况时，要沉着、冷静，采取措施进行自救。具体的方法是：要迅速按规定闭气佩带好自救器，（若无自救器，要闭住气暂停呼吸，用湿毛巾捂住口鼻，防止把火焰吸入肺部）。背向空气颤动的方向，俯卧倒地，面部贴在地面。用衣物盖住身体，尽量减少肉体暴露面积，以减少烧伤。

1.4.3在区队带班干部、瓦斯检查员或有经验的老工人带领下，找准方位，沿避灾路线，迅速撤退到新鲜风流中。

1.4.4若巷道破坏严重，无法判明撤退是否安全时，可以先到新鲜风流或支护较完整的地点躲避等待救援。

## 2.煤尘事故现场处置方案

### 2.1事故风险分析

2.1.1事故类型

煤尘燃烧或煤尘爆炸

2.1.2危害程度

2.1.2.1煤尘的危害一是尘肺病，二是煤尘爆炸。

2.1.2.2煤尘爆炸也是煤矿最严重的事故灾难之一，易造成群死群伤、矿毁人亡。煤尘爆炸产生高温火焰、冲击波、大量有毒有害气体，也可能诱发瓦斯爆炸事故。

2.1.2.3事故可能引发的次生、衍生的事故

（1）尘肺病使人呼吸困难，直到死亡，

（2）煤尘爆炸产生高温火焰、冲击波、大量有毒有害气体，也可能诱发瓦斯爆炸事故。

（3）煤尘爆炸也是煤矿最严重的事故灾难之一，易造成群死群伤、矿毁人亡。

2.1.3易发生地点

采煤工作面、掘进工作面、爆破作业地点、各转载点、回风大巷、皮带机巷、有沉积煤尘的巷道、石门等。

2.1.4影响范围

采煤工作面、采煤工作面回风巷及波及采区回风巷、所在采掘工作面进风巷道及相邻区域和下风侧回风流区域、所在各转载点和下风侧回风流区域、所在巷道及下风侧回风流区域及相邻区域、事故地点及下风侧区域。

### 2.2应急工作职责

2.2.1应急自救组织形式及人员构成情况：

基层单位应急自救组织以班组为单位，由全班组人员组成。应急自救组织组长由班组长担任，成员为全体班组人员组成。

2.2.2应急自救组织机构、人员的具体职责：

2.2.2.1应急自救组织组长职责

（1）负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给调度一所。

（2）带领全班组人员，开展自救、互救工作。

2.2.2.2应急自救组织成员职责

（1）在班组长的带领下开展自救、互救工作。

（2）尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

### 2.3应急处置

2.3.1发生煤尘燃烧或爆炸事故后，现场人员撤至安全地点后班组长必须及时向调度一所汇报，汇报内容包括事故的地点、性质、原因和灾害程度等。

报警电话

调度一所：7635181、7635070、7635135、“#”键

2.3.2积极抢救

井下发生灾害后，在矿山救护队及医护人员未到达之前，职工应迅速组织自救和互救，要佩戴好自救器，按照瓦斯煤尘事故避灾路线，迅速撤至新鲜风流中直到地面。煤尘爆炸的瞬间，爆炸周围的空气有震动现象，一旦遇到这种情况，要沉着、冷静、采取措施进行自救。具体的方法是：背向空气颤动的方向，俯卧倒地，面部贴在地面，如边上有水坑，可侧卧于水边，闭住气暂停呼吸，用毛巾捂住口鼻，防止把火焰吸入肺部。最好用衣物盖住身体，尽量减少肉体暴露面积，以减少烧伤。听到爆炸时，应赶快张大口。并用湿毛巾捂住口鼻，避免爆炸所产生强大冲击波击穿耳膜，引起永久性耳聋。爆炸后要迅速按规定佩带好自救器，弄清方向，沿着避灾路线，赶快撤退到新鲜风流中。在撤离时要设法切断灾区电源。

2.3.3安全撤离

2.3.3.1在保证自身安全的前提下，无受伤人员应积极抢救灾区受伤人员。

2.3.3.2必须有组织急救，严禁各行其是和单独行动。

2.3.3.3在不具备抢救的条件下，要在现场负责人或老工人的带领下安全撤离。

2.3.3.4撤退中假如巷道破坏严重，遇到无法撤退时，遇险人员要稳定情绪，坐到良好完整的支架下一侧，或进入硐室、盲巷，并要佩戴好自救器，利用一切可利用的条件，建立临时的避灾硐室进行避灾。处于烟火中的人员，要立即佩戴好自救器，迅速向新鲜风流中撤退；如果退路被堵或其他原因无法撤退时，要及时进入两道风门之间或硐室内避难，等待救援。

2.3.3.5如果采煤工作面发生爆炸事故，可能造成严重的垮帮冒顶和通风系统被破坏的后果，灾区的人员有中毒的危险，因此在爆炸后要迅速佩戴好自救器，处于进风侧的人员，赶快逆风快速撤到新鲜风流中，处在回风侧的人员要沿着最短路线撤到新鲜风流中，如果撤不出去，要先佩戴好自救器，并协助重伤员撤到较安全的地点等待救援。

2.3.3.6在其附近若有盲巷，要在保证安全的情况下，方可进入避灾，并用木料、风筒等建成临时避难所，把矿灯、衣物标记物置于室外明显的位置，以利救护人员发现。

### 2.4注意事项

2.4.1如果遇到独头巷被进过的有害气体封堵或在自救器有效时间无法到达安全地点，就近人员进入附近的临时的避难硐室。

2.4.2若附近无临时避难硐室或临时避难硐室口封堵，应建立临时避难场所。如有害气体通过局扇压入巷道内，应拆除风筒，防止有害气体涌入独头掘进巷道，并迅速打开压风管路供人吸风。

2.4.3避灾时，应将衣服或矿灯等物挂于明显位置，以便救护人员发现。

2.4.4若人员堵在独头倾斜巷道时，人员不可走到巷道顶部，防止瓦斯积聚造成人员窒息

煤尘爆炸后，切忌乱跑，井下人员应在统一指挥下，情绪镇定，向有新鲜风流的方向撤退或躲进安全地区，注意防止二次爆炸或连续爆炸的再次损伤。

## 3.透水事故现场处置方案

### 3.1事故风险分析

3.1.1水害事故主要有地表水溃入井下、老空突水、灾害性天气等。

3.1. 2事故多发生采煤工作面、掘进迎头中。

3.1. 3水害事故有季节性和规律性，一般发生在汛期，一旦发生，会造成人员伤亡。

3.1.4井下水害事故的预兆：煤层发潮发暗；巷道壁挂汗、挂红；煤层变凉；工作面温度降低、有雾气；顶板来压，淋水加大；有水声；工作面有害气体增加；打钻时钻孔底松软或有水。

### 3.2应急组织与职责

3.2.1应急自救组织形式及人员构成情况：

基层单位应急自救组织以班队为单位，由全班队人员组成。应急自救组织组长由班队长担任，成员为全全体班队人员组成。

3.2.2应急自救组织机构、人员的具体职责：

3.2.2.1应急自救组织组长职责

（1）负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给调度一所。

（2）带领全班队人员，开展自救、互救工作。

3.2.2.2应急自救组织成员职责

（1）在班队长的带领下开展自救、互救工作。

（2）尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

### 3.3应急处置

3.3.1发生水灾事故后，现场人员撤至安全地点后班组长必须及时向调度一所汇报，汇报内容包括事故的地点、性质、原因和灾害程度等。

报警电话

调度一所：7635181、7635070、7635135、“#”键

3.3.2现场应急处置措施:

3.3.2.1发生水灾时，施工人员在有经验老工人或带班长的带领下撤离到安全地点，同时，通知水泵司机把水泵全部启动起来。

3.3.2.2切断与抢险无关的电源，保证矿井排水供电。

3.3.2.3人员撤退的原则是：从低处到高处，从井下向地面，沿避水路线撤退。

3.3.2.4若水势很大，退路被阻时，寻找安全位置时，尽量选择离大巷或井筒较近的高处暂避，同时发出呼救信号。立即组织人员查明出水原因，针对实际情况制定具体措施进行营救。

### 3.4注意事项：

3.4.1发生突水事故后，有害气体可能随涌水溢出，被困及救援人员应及时佩戴自救器，尽量沿进风巷道行走。

3.4.2人员在撤离过程中，不得进入盲巷。

3.4.3人员撤离时应结伴行走，不得私自行动。

3.4.4遇事要冷静，不要慌张，认清来水方向。

3.4.5受伤人员现场救护、救治应注意：

3.4.5.1抢救出伤员后，必须判断伤情的轻重，人员较多时先救重伤员，后救轻伤员，并按照“三先三后”的原则，即：

3.4.5.2对窒息或心跳呼吸停止不久的伤员必须先复苏，后搬运；

3.4.5.3对出血伤员必须先止血后搬运；

3.4.5.4对骨折的伤员必须先固定后搬运。

## 4.副井提升事故现场处置方案

### 4.1事故风险分析

副井提升过程中可能由于大面积掉电、电源故障、开关故障、控制电缆被井筒坠物砸断等情况造成悬罐、卡罐等事故。

### 4.2应急工作职责

4.2.1应急自救组织形式及人员构成情况：

基层单位应急自救组织以班队为单位，由全班队人员组成。应急自救组织组长由班队长担任，成员为全全体班队人员组成。

4.2.2应急自救组织机构、人员的具体职责：

4.2.2.1应急自救组织组长职责

（1）负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给调度一所。

（2）带领全班队人员，开展自救、互救工作。

4.2.2.2应急自救组织成员职责

（1）在班队长的带领下开展自救、互救工作。

（2）尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

### 4.3应急处置

4.3.1事故应急处置程序

现场发生事故后，班组长必须立即向调度一所和区值班室汇报，汇报内容包括事故的地点、性质、原因和灾害程度等。

报警电话

调度一所：7635181、7635070、7635135、“#”键

主副井工区：8161

4.3.2现场应急处置措施

4.3.2大面积掉电（或电源故障）造成单罐或双罐停车

（1）副井正常供电运行是：616#线路（+AH1柜）向单罐供电；615#线路（+AH12柜）向双罐供电。

①若高压进线616#线路一侧掉电，先确认616#线路其他控制部分正常。确认完毕后电工先将电控柜中的励磁柜、传动柜、继电器柜、PLC柜中所有断路器置于OFF状态，然后依次送616#高压侧进线柜、单罐动力变、低压柜、单罐整流变电源，等高低压柜合闸供电正常后，再送电控柜中的断路器电源，顺序依次为：

Ⅰ合励磁柜电源开关

Ⅱ传动柜上电：

Ⅲ继电柜上电：

Ⅳ系统PLC柜上电：

②若高压进线615#线路一侧掉电，先确认615#线路其他控制部分正常。确认完毕后电工先将电控柜中的励磁柜、传动柜、继电器柜、PLC柜中所有断路器置于OFF状态，然后依次送615#高压侧进线柜、双罐动力变、低压柜、双罐整流变电源，等高低压柜合闸供电正常后，再送电控柜中的断路器电源，顺序依次为：

Ⅰ合励磁柜电源开关

Ⅱ传动柜上电：

Ⅲ继电柜上电：

Ⅳ系统PLC柜上电：

待绞车房电源送上后，联系井口信号工，打点动车，恢复正常走勾。

③如616#线路（+AH1柜）出现故障，需用615#线路供电；或615#线路（+AH12柜）出现故障需要616#线路供电。

如616#（+AH1柜）出现故障，需用615#线路供电；可采取下面供电运行措施。（注：必须有队分管电气的管技人员或分管科长下达指令后方可操作）

先确认616#线路其他控制部分正常，确认完毕后电工先分断616#（+AH1柜）进线真空开关，按操作程序进行操作，摇出真空开关，再依次将+AH7、+AH6柜联络真空开关按操作程序摇进并合闸。

如615#（+AH12柜）出现故障，需用电源616#线路供电，可采取下面供电运行措施（注：必须有队分管电气的管技人员或分管科长下达指令后方可操作）。

先确认615#线路其他控制部分正常，确认完毕后电工先分断615#（+AH12）柜进线真空开关并按操作程序摇出小车，再依次将+AH7、+AH6柜联络真空开关按操作程序摇进并合闸。

（2）出现故障后，经过紧急处理，还能使绞车恢复运转时：

①当井筒信号控制电缆被井筒坠物砸断时：

当井筒内信号控制电缆被损害造成而不能发出信号时，绞车在井筒内造成悬罐，绞车司机应立即通知值班电工及队值班人员。联系副井上下口信号工，实行应急动车。

步骤是：从操作台面板上确认罐笼所停位置及信号等情况，与副井上下口信号工联系确认悬罐人员在哪个罐笼，将车房方向继电器2点信号或3点信号PLC输出端的对应端子短接，使其方向继电器吸合。此时要求再用电话于上、下井口打点室联系同意后，由绞车司机手动操作将悬在井筒中的罐笼开到正常停车位置，按信号工指令停车。

②其他故障：若井筒开关出现故障时，短接或者甩掉有故障的井筒开关接点，然后手动开车；若编码器故障，打“简易”运行或按井筒悬人方案处理；若传动编码器故障，则立即实施井筒悬人应急方案。

（3）卡罐时，造成罐笼悬至井筒中：

队值班人员接到电话，应询问哪台车卡罐，并询问被困人员井深值。

①若双罐卡罐时，双罐主勾内乘坐有人员：

Ⅰ安排救援人员（2人及以上）携带相关工具（对讲机、二节绳、保险带、大板、6’钢管、）及时乘单罐主勾下至双罐副勾悬罐地点，救援罐笼水平保障与被困罐笼保持一致时停车。

Ⅱ救援搭设大板至两罐之间（约2.6m），再穿6’钢管至两罐罐门开孔处，

形成护栏，两头用销子锁死，防止窜动；二节绳在救援人员罐笼扶手上系牢，救援人员带保险带系二节绳从搭设的大板上行至被困人员罐笼内。

Ⅲ在被困人员罐笼内扶手上系二节绳，协助被困人员带保险带、分别把救援人员罐笼内的二节绳与被困人员罐笼内的二节绳系牢在被困人员保险带上，提醒被困人员扶好扶手，利用大板缓慢行至救援罐笼内，解开二节绳，再准备救援下一个被困人员。

Ⅳ用以上方法救援其他被困人员，待所有被困人员安全进入救援罐笼后，最后一名救援人员利用二节绳行至救援罐笼内，抽去大板及6’钢管扶手，插上安全门，对讲机联系井口2m/s上提罐笼直至井口处，救援完成。

②若单罐卡罐（双罐卡罐）时，单罐主勾（双罐副勾）有人员乘坐时，可直接乘双罐副勾罐笼（单罐主勾罐笼）下至被困地点，系牢二节绳及保险带可直接跨入救援罐笼内。

（4）出现故障后，故障短时间内无法解决造成悬罐时：

①单、双罐其中一台车因故障停车，造成罐笼悬至井筒中：

Ⅰ队值班人员接到电话，应询问被困人员井深值，安排救援人员（2人及以上）携带相关工具（对讲机、二节绳、保险带、大板、6’钢管、）及时乘单罐主勾下至双罐主勾悬罐地点，救援罐笼水平保障与被困罐笼保持一致时停车。

Ⅱ救援搭设大板至两罐之间（约2.6m），再穿6’钢管至两罐罐门开孔处，形成护栏，两头用销子锁死，防止窜动；二节绳在救援人员罐笼扶手上系牢，救援人员带保险带系二节绳从搭设的大板上行至被困人员罐笼内。

Ⅲ在被困人员罐笼内扶手上系二节绳，协助被困人员带保险带、分别把救援人员罐笼内的二节绳与被困人员罐笼内的二节绳系牢在被困人员保险带上，提醒被困人员扶好扶手，利用大板缓慢行至救援罐笼内，解开二节绳，再准备救援下一个被困人员。

Ⅳ用以上方法救援其他被困人员，待所有被困人员安全进入救援罐笼后，最后一名救援人员利用二节绳行至救援罐笼内，抽去大板及6’钢管扶手，插上安全门，对讲机联系井口2m/s上提罐笼直至井口处，救援完成。

Ⅴ当单罐主勾（双罐副勾）悬罐时，可直接乘双罐副勾罐笼（单罐主勾罐笼）下至被困地点，系牢二节绳及保险带可直接跨入救援罐笼内。

②单、双罐因故障停车，两台车均不能运转，造成罐笼悬在井筒中：

主副井工区及绞车队地面管技人员负责上井口维持秩序，安抚职工情绪及警戒工作。主副井工区和绞车队跟班人员及运输区下口信号工负责下井口维持秩序，安抚职工情绪及警戒工作。迅速安排救援人员携带对讲机、安全带、二节绳、断线钳、大板等工具从梯子间下至人员被困位置，用断线钳剪开梯子间的金属网，用大板铺到罐笼和梯子间，固定牢固后，救援人员通过大板上至罐笼内协助被困人员佩戴好安全用具，通过相互牵引至梯子间，通过梯子间升井，救援人员严格控制好每层梯子人数，要求每层只能站立1人。

③井下作业人员急需从副井上井，而此时绞车无法运转，处理方法如下：

主副井工区和绞车队跟班人员及副井下口信号工负责下井口维持秩序，安抚职工情绪及警戒工作。绞车队安排人员和井下信号室对讲机取得联系，全程掌握控制人员升井情况。把钩工将人员集中至副井下口二平台，维持秩序，由专人统一指挥。有经验的人员持对讲机带领从人员副井井筒通过梯子间升井，严格控制好每层梯子人数，要求每层只能站立1人。

### 4.4注意事项：

4.4.1对现场受伤人员采取临时包扎止血等操作，对骨折人员应采取先固定后搬运的急救措施，若人员器官或肢体如果受伤脱离躯干，应对受伤部分采取保护措施，以待后期再植。

4.4.2救护车到后由专业医护人员对伤员组织施救。

4.4.3如运输事故扩大引发火灾，停风等事故时，按照处理火灾应急事故方案执行。

## 5.110KV变电所事故现场处置方案

### 5.1事故风险分析

110KV变电所在供电过程中可能发生停电、单相接地故障、110KV开关柜、母线故障、110KV主变压器故障以及6KV总开关柜故障导致失电、6KV母线故障停电事故、直流屏故障、室内外35KV、110KV母线瓷瓶发生放电等事故，影响矿井生产安全。

### 5.2应急工作职责

5.2.1应急自救组织形式及人员构成情况：

基层单位应急自救组织以班队为单位，由全班队人员组成。应急自救组织组长由班队长担任，成员为全全体班队人员组成。

5.2.2应急自救组织机构、人员的具体职责：

5.2.2.1应急自救组织组长职责

（1）负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给调度一所。

（2）带领全班队人员，开展自救、互救工作。

5.2.2.2应急自救组织成员职责

（1）在班队长的带领下开展自救、互救工作。

（2）尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

### 5.3应急处置

5.3.1事故应急处置程序。

现场发生事故后，变电所值班人员必须立即向调度一所和区值班室汇报，汇报内容包括事故的地点、性质、原因和灾害程度等。

报警电话

调度一所：7635181、7635070、7635135、“#”键

机电工区：8062

5.3.2现场应急处置措施:

5.3.2.1潘二矿110KV变电所777#、837#两趟电源线路均失电时现场处置措施：

（1）110KV变电所集控室电脑发现电压棒图均无电压显示，电气接线图开关状态变化，变电工到三楼GIS开关柜室确认777#总开关柜、837#总开关柜带电显示器没有指示，确定是两趟电源线路均失电。

（2）供电联系人及时联系淮南供电公司调度询问停电原因及恢复供电时间，同时联系线路工区对失电线路进行巡检。

（3）恢复供电时间较长，须将1#主变（801#）、2#主变（802#）、6KV总开关柜611#、612#及所有分开柜关转换至热备用状态。

（4）注意观察777#、837#总开关柜带电显示器情况，根据上级恢复来电的情况进行恢复送电

777#线路先恢复供电：依次送777#（总开关柜）、801#（1#主变），611#开关柜后，首先恢复副井、压风机房以及井下电源。其余负荷听从事故应急处理领导小组指挥进行操作。

837#线路先恢复供电：依次送837#（总开关柜）、802#（2#主变），送612#开关柜后，首先恢复副井、压风机房以及井下电源。其余负荷听从事故应急处理领导小组指挥进行操作。

停送电流程图如下图：

图1

（5）最后听从事故应急处理领导小组指挥恢复矿井正常供电。

5.3.2.2潘二矿110KV变电所777#线路失电，837#线路正常供电时现场处置措施：

（1）110KV变电所集控室电脑发现777#线路电压棒图无电压显示，837#正常，电气接线图777#开关状态变化，变电工到三楼GIS开关柜室确认777#总开关柜带电显示器没有指示，确定是777#线路失电。

（2）供电联系人及时联系淮南供电公司调度询问停电原因及恢复供电时间，同时联系线路工区对失电线路进行巡检。

（3）停6KV一段进线开关611#，将622#母联开关柜合闸送电。

（4）由837#带全矿负荷，同时恢复副井、压风机房以及井下电源，其余负荷听从事故应急处理领导小组指挥进行操作。

（5）将1#主变801#分开关柜，777#进线开关柜777#转换至冷备用。

（6）待777#线路恢复供电后，听从事故应急处理领导小组指挥进行恢复送电操作。

停送电流程图如下图：

图2

5.3.2.3潘二矿110KV变电所837#线路停电，777#线路正常供电时现场处置措施：

（1）110KV变电所集控室电脑发现837#线路电压棒图无电压显示，777#正常，电气接线图837#开关状态变化，变电工到三楼GIS开关柜室确认837#总开关柜带电显示器没有指示，确定是837#线路失电后及时汇报。

（2）供电联系人及时联系淮南供电公司调度询问停电原因及恢复供电时间，同时联系线路工区对失电线路进行巡检。

（3）停6KV二段进线开关612#将622#母联开关柜合闸送电。

（4）由777#带全矿负荷，同时恢复副井、压风机房以及井下电源，其余负荷听从事故应急处理领导小组指挥进行操作。

（5）将2#主变802#分开关柜，837#进线开关柜837#转换至冷备用。

（6）待837#线路恢复供电后，听从事故应急处理领导小组指挥进行恢复送电操作。

停送电流程图如下图：

图3

5.3.2.4潘二矿110KV变电所110KV线路发生单相接地故障现场处置措施：

（1）确定进线开关柜837#带电显示器有一相没有指示，或者控制室35KV电压表显示一相电压为零，另外两相电压升高，即可判断110KV线路单相接地，值班人员及时汇报。

（2）供电联系人应及时把变电所发生的事故情况，向淮南供电公司调度汇报。听从调度指挥。不得擅自进行倒电操作。

（3）及时联系安装分公司线路工区派人巡查线路故障点。

5.3.2.5潘二矿110KV变电所110KV线路发生单相接地故障现场处置措施：

（1）确定进线开关柜777#（836#）带电显示器有一相没有指示后及时汇报区队值班、矿调度一所。

（2）供电联系人应及时把变电所发生的事故情况，向淮南供电公司调度汇报。听从调度指挥。不得擅自进行倒电操作。

（3）及时联系安装分公司线路工区派人来巡查线路故障点。

5.3.2.6潘二矿110KV变电所110KV开关柜、母线故障、110KV主变压器故障以及6KV总开关柜故障导致失电现场处置措施：

（1）确定是潘二矿110KV变电所内设备故障后及时汇报区队值班、矿调度所。

（2）联系绞车队主井南北台车、副井单双罐停车，联系运转队生产系统停止运转。

（3）将工广变电所6KV二段进线总开关柜612#（611#）转换至冷备用。

（4）将622#母联开关柜合闸送电。

（5）由777#（837#）带全矿负荷，同时恢复副井、压风机房以及井下电源，其余负荷听从事故应急处理领导小组指挥进行操作。

（6）将2#（1#）主变802#（801#）分开关柜，837#（777#）进线开关柜837#（777#）转换至冷备用。

（7）组织人员对故障设备进行抢修，缩短影响时间及时恢复供电。

5.3.2.7潘二矿110KV变电所母线故障、主变压器故障以及6KV总开关柜故障导致失电现场处置措施：

（1）确定是潘二矿110KV变电所内设备故障后及时汇报区队值班、矿调度一所。

（2）联系绞车队主井南北台车、副井单双罐停车，联系运转队生产系统停止运转。

（3）将工广变电所6KV进线总开关柜转换至冷备用

（4）将622#母联开关柜合闸送电。

（5）由另外一趟110KV线路带全矿负荷，同时恢复副井、压风机房以及井下电源，其余负荷听从事故应急处理领导小组指挥进行操作。

（6）将故障主变、进线开关柜转换至冷备用。

（7）组织人员对故障设备进行抢修，缩短影响时间及时恢复供电。

5.3.2.8潘二矿110KV变电所SF6泄漏事故现场处置措施：

当发生SF6气体泄漏时，需采取紧急防护措施，人员撤离气体泄漏现场，并应立即报告事故应急处理领导小组有关领导。若在日常巡视检查中发现运行的SF6开关气体压力异常时（如压力突然降低，甚至突降到零等），应立即断开故障开关的控制电源，及时采取措施，断开上一级开关，将故障开关退出运行。

5.3.2.9 潘二矿110KV变电所6KV母线故障停电事故现场处置措施：

（1）确定是潘二矿110KV变电所内6KV母线故障后及时汇报区队值班、矿调度一所。

（2）将该段母线总开关柜转换至冷备用。

（3）将该段母线有反馈电线路的开关柜转换至检修。

（4）事故应急处理领导小组组织维修人员处理故障段6KV母线，经检测、试验合格后恢复分列运行方式。

（5）抢修结束后在事故应急处理领导小组指挥下恢复矿井正常供电。

5.3.2.10潘二矿110KV变电所开关保护器故障现场处置措施：

潘二矿110KV变电所开关保护器出现故障需要停开关时，使用手动分闸使开关断路器分开。

5.3.2.11直流屏故障现场处置措施：

当110KV变电所所有电源进线全部失电，且直流屏故障需要送电时，将需要送电的开关打至就地控制，打开控制柜柜门，使用手动合闸进行操作。

5.3.2.12潘二矿110KV变电所室内外35KV、110KV母线瓷瓶发生放电现场处置措施：

当班变电工发现后第一时间及时汇报。事故应急处理领导小组成员到现场后根据放电安全隐患的程度，决定是否立即采取停电处理。

5.3.2.13 6KV负荷开关柜故障跳闸现场处置措施：

根据变电所监控系统后台显示的跳闸开关柜编号、故障类型，及时到跳闸开关柜进行确认后处理方法：

（1）负荷开关柜速断：严禁试送电，严格执行汇报程序。单位及时安排检修人员查找故障点并处理好后，方可进行试送电。

（2）Ⅲ类负荷开关柜过流跳闸：严禁试送电，严格执行汇报程序，迅速向调度一所、单位值班人员汇报。由单位检修人员查明原因后。方可进行试送电。

（3）Ⅰ类、Ⅱ类负荷开关柜过流跳闸：可以试送电一次并及时汇报。仍然过流跳闸，则由单位检修人员查找故障点并处理后，方可再次进行试送电。

（4）Ⅱ、Ⅲ类负荷开关柜零序过流（即接地）跳闸，可以试送电一次并及时汇报。若仍然跳闸，则由单位检修人员查找故障点并处理后，方可再次进行试送电。

（5）如发生单相接地故障时，及时查看负荷开关柜是否有拒动现象，若没有拒动的开关柜，则按照Ⅲ类负荷、Ⅱ类负荷、Ⅰ类负荷的顺序开始逐个停电拉闸，找出故障开关柜。

（6）当动补装置出现故障时，立即退出故障柜，故障点在I段时，停I段SVC，五、七次谐波开关柜。故障点在II段时，停II段SVC，五、七次谐波开关柜。

（7）当消弧消谐装置出现故障时，查明故障点后立即退出故障柜，故障点在I段时，停I段消弧线圈643#开关柜。故障点在II段时，停II段消弧线圈642#开关柜。

### 5.4注意事项

5.4.1现场人员要及时准确地向矿调度一所汇报事故的情况。

5.4.2发生后不要慌张,要采取措施防止事态扩大。

## 6.主要通风机停止运转事故现场处置方案

### 6.1事故风险分析

6.1.1事故类型

风机跳电、停机

风机无法启动

6.1.2危害程度

风机跳电、停机，影响井下通风

风机无法启动，容易造成井下瓦斯超限

6.1.3易发生地点

西回风井、东回风井。

6.1.4影响范围

若西回风井风机故障，将影响西翼采区回风；若东回风井风机故障，将影响东翼采区回风。

### 6.2应急工作职责

6.2.1应急自救组织形式及人员构成情况：

基层单位应急自救组织以班队为单位，由全班队人员组成。应急自救组织组长由班队长担任，成员为全全体班队人员组成。

6.2.2应急自救组织机构、人员的具体职责：

6.2.2.1应急自救组织组长职责

（1）负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给调度一所。

（2）带领全班队人员，开展自救、互救工作。

6.2.2.2应急自救组织成员职责

（1）在班队长的带领下开展自救、互救工作。

（2）尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

### 6.3应急处置

6.3.1发生故障事故后，风机司机必须立即向调度一所和区值班室汇报，汇报内容包括事故的地点、性质、原因和灾害程度等。

报警电话

调度一所：7635181、7635070、7635135、“#”键

西风井工区：5702

6.3.2现场应急处置措施：

6.3.2.1西回风井风机供电系统出现故障时，现场应急处置措施：

（1）当1#风机处于运行状态，2#风机处于备用状态，此时扇风机由611#线路供扇风机房1#高压柜带1#主扇风机运行，如出现611#线路故障或1#风机故障造成1#风机停机，此时扇风机司机应立即查看626#线路供电情况，确定626#线路供电正常且2#风机满足启动条件的情况下，应先将低压柜1号变压器进线开关断开，将低压联络开关闭合，通过2号变压器供电，使得1号风门正常关闭，将PLC柜2号风机控制旋钮从自动旋至检修位置，通过电脑登陆点击2号风机启动按钮，确保在10分钟内将2#风机开启，确保正常抽风；如果电脑死机等故障，应到plc柜上面按钮启动按钮启动2号风机；如果PLC柜启动不起作用，应先合星点柜（将转换开关2SK旋至直启位置，按直启按钮2SB1启动性点柜,星点柜合闸指示灯亮），将液压站、润滑站转换开关旋至就地，然后合液压站、润滑站油泵，最后将高压柜转换开关旋至就地，将2号风机高压正转柜合闸，风门控制箱转换开关旋至就地，开2号风机风门，调整叶片角度（附操作图纸），实现直接启动（如有其他应急方法且不可以直接启动风机）。

（2）当2#风机处于运行状态，1#风机处于备用状态，此时扇风机由626#线路供扇风机房2#高压柜带2#主扇风机运行，如出现626#线路故障或2#风机故障造成2#风机停机，此时扇风机司机应立即查看611#线路供电情况，确定611#线路供电正常且1#风机满足启动条件的情况下，应先将低压柜2号变压器进线开关断开，将低压联络开关闭合，通过1号变压器供电，使得2号风门正常关闭，将PLC柜1号风机控制旋钮从自动旋至检修位置，通过电脑登陆点击1号风机启动按钮，确保在10分钟内将1#风机开启，确保正常抽风；如果电脑死机等故障，应到plc柜上面按钮启动按钮启动1号风机；如果PLC柜启动不起作用，应先合星点柜（将转换开关2SK旋至直启位置，按直启按钮2SB1启动性点柜,星点柜合闸指示灯亮），将液压站、润滑站转换开关旋至就地，然后合液压站、润滑站油泵，最后将高压柜转换开关旋至就地，将1号风机高压正转柜合闸，风门控制箱转换开关旋至就地，开1号风机风门，调整叶片角度（附操作图纸），实现直接启动（如有其他应急方法且不可以直接启动风机）。

（3）当1#风机处于运行状态，2#风机处于备用状态，如出现611#线路故障且2#风机不满足启动条件，此时司机应立即查看另一路电源626#线路在正常的情况下，首先将611#线路进线柜开关柜断开，然后将高压联络开关合闸，在确定1#风机满足启动条件后，由626#线路带1#风机运行。通过电脑登陆点击1号风机启动按钮，确保在10分钟内将1#风机开启，确保正常抽风；如果电脑死机等故障，应到plc柜上面按钮启动按钮启动1号风机（有10秒钟延时）；如果PLC柜启动不起作用，应先合星点柜（将转换开关2SK旋至直启位置，按直启按钮2SB1启动性点柜,星点柜合闸指示灯亮），将液压站、润滑站转换开关旋至就地，然后合液压站、润滑站油泵，最后将高压柜转换开关旋至就地，将1号风机高压正转柜合闸，风门控制箱转换开关旋至就地，开1号风机风门，调整叶片角度（附操作图纸），实现直接启动（如有其他应急方法且不可以直接启动风机）。

（4）当2#风机处于运行状态，1#风机处于备用状态，如出现626#线路故障且1#风机不满足启动条件，此时司机应立即查看另一路电源611#线路在正常的情况下，首先将626#线路进线柜断路器断开，然后将高压联络开关合闸，在确定2#风机满足启动条件后，由611#线路带2#风机运行。通过电脑登陆点击2号风机启动按钮，确保在10分钟内将2#风机开启，确保正常抽风；如果电脑死机等故障，应到plc柜上面按钮启动按钮启动2号风机（有10秒钟延时）；如果PLC柜启动不起作用，应先合星点柜（将转换开关2SK旋至直启位置，按直启按钮2SB1启动性点柜,星点柜合闸指示灯亮），将液压站、润滑站转换开关旋至就地，然后合液压站、润滑站油泵，最后将高压柜转换开关旋至就地，将2号风机高压正转柜合闸，风门控制箱转换开关旋至就地，开2号风机风门，调整叶片角度（附操作图纸），实现直接启动（如有其他应急方法且不可以直接启动风机）。

（5）当扇风机房两路电源611#、626#因故障同时失电的情况下，此时司机立即查明原因，立即联系35KV变电所值班人员，恢复扇风机房供电，如不能及时恢复供电时，立即汇报调度所，做好井下人员撤离工作，同时还应及时查看防爆门是否已打开，如没有打开的情况下，应迅速组织人员将防爆门打开，利用自然通风确保井下通风。

6.3.2.2东回风井风机供电系统出现故障时，现场应急处置措施：

（1）当1#风机处于运行状态，2#风机处于备用状态，此时扇风机由627#线路供扇风机房1#高压柜带1#主扇风机运行，如出现627#线路故障或1#风机故障造成1#风机停机，高压快切装置投入状态下自动切换，如高压快切装置故障或条件不满足时，执行以下预案：

此时扇风机司机应立即查看628#线路供电情况，确定628#线路供电正常且2#风机满足启动条件的情况下，按照风机操作程序在10分钟内将2#风机开启，确保正常抽风。

（2）当2#风机处于运行状态，1#风机处于备用状态，此时扇风机由628#线路供扇风机房2#高压柜带2#主扇风机运行，如出现628#线路故障或2#风机故障造成2#风机停机，高压快切装置投入状态下自动切换，如高压快切装置故障或条件不满足时，执行以下预案：

扇风机司机应立即查看627#线路供电情况，确定627#线路供电正常且1#风机满足启动条件的情况下，按照风机操作程序在10分钟内将1#风机开启，正常抽风。

（3）当1#风机处于运行状态，2#风机处于备用状态，如出现627#线路故障且2#风机不满足启动条件，高压快切装置投入状态下自动切换，如高压快切装置故障或条件不满足时，执行以下预案：

司机应立即查看另一路电源628#线路在正常的情况下，首先将627#线路进线柜断路器断开，然后将高压联络开关合闸，在确定1#风机满足启动条件后，由628#线路带1#风机运行。在启动1#风机过程中严格按照风机启动程序并且在10分钟内将1#风机开启，确保正常抽风。

（4）当2#风机处于运行状态，1#风机处于备用状态，如出现628#线路故障且1#风机不满足启动条件，高压快切装置投入状态下自动切换，如高压快切装置故障或条件不满足时，执行以下预案：

司机应立即查看另一路电源627#线路在正常的情况下，首先将628#线路进线柜断路器断开，然后将高压联络开关合闸，在确定2#风机满足启动条件后，由627#线路带2#风机运行。在启动2#风机过程中严格按照风机启动程序并且在10分钟内将1#风机开启，确保正常抽风。

（5）当扇风机房两路电源627#、628#因故障同时失电的情况下，此时司机立即查明原因，立即联系35KV变电所值班人员，恢复扇风机房供电，如不能及时恢复供电时，立即汇报调度所，做好井下人员撤离工作，同时还应及时查看防爆门是否已打开，如没有打开的情况下，应迅速组织人员将防爆门打开，利用自然通风确保井下通风。

6.3.2.3机械系统出现故障时，现场应急处置措施：

（1）当风机启动后，风门电动执行器出现故障不能开启时，此时立即人工将离合器打开手动进行操作，同时观察观察窗指针是否指向打开位置，直至风门打开为止。

（2）当风机启动后，风机叶片电动执行器出现故障时，不能调节叶片角度时，此时应立即查明故障原因，如不能及时处理故障的情况下，而又急需启动此风机的情况下，必须由人工手动对叶片角度进行调节，直至将叶片调整至规定角度。

（3）当润滑站或液压站远控实现不了的情况下，此时应立即将远控档位调至近控档，由人工进行就地开启润滑站或液压站，当液压站或润滑站开启后方可正常启动风机。

（4）当风机辅助系统（冷却泵、震动、温度、失速）等出现故障报警时，此时应该立即查找原因，如短时间内查不出来而上位机仍继续报警时，应立即着手切换备用风机运行。

（5）当扇风机房两路电源都正常的情况下，而1#、2#风机均不满足启动条件，此时司机和机电维修工应立即查明原因，如不能及时恢复风机运行时，立即汇报调度所，做好井下人员撤离工作，同时还应及时查看防爆门是否已打开，如没有打开的情况下，应迅速组织人员将防爆门打开，利用自然通风确保井下通风。此时应立即组织机电检修工对1#、2#风机进行抢修，同时扇风机司机积极做好风机启动前的一切准备，在风机抢修完毕后立即启动风机，确保井下正常通风。

### 6.4注意事项

6.4.1主扇停风不能在10分钟之内开启时，由矿长下达撤人命令，并立即切断东翼采区全部电源。

6.4.2井下所有工作人员在接到撤人命令后，必须立即停止工作、切断所有电源、撤出人员。

6.4.3撤人工作由井下各跟班班队长、安监员、测气员负责。以上人员必须在确认电源全部切断、人员全部撤出，汇报调度所后方可离开现场。

6.4.4测气员离开掘进工作面现场前，必须将风筒三通敞开，从掘进三岔门处将通往独头巷道风筒掐开，并打上临时木栏，设置警标。

6.4.5主扇停止运转期间，必须打开东风井井口防爆门，利用自然风压进行通风。

## 7.采掘工作面局部冒顶事故现场处置方案

### 7.1事故风险分析

7.1.1事故类型

顶板意外冒落造成的人员伤亡、设备损坏、生产中止等事故。其导致的事故类型主要有：人员被堵、被埋或伤亡；虽无人员被堵、被埋或伤亡，但已经或可能影响通风系统安全运行；造成设备损坏、生产中止。

7.1.2采煤工作面冒顶事故

7.1.2.1事故特征

（1）造成人员被堵、被埋或伤亡的

人员被堵、被埋或伤亡的主要指采面及两巷顶板意外冒落，煤、矸石堵住巷道或覆盖整个巷道时，造成人员被堵、被埋或伤亡的现象。

（2）虽无人员被堵、被埋或伤亡，但已经或可能影响通风系统安全运行的

这种事故特征主要指采面及两巷顶板冒落的煤、矸石堵住巷道或覆盖整个巷道时，造成通风不畅，已经或可能影响整个通风系统安全运行的现象。

（3）造成设备损坏、生产中止的

在采面或两巷的顶板意外冒落的煤、矸石压埋住采面的设备，造成无法生产，甚至损坏生产设备。

7.1.2.2事故易发生的区域、地点

采面初采初放、上下隅角、老巷附近、煤壁区、顶板岩层含水地段、地质构造带等都可能导致大冒顶。

7.1.2.3事故可能造成的危害程度

采煤工作面重大顶板事故可能造成的危害程度可能为：人员被堵、被埋或伤亡；虽无人员被堵、被埋或伤亡，但已经或可能影响通风系统安全运行；造成设备损坏、生产中止。

7.1.2.4事故前可能出现的征兆

（1）顶板的预兆。顶板连续发出断裂声，这是由于直接顶和老顶发生离层，或顶板切断发出的声音。有时采空区内顶板发出像闷雷的声音，这是老顶和上方岩层产生离层或断裂的声音。顶板岩层破碎下落，称之为掉渣。这种掉渣一般由少逐渐增多，有稀而变密。顶板的列缝增加或裂隙张开，并产生大量的下沉。

（2）煤帮的预兆。由于冒顶前压力增大，煤壁受压后，煤质变酥变软，片帮增多。使用电钻打眼时，钻眼省力。

（3）支架的预兆。当顶板压力继续增加时，支架活柱迅速下缩，安全阀开启，支架被压。

（4）含瓦斯煤层，瓦斯涌出量突然增加；有淋水的顶板、淋水增加。

7.1.3掘进工作面冒顶事故

7.1.3.1事故特征

（1）人员被堵、被埋或伤亡

人员被堵、被埋或伤亡的主要指顶板意外冒落的煤、矸石堵住巷道断面，造成人员被堵、被埋或伤亡的伤害形式。

（2）虽无人员被堵、被埋或伤亡，其风机或风筒已被压、埋，影响通风系统安全运行的。

掘进工作面的顶板意外冒落过程中，可能无人员被堵、被埋或伤亡，但冒落的煤、矸石堵住巷道，压、埋住风机或风筒，造成巷道断面缩减或堵实，影响巷道内通风系统的安全。

（3）造成设备损坏、生产中止

在掘进工作面顶板意外冒落的煤、矸石压埋住掘进头的设备，造成无法生产，甚至损坏生产设备。

7.1.3.2事故发生的区域、地点

掘进工作面迎头、地质构造带附近、老巷附近、三、四岔门地段、顶板岩层含水地段等都可能导致大冒顶。

7.1.3.3事故可能造成的危害程度

掘进工作面重大顶板事故可能造成的危害程度可能为：人员被堵、被埋或伤亡；虽无人员被堵、被埋或伤亡，其风机或风筒已被压、埋，已经或可能影响通风系统安全运行；造成设备损坏、生产中止。

7.1.3.4事故前可能出现的征兆

（1）顶板的预兆。顶板连续发出断裂声，这是由于直接顶和老顶发生离层，或顶板切断发出的声音。有时采空区内顶板发出像闷雷的声音，这是老顶和上方岩层产生离层或断裂的声音。顶板岩层破碎下落，称之为掉渣。这种掉渣一般由少逐渐增多，有稀而变密。顶板的列缝增加或裂隙张开，并产生大量的下沉。

（2）煤帮的预兆。由于冒顶前压力增大，煤壁受压后，煤质变酥变软，片帮增多。使用电钻打眼时，钻眼省力。

（3）含瓦斯煤层，瓦斯涌出量突然增加；有淋水的顶板、淋水增加。

### 7.2应急工作职责

7.2.1应急自救组织形式及人员构成情况：

基层单位应急自救组织以班组为单位，由全班组人员组成。应急自救组织组长由班组长担任，成员为全体班组人员组成。

7.2.2应急自救组织机构、人员的具体职责：

7.2.2.1应急自救组织组长职责

（1）负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给调度一所。

（2）带领全班组人员，开展自救、互救工作。

7.2.2.2应急自救组织成员职责

（1）在班组长的带领下开展自救、互救工作。

（2）尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

### 7.3应急处置

7.3.1发生顶板事故后，现场人员撤至安全地点后班组长必须及时向调度一所汇报，汇报内容包括事故的地点、性质、原因和灾害程度等。

报警电话

调度一所：7635181、7635070、7635135、“#”键

7.3.2采煤工作面冒顶现场应急处置措施

7.3.2.1当工作面发生冒顶，立即组织人员撤离至安全地点，现场负责人应立即清点人员，若无被埋压人员时，向调度室汇报，同时将冒顶影响区域电源切断。

7.3.2.2若有被埋压人员，现场负责人应立即组织抢救，同时要向调度室汇报。被埋压人员应尽可能发出呼救信号，以便营救人员发现。

7.3.2.3在被埋压人员没有全部被埋，身体尚有活动能力时，要保持冷静，清除身体周围煤、矸，尽可能自救、当班负责人应立即组织人员抢救，但必须采取切实可靠的安全技术措施，防止事故扩大，危及抢险人员，同时要向调度室汇报。

7.3.2.4处理冒顶事故时：

探明冒顶区范围和被埋压、堵塞人数和位置。积极恢复冒顶区的正常通风，如果暂时不能恢复，可利用水管、压风管等向被埋压、堵截人员输送新鲜空气。处理中必须始终坚持由外向里，尽量避免破坏冒顶岩石的堆积状态。

7.3.2.5救护队接到调度室通知后立即组织救护队员携带担架、苏生器、氧气呼吸器等迅速进入灾区，要本着先救人，后处理事故的原则进行抢险救援。

7.3.2.6其他队伍接到调度一所救援指令后，在当班负责人带领下立即就近赶往事故现场，听从事故应急救援现场负责人的安排进行救人或处理事故。

7.3.3掘进工作面冒顶现场应急处置措施

7.3.3.1井下工作面如果发生冒顶，应迅速探明冒顶范围，被埋压堵塞人员位置，并立即向调度室汇报；

7.3.3.2现场负责人清点人数，临时确定事故处理方案；

7.3.3.3积极恢复冒顶区的正常通风，如果暂时不能恢复，可利用水管，压风管向被埋压人员输送空气；

7.3.3.4在安全的前提下及时支护冒顶区域附近巷道，防止冒顶事故扩大；

7.3.3.5当发生埋人，堵人事故时必须遵守以下规则：

（1）视冒顶区四周顶板状况，在确保安全的前提下立即将受难者救出，但不能用力硬拉，以免加重伤情；

（2）抢救过程中，处理冒顶过程必须由外向里有逐步进行，应密切注意顶板有无再次冒落的危险，必要时要采取有效可靠的支护；

（3）冒顶致使独头巷道被堵时，不可慌乱，如果冒顶面积较大时，应立即静坐休息注意节约矿灯，食品和水，减少氧气消耗，保持足够的体力。有压风管的应要打开压风阀门，保持良好的通风，并敲打铁管，铁道等发出呼救信号，等待救援；

（4）在处理过程中要注意尽量避免破坏冒落岩石的堆积状态，防止加重受伤人员的伤害和冒顶的加剧，使用工具时要严防工具对被埋人员的二次伤害；

（5）对抢救出的人员要实行“先现场救护，后移送”的原则，及时对外伤出血进行止血、骨折进行固定，对停止呼吸的人员要及时进行人工呼吸等现场救助工作；

（6）地面医务室接到通知后要立即安排救护人员携带必要的抢救装备，在出井口候命；

（7）救护队接到通知后要立即组织救护队员携带担架、苏生器、氧气呼吸器等抢险和抢救装备迅速赶赴现场；

（8）应急处置完毕，必须有专人在现场观察应急处置的效果，确认无误后，应急处置人员方可撤离。

### 7.4注意事项

7.4.1应急抢险人员应按规定佩带符合标准的个人防护用品。

7.4.2应采购国家指定的专业厂家生产的抢险救援器材，要严格采购、入库、存放过程及使用前的检查验收关，并按规定使用。

7.4.3制定的应急救援对策或措施要有针对性、可操作性，最好执行事前演练过的救援对策或措施。

7.4.4现场自救互救应遵循保护人员安全优先的原则，防止事故蔓延，降低事故损失。

## 8.煤仓堵眼事故现场处置方案

### 8.1事故风险分析

煤（矸石）仓堵眼处理不当，易发生煤矸石窜出伤人或埋人事故，或在入内处理时易发生人身伤害事故。

### 8.2应急工作职责

8.2.1应急自救组织形式及人员构成情况：

应急自救组织以基层区队为主，由全区队班组人员组成。应急自救组织组长由班组长担任，成员为全体班组人员组成。

8.2.2应急自救组织机构、人员的具体职责：

8.2.2.1应急自救组织组长职责

（1）负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给调度所。

（2）带领全班组人员，开展自救、互救工作。

8.2.2.2应急自救组织成员职责

（1）在班组长的带领下开展自救、互救工作。

（2）尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

### 8.3应急处置

8.3.1现场发生堵眼后，现场班组长必须立即向矿调度所和区值班室汇报，汇报内容包括事故的地点、性质、原因和灾害程度等。

报警电话

调度一所：7635181、7635070、7635135、“#”键

保运一工区：8049

8.3.2将煤眼上口输送机开关和眼下口输送机开关必须停电、闭锁并挂牌，且必须派专人警戒，严防他人向眼内灌货，再进行处理。

8.3.3现场应急处置措施

8.3.3.1煤眼蓬眼处理

（1）处理蓬眼时，煤眼上下口必须有专用电话，并保证畅通，必须有跟班人员现场指挥。

（2）处理蓬眼时，首先采用人工透眼，必须一人监护，一人操作。将压风管接入蓬眼位置后固定住，人员撤至安全位置后开启压风，使用压风将蓬货吹掉。

（3）若水煤、潮煤在眼内囤积时间过长，放眼人员进行放眼操作时要具备防止穿眼事故发生的安全意识。放眼时，打开给煤机开关或漏斗老虎嘴后立即撤离眼口5米范围外的安全位置进行观察，待确保水煤、潮煤放完后，方可进入眼口操作老虎嘴拉杆进行放眼。

（4）若人工处理不掉，需放炮处理时，必须编制放炮崩眼安全技术措施。

8.3.3.2矸石蓬眼处理

（1）处理矸石蓬眼前，先敲击漏斗铁板，将碎石震落；

（2）处理前，将眼下口输送带上的货开空，再将输送机停电、闭锁，专人警戒；清理施工现场，确保施工人员有安全可靠的退路，施工人员站位合适，严禁站在老虎嘴正下方，且时刻做好撤离的准备；

（3）处理前，首先将老虎嘴合起，留80mm的缝隙，施工人员在老虎嘴外侧观察蓬眼情况(观察人员必须正确佩戴防护眼镜)，严禁将身体任何部位直接探入老虎嘴正下方，使用长度合适的长柄钎子插入挤在一起的矸石缝隙处，撬动矸石使其松动下落，钎子撬动后，施工人员即扔掉钎子撤离；

（4）施工人员使用长柄钎子时，必须用单手握钎子，且钎子尾部必须留至少20mm长度，严禁用手掌握住钎子的一端，且严禁钎子正对施工人员身体任何部位，防止钎子随矸石下落将施工人员手掌或其他部位抵在输送带上，扎伤施工人员。

（5）矸石撬掉后，将钎子取下，施工人员撤离至安全位置后，检查现场情况，确认无安全隐患后，方可开车放眼，且放眼时要注意观察现场情况，防止有尖锐物件将输送带撕裂；若钎子取不下来，待人员撤离后可点动输送机运行2米，再将钎子取下；点动时要确保钎子未扎到输送带，无将输送带撕裂的隐患后，方可点动。

（6）发现有大块物料、矸石、铁件等放出，必须联系车头停车处理，将大块物料、矸石、铁件等从输送机上清除。

（7）煤（矸石）仓堵眼若人工处理不掉，需放炮处理时，必须编制放炮崩眼安全技术措施。

### 8.4注意事项

8.4.1处理矸石蓬眼时，人员必须佩戴长筒手套，防止碎石掉落，擦伤施工人员.

8.4.2人工处理蓬眼时，施工人员只准在漏斗外口的透眼口（观察窗）使用压风吹，将蓬货用压风吹下；或使用大锤敲击漏斗，将蓬货震下。

8.4.3人工透眼，透至五米高度时，没有处理掉蓬眼，必须停止施工，人员撤离出距离眼下口10米范围以外；准备采用放炮处理蓬眼。

8.4.4严禁任何人员进入漏斗或给煤机内观察或处理蓬眼。

8.4.5放炮处理煤（矸石）仓堵眼放炮前，用旧皮带或木板等，保护好放炮地点15米范围内的电缆、管路、电气设备、皮带机、皮带机架等，严禁将其损坏，保证施工后能正常运行。

8.4.6放炮线不得与电缆，电线，信号线，导电体接触，与各线体距离大于300毫米；爆破前必须由测气员检查眼内堵塞部位的上部和下部空间内的瓦斯浓度，瓦斯浓度小于0.5%，确认后方可爆破；炮前、炮后必须在施工现场20米范围内洒水灭尘。

8.4.7只准放震动炮,必须使用刚性被筒放炮；爆破时第一次只准使用1个煤矿许用电雷管，最大装药量不得超过150g，若处理不掉，由施工负责人根据现场情况决定增加装药量。

8.4.8放炮线长度不得低于100m，在通往放炮地点的通道设置警戒，警戒距离不少于120米，警戒区域严禁有人。放炮处理堵塞的煤眼时，施工单位干部必须跟班负责安全。

8.4.9出现人员伤害等情况的处置

8.4.9.1先复后固:遇有心跳呼吸骤停又有骨折者，应首先用口对口呼吸和胸外按压等技术使心、肺、脑复苏，直至心跳呼吸恢复后，再进行固定骨折。

8.4.9.2先止后包:遇有大出血又有创口者时，首先立即用指压、止血带或药物等方法止血，接着再消毒创口进行包扎。

8.4.9.3先重后轻:遇有垂危的和较轻的伤病员时，应优先抢救危重者，后抢救较轻的伤病员。

8.4.9.4先救后运的原则:发现伤病员时，应先救后送。在送伤病员到医院途中，不要停顿抢救措施，继续观察病、伤变化，少颠簸，注意保暖，平安抵达最近医院。

8.4.9.5急救与呼救并重:在遇有成批伤病员、现场还有其他参与急救的人员时，要紧张而镇定地分工合作，急救和呼救可同时进行。以较快地争取到急救外援。

8.4.9.6搬运与急救一致:在运送危重伤病员时，应与急救工作协调步调一致，争取时间，在途中应继续进行抢救工作，减少伤病员不应有的痛苦和死亡，平安抵达最近医院。

## 9.主排水泵事故现场处置方案

### 9.1 事故风险分析

井下主排水泵可能出现水泵运行不稳定或水泵因故障停止运行，紧急时刻水泵无法正常启动满足排水要求，造成井下积水及淹巷事故。

### 9.2 应急组织与职责

9.2.1应急自救组织形式及人员构成情况：

应急自救组织以供电队班队为主，由全队人员组成。应急自救组织组长由班队长担任，成员为全体班组人员组成。

9.2.2应急自救组织机构、人员的具体职责：

9.2.2.1应急自救组织组长职责

（1）负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给调度中心。

（2）带领全班组人员，开展自救、互救工作。

9.2.2.2应急自救组织成员职责

（1）在班队长的带领下开展自救、互救工作。

（2）尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

### 9.3应急处置

9.3.1现场发生事故后，水泵司机必须立即向矿调度所和区值班室汇报，采取措施进行处理。

报警电话

调度一所：7635181、7635070、7635135、“#”键

机电工区：8062

9.3.2现场应急处置措施

9.3.2.1水泵房机电事故的处置

（1）水泵故障

水泵在使用过程中出现故障时，操作人员应按以下步骤进行操作：

①立即关闭液压闸阀

②关闭水泵（防止逆止阀没有复位而使管路水回流）。

③处理前必须关闭水泵电机电源，并闭锁挂牌。

④进行处理。

（2）操作台或PLC故障

当水泵房操作台或PLC控制柜出现故障无法正常使用，且必须开泵时，进行以下操作：

①水泵操作人员应切断操作台和PLC控制柜的电源

②从组合开关处打开真空泵抽排真空。

③当真空抽排到位可以开泵时，从高磁处直接启动水泵。

④水泵正常开启后，再从组合开关处打开液压阀，保证水泵正常运行。

（3）液压站故障

当液压站不能正常工作，且需要开泵时，进行以下操作：

①泵房工作人员应该立即将手动液压泵移到待开水泵下方，选择管路，将配套胶管、U型卡和梯子搬到要打开的液压阀下方

②将连接液压站的管路卸下来，将手动液压泵的管路连接在液压阀上。

③连接好后人工操作液压泵手柄，当水泵开启后，打开液压阀正常排水。

9.3.2.2矿井突水时的应急处置

（1）主排水泵房出现水位异常上涨情况时，且上涨速度较快，泵房人员或中央变电所变电工应立即向矿调度所及相关领导汇报事故现场情况，征得允许后开泵泵水，由涌水量的大小确定开泵的数量，到全部开起为止。

（2）如果-530m大巷出现大量涌水，有进入水泵房的危险时，水泵司机立即将水泵房两端的三个防水铁门关严，防止大巷水进入水泵房。

（3）矿井出现突水事故后，由矿总值班人员、机电运输管理一科、安监处、供电队及有关人员迅速组成现场抢险小组，深入事故地点争分夺秒组织抢险，并将现场情况及时汇报矿调度，为抢险小组正确决策提供依据。

（4）如果所有水泵一起运行，水量仍然持续上涨，中央水泵房水位接近电机时，井下抢险人员与调度所联系，抢险小组下令从地面变电所立即切断井下所有供电，之后抢险人员沿安全通道升井。

（5）在矿事故抢险人员未到现场或抢险小组尚未下达具体抢险救灾的指令之前，事故现场人员不可盲目行动，要做好自救、互救工作，防止事故范围扩大。

（6）事故报告的基本要求和内容：

报告事故时必须说明事故的地点、性质、严重程度、受威胁的人员数、可能影响的范围是否扩大等。

### 9.4注意事项

9.4.1现场人员要及时准确地向矿调度所汇报事故的情况。

9.4.2事故发生后不要慌张,要采取措施防止事态扩大。

9.4.3撤离时, 要服从命令听指挥,要有序撤离,不得乱跑乱挤。

## 10.主运皮带断带事故现场处置方案

### 10.1事故风险分析

煤矿井下主运系统承载着井下原煤运输任务，运输量大易发生断带事故；井下主运系统运行条件差，易造成了主运系统发生断带事故，同时处理工序繁杂，对应急处理人员人身安全威胁较大；主运系统长时间平稳运行后或在年末和节假日期间，由于人的心理因素影响，可能较平常检查检修的力度会降低，事故隐患的排查不到位，使主运系统断带事故发生的概率大大增加。

### 10.2 应急工作职责

10.2.1应急自救组织形式及人员构成情况：

应急组织以保运一工区班队为主，由全队班组人员组成。应急组织组长由班组长担任，成员为全体班组人员组成。

10.2.2应急组织机构、人员的具体职责：

10.2.2.1应急自救组织组长职责

（1）负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给调度所和区值班室。

（2）带领全班组人员开展应急修复工作。

10.2.2.2应急组织成员职责

（1）在班组长的带领下开展应急工作。

（2）尽可能采取措施减少事故扩大。

### 10.3应急处置

10.3.1主运系统发生撕带、断带事故后，现场人员应立即向矿调度所、区值班室汇报，汇报内容包括事故的地点、性质、原因和灾害程度等。

报警电话

调度一所：7635181、7635070、7635135、“#”键

保运一工区：8049

10.3.2矿调度所通知受事故影响区域内单位合理安排主运系统事故处理期间生产工作。

10.3.3现场应急处置措施:

10.3.3.1发生断带后：

（1）发生断带事故后，由现场职工第一时间汇报调度所和区队值班人员；区、队值班人员接到汇报后，通知区、队跟班人员立即前往现场，同时就近抽调职工前往现场协助。

（2）现场人员在等待区、队跟班人员期间，积极应对，做好准备工作。整理、检查、准备施工工具、材料、备件等，发现不足或不能使用时，汇报区、队值班人员，由区、队值班人员安排专人领取或就近转送工具、材料、备件。

（3）区、队跟班人员到达事故现场，了解现场情况后汇报矿调度所。

（4）对发生断带的皮带机控制开关、张紧绞车控制开关停电、闭锁、挂牌，并指定能够操作皮带机张紧绞车的专职人员看管。

（5）清理输送带上的余货，降低输送带悬垂度，方便断头合茬。

（6）使用专用板卡（板卡基本要求。材质使用∠8～∠12角钢或者[8～[12槽钢，长度必须超出胶带宽度200mm，板卡一边必须均匀布置2个直径为￠20～￠24的螺栓孔，板卡与胶带压接之前必须在两个接触面添加废旧胶带，防止板卡受力后胶带移动、打滑。）。将断掉的输送带两端固定牢固，然后将输送带上的货清理下输送带。同时安排专人将旧的卡头割掉，重新做卡头。

（7）松皮带机的张紧绞车，由区跟班人员现场根据张紧绞车的行程确定松张紧绞车的距离。

（8）将输送带一端的断头用2副卡铁固定牢固，然后人工或使用绳径不低于6分的综绳将另一端拉至固定的端头处后，再用卡铁固定牢固。必须确保绳头与需拉动的断头连接牢固可靠后，方可拉动输送带。

（9）在两断头间隔距离不能达到连接要求时，由区跟班人员根据现场情况安排专人制作一道输送带短接，输送带短接的长度根据现场两断头间距确定。

（10）连接好输送带后，安排专人拆除固定输送带的卡铁，拆除卡铁时，必须先对卡铁进行卸力，防止松卡铁后，卡铁弹伤施工人员。

（11）输送带连接好后，首先检查、确认所有施工人员均以撤离，无人员接触输送机后，预紧张紧绞车，对皮带机进行试运转，确保输送带不跑偏。

（12）皮带机恢复运转后，汇报调度所。

（13）皮带机正常运行后，安排专人清理机巷杂物及从输送带上清理下的货。

10.3.4出现人员伤害等情况的处置

10.3.4.1先复后固:遇有心跳呼吸骤停又有骨折者，应首先用口对口呼吸和胸外按压等技术使心、肺、脑复苏，直至心跳呼吸恢复后，再进行固定骨折。

10.3.4.2先止后包:遇有大出血又有创口者时，首先立即用指压、止血带或药物等方法止血，接着再消毒创口进行包扎。

10.3.4.3先重后轻:遇有垂危的和较轻的伤病员时，应优先抢救危重者，后抢救较轻的伤病员。

10.3.4.4先救后运的原则:发现伤病员时，应先救后送。在送伤病员到医院途中，不要停顿抢救措施，继续观察病、伤变化，少颠簸，注意保暖，平安抵达最近医院。

10.3.4.5急救与呼救并重:在遇有成批伤病员、现场还有其他参与急救的人员时，要紧张而镇定地分工合作，急救和呼救可同时进行。以较快地争取到急救外援。

10.3.4.6搬运与急救一致:在运送危重伤病员时，应与急救工作协调步调一致，争取时间，在途中应继续进行抢救工作，减少伤病员不应有的痛苦和死亡，平安抵达最近医院。

### 10.4 注意事项:

10.4.1现场人员要及时准确地向矿调度所汇报事故的情况。

10.4.2事故发生后不要慌张,要采取措施防止事态扩大。

## 11.触电事故现场处置方案

### 11.1事故风险分析

11.1.1事故类型

11.1.1.1单人触电

（1）电工作业时触及危险源发生事故。

（2）非电工在操作中触及危险源或意外触及危险源发生事故。

11.1.1.2多人触电事故

（1）多人参与电力作业，触发危险源发生多人触电事故。

（2）人员集中场所因意外触发危险源发生多人触电事故。

11.1.2危害形式

11.1.2.1电击

（1）直接触及带电体发生直接电击。触及正常状态下不带电，由于故障，意外带电的导体发生间接电击。

（2）电击是电流对人体内部组织的伤害，是最危险的一种触电事故。可造成人员神经系统麻痹，电流较大时也可直接造成人员呼吸停止、心脏停跳至死亡。触电伤亡事故中，115%以上的死亡是电击造成的。

11.1.2.2电伤

电伤是电流热效应、化学效应、机械效应等对人体造成的伤害。触电事故大约70%含有电伤成分，电伤的主要体现为电烧伤。

电烧伤分为：电流灼伤和电弧烧伤。

11.1.3危害程度

11.1.3.1电烧伤 ： 电流热效应造成。

（1）电流灼伤。人与带电体接触，电流流经人体，电能转换成热能对身体造成伤害。

（2）电弧烧伤弧光放电造成的伤害。电弧发生在人体附近对人体造成间接烧伤，无电流通过人体。带电体与人体直接产生电弧发生直接电弧烧伤，此时有电流流经人体，这种烧伤往往与电击同时发生；电弧温度可高达11000℃以上，炽热将金属融化溅出，可造成大面积、大深度的伤害，甚至烧焦、烧掉四肢及其他部位。大电流通过人体，将人体烘干、焦化机体组织。高压电弧的伤害最为严重，其次就是直流电弧，再次是工频交流电弧。

（3）皮肤金属化 ：在电弧高温的作用下，金属熔化、汽化，金属微粒渗入皮肤，使皮肤粗糙而张紧丧失功能。这种伤害往往与电弧烧伤同时发生。

（4）电烙钝：人体与带电体接触，接触部留下永久性斑痕。斑痕处皮肤失去原有弹性、色泽，表皮坏死，失去知觉，丧失功能。

（5）机械性损伤 ：电流作用于人体，由于中枢神经反射和肌肉强烈收缩导致的机体组织断裂、骨折等伤害。

（6）电光眼：弧光中的红外线、紫外线、强光对眼睛造成伤害。造成角膜炎或结膜，视力下降或失明。

（7）跌、摔伤

触电发生人的中枢系统麻痹，有时还会伴随着跌落伤害，轻者致伤致残，重则造成死亡。

触电事故发生时往往是电击、电伤、跌伤相互伴随，使伤害更加严重。

### 11.2应急工作职责

11.2.1应急自救组织形式及人员构成情况：

基层单位应急自救组织以班组为单位，由全班组人员组成。应急自救组织组长由班组长担任，成员为全体班组人员组成。

11.2.2应急自救组织机构、人员的具体职责：

11.2.2.1应急自救组织组长职责

（1）负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给调度所。

（2）带领全班组人员，开展自救、互救工作。

11.2.2.2应急自救组织成员职责

（1）在班组长的带领下开展自救、互救工作。

（2）尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

### 11.3处置措施

11.3.1发现触电事故后，立即向矿调度汇报，汇报内容包括事故的地点、性质、原因和灾害程度等。

报警电话

调度一所：7635181、7635070、7635135、“#”键

11.3.2脱离电源

11.3.2.1高压触电脱离电源方法

高压触电，迅速切断断路器，无法迅速断开时，立即使用相应电压等级的绝缘棒（带绝缘手套、穿绝缘鞋，适当配以绝缘台、绝缘板）将伤员移离带电体。伤员未可靠脱离电源威胁前，救护人员不得直接触及伤员，救护人员在施救过程中必须保持自身与带电体的安全距离，确保安全。

11.3.2.2低压触电脱离方法

低压触电，救护人员应该迅速切断电源（如断开断路器、拉开电源开关、刀闸、拔出电源插头等）；无法迅速断开电源时，使用绝缘工具或干燥的木棒、木板、绝缘绳等绝缘材料让伤员脱离电源；也可穿戴绝缘装备（绝缘靴、绝缘手套、绝缘服）将伤员直接拉离电源；在困难情况下（绝缘装备短缺）救援人员也可站在绝缘体上单手拉住伤员干燥、绝缘的衣物将伤员拖离电源，救援人员身体非绝缘部位严禁接触伤员和带电体。

11.3.2.3落地带电导线触电脱离方法

立即于现场50米范围内设置警戒线，停掉电源，当电源无法立即断开时，救护人员必须穿绝缘靴，戴绝缘手套，条件具备应穿绝缘战斗服，将转运板（1500*2000*10环氧树脂板）放到伤员身旁，用绝缘杆将伤员拖上转运板，使用绝缘杆勾住转运板的勾环将伤员拖离危险区。伤员身体必须全部置于转运板上时，方可拖动转运板。救援人员在导线落地点11m半径范围内作业时，双脚并拢，行走以双脚并拢拔跳方式进行，除并拢的双脚身体其他部位严禁直接接触带电体。

11.3.3初步抢救

11.3.3.1就地于平坦处使伤员仰面平躺，神智清醒的伤员，暂时不要站立或走动，进行认真观察。如神志不清者，立即轻拍其肩部呼叫伤员，判定伤员意识确已丧失，立即进行心肺复苏。呼唤时禁止用力摇动伤员。

11.3.3.2伤员伴有出血、损伤时，立即进行止血，让伤员仰卧于坚硬平板上保持腰、颈椎、躯干处自然伸直状态，不得进行强行复位造成二次伤害。搬运过程要按创伤急救要求进行，伤员二次损伤有时是致命的。

11.3.4心肺复苏

11.3.4.1用看、听、试的方法判定伤员呼吸、心跳是否停止。

看：看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。（呼吸判定）

听：用耳贴近伤员的口鼻处，听有无呼气声音。（呼吸判定）

试：试测口鼻有无呼气的气流（呼吸判定），用两手指轻试喉结旁凹陷处颈动脉有无搏动（心跳判定）。

呼吸停止立即进行人工呼吸。心脏停止跳动立即进行心脏复苏。两者均停止要人工呼吸和心脏复苏同时进行，救助人员不足时可交替进行。每心脏按压10——15次，连续吹气两次。

11.3.4.2人工呼吸

将停止呼吸的伤员放于平坦、安全、通风处，解开领口、放松腰带、腰背部垫以柔软品，将舌头拉出或压住防止堵住呼吸道，清理口中杂物。

（1）口对口吹气法：伤员仰卧，救护者在其头一侧，一手托起伤员下领，尽量使其头部后仰，另一手捏住鼻孔，深呼吸一口对准伤员口吹入，造成伤员吸气。松开捏鼻手，以另一只手压伤员胸部帮助伤员呼气。如此节律均匀反复进行，每分钟吹气14——16次，吹气不易过猛，时间为每一个呼吸周期的三分之一。

（2）仰卧压胸法：此法不适用于胸外伤，不能与心脏挤压同时进行。伴有二氧化硫、二氧化氮中毒不得使用。

（3）心脏复苏

①心前区叩击：左手掌置于伤员心脏前区，使伤员头低脚高，右手握拳在左手背上中等力度叩击3—5次，观察脉搏和心音若无，立即放弃此法改为心脏按压。

②心脏胸外按压：伤员仰卧于平坦处，解开上衣及腰带脱掉鞋子。救护者位于伤员左侧，手掌面与前臂垂直，一只手掌面压在另一只手掌面上，双手重叠，置于伤员胸骨二分之一处（下方为心脏），以双手和臂间之力有节奏地冲击式向脊柱方向按压，使胸骨压下3—4厘米，压下后立即抬手使胸骨复位，以利于心脏舒张。如此循环，每分钟60—110次。每按心脏4次吹气1次。

11.3.5抢救过程中的再判定

11.3.5.1人工呼吸几个循环后如果伤员产生自主呼吸可判定人工呼吸成功，如果不成功要坚持做下去，直至专业医生判定死亡方可停止。

11.3.5.2心脏复苏有效果时可以观察到脉搏和心音，散大的瞳孔开始缩小，口唇皮肤转为红润。若判定颈动脉已有搏动，可暂停胸外按压。如果心脏没有复苏要坚持做下去，直至专业医生判定死亡方可停止。

11.3.6抢救过程中伤员的转移

11.3.6.1心肺复苏要坚持现场、迅速、就地、坚持原则。不得随意移动伤员，必须移动时，抢救中断时间不应超过30秒。

11.3.6.2将伤员送往医院时，应使伤员平躺在担架上，并在其背部垫以平硬阔木板。移动过程中必须进行不间断的抢救。

11.3.6.3创造条件为伤员脑部进行降温，在心肺复苏成功前延缓脑死亡。

### 11.4注意事项

11.4.1伤员未可靠脱离电源威胁前，救护人员不得直接触及伤员，救护人员在施救过程中必须保持自身与带电体的安全距离，确保安全。

11.4.2伤员心跳、呼吸均恢复后可暂停心肺复苏操作，但心跳呼吸恢复的早期有可能再次骤停，必须认真监护，随时准备再抢救。

11.4.3初期恢复后，伤员神志不清或精神恍惚、躁动，需设法使伤员安静。

11.4.4现场抢救采用药（尤其是肾上腺素等药物）必须慎重。如没有必要的确诊手段和可靠的诊断结果，不得乱用。

## 12.运输事故现场处置方案

### 12.1事故风险分析

运输生产过程中运输事故主要有斜巷运输事故，平巷运输事故两类，其中事故性质比较严重的有斜巷跑车事故、平巷车辆掉道事故。

### 12.2应急工作职责

12.2.1应急自救组织形式及人员构成情况：

基层单位应急自救组织以班组为单位，由全班组人员组成。应急自救组织组长由班组长担任，成员为全体班组人员组成。

12.2.2应急自救组织机构、人员的具体职责：

12.2.2.1应急自救组织组长职责

（1）负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给调度一所。

（2）带领全班组人员，开展自救、互救工作。

12.2.2.2应急自救组织成员职责

（1）在班组长的带领下开展自救、互救工作。

（2）尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

### 12.3应急处置

12.3.1事故应急处置程序：

现场发生事故后，班组长必须立即向矿调度一所和区值班室汇报，汇报内容包括事故的地点、性质、原因和灾害程度等。

报警电话

调度一所：7635181、7635070、7635135、“#”键

运输一区：8040

12.3.2现场应急处置措施:

12.3.2.1机车运输伤人事故处置措施

（1）平巷电机车运输发生追尾、碰头事故或运输过程中伤人时，现场人员立即停止车辆运行，将事故发生的地点、性质、造成危害程度及人员伤亡情况向矿调度一所和本单位值班领导进行汇报。

（2）事故造成人员伤害的，现场人员应同时现场进行自救互救和创伤急救，对因挤、压、碾、砸等原因引起的出血人员，应采取利用绷带、毛巾包扎止血，出血严重的用包扎法止血；对因外伤窒息引起的呼吸停止人员，应用人工呼吸法进行抢救，然后护送上井。

（3）矿调度一所在接到事故汇报后，应根据事故响应等级并按照信息报告程序立即电话报告矿长或机电副矿长或事故单位负责人。事故应急救援总指挥根据事故的情况启动相应等级的辅助运输事故应急救援预案，组织实施救援。

（4）实施救援前，在事故区域前后设置十字挡车栏和警戒标志，救援期间严禁与救援无关的车辆通行。

（5）对事故车辆使用掩车木等阻车装置可靠掩住，防止车辆滑动出现二次伤人。

（6）受伤人员救援完毕，用完好的电机车将事故中毁坏的机车拖至机车维修硐室修理。

12.3.2.2斜巷跑车伤人事故处置措施

（1）斜巷发生跑车事故时，信号工必须及时利用信号与司机或其他信号工取得联系，停止运输设备运转，防止事故扩大 ，并立即将事故发生的地点、性质、造成危害程度及人员伤亡情况向矿调度室和本单位值班领导进行汇报。

（2）发生跑车事故造成人员伤害的，现场人员应同时现场进行急救，对因挤、压、碾、砸等原因引起的出血人员，应采取利用绷带、毛巾包扎止血，出血严重的用包扎法止血；对因外伤窒息引起的呼吸停止人员，应用人工呼吸法进行抢救，然后护送上井。

（3）矿调度室在接到事故汇报后，应根据事故响应等级并按照信息报告程序立即电话报告矿长或机电副矿长或事故单位负责人。事故应急救援总指挥根据事故的情况启动相应等级的辅助运输事故应急救援预案，组织实施救援。

（4）实施救援前，必须切断绞车电源，并将开关闭锁、挂牌。绞车司机必须坚守岗位。必须将斜巷所有阻车器搬至阻车位置。

（5）实施救援时，必须从斜巷上头向下进行救援。

（6）救援受伤人员前，必须将斜巷的车辆可靠锁牢。

（7）受伤人员救援完毕，将事故中毁坏的车辆复轨后，运至车间修理。

12.3.2.3车辆掉道伤人事故处置措施

（1）车辆掉道或复道过程中发生人身事故时，现场人员立即将事故发生的地点、性质、造成危害程度及人员伤亡情况向矿调度一所和本单位值班领导进行汇报。

（2）车辆掉道事故造成人员伤害的，现场人员应同时现场进行急救，对因挤、压、碾、砸等原因引起的出血人员，应采取利用绷带、毛巾包扎止血，出血严重的用包扎法止血；对因外伤窒息引起的呼吸停止人员，应用人工呼吸法进行抢救，然后护送上井。

（3）矿调度一所在接到事故汇报后，应根据事故响应等级并按照信息报告程序立即电话报告矿长或机电副矿长或事故单位负责人。事故应急救援总指挥根据事故的情况启动相应等级的辅助运输事故应急救援预案，组织实施救援。

（4）实施救援前，在事故区域前后设置木马和警戒标志，救援期间严禁与救援无关的车辆通行。

（5）实施救援时，并用木锲将车轮可靠掩住，防止车辆滑动出现二次伤人。

（6）受伤人员救援完毕，及时将掉道的车辆复轨、运走。

## 13.放炮事故现场处置方案

### 13.1事故风险分析

13.1.1炮后炮烟熏人事故。

13.1.2警戒不到位，放炮崩人事故

13.1.3处理拒爆不当，引发放炮事故

### 13.2应急组织与职责

13.2.1应急自救组织形式及人员构成情况：

基层单位应急自救组织以班组为单位，由全班组人员组成。应急自救组织组长由班组长担任，成员为全体班组人员组成。

13.2.2应急自救组织机构、人员的具体职责：

13.2.2.1应急自救组织组长职责

（1）负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给调度一所。

（2）带领全班组人员，开展自救、互救工作。

13.2.2.2应急自救组织成员职责

（1）在班组长的带领下开展自救、互救工作。

（2）尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

### 13.3 应急处置

13.3.1事故应急处置程序：

现场发生事故后，放炮员必须立即向矿调度一所和通风一区汇报，汇报内容包括事故的地点、性质、原因和灾害程度等。

报警电话

调度一所：7635181、7635070、7635135、“#”键

通风一区：8055

13.3.2现场应急处置措施:

13.3.2.1处理拒爆，必须遵守下列规定：

（1）处理拒爆、残爆时，必须在班组长指导下进行，并应在当班处理完毕。如果当班未能处理完毕，当班爆破工必须在现场向下一班爆破工交接清楚。

（2）由于连线不良造成的拒爆，可重新连线起爆。

（3）在距拒爆炮眼0.3m以外另打与拒爆炮眼平行的新炮眼，重新装药起爆。

（4）严禁用镐刨或从炮眼中取出原放置的起爆药卷或从起爆药卷中拉出电雷管。不论有无残余炸药严禁将炮眼残底继续加深；严禁用打眼的方法往外掏药；严禁用压风吹拒爆（残爆）炮眼。

（5）处理拒爆的炮眼爆炸后，爆破工必须详细检查炸落的煤、矸，收集未爆的电雷管。

（6）在拒爆处理完毕以前，严禁在该地点进行与处理拒爆无关的工作。

### 13.4 注意事项:

13.4.1现场人员要及时准确地向矿调度一所汇报事故的情况。

13.4.2现场救助做好防范和监护，防止救助者受到二次伤害；

13.4.3就地采取有效措施，防止事故扩大，并保护好现场。

13.4.4事故发生后不要慌张,要及时进行现场救护。

13.4.5要服从命令听指挥,要有序撤离,不得乱跑乱挤。

## 14.地面输煤系统火灾事故现场处置方案

### 14.1事故风险分析

14.1.1事故类型

地面输煤系统火灾事故是指输煤皮带间、皮带机、栈桥着火以及圆筒仓因自燃发生的火灾事故。

14.1.2事故类型

电缆短路、现场积煤、积粉过多，皮带转动摩擦起火或者煤粉遇明火发生爆燃等原因均可能使输煤系统发生火灾。

14.1.3事故危害性

输煤系统火灾事故可能造成皮带烧断、皮带栈桥烧塌、电机和电缆等设备严重损坏等后果。

输煤系统火灾事故产生的有害气体能使附近人员中毒、窒息，造成人身伤害事故。

14.1.4事前可能的征兆

14.1.4.1动火管理松懈：动火未严格办理动火工作票或动火作业前未清理可燃物、作业后未清理现场留下火种。

14.1.4.2电缆老化存在短路危险。

14.1.4.3现场积煤、积粉过多。

14.1.4.4煤粉遇明火发生爆燃。

14.1.4.5设备失修，皮带转动摩擦起火

### 14.2应急工作职责

14.2.1应急自救组织形式及人员构成情况：

基层单位应急自救组织以班组为单位，由全班组人员组成。应急自救组织组长由班组长担任，成员为全体班组人员组成。

14.2.2应急自救组织机构、人员的具体职责：

14.2.2.1应急自救组织组长职责

（1）负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给调度一所。

（2）带领全班组人员，开展自救、互救工作。

14.2.2.2应急自救组织成员职责

（1）在班组长的带领下开展自救、互救工作。

（2）尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

### 14.3应急处置

14.3.1事故应急处置程序：

14.3.1.1最先发现火灾人员应该立即根据现场情况判断火势情况，若现场在保证安全的情况下能立即扑灭或控制火势，不使火灾扩大时，应先救灾后报告。若现场火灾无法立即扑灭或火势无法控制时，要在保证自身人身安全的情况下，尽可能查明火灾性质、地点、范围、着火原因，危害程度，威胁区域等情况，并立即汇报矿调度一所和区值班室。现场不能保证人身安全时，必须立即撤离，撤离期间要切断工作地点电源，并尽可能通知沿途受火灾影响区域人员一同撤离到安全地点。

报警电话

调度一所：7635181、7635070、7635135、“#”键

主副井工区：8161

14.3.1.2事故扩大时，拨打119报警电话请求市消防队支援。报警内容：单位名称、地址、着火物质、火势大小、着火范围。把自己的电话号码和姓名告诉对方，以便联系。同时还要注意听清对方提出的问题，以便正确回答。打完电话后，要立即到交叉路口等候消防车的到来，以便引导消防车迅速赶到火灾现场。

14.3.2现场应急处置措施

14.3.2.1先将火灾地点的设备停止运转，并将现场电气设备、配电点上级电源切断，然后用灭火器、消防水管、卫生冲洗胶管等进行灭火，灭火时应在火势的下方，倾斜皮带应站在皮带的尾部，防止皮带间形成烟囱效应或是向上蔓延把人烧伤。

14.3.2.2如火灾不能控制，现场人员应撤离到安全区域，请求辖区消防队支援。待消防队到达现场后开展灭火工作。

14.3.3对烧伤人员的现场急救

现场急救是救治烧伤的起点，非常重要。其重点可概况为灭、查、防、包、送五个字，即：

灭：熄灭病人身上的火，使病人尽快脱离热源，缩短烧伤时间；对已灭火而未脱去衣服的人，务必仔细检查其衣服，特别是对已失去知觉的病人要特别注意。

查：病人呼吸、心跳怎样？是否会合并其他外伤和有害气体中毒？对爆炸冲击烧伤病人，应特别注意有无颅脑损伤、胸腹腔内脏损伤和呼吸道烧伤。

防：防休克、窒息创伤污染。病人因疼痛和恐惧常常发生休克，可用针法止痛或给止痛药；若发生急性喉头梗阻或窒息时，可请医务人员进行气管切开，保证通气；在现场检查和搬运病人时，一定要注意保护创面，防止污染。为了减少创伤的污染和损伤，病人已灭火的衣服可以不脱或剪开除去。

包：就是用较干净的衣服，把伤面包裹起来，防止再次污染。在现场，除化学烧伤可用大量流动的清水持续冲洗外，对创伤一般不做处理，尽量不弄破水泡，保护表皮。

送：就是迅速离开现场，把严重烧伤病人送往医院。注意在搬运病人时，动作要轻柔，行进要平稳，随时观察伤情。

14.3.4对有害气体中毒人员的急救

现场发生一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、二氧化氮等有害气体中毒时，应采取如下综合措施有针对性地进行急救：

①立即将中毒者从危险区运到新鲜风流中，并安置在顶板良好、无淋水和通风正常的地点。进入有害气体中毒场所，急救者一定要佩用呼吸系统的个体防护装备。

②迅速将中毒者口、鼻内妨碍呼吸的粘液、血块、泥土、碎煤等除去，并将上衣、腰带解开，胶鞋脱掉。

③对中毒者要进行保暖，用棉被或毯子将身体盖起来。

④为促使体内毒物的排除，要及时输氧或进行人工呼吸。受一氧化碳或硫化氢中毒时，如有条件输氧，应请医务人员或急救员（以下简称医务人员）在纯氧加入5％的二氧化碳，以刺激呼吸中枢，增强肺部的呼吸能力，使毒物尽快地排除体外。

⑤当伤员出现眼红肿、流泪、畏光、喉痛、咳嗽、胸闷现象时，说明是二氧化硫中毒。当出现眼红肿、流泪、喉痛及手指、头发呈黄褐色现象时，说明伤员是二氧化氮中毒。受二氧化硫或二氧化氮中毒时，注意是否有肺水肿情况。对二氧化硫和二氧化氮的中毒者只能进行口对口的人工呼吸，不能进行压胸或压背法的人工呼吸，否则会加重伤情。

⑥人体局部受二氧化硫、硫化氢、二氧化氮有害气体刺激，如眼睛，可请医务人员用1％的硼酸水或弱明矾溶液冲洗，或用奶水点眼；喉痛者可用苏打液或硼酸水及盐水漱口。

### 14.4注意事项

14.4.1应急处置时注意防止中毒、窒息、触电、烫伤。

14.4.2危险区设好警戒线，并挂好标示牌。无操作权限的人员不得乱动现场设备。

14.4.3佩戴个人防护器具时注意检查防护用品合格，且在有效检验期内；正确佩戴使用正压式呼吸器、隔热服、隔热手套、绝缘靴等安全防护用具。

14.4.3现场自救和互救时不熟悉现场情况和灭火方法的人员不得盲目进入危险区域，救人前先确认自己的能力和现场情况是否能够满足对他人施救的需要。

14.4.5加强自身防护，避免救火导致人身伤害。

14.4.6应急救援结束后要全面检查，确认现场无火灾隐患和建筑物坍塌的隐患。

## 15.炸药库事故现场处置方案

### 15.1事故风险分析

炸药、雷管在往井下运输过程及储存、编号过程中，由于管理和操作不当，都存在发生爆炸的可能性。

### 15.2应急工作职责

15.2.1应急自救组织形式及人员构成情况：

基层单位应急自救组织以班组为单位，由全班组人员组成。应急自救组织组长由班组长担任，成员为全体班组人员组成。

15.2.2应急自救组织机构、人员的具体职责：

15.2.2.1应急自救组织组长职责

（1）负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给调度中心。

（2）带领全班组人员，开展自救、互救工作。

15.2.2.2应急自救组织成员职责

（1）在班组长的带领下开展自救、互救工作。

（2）尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

### 15.3应急处置

15.3.1事故应急处置程序。

现场发生事故后，值守人员必须立即向矿调度一所汇报。汇报内容包括事故的地点、性质、原因和灾害程度等。

报警电话

调度一所：7635181、7635070、7635135、“#”键

物管科：8092

15.3.2现场应急处置措施:

15.3.2.1若炸药库发生爆炸事故，在导致全矿停电情况下，通知主要通风机房人员打开回风井口防爆门（盖）实现自然通风。

15.3.2.2切断井下电源，防止复电时将积聚地瓦斯大量排出。

15.3.2.3如停电在10min以内，则应通知井下人员就地待命；如停电在30min以内，则应通知井下人员撤至进风巷待命；如停电在30min以上时，应立即通知井下人员尽快从安全出口撤至地面。

15.3.2.4制定复电时的安全措施，并排除故障复电。

15.3.2.5安排中央水泵房司机测量水仓水位，当水位超过警戒线时，在井下人员已撤离的情况下，可关闭水泵房、变电所的防水门及水仓与配水道之间的闸门。命令水泵司机，只有在淹没泵座时才能从管子道撤离，否则必须坚守在工作岗位。

15.3.2.6召请救护队待命，以便应付紧急情况的出现。同时召集全矿各单位机电负责人待命，随时下井处理事故。

15.3.2.7炸药、雷管爆炸事故的处理方法:

运输途中发生炸药、雷管爆炸事故时，应立即组织抢救受伤人员。救护队到达后，应指派专人侦察爆炸破坏情况，根据具体情况，制订恢复生产计划;

15.3.2.8炸药库内发生炸药、雷管爆炸事故的处理方法：

炸药库内发生炸药、雷管爆炸，在一般情况下，不会对井下的供电、排水、提升系统造成破坏，只可能造成风流短路，待救护队到达后，应指派专人侦察炸药库爆炸破坏情况及风流短路情况，及时控制风流短路，制订恢复生产计划。

15.3.2.9迅速撤退人员的措施

（1）事故发生后，井下各工作面人员要立即采取自救与互救措施，首先要尽快撤离至等候室。

（2）在矿统一安排，从副井撤离至地面。

15.3.2.10防止事故扩大的措施

（1）事故发生后，必须首先组织矿山救护队侦察井下供电、排水、提升系统的情况，检查通风系统是否发生短路等情况。

（2）事故破坏了供电系统时，矿领导以及机电部门要组织多方面的力量进行抢修，供应部门要及时提供所需的材料。

（3）事故破坏了通风系统，造成通风系统短路时，矿领导以及通风部门要组织多方面的力量进行抢修，保证通风系统的正常运行。

### 15.4注意事项

15.4.1现场人员要及时准确地向矿监控中心汇报事故的情况。

15.4.2 事故发生后不要慌张,要采取措施防止事态扩大。

15.4.3 需撤离时, 要服从命令听指挥,要有序撤离,不得乱跑乱挤。

## 16.高温中暑事故现场处置方案

### 16.1事故风险分析

随着开采深度、地温、地压、工作面长度及季节等影响，井下作业场所温度逐渐升高，职工作业期间有可能发生中暑的现象。

16.1.1事故原因

高温中暑的起因，高温作业作业，当作业人员在井下高温环境中，从事一定时间的劳动，且无足够的防暑降温措施，体内积蓄的热量不能向外散发，以致体温调节发生障碍，如过多出汗，身体失去大量水分和盐分，很容易引起中枢。

在同样的气温条件下，如伴有高湿度和气流静止，更容易引起中枢。此外，带病工作、过度疲劳、睡眠不足、精神紧张也是高温中暑的常见诱因。

16.1.2事故类型

高温中暑的类型，高温中暑起病急骤，大多数患者有头晕、眼花、头痛、恶心、胸闷、烦躁等前驱症状。按病情的程度和表现特点，中暑一般分为三类：

先兆中暑：

大量出汗、口渴、头晕、耳鸣、胸闷、心悸、恶心、四肢无力等症状。体温正常或略有升高，一般不超过37.5℃，如能及时离开高温环境，经短时间休息后症状即可消失。

轻度中暑：既有先兆中暑症状，同时通常表现为体温在38.5℃以上，有面色潮红、胸闷、皮肤灼热等现象，并且呼吸及循环衰竭的早期症状，如面色苍白、恶心、呕吐、大量出汗、皮肤湿冷、血压下降和脉搏细弱而快等。轻度中暑者经治疗后，一般4-5小时内课恢复正常。

重度中暑：大多数患者是在高温环节中以突然昏迷起病。此前患者常有头痛、麻木与刺痛、眩晕、不安或精神错乱、定向力障碍、肢体不随意运动等，皮肤出汗停止、干燥、灼热而绯红，体温常在40℃以上。

16.1.3事故危害性

高温作业发生中暑一般为具有热射病症状特点，由于井下高温环境中从事体力劳动的时间较长，身体产热过多，而散热不足，导致体温急剧升高。发病早期有大量冷汗，继而无汗、呼吸浅快、脉搏细速、躁动不安、神智模糊、血压下降，逐渐向昏迷伴四肢抽搐发展；严重者可产生脑水肿、肺水肿、心力衰竭等。

### 16.2应急组织与职责

16.2.1应急自救组织形式及人员构成情况：

基层单位应急自救组织以班组为单位，由全班组人员组成。应急自救组织组长由班组长担任，成员为全体班组人员组成。

16.2.2应急自救组织机构、人员的具体职责：

16.2.2.1应急自救组织组长职责

（1）负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给调度一所。

（2）带领全班组人员，开展自救、互救工作。

16.2.2.2应急自救组织成员职责

（1）在班组长的带领下开展自救、互救工作。

（2）尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

### 16.3应急处置

16.3.1事故应急处置程序。

现场发生事故后，现场人员必须立即向矿调度一所汇报。

16.3.2现场应急处置措施:

16.3.2.1迅速将人员移至阴凉、通风的地方，同时垫高头部，解开衣裤，以利呼吸和散热；

16.3.2.2用湿毛巾敷头部或用冰袋置于中暑者头部、腋窝、大腿根部等处。若中暑者能饮水时，可给中暑者大量饮水，水内加少量食盐；

16.3.2.3 中暑者呼吸困难时，应进行人工口对口呼吸；

16.3.2.4若情况无好转，立即拨打急救电话，寻求外援；

16.3.2.5矿调度中心接到命令后，按照应急预案要求，立即通知指挥部成员到矿调度中心集合。

16.3.2.6指挥部成员到达矿调度中心后，按照现场指挥的指示，立即奔赴事故现场，成立现场抢险救灾专业组，协助事故单位开展抢险救灾工作。

16.3.2.7事故单位在抢救过程中有困难时，指挥部可抽调其他矿有经验、有技术的骨干力量，进行紧急增援。

16.3.2.8 要安排医疗救护组到达井下事故现场附近，对抢救出的中暑人员进行紧急医疗救治或护送中暑人员上井救治。

### 16.4注意事项:

16.4.1现场人员要及时准确地向矿调度一所汇报事故的情况。

16.4.2事故发生后不要慌张,要及时开展救治，中暑人员挪移至通风、阴凉地点，必要时井下人工呼吸救治。

16.4.3需撤离时, 要服从命令听指挥,要有序撤离,不得乱跑乱挤。

## 17.中毒窒息事故现场处置方案

### 17.1事故风险分析

煤炭自燃氧化将产生大量的一氧化碳等有毒有害气体，并消耗大量的氧气，会造成人员中毒或窒息。综采工作面切眼强制放顶和老顶初次垮落会造成采空区气体溢出，有可能造成人员中毒或缺氧窒息。

### 17.2应急组织与职责

17.2.1应急自救组织形式及人员构成情况：

基层单位应急自救组织以班组为单位，由全班组人员组成。应急自救组织组长由班组长担任，成员为全体班组人员组成。

17.2.2应急自救组织机构、人员的具体职责：

17.2.2.1应急自救组织组长职责

（1）负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给调度一所。

（2）带领全班组人员，开展自救、互救工作。

17.2.2.2应急自救组织成员职责

（1）在班组长的带领下开展自救、互救工作。

（2）尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

### 17.3应急处置

17.3.1事故应急处置程序。

现场发生事故后，现场人员撤至安全地点后必须立即向矿调度一所汇报，汇报内容包括事故的地点、性质、原因和灾害程度等。

报警电话

调度一所：7635181、7635070、7635135、“#”键

17.3.2人员中毒应急处置措施:

17.3.2.1立即将中毒者从灾区运送到新鲜风流中，并安置在顶板良好、无淋水的地点或地面。

17.3.2.2迅速将中毒者口、鼻内的粘液、血块、泥土、碎煤等除去，并将上衣、腰带解开，将鞋脱掉。

17.3.2.3用棉被或毯子将中毒者身体覆盖保暖，有条件时可在中毒者身旁放热水袋。

17.3.2.4当伤员出现眼红肿、流泪、畏光、喉痛、咳嗽、胸闷现象时，说明是受二氧化硫中毒所致。当出现眼红肿、流泪、喉痛及手指、头发呈黄褐色现象时，说明伤员是受二氧化氮中毒。

17.3.2.5根据心跳、呼吸、瞳孔等特征和伤员的神志情况，初步判断伤情。正常人每分钟心跳60~80次，呼吸16~18次，两眼瞳孔是等大、等圆的，遇到光线能迅速收缩变小。休克伤员两瞳孔不一样大、对光线反应迟钝或不收缩。

17.3.2.6人体局部受二氧化硫、硫化氢、二氧化氮有害气体刺激，如眼睛，可用1%的硼酸水或弱明矾溶液冲洗，喉痛者可用苏打液或硼酸液及盐水漱口。

17.3.2.7对因中毒造成呼吸困难或停止呼吸者，要及时输氧或进行人工呼吸。一氧化碳或硫化氢中毒时，可在纯氧中加入5%二氧化碳，以刺激呼吸中枢，增强肺部呼吸能力，使中毒物尽快排出体外。尽量避免对伤员肺部刺激，要注意是否有肺水肿症状。当出现心跳停止的现象时，除进行人工呼吸外，还应同时进行胸外心脏按压急救。对二氧化硫和二氧化氮的中毒者只能进行口对口的人工呼吸，不能进行压胸或压背法的人工呼吸，否则会加重伤情。

17.3.2.8人工呼吸维持的时间以恢复自主性呼吸或到伤员真正死亡时间为止。当救护队来到现场后，应转由救护队用苏生器苏生。

17.3.3人员窒息应急处置措施

17.3.3.1井下各种气体中毒都有窒息的可能，有时外伤也能引起窒息，如冒顶挤压；煤屑堵住伤员的上呼吸道或压迫了气管；严重脑外伤，在昏迷的情况下，由于舌根后坠等，都有可能引起窒息。窒息一旦发生，伤员生命处于危急状态，必须争分夺秒地进行抢救。

17.3.3.2中毒性窒息，必须迅速将伤员运送到空气新鲜的地方，给予氧气吸入，必要时做口对口的人工呼吸。

17.3.3.3外伤性窒息，应迅速清除口、鼻内的岩尘屑及血块、痰、呕吐物等。

17.3.3.4对昏迷的伤员，一定要取侧俯卧位，使口中的分泌物流出，防止舌后坠，同时把舌头拉出口外。

### 17.4注意事项:

17.4.1在现场采用自救互救相结合的原则，发现有毒有害中毒者应立即脱离现场，移至新鲜空气处，保持呼吸道畅通，注意保暖，密切观察意识状况。

17.4.2事故发生初期，现场人员应积极组织抢险，并迅速组织遇险人员撤离，防止事故扩大。

17.4.3在事故抢救过程中，应采取措施，确保救护人员的安全，严防抢救过程中发生事故。

17.4.4如果情况危急，由当班班长或安全员迅速组织逃生，设置警戒岗哨，杜绝闲杂人员进入。人员在撤离过程中要沉着冷静，不要惊慌，认清风流方向，立即带好自救器，迎着新鲜风流撤退，按规定的避灾路线向地面撤离。

## 18.硫酸泄漏事故现场处置方案

### 18.1事故风险分析

18.1.1事故类型

硫酸在转运、储存、使用过程中可能发生泄漏事故，污染环境，造成人身伤害。

18.1.2事故发生地点：

硫酸储存库房

18.1.3事故造成的危害程度：

硫酸属强腐蚀性液体，遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。

18.1.4事故前可能出现的征兆：

储罐出现少量滴漏，在巡检时发现后，立即处理。

### 18.2应急组织与职责

18.2.1应急自救组织形式及人员构成情况：

应急自救组织以事故班组为单位，由全班组人员组成。应急自救组织组长由班组长担任，成员为全体班组人员组成。

18.2.2应急自救组织机构、人员的具体职责：

18.2.2.1应急自救组织组长职责

（1）负责查看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给调度所。

（2）带领全班组人员，开展自救、互救工作。

18.2.2.2应急自救组织成员职责

（1）在班组长的带领下开展自救、互救工作。

（2）尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

### 18.3应急处置

18.3.1应急处置程序

发现硫酸泄露、燃烧或爆炸等事故必须立即向调度所、保卫科值班室报告，并提供地点、性质、严重程度、受威胁的人员数、可能影响的范围是否扩大等等情况，必要时向119火警中心报警。

报警电话

调度一所：7635181、7635070、7635135、“#”键

保卫一科：7635110

运输一区：8040

18.3.2保卫科值班人员接到报警后，应立即组织人员赶往事故现场，组织在场人员进行疏散和救援工作。

18.3.3如果已向119火警中心报警，应及时安排人员在大门及路口等候引导消防车辆。同时携带对讲机等通讯工具赶到现场，保持现场总指挥与各行动组及公安消防队之间的通讯联络。必要时启用矿内广播，告知事故信息。

18.3.4根据事故现场情况、被困人员所在位置以及疏散通道等情况，提出营救方案，迅速展开疏散救援工作。

18.3.5疏散引导组人员进入后，应根据现场情况，迅速引导被困人员按照相对安全、路程短、用时少的疏散路线撤出。

18.3.6如果疏散通道被封住，可采取必要的破拆措施，或利用梯子、绳索等将被困人员救出。若不具备上述条件，应及时组织被困人员转移到相对安全的部位，等待公安消防部门救援。

18.3.7被困人员安全疏散后，若现场存有重要资料或贵重财物等，在安全条件允许的情况下，应组织人员尽快将其撤出，撤出后的物资应放置在不影响扑救工作的安全地带，并安排人员看护，防止发生意外。

18.3.8疏散引导组人员进入前，应做好必要的防护准备，保证自身安全。

18.3.9若爆炸造成电器设备火灾，或着火部位在实验室、机房等电器设备较多的地方，一定要先切断火场的电源，再进行扑救，尤其不能用水直接灭火，以防发生人员触电。

18.3.10着火物质若为油类，可用干粉灭火器扑救，或用石棉瓦、沙土、湿棉被等覆盖，不要直接用水喷洒油面，防止火势流动蔓延。若为可燃气体火灾，应先关闭可燃气体阀门，切断气源。若着火物质为橡胶、塑料等化工制品，进入火场人员应携带防毒面具等防护用品，防止发生人员中毒。

18.3.11如果在确认其尚未着火或无爆炸危险时，灭火组应调集充足的人员和消防器材，迅速建立防火隔离带，防止蔓延，同时组织力量转移易燃易爆物品。

18.3.12如果发现或赶到现场时，已发展为全面起火或爆炸，这时应开启附近所有室内外消防箱，迅速向火场铺设消防水带，起动消防供水系统，控制火势发展，待公安消防队到达后，协助进行救援工作。

### 18.4注意事项

18.4.1皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和清水彻底冲洗皮肤。

18.4.2眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。

18.4.3吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸通畅。如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

18.4.4食入：饮足量温水，催吐，就医。

18.4.5事故发生后不要慌张,要采取措施防止事态扩大，抢险人员在发生危化品事故时，作出迅速有力的反应，在第一时间进入事故现场在具有防护措施的前提下，穿戴防化衣、防化手套、防化鞋、护目镜（或面罩），深入事故发生中心区域，抢修设备，防止事故扩大，降低事故损失，抑制危险范围的扩大。

18.4.6对外泄硫酸，尽可能切断泄漏源，防止流入下水道。

## 19.地面矸石山事故现场处置方案

### 19.1事故风险分析

19.1.1事故类型

19.1.1.1矸石山事故的危险主要表现为爆炸、坍塌、滑坡、自然发火、毒气、高温灼烫、矸石自然滚落等，可能造成人身伤亡和财产的损失以及对周边环境造成污染。

19.1.1.2矸石山可能造成的事故种类有：矸石山垮落滑坡事故、矸石山自然发火事故、矸石山爆炸事故和矸石山有毒有害气体泄露事故等。

19.1.2事故可能发生的季节和危害程度

事故多发生在夏季。在夏季矸石山容易发生爆炸、坍塌和滑坡，造成人员伤亡和建筑物损失，矸石山所泄漏的有毒有害气体，容易造成人员伤亡和环境污染。

19.1.3事故前可能出现的预兆

矸石山体出现裂隙、位移，有闷炮声，局部矸石崩落，安息角超过安全标准，悬矸、活石增多。

夏季，山体自燃面积逐渐扩大、烟尘浓烈、温度升高、有毒有害气体溢出等。

### 19.2应急工作职责

19.2.1应急自救组织形式及人员构成情况：

基层单位应急自救组织以班组为单位，由全班组人员组成。应急自救组织组长由班组长担任，成员为全体班组人员组成。

19.2.2应急自救组织机构、人员的具体职责：

19.2.2.1应急自救组织组长职责

（1）负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给调度所。

（2）带领全班组人员，开展自救、互救工作。

19.2.2.2应急自救组织成员职责

（1）在班组长的带领下开展自救、互救工作。

（2）尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

### 19.3应急处置

19.3.1事故应急处置程序

事故发生后，巡山工立即用电话汇报矿调度一所、单位领导。单位接到通知后，立即准备组织人员及物料工具赶到现场，立即对受伤人员进行抢救，使其脱离危险区域，跟班区队长并及时将现场情况向矿调汇报，根据事故严重程度，机电副矿长积极组织其它人员力量到现场进行抢救。

报警电话

调度一所：7635181、7635070、7635135、“#”键

潘二实业调度室：7635290

潘二实业值班室：7635057

19.3.2现场应急处置措施

19.3.2.1矸石山发生塌山或自燃后，立即组织人员在矸石山周围设立警戒线，防止人员误入。由专业队伍或专职人员，进入现场进行救灾。当专业抢救组到达现场后，应先查看有无伤亡人员，清点现场职工人数，根据技术专家组确定的避灾路线，组织人员及时撤离至安全区并由医疗救护人员对受伤人员进行现场急救，对现场受伤人员严重者由医疗救护人员实施监护并及时送往医院。

19.3.2.2灭火前要进行调研，选择技术成熟、先进的灭火技术，制定灭火技术方案。对参与灭火人员进行专业技术培训和安全培训，并配备防护用品，防止人员中毒。

19.3.2.3自燃矸石山的灭火工作，应遵循尽早进行的原则。矸石山灭火工作宜采取先易后难、先下后上、由外向里的灭火策略，防止灭火过程中发生灾害性事故。大雨和暴雨天气严禁灭火作业。

19.3.2.4矸石山自燃严禁用水直接灭火。不宜采用大规模开挖方式灭火，如决定采用该方式灭火，要采取措施释放积存在矸石山内部的可燃气体，防止阴燃区暴露后转成明火，点燃积存内部的可燃气团。

### 19.4注意事项

19.4.1佩戴个人防护器具方面的注意事项

19.4.1.1首先检查防护器是否完好，发现不合格及时调换。

19.4.1.2正确使用防护器具。

19.4.2使用抢险救援器材方面的注意事项

19.4.2.1首先检查抢险救援器材是否完好，发现不合格及时调换。

19.4.2.2正确使用抢险救援器材。

19.4.2.3使用的抢险救援器材损坏要及时更换。

## 20.锅炉事故现场处置方案

### 20.1事故风险分析

20.1.1事故类型

锅炉事故包括蒸汽锅炉缺水、满水事故、锅炉超压事故、锅炉爆管、锅炉爆炸事故等。

20.1.2危害程度

锅炉事故一旦发生，容易造成人员伤亡、设备损坏。

### 20.2应急工作职责

20.2.1应急自救组织形式及人员构成情况：

基层单位应急自救组织以班队为单位，由全班队人员组成。应急自救组织组长由班队长担任，成员为全全体班队人员组成。

20.2.2应急自救组织机构、人员的具体职责：

20.2.2.1应急自救组织组长职责

（1）负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给调度一所。

（2）带领全班队人员，开展自救、互救工作。

20.2.2.2应急自救组织成员职责

（1）在班队长的带领下开展自救、互救工作。

（2）尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

### 20.3应急处置

20.3.1事故应急处置程序

现场发生事故后，现场人员必须立即向调度一所和区值班室汇报。汇报内容包括事故的地点、性质、原因和灾害程度等。

报警电话

调度一所：7635181、7635070、7635135、“#”键

机电工区：8062

20.3.2现场应急处置措施

20.3.2.1锅炉事故处置方案：

（1）超压

①保持锅炉负荷稳定，防止骤然降低负荷，导致汽压上升。

②防止安全阀失灵，每隔一两天人工排汽一次，并且定期作自动排汽试验。如发现动作呆滞，必须及时修复。

③定期校核压力表。如发现不准确或动作不正常，必须及时调换。

（2）过热

①防止缺水。每班冲洗水位表，检查所显示的水位是否正确。定期清理旋塞及连通管，防止堵塞。定期维护检查水位警报器或超温警报设备，保持灵敏可靠。严密监视水位，万一发生严重缺水，绝对禁止向锅炉内进水。

②防止积垢。正确使用水处理设备，保持锅水质量符合标准。认真进行表面排污和定期排污操作。定期清除水垢。

（3）腐蚀

因炉因水制宜采取有效的水处理和除氧措施，保证给水和锅水质量合格。加强停炉保养工作，及时清除烟灰，涂用防锈油漆，保持炉内干燥。

（4） 裂纹和起槽

保持燃烧稳定，避免锅炉骤冷骤热。加强对封头扳边等应力集中部位的检查，一旦发现裂纹和起槽必须及时处理。

（5）缺水事故的处理

①先校对各水位表所指示的水位，正确判断是否缺水。在无法确定缺水还是满水时，可开启水位表放水旋塞，若无锅水流出，表明是缺水事故，否则便是满水事故。

②按照以下程序进行“叫水”：先开启水位表放水旋塞，再关闭汽连管旋塞，然后缓慢关闭放水旋塞，观察水位表内是否有水位出现。此时，水位表的上部没有压力，只要水位不低于水连管孔，借助锅筒内的汽压就能将水位表内的水位升高，以至能够看到，表明是轻微缺水。如果经过“叫水”水位表内仍无水位出现，表明是严重缺水。必须注意，“叫水法”不适用于水位表的水连管孔口低于最高火界的卧式锅炉，因为即使叫出了水，锅炉内的实际水位仍在最高火界以下，这是非常危险的。

③锅炉轻微缺水时，应减少燃料和送风，减弱燃烧，并且缓慢地向锅炉进水，同时要迅速查明缺水的原因，例如，给水管、炉管、省煤器管是否漏水或阀门是否开错等。待水位逐渐恢复到最低安全水位线以上后，再增加燃料和送风，恢复正常燃烧。锅炉严重缺水，钢板（管）已经过热，甚至烧红，如果盲目进水，使灼热的金属突然受到冷却，由于温差极大，先遇水的部位急剧收缩而撕裂，当即发生爆炸事故。

（6）锅炉满水事故的处理

①先校对各水位表所指示的水位，正确判断是否满水。当看不见水位时应开启水位表放水旋塞，若有锅水流出，表明是满水事故，否则便是缺水事故。

②按照以下程序进行“叫水”：先关闭水位表水连管旋塞，再开启放水旋塞，观察水位表内是否有水位出现。如果看到水位从玻璃管（板）的上边下降，表明是轻微满水。如果只看到水向下流，而没有水位下降，表明是严重满水。

③锅炉轻微满水时，应将给水自动调节器改为手动；部分或全部关闭给水阀门，减少或停止给水；并且相应减少燃料和送风，减弱燃烧；必要时可开启排污阀，放出少量锅水，使水位降到正常水位线，然后恢复正常运行。锅炉严重满水时，应采取紧急停炉措施。

（7）锅炉汽水共腾事故的处理

①减弱燃烧，减少锅炉蒸发量，并关小主汽阀，降低负荷。

②完全开启上锅筒的表面排污阀，并适当开启锅炉下部的定期排污阀，同时加强给水，保持正常水位。

③开启过热器、蒸汽管路和分汽缸门上的疏水阀门。

④增加对锅水的分析次数，及时指导排污，降低锅水含盐量。

⑤锅炉不要超负荷运行。

（8）爆管事故的处理

炉管爆管的处理

①炉管轻微破裂，如水位尚能维持，故障不会迅速扩大时，可短时间减负荷运行，至备用锅炉升火后再停炉。

②炉管爆破后，不能维持水位和汽压时，应紧急停炉。特别要注意的是，当水位表中已看不到水位，炉膛温度又很高时，切不可给水，以免导致更大事故发生。但引风机必须继续运行，待排尽炉烟和蒸汽后方可停止。

③如有数台锅炉并列供汽，应将故障锅炉与蒸汽母管隔断。

（9）省煤器爆管的处理

①对于沸腾式省煤器，如能维持锅炉正常水位时，可加大给水量，并且并闭所有的放水阀门和再循环管阀门，以维持短时间运行，待备用锅炉投入运行后再停炉检修。如果事故扩大，不能维持水位时，应紧急停炉。

②对于非沸腾式省煤器，应开启旁路烟道挡板，关闭主烟道挡板，暂停使用省煤器。同时开启省煤器旁路水管阀门，继续向锅炉进水。（3）如省煤器烟气进出口挡板很严密，省煤器被隔绝后，可不停炉进行检修。

③锅炉在隔绝有故障省煤器运行时，排烟温度不应超过引风机铭牌的规定，否则应降低负荷运行。

（10）二次燃烧与烟气爆炸事故处理

①立即停止向炉内供给燃料，停止送风、引风，严密关闭烟道门。必要时，可向烟道内喷入蒸汽，或者使用二氧化碳灭火机灭火。

②事故消除后，认真检查设备，如确认可以继续运行，必须先开启引风机10－15分钟后，方可按操作规程重新点火运行。

③如果一次点火未成功，不可连续点火，只有在经过一段时间的通风，确认炉膛和烟道内没有积存可燃物时，方可重新点火。

④如果炉墙倒塌或有其他损坏，影响锅炉正常运行时，应紧急停炉。

（11） 紧急停炉

①立即停止给煤，并将炉排前面剩余的煤扒出。停止送风机，打开翻灰板和渣斗门。

②将炉排速度开至最大，使炉排上的燃煤全部落入渣斗，并用水浇灭。

③打开各风室风门，停止引风机，使锅炉自然通风。

④继续转动炉排，直至炉排冷却为止。

### 20.4注意事项

20.4.1救援人员应为专业的操作人员，救援人员应注意自我安全保护。

20.4.2不要随意进入限制区域。

20.4.3现场处于事故、事件的地区及受到威胁地区的人员，在发生事故、事件后应根据情况和现场局势，在确保自身安全的前提下，采取积极、正确、有效的方法进行自救和互救。事故现场不具备抢救条件的应尽快组织撤离。

20.4.4在自救和互救时，必须保持统一指挥和严密的组织，严禁冒险蛮干和惊慌失措，严禁个人擅自行动。事故现场处置工作人员抢修时，严格执行各项规程的规定，以防事故扩大。

## 21.起重机械事故现场处置方案

### 21.1事故风险分析

21.1.1事故类型

起重机械事故包括现场作业中突然安全限位装置失控、机械倾倒、断臂、物体打击、起重伤害等。

4.1.2危害程度

起重机械事故一旦发生，容易造成人员伤亡。

### 21.2应急工作职责

21.2.1应急自救组织形式及人员构成情况：

基层单位应急自救组织以班队为单位，由全班队人员组成。应急自救组织组长由班队长担任，成员为全全体班队人员组成。

21.2.2应急自救组织机构、人员的具体职责：

21.2.2.1应急自救组织组长职责

（1）负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给调度一所。

（2）带领全班队人员，开展自救、互救工作。

21.2.2.2应急自救组织成员职责

（1）在班队长的带领下开展自救、互救工作。

（2）尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

### 21.3应急处置

21.3.1事故应急处置程序

现场发生事故后，现场人员必须立即向调度一所和区值班室汇报，汇报内容包括事故的地点、性质、原因和灾害程度等。

报警电话

调度一所：7635181、7635070、7635135、“#”键

机电修配一工区：7635396

21.3.2现场应急处置措施

（1）发生起重机械事故后，现场操作人员立即停止操作，发出信号停止相关作业，并立即向现场管理人员汇报。

（2）如有人遇险，现场人员及时进行自救，并安排伤员离开事故现场。

（3）发生起重机械倾倒、断臂等事故时，应及时通知应急处置小组到达现场，进行施救。当有人员被压埋在起重机械下面时，应立即切断电源，采取千斤顶、起吊设备、切割等措施，将被压人员救出，在实施处置时，必须指定一名有经验的人员进行现场指挥，并采取警戒措施，防止挤压事故的再次发生。

（4）当发生高处坠落、物体打击、起重伤害、触电等事故时，应立即开展伤员初步救护工作，在医疗人员的指导下及时运送到医院。发生火灾时，应立即切断该设备电源，使用二氧化碳灭火器扑灭，同时应防止二氧化碳等中毒窒息事故的发生。

（5）发生自然灾害时，应及时加固并撤离附近人员。

### 21.4注意事项

21.4.1救援人员应为专业的操作人员，救援人员应注意自我安全保护。

21.4.2注意避免踩在油类物质或化学喷溅物上；

21.4.3不要随意进入限制区域；

21.4.4根据施工现场的实际情况配备相应的抢险救援器材，器材必须是合格物品，使用人员必须对器材有相应的了解；

21.4.5在救助中，救助人员应严格执行安全操作规程，配齐安全设施和防护工具。

21.4.6抢救过程中，严格执行操作规程，严禁违章指挥和违章作业。

21.4.7起重机械维修后，经特种设备技术监督检验所检验合格后，方可恢复使用。

## 22.高空坠落现场处置方案

### 22.1事故风险分析

22.1.1事故类型

依据高处坠落事故对人体伤害的坠落方式，把高处坠落事故大体分为如下类型:洞口坠落(预留口、通道口、楼梯口、电梯口、阳台口坠落等) ;脚手架上坠落;悬空高处作业坠落;石棉瓦等轻型屋面坠落; 拆除工程中发生的坠落;登高过程中坠落;梯子上作业坠落;屋面作业或桥面作业坠落;其它高处作业坠落(铁塔上、电杆上、设备上、构架上、树上、以及其它各种物体上坠落等)。

22.1.2事故发生的区域及地点:临边、洞口及2m以上高度处施工。

22.1.3危害程度

发生高处坠落事故后会造成人员伤亡。

22.1.4事故前可能出现的征兆

22.1.4.1 高处作业人员不使用爬梯、未按要求系安全带、安全绳或者使用不当。

22.1.4.2临边、洞口等坠落高度在2米以上,而无防护栏杆、安全网、挡板或防护不可靠。

22.1.4.3当发生大风、暴雨、暴雪等恶劣气候时,高处作业人员极有可能发生坠落事故。

### 22.2应急工作职责

22.2.1应急自救组织形式及人员构成情况：

基层单位应急自救组织以班队为单位，由全班队人员组成。应急自救组织组长由班队长担任，成员为全全体班队人员组成。

22.2.2应急自救组织机构、人员的具体职责：

22.2.2.1应急自救组织组长职责

（1）负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给调度一所。

（2）带领全班队人员，开展自救、互救工作。

22.2.2.2应急自救组织成员职责

（1）在班队长的带领下开展自救、互救工作。

（2）尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

### 22.3应急处置

22.3.1事故应急处置程序

现场发生事故后，班组长必须立即向调度一所汇报。汇报内容包括事故的地点、性质、原因和灾害程度等。

报警电话

调度一所：7635181、7635070、7635135、“#”键

22.3.2现场应急处置措施

22.3.2.1出现征兆时处置措施

（1）高处作业人员未按要求系安全带、安全绳或者使用不当时, 有可能发生坠落事故,此时必须当场制止,系好安全带、安全绳。

（2）临边、洞口等坠落高度在2米以上,而无防护栏杆、安全网、挡板或防护不可靠时,即有可能发生坠落事故,应按要求完善上述防护设施。

（3）当发生大风、暴雨、暴雪等恶劣气候时,高处作业人员可能发生坠落事故。对此要加强对气象部门的联系,尽早掌握气象变化情况，提前停止高空作业,撤离人员,必要时加固高耸设备。

22.3.3事故发生时处置措施

发生高空坠落事故后，立即通知急救人员尽快赶往出事地点,并及时通知医疗部门,尽量当场施救,抢救的重点放在颅脑损伤、胸部骨折和出血上进行处理。

### 22.4注意事项

22.4.1 作业人员严禁穿易滑鞋、高跟鞋、拖鞋,要戴好安全帽、系好安全带。

22.4.2现场所有洞口、悬空、临边的地方要严格按安全技术要求设置防护装置。

22.4.3发生高空坠落事故 ,应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况,如遇呼吸、心跳停止者,应立即进行人工呼吸,胸外心脏挤压。对休克者,应先处理休克。处于休克状态的伤员要保持安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右,尽快送医院进行抢救治疗。

22.4.4出现颅脑损伤,必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧,面部转向一侧,以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入,发生喉阻塞。有骨折者,应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现,创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口,用绷带或布条包扎后,及时送就近有条件的医院治疗。

22.4.5险情发生至现场恢复期间,应封锁现场,防止无关人员进入现场发生意外。

## 23.办公场所火灾现场处置方案

### 23.1事故风险分析

办公场所可能由于电气设备、电器产品的质量以及使用、管理不当等问题造成火灾；办公场所内违规进行动火作业或抽烟等有明火的行为也有可能导致易燃物质着火引发火灾事故。

### 23.2应急工作职责

23.2.1应急自救组织形式及人员构成情况：

基层单位应急自救组织以班队为单位，由全班队人员组成。应急自救组织组长由班队长担任，成员为全全体班队人员组成。

23.2.2应急自救组织机构、人员的具体职责：

23.2.2.1应急自救组织组长职责

（1）负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给调度一所。

（2）带领全班队人员，开展自救、互救工作。

23.2.2.2应急自救组织成员职责

（1）在班队长的带领下开展自救、互救工作。

（2）尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

### 23.3应急处置

23.3.1事故应急处置程序

所有员工发现事故征兆，如线路产生火花、某个部位有烟气和异味、施工部位有明火等应立即大声向周围人员发出火险警告。若火险较轻，能够完全自行扑灭的，现场负责人自行组织自救、灭火。若火险严重，不能确定是否能够自行扑灭的，必须立即向矿调度所及保卫科报告，并提供着火地点、火势大小和有无被困人员等情况，必要时直接向119火警中心报警。

报警电话

调度一所：7635181、7635070、7635135、“#”键

保卫一科：7635110

23.3.1现场应急处置措施

23.3.1.1电气设备着火处置措施

（1）电线、电气设施着火，应首先切断供电线路及电气设备电源。

（2）电气设备着火，灭火人员应充分利用现有的消防设施，装备器材投入灭火战斗。

（3）扑救电气火灾，可选用干粉灭火器、二氧化碳灭火器，不得使用水、泡沫灭火器进行灭火。

（4）扑救电气设备着火时，灭火人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套，防毒面具等措施加强自我保护。

23.3.1.2现场人员救治措施

（1）被救人员衣服着火时，可就地翻滚，用水或毯子、被褥等物覆盖措施灭火伤处的衣、库、袜应剪开脱去，不可硬行撕拉，伤处用消毒纱布或干净棉布覆盖，并立即送往医院救治。

（2）对烧伤面积较大的伤员要注意呼吸，心跳的变化，必要时进行心脏复苏。

（3）对有骨折出血的伤员，应作相应的包扎，固定处理，搬运伤员时，以不压迫伤面和不引起呼吸困难为原则。

（4）抢救受伤严重，应及时拨打急救中心电话（120），送医院救治，并派人接应急救车辆。

### 23.4注意事项

23.4.1在抢救人员和消防队员到达事故现场之前，现场负责人组织自救和灭火工作，同时做好火灾现场的人员撤离，在烟雾弥漫中，要用湿毛巾掩鼻，低头弯腰逃离火场。

23.4.2在有可能形成有毒或窒息性气体的火灾时，在做好自我保护前提下进行救火，以防救援灭火人员中毒。

23.4.3抢救人员到达现场后有组织的参与到灭火抢救当中，尽可能减少和避免参加抢救人员的伤害。

23.4.4现场抢救应采取先人后物的原则。

23.4.5火势较大，难以控制，则灭火器向着火四周喷射，延缓火势的蔓延。抢救人员，应用消防水或就近的施工、生活用水，进行灭火（电气火灾不能用水），或利用配置的手提式灭火器向着火部位喷射扑救，阻止火势蔓延，控制火势发展。

## 24.车辆伤害事故现场处置方案

### 24.1事故风险分析

24.1.1事故类型

车辆伤害是企业机动车辆在行驶中引起的对人体直接撞击、坠落和物体倒塌、挤压伤亡事故。主要有车辆伤害受伤（轻伤、重伤）和车辆伤害死亡两种。

24.1.2事故发生的区域

- 厂区道路；（2）仓库装运平台；（3）车辆机械故障，带病运行；（4）运输车辆超载、超速；（5）上下班途中的道路。

24.1.3危害严重程度

可造成人员受伤甚至死亡。

24.1.4事故前可能出现的征兆

车辆带病作业，场地路况差，车速过快，刹车失灵等；驾驶员安全意识差，无证驾驶，违章载人，无信号起步，违章指挥，倒车时退出路面而导致倾翻坠落等。

### 24.2应急工作职责

24.2.1应急自救组织形式及人员构成情况：

基层单位应急自救组织以班队为单位，由全班队人员组成。应急自救组织组长由班队长担任，成员为全全体班队人员组成。

24.2.2应急自救组织机构、人员的具体职责：

24.2.2.1应急自救组织组长职责

（1）负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给调度一所。

（2）带领全班队人员，开展自救、互救工作。

24.2.2.2应急自救组织成员职责

（1）在班队长的带领下开展自救、互救工作。

（2）尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

### 24.3 应急处置

24.3.1事故应急处置程序

24.3.1.1车辆伤害事故发生后，现场负责人第一时间向调度所报告，包括出事地点、受伤人员伤情等情况。

报警电话

调度一所：7635181、7635070、7635135、“#”键

24.3.1.2布置警戒线，安排对伤员进行初步抢救（发生车辆伤害死亡事故时以布置警戒线保护现场为主）。

24.3.2现场应急处置措施

24.3.2.1对心跳呼吸停止者，现场施行心肺复苏。

24.3.2.2对失去知觉者宜清除口鼻中的异物、分泌物、呕吐物，随后将伤员置于侧卧位以防止窒息。

24.3.2.3对出血多的伤口应加压包扎，有搏动性或喷涌状动脉出血不止时，暂时可用指压法止血：或在出血肢体伤口的近端扎止血带，上止血带者应有标记，注明时间，并且每20分钟放松一次，以防肢体的缺血坏死。

24.3.2.4立即采取措施固定骨折的肢体，防止骨折的再损伤。

24.3.2.5遇有开放性颅脑或开放性腹部伤，脑组织或腹腔内脏脱出者，不应将污染的组织塞入，可用干净碗覆盖，然后包扎；避免进食、饮水或用止痛剂，速送往医院诊治。

24.3.2.6当有异物刺入体腔或肢体，不宜拔出，等到达医院后，准备手术进再拔出，有时戳入的物体正好刺破血管，暂时尚起填塞止血作用，一旦现场拔除，会招致大出血而不及抢救。

24.3.2.7若有胸壁浮动，应立即用衣物，棉垫等充填后适当加压包扎，以限制浮动，无法充填包扎时，使伤员卧向浮动壁，也可起到限制反常呼吸的效果。

24.3.2.8若有开放性胸部伤，立即取半卧位，对胸壁伤口应行严密封闭包扎。使开放性气胸改变成闭合性气胸，速送医院。

### 24.4注意事项

24.4.1若受伤者伤势严重，不要轻易移动伤者

24.4.2去除伤员身上的用具和口袋中的硬物，注意不要让伤者再受到挤压。

24.4.3如上肢受伤将其固定于躯干，如下肢受伤将其固定于另一健肢。应垫高伤肢，消除肿胀。如上肢已扭曲，可用牵引法将上肢沿骨骼轴心拉直，但若拉伸时引起伤者剧痛或皮肤变白，应立即停止。

24.4.4如果伤口中已有脏物，不要用水冲洗，不要使用药物，也不要试图将裸露在伤口外的断骨复位，应在伤口上覆盖灭菌纱布，然后进行适度的包扎、固定。

24.4.5若发现窒息者，应及时解除其呼吸道梗塞和呼吸机能障碍，应立即解开伤员衣领，消除伤员口鼻、咽喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等。

## 25.有限空间作业事故现场处置方案

### 25.1事故风险分析

25.1.1有限空间的概念

有限空间是指封闭或者部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，作业人员不能长时间在内工作，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。比如锅炉、密闭容器、贮罐、布袋除尘箱体、烟道、下水道、地下管道、地下室、地下仓库、暗沟、地坑、阀门井、管道井、污水池（井）、化粪池、涵洞、阀门间、污水处理设施、蓄水塔（池）、消防水池、皮带走廊、煤仓及其它长期不用的设施或通风不畅的场所等。

25.1.2事故类型

火灾、爆炸、中毒、窒息、触电、机械伤害、物体打击等。

25.1.3危害严重程度

有限空间或受限空间往往存在着多种危险有害因素，除共性的危险有害因素外，有限空间作业所特有的危险有害因素主要有三面：（1）有限空间内可能存在有毒有害介质。（2）有限空间内可能存在可燃性气体。（3）有限空间可能属于缺氧环境。

25.1.4事故发生的原因

25.1.4.1作业人员和监护人不了解现场情况或未辨识出潜在的风险。

25.1.4.2易燃易爆的有限空间作业未采取有效的安全隔绝、清洗或置换、通风、监测、消除点火源等防火防爆措施。

25.1.4.3在缺氧、有毒环境中，未采取有效的安全隔绝、置换、通风、监测、个体防护等措施。

25.1.4.4有限空间作业采取的措施不当。

### 25.2应急工作职责

25.2.1应急自救组织形式及人员构成情况：

基层单位应急自救组织以班队为单位，由全班队人员组成。应急自救组织组长由班队长担任，成员为全全体班队人员组成。

25.2.2应急自救组织机构、人员的具体职责：

25.2.2.1应急自救组织组长职责

（1）负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给调度一所。

（2）带领全班队人员，开展自救、互救工作。

25.2.2.2应急自救组织成员职责

（1）在班队长的带领下开展自救、互救工作。

（2）尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

### 25.3 应急处置

25.3.1事故应急处置程序

有限空间作业事故发生后，现场负责人第一时间向调度所报告，包括出事地点、受伤人员伤情等情况。

报警电话

调度一所：7635181、7635070、7635135、“#”键

25.3.2现场应急处置措施

25.3.2.1有限空间作业发生事故时，应急处置应根据具体的环境条件，采取可靠的安全措施。

25.3.2.2救援人员首先应检查现场的通风状况，并做好自身防护，如有毒、窒息环境救援要佩戴隔绝式空气呼吸器，必要时作业人员应拴带救生绳、系全身式安全带，在采取可靠的安全措施和地面有人监护的情况下，方可进入有限空间施救。严禁使用过滤式面具。严禁贸然施救，以免造成事故扩大。救援人员在应急处置中如出现异常情况或感到不适和呼吸困难时，应立即向监护人发出信号，迅速撤离现场。严禁在有毒、窒息环境下摘下防护面罩。

25.3.2.3在易燃易爆的有限空间援救时，救援人员应穿防静电工作服，使用防爆工具、防静电救生绳，配带有效的检测报警仪器。通风、检测仪器、照明灯具、通讯设备、电动工具等器具应符合防爆要求，防护装备以及应急救援设备设施妥当保管，加强维护，保持经常处于完好状态。损坏的器具要分开存放，并设置明显禁用标识，以免发生危险。

25.3.2.4在有酸碱等腐蚀性介质的有限空间作业时，应穿戴好防酸碱工作服、工作鞋、手套等护品。

25.3.2.5在产生噪声的有限空间作业时，应配戴耳塞或耳罩等防噪声护具，提前约定可靠的联络方式。

25.3.2.6控制、记录进入现场救援人员的数量。

25.3.2.7现场安全监测人员若遇直接危及应急人员生命安全的紧急情况，应立即报告应急小组负责人和现场指挥部，应急小组负责人、现场指挥部应当迅速作出撤离决定。

25.3.2.8医疗诊断与救护

口对口人工呼吸法

（1）将病人仰卧，解开衣领，松开紧身衣着，放松裤带，以免影响呼吸时胸廓的自然扩张。然后将病人的头偏向一边，张开其嘴，用手指清除口内中的假牙、血块和呕吐物，使呼吸道畅通。

（2）抢救者在病人的一边，以近其头部的一手紧 捏病人的鼻子（避免漏气），并将手掌外缘压住其额部，另一只手托在病人的颈后，将颈部上抬，使其头部充分后仰，以解除舌下坠所至的呼吸道梗阻。

（3）急救者先深吸一口气，然后用嘴紧贴病人的嘴或鼻孔大口吹气，同时观察胸部是否隆起，以确定吹气是否有效和适度。

（4）吹气停止后，急救者头稍侧转，并立即放松捏紧鼻孔的手，让气体从病人的肺部排出，此时应注意胸部复原的情况，倾听呼气声，观察有无呼吸道梗阻。

（5）如此反复进行，每分钟吹气12次，即每5秒吹一次。

体外心脏挤压法

（1）使病人仰卧于硬板上或地上，以保证挤压效果。

（2）抢救者跪跨在病人的腰部。

（3）抢救者以一手掌根部按于病人胸下二分之一处，即中指指尖对准其颈部凹陷的下缘，当胸一手掌，另一手压在该手的手背上，肘关节伸直。依靠体重和臂、肩部肌肉的力量，垂直用力，向脊柱方向压迫胸骨下段，使胸骨下段与其相连的肋骨下陷3～4公分，间接压迫心脏，使心脏内血液搏出。

（4）挤压后突然放松（要注意掌根不能离开胸壁），依靠胸廓的弹性使胸复位，此时，心脏舒张，大静脉的血液回流到心脏。（5）按照上述步骤，连续操作每分钟需进行60次，即每秒一次。

### 25.4注意事项

25.4.1当有限空间内有1人昏迷或窒息，伤势严重，监护人必须戴上防毒面罩后，方可进入容器救人，其他人员负责在外接应。

25.4.2监护人下到出事地点，伤员伤势重无法站立时，可用安全绳直接往上拉，监护人可一边托着伤者一边指挥上面的人拉的快慢，同时保护伤者不被刮碰梯子、器壁，同时也要保护好自己的安全。

25.4.3其他人员在拉绳子的过程中，要使重心尽量往竖井中心移，用力要均匀，与下面的人员配合好，一定要注意不能碰伤伤员。

25.4.4受伤者被救出安全区域后，才能解下防护装备，让伤者平躺下，应迅速将中毒窒息者移到空气新鲜流通的地方，松开领口和紧身衣服及妨碍呼吸的一切物品，让其头部侧偏，以保持呼吸畅通。

25.4.5救护人员对伤者立即进行人工呼吸和胸外按摩，并用担架送上救护车前往医院治疗。